| Lucrari de reparatie la LT "Lucian Blaga" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinet de limbi straine |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug) | m2 | 14.50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27.695 |
|  | 2662102701001 | Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm | m2 | 15.301 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj UD 27x28 mm | m | 13.392 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport CD 60x27 mm | m | 32.059 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 34.245 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 11.039 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 3.949 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.275 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 24.045 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 235.929 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.067 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.689 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.435 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2.175 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.725 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6.525 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.45 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 15.296 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.015 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.015 |
| 4 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.45 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 7.149 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.015 |
| 5 | CK18B | Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din duropolimer la tavan (in grup sanitar) | m | 16.90 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 8.788 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.034 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1.436 |
|  | 2521106718520 | Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 17.745 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.422 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.017 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0.034 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 (adeziv) | kg | 0.253 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0.101 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.068 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0.034 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.034 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.017 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0.101 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.435 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2.175 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.725 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 14.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7.975 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 5.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.87 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7.25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.725 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.029 |
| 8 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 14.50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8.70 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.007 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.007 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.006 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.217 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | 145.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 9 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 50.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.50 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1.50 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.50 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri) | m2 | 11.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.55 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.11 |
| 11 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 44.30 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4.873 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 13.29 |
| 12 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.20 |
| 13 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.12 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.18 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.24 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 55.30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7.742 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 22.949 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.765 |
| 15 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri) | m2 | 11.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.20 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.231 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 86.90 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 6.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.264 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.071 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.022 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.055 |
| 16 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 11.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.32 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.264 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.044 |
| 17 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) - se va aplica K=2 la resursul "Mortar adeziv" - pentru suprafete neregulate | m2 | 55.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 38.71 |
|  | 2462106110550 | Adeziv special pentru tratare rosturi | kg | 22.562 |
|  | 2513206621500 | Banda de armare | m | 112.812 |
|  | 2662102700203 | Placa normala de gips-carton 12,5 mm | m2 | 59.226 |
|  | 2664102101145 | Mortar adeziv | kg | 676.872 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.111 |
| 18 | pret | Diblu cu surub 6*80mm, pentru fixarea suplimentare a gips-cartonului | buc | 330.00 |
|  | 350212211 | Diblu cu surub 6*80mm | buc | 330.00 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 67.466 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 394.842 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.221 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.369 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.885 |
| 20 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -55.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -26.544 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -158.158 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.111 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -1.77 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.332 |
| 21 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 12.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.098 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.122 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 12.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.122 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 55.30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 24.885 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.53 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 58.336 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.055 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.055 |
| 23 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 55.30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11.06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.53 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 27.263 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.055 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.659 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8.295 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.765 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 55.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 30.415 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 22.12 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3.318 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 27.65 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.765 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.111 |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 1.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.03 |
|  | 2811236306209 | Grila ventilatie (200x300mm) | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 27 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 16.90 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.028 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.197 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.253 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.253 |
| 28 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pe alocuri) | m2 | 2.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.275 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.075 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.075 |
| 29 | RpCK02A1 | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (din resurse se excplude: Moloz; Lignolineum; Creozot de huila) | m2 | 2.50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2.625 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.725 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.25 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0.063 |
|  | 2010212913253 | Rigle stejar 58x75 mm cls.B | m3 | 0.033 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0.25 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0.125 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.025 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.075 |
| 30 | CE30C | Placarea pardoselilor cu placi tip Placaj (fanera) de 12 mm grosime | m2 | 15.10 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3.473 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.755 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1.51 |
|  | 2020132920527 | Placi Placaj lemn grosime 12 mm | m2 | 15.855 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.453 |
| 31 | CG36B | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 1.15m/m2) si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 15.10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 20.838 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.567 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 16.014 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 16.014 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 17.539 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.453 |
| 32 | CK18C | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul) | m | 1.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.39 |
|  | 2743123549087 | Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie | m | 1.575 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 33 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3.25 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.682 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.682 |
| 34 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 3.25 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2.373 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.26 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3.25 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 13.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.625 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.569 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.95 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3.25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.065 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Incalzirea |  |  |
| 35 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (8 sectii) | m2 | 2.40 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.384 |
| 36 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.40 |
| 37 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.52 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 1.20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.636 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.116 |
| 38 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.32 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.016 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0.10 |
| 39 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.80 |
| 40 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.66 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.03 |
| 41 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.00 |
|  | 2822115700001 | Radiator bimetalic 10 elemente | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.06 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.20 |
| 42 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 1.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 1.00 |
| 43 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.80 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 4.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 8.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.60 |
| 44 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.18 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.024 |
| 45 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.18 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.024 |
| 46 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.10 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 1.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.10 |
| 47 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274110134 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2") | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.036 |
| 48 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.036 |
| 49 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.60 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 4.12 |
| 50 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.08 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.042 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.108 |
| 51 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.52 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.06 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.052 |
| 52 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.12 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 4.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.20 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 4.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 4.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 4.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.40 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 53 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 1.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1.00 |
| 54 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.20 |
| 55 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.12 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.18 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.24 |
| 56 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.24 |
| 57 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.30 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Lucrari diverse |  |  |
| 58 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0.80 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.80 |
| 59 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 0.80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.888 |
| 60 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 0.80 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.347 |
|  |  | Capitolul 1.2. Depozit pentru biblioteca la subsol |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavane |  |  |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 31.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.55 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.31 |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 31.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4.34 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 12.865 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.55 |
| 63 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 31.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 47.43 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 221.34 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.124 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.449 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.605 |
| 64 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Ksal=5, Kmateriale + utilaj = 10; gr. +10mm | m2 | 31.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 48.05 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 443.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.24 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4.96 |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 34.10 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4.65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.009 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 31.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 13.95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.10 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 32.702 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.031 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.031 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.93 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4.65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.55 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 31.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17.05 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 12.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.86 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 15.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.062 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 69 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (rafturi vechi) | m2 | 22.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.86 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.64 |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 50.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.50 |
| 71 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m (astuparea golurilor) | m3 | 0.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.06 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.368 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 157.60 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.000 |
|  | 26511221004021 | Ciment M-300 | kg | 15.264 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 5.904 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.121 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.206 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.16 |
| 72 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 9.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.42 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 10.80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.225 |
| 73 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 50.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7.00 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 20.75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.50 |
| 74 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 50.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.25 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 50.50 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15.00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.03 |
| 75 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 300.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 300.00 |
| 76 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 50.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 50.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.00 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1.05 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395.00 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 30.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.325 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.25 |
| 77 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 50.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 30.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.00 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1.80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.30 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.50 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7.50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.50 |
| 79 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 61.00 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 357.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.95 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.80 |
| 80 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -50.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -24.00 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -143.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -1.60 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.30 |
| 81 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10.00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 55.00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 7.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.015 |
| 82 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 15.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.15 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 15.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.15 |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 22.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 52.745 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.05 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.50 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7.50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.50 |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 50.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27.50 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 20.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3.00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.10 |
| 86 | CN23F1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.36 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0.20 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.20 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.28 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.06 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 87 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pe alocuri) | m2 | 10.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.30 |
| 88 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci mortar de ciment | m2 | 31.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4.65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.65 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.55 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.24 |
| 89 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 33.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.99 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 23.793 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.068 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.099 |
| 90 | RpCI34A | Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipol EPP sau similar) | m2 | 33.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 24.09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.95 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase (Bipol EPP sau similar) | m2 | 40.037 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 10.444 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.65 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.33 |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 31.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.10 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.023 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 403.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.302 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.93 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.372 |
| 92 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 31.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.72 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.023 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 399.90 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.302 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.372 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.558 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.279 |
| 93 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 31.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 69.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.75 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 31.93 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 125.55 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 9.30 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 620.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 27.90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.395 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.372 |
| 94 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 22.30 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 6.69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.23 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 23.883 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 8.195 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 140.49 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 2.342 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 6.69 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1.115 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.022 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplarie |  |  |
| 95 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.42 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.42 |
| 96 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.16 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.35 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.04 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 97 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 1.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1.00 |
| 98 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.20 |
| 99 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.12 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.18 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.24 |
| 100 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.18 |
| 101 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.60 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Lucrari diverse |  |  |
| 102 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 5.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1.375 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5.50 |
| 103 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 5.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6.105 |
| 104 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 5.50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2.388 |
|  |  | Capitolul 1.3. Depozit pentru materiale gospodaresti la subsol |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Tavane |  |  |
| 105 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 31.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.725 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.575 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.315 |
| 106 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 31.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4.41 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 13.072 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.575 |
| 107 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 31.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 48.195 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 224.91 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.126 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.489 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.614 |
| 108 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Ksal=5, Kmateriale + utilaj = 10; gr. +10mm | m2 | 31.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 48.825 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 450.45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.315 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.26 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5.04 |
| 109 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.30 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 34.65 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4.725 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.009 |
| 110 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 31.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 14.175 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.15 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 33.229 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.032 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.032 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.945 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4.725 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.575 |
| 112 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 31.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17.325 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 12.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.89 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 15.75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.575 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.063 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 113 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 50.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.575 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.525 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.505 |
| 114 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m (astuparea golurilor) | m3 | 0.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.06 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.368 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 157.60 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.000 |
|  | 26511221004021 | Ciment M-300 | kg | 15.264 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 5.904 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.121 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.206 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.16 |
| 115 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 9.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.42 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 10.80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.225 |
| 116 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 50.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7.07 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 20.957 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.525 |
| 117 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 50.50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2.02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.253 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 51.005 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.253 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.505 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15.15 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.03 |
| 118 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 303.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 303.00 |
| 119 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 50.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 50.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.10 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1.061 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 398.95 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 30.30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.212 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.328 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.101 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.253 |
| 120 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 50.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 30.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.09 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1.818 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.303 |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.515 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7.575 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.525 |
| 122 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 61.61 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 360.57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.202 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.99 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.808 |
| 123 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -50.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -24.24 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -144.43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.101 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -1.616 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.303 |
| 124 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10.10 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 55.55 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 7.575 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.015 |
| 125 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 15.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.15 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 15.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.15 |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 22.725 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.05 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 53.272 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.051 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.051 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.515 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7.575 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.525 |
| 128 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 50.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27.775 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 20.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3.03 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25.25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.525 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.101 |
| 129 | CN23F1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.36 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0.20 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.20 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.28 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.06 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 130 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 31.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.465 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.465 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.945 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.945 |
| 131 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci mortar de ciment | m2 | 31.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4.725 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.725 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.575 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.26 |
| 132 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 33.50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1.34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.005 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 24.153 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.069 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.101 |
| 133 | RpCI34A | Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipol EPP sau similar) | m2 | 33.50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 24.455 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.025 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase (Bipol EPP sau similar) | m2 | 40.644 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 10.603 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.675 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.335 |
| 134 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 31.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.15 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.04 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 409.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.323 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.315 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.945 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.378 |
| 135 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 31.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.78 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.039 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 406.35 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.323 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.378 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.567 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.284 |
| 136 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 31.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 70.875 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.875 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 32.445 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 127.575 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 9.45 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 630.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 28.35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.417 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.378 |
| 137 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 22.50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 6.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.25 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 24.098 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 8.269 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 141.75 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 2.363 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 6.75 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1.125 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.022 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Timplarie |  |  |
| 138 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.42 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.42 |
| 139 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.16 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.35 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.04 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 140 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 1.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1.00 |
| 141 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.20 |
| 142 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.12 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.18 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.24 |
| 143 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.18 |
| 144 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.60 |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Lucrari diverse |  |  |
| 145 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 5.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1.375 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5.50 |
| 146 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 5.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6.105 |
| 147 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 5.50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2.388 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Cabinet de limbi straine |  |  |
| 148 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3.37 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.01 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.155 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.40 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6.10 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.025 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.08 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.01 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.01 |
| 149 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 50.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 50.00 |
| 150 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0.40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3.144 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.008 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.124 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.32 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4.88 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.02 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.008 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.128 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.016 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.016 |
| 151 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 40.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 40.00 |
| 152 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19.04 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.002 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.768 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10.72 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10.72 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.16 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0.80 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 5.36 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 14.40 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1.44 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2.16 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3.872 |
| 153 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 80.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 80.00 |
| 154 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1.00 |
| 155 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0.322 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1.02 |
| 156 | pret | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 1.00 |
|  | 2023550011 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 1.00 |
| 157 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.524 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.06 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4.08 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.017 |
| 158 | pret | Priza de fisa tip ingropat | buc | 4.00 |
|  | 2023550012 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 4.00 |
| 159 | pret | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 5.00 |
|  | 2023550016 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 5.00 |
| 160 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.32 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 4.08 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0.041 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0.056 |
| 161 | pret | Corpuri de iluminat: Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 2.00 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 2.00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Depozit pentru biblioteca la subsol |  |  |
| 162 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3.37 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.01 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.155 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.40 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6.10 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.025 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.08 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.01 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.01 |
| 163 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 50.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 50.00 |
| 164 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0.40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3.144 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.008 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.124 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.32 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4.88 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.02 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.008 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.128 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.016 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.016 |
| 165 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 40.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 40.00 |
| 166 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19.04 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.002 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.768 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10.72 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10.72 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.16 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0.80 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 5.36 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 14.40 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1.44 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2.16 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3.872 |
| 167 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 80.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 80.00 |
| 168 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1.00 |
| 169 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0.322 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1.02 |
| 170 | pret | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 1.00 |
|  | 2023550011 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 1.00 |
| 171 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0.762 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.03 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2.04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.008 |
| 172 | pret | Priza de fisa tip ingropat | buc | 2.00 |
|  | 2023550012 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 2.00 |
| 173 | pret | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 3.00 |
|  | 2023550016 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 3.00 |
| 174 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.32 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 4.08 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0.041 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0.056 |
| 175 | pret | Corpuri de iluminat: Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 2.00 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 2.00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Depozit pentru materiale gospodaresti la subsol |  |  |
| 176 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3.37 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.01 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.155 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.40 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6.10 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.025 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.08 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.01 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.01 |
| 177 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 50.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 50.00 |
| 178 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0.40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3.144 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.008 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.124 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.32 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4.88 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.02 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.008 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.128 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.016 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.016 |
| 179 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 40.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 40.00 |
| 180 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19.04 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.002 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.768 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10.72 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10.72 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.16 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0.80 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 5.36 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 14.40 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1.44 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2.16 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3.872 |
| 181 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 80.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 80.00 |
| 182 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1.00 |
| 183 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0.322 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1.02 |
| 184 | pret | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 1.00 |
|  | 2023550011 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 1.00 |
| 185 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0.762 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.03 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2.04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.008 |
| 186 | pret | Priza de fisa tip ingropat | buc | 2.00 |
|  | 2023550012 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 2.00 |
| 187 | pret | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 3.00 |
|  | 2023550016 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 3.00 |
| 188 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.32 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 4.08 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0.041 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0.056 |
| 189 | pret | Corpuri de iluminat: Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 2.00 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 2.00 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.