| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 2-1-12 Instalatia de racire a caloriferului sistemei AR1-AR4; R5-R8.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari santehnice |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tevi si armatura |  |  |  |
| 1 | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm | m |  | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 1,4000 |  |
|  | 25212167010003 | Teava din otel д=57х3.5мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0990 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2460 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0690 |  |
| 2 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.5 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 1,7000 |  |
|  | 25212167010009 | Teava din otel д=76х3.5мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1390 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3430 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1020 |  |
| 3 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108x3.5 mm | m |  | 130,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |  |
|  | 252121670100082 | Teava din otel D=108x3.5mm | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0680 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0070 |  |
| 4 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
|  | 29131345000001 | Dezaerator automat DN15 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |  |
| 5 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 40,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2710700000001 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |
| 6 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  | 30,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut. | 0,0600 |  |
| 7 | IE03E | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 108 x 8 ... 273 x 9 mm | m |  | 130,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut. | 0,0800 |  |
| 8 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m |  | 160,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0700 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut. | 0,0090 |  |
|  |  | 1.2. lucrari de izolarea |  |  |  |
| 9 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x060,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 20,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517352239 | Termoizolatie conducte ACE-19x060 Armoflex | m | 1,0300 |  |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x076,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 10,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517352240 | Termoizolatie conducte ACE-19x076 Armoflex | m | 1,0300 |  |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x108,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 130,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517352242 | Termoizolatie conducte ACE-19x108 Armoflex | m | 1,0300 |  |