CAIET DE SARCINI

Lot 1

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

- Pantofi din piele pentru bărbaţi

Pantofii din piele naturală sunt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală interioară.

Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ştaif exterior şi limbă, iar cel intermediar – din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată din piele şi ţesătură.

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc prefabricate, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic.

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii pot fi încheiaţi cu şiret.

Înălţimea tocului este de 2,5 cm;

Înălținea tălpii 1 cm.

La confecţionarea produselor obligatoriu se va coordona modelul aprobat.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. Dimensiunile comandate variază de la 39 la 48

GOST 26167-2005

SM EN 13518:2015/A1:2015

GOST 28371-89

SM EN ISO 24264:2021

SM EN ISO 24266:2021

Lot 1

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

1. Pantofi din piele pentru femei

Pantofii din piele naturală sunt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carîmb. Înălţimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ştaif şi bombeu. Căptuşeala este executată din piele naturală şi ţesătură.

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic.

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.

Înălţimea tocului este de 4-5 cm. La solicitare posibil diminuarea înălțimii tocului sau fără tocuri.

Pantofi confecționați din piele naturală, care oferă un confort și se adaptează bine pe forma piciorului.

Ansamblul superior al pantofului netedă, fără cusături pe marginea superioară (bordură) pentru reducerea riscurilor de frecare și disconfort, precum și reducerea deteriorării în timp.

Pielea rezistentă la uzură.

Talpa pantofului să fie cu efect andiderapant pentu a reduce riscul de alunecare.

La confecţionarea produselor obligatoriu se va coordona modelul aprobat.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. Dimensiunile comandate variază de la 35 la 42

GOST 26167-2005

SM EN 13518:2015/A1:2015

GOST 28371-89

SM EN ISO 24264:2021

SM EN ISO 24266:2021