CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat- 	Pretura sectorului Ciocana

- Organizatorul procedurii de achiziție- Pretura sectorului Ciocana

- Obiectul achizițiilor- lucrări de amenajare a curții din strada Maria Dragan 30/3 și bd. Mircea cel Bătrân 24/1

- Amenajarea curții din bd. Mircea cel Bătrân 24/1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. bd. Mircea cel Batran 24/1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Imbracaminte rutiera |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  |  | m2 | 140,000 |
| 2 |  | DI141A |  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) |  |  |  | m2 | 140,000 |
| 3 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 |  |  |  | t | 0,084 |
| 4 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude norma nisip bitumat si otel patrat lam.cald, norma mixt. asfalt. = 0.097) k=1.25 |  |  |  | m2 | 140,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpAcF34A |  | Demontarea capacelor la camine |  |  |  | buc | 4,000 |
| 6 |  | DI119 |  | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (ridicare fintinilor) |  |  |  | m3 | 1,580 |
| 7 |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret, fara piesa suport) |  |  |  | buc | 4,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Lucrari de plombare |  |  |  |  |  |
| 8 |  | DI158D |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm |  |  |  | m2 | 70,000 |

- Amenajarea curții din strada Maria Dragan 30/3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. str. Maria Dragan 30/3 |  |  |
|  |  | 1.1. Acces curte |  |  |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 105,000 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 17,850 |
| 3 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 33,920 |
| 4 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,050 |
| 5 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=12cm) | m3 | 12,600 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 0,063 |
| 7 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude norma nisip bitumat si otel patrat lam.cald) | m2 | 105,000 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,032 |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude norma nisip bitumat si otel patrat lam.cald, norma mixt. asfalt. = 0.097) | m2 | 105,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total Acces curte Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de plombare |  |  |
| 10 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 | 20,000 |