| Lucrări de construcție a complexului sportiv cu agrement de sport (teren de fotbal,baschetbol,voleibol) cu tribune pentru vizitatori si reparatia cladirii de arbitraj existente in sat.Crihana Veche, r-nul.Cahul | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-4-2A

Solutii arhitecturale (72/23-7-SA). Viceu

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Schelet sarpanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CE40A |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,510 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 20,2500 |  |  | 30,578 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 3,398 |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 11,325 |  |
|  |  |  | 20101029069611 |  |  |  | Scanduri brute, calit III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,9300 |  |  | 1,404 |  |
|  |  |  | 20101029041691 |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,181 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 3,4000 |  |  | 5,134 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  |  | 4,545 |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  |  | 3,896 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 4,53 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 1,4500 |  |  | 2,19 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,227 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,498 |  |
|  |  |  | 29405200076091 |  |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,347 |  |
| 2 |  |  | CN50B |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,510 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 3,095 |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 9,8000 |  |  | 14,798 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,0400 |  |  | 7,61 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0290 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Schelet sarpanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | CE30A |  |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din contrasipca 50x30mm si grilaj 100x30mm,la constructii obisnuite(0,70 m3) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2250 |  |  | 11,925 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 3,71 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0133 |  |  | 0,705 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 6,36 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,59 |  |
| 4 |  |  | CN50B |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,700 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 1,435 |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 9,8000 |  |  | 6,86 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,0400 |  |  | 3,528 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0290 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,006 |  |
| 5 |  |  | CN51B |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,700 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 0,273 |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  |  | 2,107 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,002 |  |
| 6 |  |  | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 10,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 2682132600465 |  |  |  | Folie suplimentara polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 62,778 |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 655,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,53 |  |
| 7 |  |  | CE07A |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 7 m.l |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 47,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 13,25 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 63,997 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 27,825 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |  | 500,85 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 5,565 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 2,226 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  | m |  |  | 0,0500 |  |  | 2,782 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Streasina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | CE31B |  |  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Lambriuri de lemn - 1,0500 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2010102903497 |  |  |  | Lambriuri de lemn |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,30 |  |
| 9 |  |  | CN17B |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 13,60 |  |
|  |  |  | 2430116105711 |  |  |  | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2430226102197 |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Streasina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2710406311800 |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф100 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 21,63 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 1,4000 |  |  | 28,84 |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 206,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,40 |  |
| 11 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,300 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 1,155 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 3,534 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 1,683 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 0,841 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 1,683 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 0,841 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 0,841 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 0,841 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Opritori de zapada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | CK26B |  |  | Retinator de zapada BORGE sau analog (aplicativ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2743123549026b |  |  |  | Retinator de zapada BORGE |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Opritori de zapada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Elemente de jonctiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (aplicativ) / Lacrimar pentru uluc din tabla vopsita t=0,7mm; l=150mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 27431235490213 |  |  |  | Lacrimar pentru uluc din tabla vopsita t=0,7mm; l=150mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,20 |  |
| 14 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (aplicativ) / Cornier de margine din tabla vopsita t=0,7mm; l=250mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 27431235490214 |  |  |  | Cornier de margine din tabla vopsita t=0,7mm; l=250mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,08 |  |
| 15 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (aplicativ) / Dolie;Cornier de margine din tabla vopsita t=0,7mm; l=150mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 27431235490215 |  |  |  | Dolie;Cornier de margine din tabla vopsita t=0,7mm; l=150mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Elemente de jonctiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 17 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C12,5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,240 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 1,164 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 26631021000017 |  |  |  | Beton C12,5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,253 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,067 |  |
| 18 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 20,400 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 2,142 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 21,428 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,412 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,206 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 1,632 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,265 |  |
| 19 |  |  | CD07B1 |  |  | Canale de ventilare din tabla zincata gr.1 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 273210364607037 |  |  |  | Tabla zincata 1 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1100 |  |  | 16,65 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  |  | 52,50 |  |
|  |  |  | 2874115833878 |  |  |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,8000 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,75 |  |
| 20 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 721,500 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 137,085 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 7,215 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 7,215 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 7,215 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 721,50 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 3,607 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 5,772 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 10,822 |  |
| 21 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,722 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 5,256 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 8,664 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 4,332 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,606 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 2,166 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1,083 |  |
| 22 |  |  | IzF14C |  |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Nobasil" |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,500 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 5,565 |  |
|  |  |  | 268216261183 |  |  |  | Placi din vata minerala gr.=50 mm "Nobasil" |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 10,71 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2250 |  |  | 2,362 |  |
| 23 |  |  | CE05B1 |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 4,275 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2710403642299 |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,5500 |  |  | 26,224 |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,142 |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 1,181 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,045 |  |
| 24 |  |  | CK26D |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Glaf din tabla l=200mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2743123549048 |  |  |  | Glaf din tabla l=200mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,036 |  |
| 25 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,567 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Termoizolare planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Bariera de vapori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 26821326016226 |  |  |  | Bariera de vapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 15,12 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,007 |  |
| 27 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 26701122040027 |  |  |  | Polistiren extrudat gr.=100mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 14,494 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,056 |  |
| 28 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude:ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 26641021020128 |  |  |  | Mortar ciment 150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,168 |  |
| 29 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude:ciment si nisip; k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 26641021020128 |  |  |  | Mortar ciment 150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,308 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Termoizolare planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M75 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude:ciment, nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 49,600 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 69,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 14,88 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,347 |  |
|  |  |  | 26641021020130 |  |  |  | Mortar ciment M75 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,397 |  |
| 31 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M75 / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 35mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 49,600 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,488 |  |
|  |  |  | 26641021020130 |  |  |  | Mortar ciment M75 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,893 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,149 |  |
| 32 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 49,600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,488 |  |
|  |  |  | 241658610530379 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 7,44 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,48 |  |
| 33 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 49,600 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 81,84 |  |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  |  | Placi de faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 51,098 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 185,355 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 23,545 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 001,92 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,595 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,496 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M75 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude:ciment, nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 43,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 9,24 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 26641021020130 |  |  |  | Mortar ciment M75 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 0,739 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,246 |  |
| 35 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M75 / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 35mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,924 |  |
|  |  |  | 26641021020130 |  |  |  | Mortar ciment M75 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,554 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,092 |  |
| 36 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,924 |  |
|  |  |  | 241658610530379 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,54 |  |
| 37 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos "MP75" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,800 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 37,576 |  |
|  |  |  | 26531021008337 |  |  |  | Amestec uscat "MP75" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 219,912 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 2,433 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,493 |  |
| 38 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 40gr/m2; aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 6,16 |  |
|  |  |  | 26141226019138 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 40gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 33,88 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,009 |  |
| 39 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos "Q4" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,800 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 37,576 |  |
|  |  |  | 26531021008339 |  |  |  | Amestec uscat "Q4" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 219,912 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 2,433 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,493 |  |
| 40 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos "Q4", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 2 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -30,800 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | -7,392 |  |
|  |  |  | 26531021008339 |  |  |  | Amestec uscat "Q4" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | -132,132 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,092 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | -1,478 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,277 |  |
| 41 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,924 |  |
|  |  |  | 241658610530379 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,54 |  |
| 42 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEETROCK" sau analog, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,800 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 13,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,08 |  |
|  |  |  | 26531021008342 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "SHEETROCK" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 32,491 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,031 |  |
| 43 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,924 |  |
|  |  |  | 241658610530379 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,54 |  |
| 44 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEETROCK" sau analog, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,800 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 13,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,08 |  |
|  |  |  | 26531021008342 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "SHEETROCK" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 32,491 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,031 |  |
| 45 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,924 |  |
|  |  |  | 241658610530379 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,54 |  |
| 46 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 16,94 |  |
|  |  |  | 24301161038080 |  |  |  | Vopsea lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 12,32 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,848 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 15,40 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,062 |  |
| 47 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 0,924 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 0,942 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude:ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,700 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 7,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 26641021020128 |  |  |  | Mortar ciment 150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,419 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,127 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,152 |  |
| 49 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude:ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -12,700 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -1,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -0,254 |  |
|  |  |  | 26641021020128 |  |  |  | Mortar ciment 150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -0,14 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,051 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,076 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,038 |  |
| 50 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2413317346000114 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,004 |  |
| 51 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 26821326016258 |  |  |  | Membrana hidroizolanta |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 15,40 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,154 |  |
| 52 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude:ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,700 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 7,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 26641021020128 |  |  |  | Mortar ciment 150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,419 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,127 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,152 |  |
| 53 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din gresie portelanat gr.=8mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,700 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 33,147 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 3,683 |  |
|  |  |  | 26611128007056 |  |  |  | Placi gresie portelanat gr.=8mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 13,081 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 51,435 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 3,81 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 254,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 11,43 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,572 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | СF60E |  |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.=12,5 mm, cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,700 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,5140 |  |  | 31,928 |  |
|  |  |  | 266210270100029 |  |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 2,1000 |  |  | 26,803 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 11,73 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 28,08 |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 206,641 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 29,994 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 1,5150 |  |  | 19,337 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,4880 |  |  | 6,229 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 1,117 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 21,06 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 7,3000 |  |  | 93,174 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0076 |  |  | 0,097 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0640 |  |  | 0,813 |  |
| 55 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,700 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 241658610530379 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,905 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,635 |  |
| 56 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos "Q4" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,700 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 15,494 |  |
|  |  |  | 26531021008339 |  |  |  | Amestec uscat "Q4" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 90,678 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,051 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 1,003 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,203 |  |
| 57 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos "Q4", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 2 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,700 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 3,048 |  |
|  |  |  | 26531021008339 |  |  |  | Amestec uscat "Q4" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 54,483 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,114 |  |
| 58 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 40gr/m2; aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,700 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,54 |  |
|  |  |  | 26141226019138 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 40gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 13,97 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,905 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,004 |  |
| 59 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,700 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 241658610530379 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,905 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,635 |  |
| 60 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEETROCK" sau analog, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,700 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 5,715 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 26531021008342 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "SHEETROCK" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 13,397 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,013 |  |
| 61 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,700 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 241658610530379 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,905 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,635 |  |
| 62 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEETROCK" sau analog, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,700 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 5,715 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 26531021008342 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "SHEETROCK" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 13,397 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,013 |  |
| 63 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,700 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 241658610530379 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,905 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,635 |  |
| 64 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,700 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 6,985 |  |
|  |  |  | 24301161038080 |  |  |  | Vopsea lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 5,08 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,762 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 6,35 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,635 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Bare de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | CL21A |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara rabatabila pentru persoane cu dizabilitati din inox (1buc) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2811236309900365 |  |  |  | Bara rabatabila pentru persoane cu dizabilitati din inox |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0300 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 0,72 |  |
| 66 |  |  | CL21A |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Maner cromat sprijin pentru persoane cu dizabilitati cu fixare pe perete (1buc) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2811236309900366 |  |  |  | Maner cromat sprijin pentru persoane cu dizabilitati cu fixare pe perete |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0300 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 0,60 |  |
| 67 |  |  | CL21A |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Suport de sprijin lavoar pentru persoane cu dizabilitati cu fixare pe perete si pardosea (1buc) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,330 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 3,33 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,333 |  |
|  |  |  | 2811236309900367 |  |  |  | Suport de sprijin lavoar pentru persoane cu dizabilitati cu fixare pe perete si pardosea |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 3,33 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,067 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0300 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 3,996 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bare de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Finisare pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 360,00 |  |
| 69 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M75 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude:ciment, nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 58,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 81,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 17,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,406 |  |
|  |  |  | 26641021020130 |  |  |  | Mortar ciment M75 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 1,392 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,232 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,464 |  |
| 70 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 58,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 241658610530379 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,90 |  |
| 71 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=100mm 135kg/m3; Consum: Cornier din aluminiu l = 3m - 0,2600 m/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 58,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 109,736 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 24,244 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 234,32 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 292,90 |  |
|  |  |  | 26821626113771 |  |  |  | Placi vata minerala gr.=100mm 135kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 62,681 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 64,438 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,2600 |  |  | 15,231 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 468,64 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 1,45 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,197 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 1,218 |  |
| 72 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 58,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 6,96 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 24,07 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,90 |  |
| 73 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 58,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 70,76 |  |
|  |  |  | 2653102100873 |  |  |  | Tink |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 133,40 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,232 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,348 |  |
| 74 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1,740 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 1,775 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 241658610530379 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,10 |  |
| 76 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 70mm; se exclude: cornier |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  |  | 31,24 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2980 |  |  | 6,556 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 88,88 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 88,88 |  |
|  |  |  | 25213026029075 |  |  |  | Placi polistiren extrudat 70mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 23,775 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 24,442 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 133,32 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,506 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,396 |  |
| 77 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 63,80 |  |
|  |  |  | 2670112202347 |  |  |  | Placi de tip "Cosauti" |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 22,664 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  |  | 97,768 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 9,555 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 0,557 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,242 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  | 1,606 |  |
| 78 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M75 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude:ciment, nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 30,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,154 |  |
|  |  |  | 26641021020130 |  |  |  | Mortar ciment M75 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 0,528 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,176 |  |
| 79 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,007 |  |
| 80 |  |  | IzF04F |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 37,40 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 7,48 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  | 24,86 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,286 |  |
| 81 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de tip "Cosauti" |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 63,80 |  |
|  |  |  | 2670112202347 |  |  |  | Placi de tip "Cosauti" |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 22,664 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  |  | 97,768 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 9,555 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 0,557 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,242 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  | 1,606 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana de hidroizolare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,320 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,446 |  |
|  |  |  | 26821326016226 |  |  |  | Bariera de vapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 24,106 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,011 |  |
| 83 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,320 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,562 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 2670112204002 |  |  |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 23,108 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,089 |  |
| 84 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5Bp-I pas 150x150 (2,0 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 44,640 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,223 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 45,086 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,223 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,446 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 13,392 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,027 |  |
| 85 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12,5 gr.=100mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,232 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 8,593 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,451 |  |
|  |  |  | 26631021000017 |  |  |  | Beton C12,5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,311 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,558 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,893 |  |
| 86 |  |  | CG50A |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm / Placi de beton gr.=40mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,320 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3940 |  |  | 53,434 |  |
|  |  |  | 26701122020586 |  |  |  | Placi de beton gr.=40mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 22,655 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,3000 |  |  | 95,976 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 4,464 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,446 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  | 1,629 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,259 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,118 |  |
| 87 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 2,232 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 3,348 |  |
|  |  |  | 2663102100065 |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 0,893 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 18,972 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 266612280032522 |  |  |  | Bordura BP.80.20.8 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 18,693 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Pandus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2663102100088 |  |  |  | Beton cl.C15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,242 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,48 |  |
| 89 |  |  | CG50A |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm / Placi de beton gr.=40mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,300 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3940 |  |  | 7,90 |  |
|  |  |  | 26701122020586 |  |  |  | Placi de beton gr.=40mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 3,35 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,3000 |  |  | 14,19 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  | 0,241 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pandus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | CD55A |  |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 20,100 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 3,0900 |  |  | 62,109 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 12,663 |  |
|  |  |  | 1411122201275 |  |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  |  | m3 |  |  | 0,9000 |  |  | 18,09 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 60,30 |  |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 1,407 |  |
|  |  |  | 2664102101101 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3700 |  |  | 7,437 |  |
| 91 |  |  | CD65G |  |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,830 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 4,9700 |  |  | 9,095 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 1,629 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 395,0000 |  |  | 722,85 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 51,9500 |  |  | 95,069 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 12,9200 |  |  | 23,644 |  |
|  |  |  | 1421202200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2800 |  |  | 0,512 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,5130 |  |  | 0,939 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,732 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Buiandrugi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
| 93 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 8,20 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,008 |  |
| 94 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 30,75 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,03 |  |
| 95 |  |  | RpCB03A1 |  |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  |  | 3,408 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 1,124 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 123,41 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,278 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,303 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,127 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Buiandrugi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil metaloplast cu geam termopan U1 900x2400(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,160 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,577 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,296 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,043 |  |
| 97 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil metaloplast cu geam termopan U2 1000x2400(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,752 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,048 |  |
| 98 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil metaloplast cu geam termopan U3 900x1600(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,440 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,051 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,029 |  |
| 99 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil metaloplast cu geam termopan U4 800x2100(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,360 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,453 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,269 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 13,44 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,588 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,016 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,067 |  |
| 100 |  |  | CK23B |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din profil metaloplast cu geam termopan F1 1000x600(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 0,792 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1650 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,024 |  |
| 101 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 274312354902692 |  |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
| 102 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2521106718393102 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=300 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |