| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Tavane |  |  |
| 1 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic pentru tavan | m3 | 3,980 |
| 2 | CK51B Apl | Captusirea tavanului cu Tabla cutata RAL-9003, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric. Nota: Se exclude norma (Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin", Banda de armare "Serpeanca"), Norma de consum pentru tabla 1,15 la m2 | m2 | 160,000 |
| 3 | CK26B Apl | Accesoriu nestandart pe perimetru | m | 250,000 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 4 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 150,000 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 4,000 |
| 6 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 4,000 |
| 7 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pentru mascare tavi | m2 | 4,000 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 4,000 |
| 9 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 4,000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 150,000 |
| 11 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 150,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Retele electrice |  |  |
| 12 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,040 |
| 13 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K | buc | 4,000 |
| 14 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 15 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V | buc | 2,000 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,000 |
| 17 | Pret de piata | Cablu electric VVGng-LS 3*2,5 | m | 1,000 |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 19 | Pret de piata | Tub gofrat diam 16mm | m | 100,000 |