PRIMĂRIA SIREȚI

Republica Moldova, r. Strășeni, s. Sireți, str. Mihai Eminescu 3

MD-3731 tel. 237-71-236, 237-71-191 email: clsireti@gmail.com

CAIET DE SARCINI

Aeronavă fără pilot

- GENERAL

- Dronă + Kit baterie + difuzor

- Camera termoviziune 640×512@30fps, zoom hibrid 56×, autonomie 45 de minute

- SPECIFICAȚII TEHNICE

Greutate: 920g (cu elicele montate, fără accesorii suplimentare)

Greutate maximă la decolare: 1.050g

Dimensiuni: pliată – 221×96.3×90.3 mm (fără elice); depliată – 347.5×283×107.7 mm (fără elice)

Distanță diagonală: 380.1 mm

Viteza maximă de decolare: 21.6 km/h (6 m/s – normal mode); 28.8 km/h (8 m/s – sport mode)

Viteza maximă de coborâre: 21.6 km/h (6 m/s – normal mode); 21.6 km/h (6 m/s)

Viteza maximă de deplasare: 54 km/h (15 m/s – normal mode)

față – 75.6 km/h (21 m/s); lateral – 72 km/h (20 m/s); înapoi – 68.4 km/h (19 m/s) – sport mode

Rezistență viteza maximă a vântului: 43.2 km/h (12 m/s)

Altitudine maximă deasupra nivelului mării: 6000 m

Autonomie maximă: 45 de minute (zbor constant cu o viteză de 52 km/h, într-un mediu optim și ideal)

Autonomie maximă de planare: 38 de minute

Distanța maximă de zbor (cu o singură încărcare): 32 km

Unghi maxim de înclinare: 30° (normal mode); 35° (sport mode)

Viteza maximă unghiulară: 200°/s

GNSS: GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS funcționează doar împreună cu modulul RTK)

Acuratețe zbor: vertical – ±0.1 m (cu sistem vizual); ±0.5 m (cu GNSS); ±0.1 m (cu RTK)

orizontal – ±0.3 m (cu sistem vizual); ±0.5 m (cu sistem de poziționare de precizie înaltă); ±0.1 m (cu RTK)

Temperatura optimă de operare: -10° – 40°C

Model motor: 2008

Model elice: 9453F

Beacon: Integrat

###### CAMERA WIDE

Senzor: CMOS 1/2 inchi, 48 MP

Obiectiv: Câmp vizual (FOV): 84°; format echivalent: 24 mm

Diafragma: f/2.8, focus: 1 m to ∞

Distanțe ISO: 100-25600

Viteza obturator: obturator mecanic: 8-1/2000 s

Rezoluție maximă fotografie: 8000×6000 px

Moduri de fotografiere statice:

Single: 12 MP/48 MP

Timed: 12 MP/48 MP

JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s*

Panorama: 12 MP (raw image); 100 MP (stitched image)

Smart Low-light Shooting: 12 MP

Rezoluție video: H.264

4K: 3840×2160@30fps

FHD: 1920×1080@30fps

Bitrate: 4K: 85 Mbps; FHD: 30 Mbps

Format fișiere compatibil: exFAT

Format fotografie: JPEG

Format video: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

###### CAMERA ZOOM

Senzor: CMOS 1/2 inchi, 12 MP

Obiectiv: Câmp vizual (FOV): 15°; format echivalent: 162 mm

Diafragma: f/4.4, focus: 3 m to ∞

Viteza obturator: Obturator electronic – 8-1/8000 s

Rezoluție fotografie: 4000×3000px

Format fotografie: JPEG

Format video: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

###### CAMERA CU SPECTRU TERMIC

Imagistică termală: Uncooled VOx Microbolometer

Dimensiune pixel: 12 μm

Rata cadre: 30 Hz

Obiectiv: DFOV: 61°; format echivalent: 40 mm

Diafragma: f/1.0; focus: 5 m to ∞

Sensibilitate: ≤50 mk@F1.1

Metoda de măsurare a temperaturii: Măsurare punct, Măsurare suprafață

Plaja măsurare temperatură: -20° – +150°C (high gain mode); 0° – 500°C (low gain mode)

Paleta: White Hot/Black Hot/Tint/Iron Red/Hot Iron/Arctic/Medical/Fulgurite/Rainbow 1/Rainbow 2

Format foto: JPEG (8-bit); R-JPEG (16-bit)

Rezoluție video: 640×512@30fps

Bitrate: 6 Mbps

Format video: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Moduri statice de fotografiere:

Single: 640×512

Timed: 640×512

JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

Zoom digital: 28×

Lungime de undă raze infraroșii: 8-14 μm

Acuratețe măsurare temperatură infraroșu: ±2°C or ±2%

###### GIMBAL

Stabilizare: 3 axe (înclinare, răsucire, rotire)

Distanțe mecanice:

înclinare: -135° – +45°

răsucire: -45° – +45°

rotire: -27° – +27°

Distanța controlabilă: înclinare: -90° to 35°

Viteza maximă de control (înclinare): 100°/s

Distanța vibrație unghiulară: ±0.007°

###### SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE

Tip: Sistem vizual binocular omnidirecțional, completat cu un senzor infraroșu în partea de jos a aeronavei (ToF).

ÎNAINTE

Distanța de măsurare: 0.5-20 m

Distanța de detecție: 0.5-200 m

Viteza efectivă de detecție: viteza de zbor ≤15 m/s

Câmp vizual (FOV): orizontal 90°, vertical 103°

ÎNAPOI

Distanța de măsurare: 0.5-16 m

Viteza efectivă de detecție: viteza de zbor ≤12 m/s

Câmp vizual (FOV): orizontal 90°, vertical 103°

LATERAL

Distanța de măsurare: 0.5-25 m

Viteza efectivă de detecție: viteza de zbor ≤15 m/s

Câmp vizual (FOV): orizontal 90°, vertical 85°

SUS

Distanța de măsurare: 0.2-10 m

Viteza efectivă de detecție: viteza de zbor ≤6 m/s

Câmp vizual (FOV): față și spate – 100°, stânga și dreapta – 90°

JOS

Distanța de măsurare: 0.3-18 m

Viteza efectivă de detecție: viteza de zbor ≤6 m/s

Câmp vizual (FOV): față și spate – 130°, stânga și dreapta – 160°

Mediu de operare: Înainte, înapoi, lateral și sus – suprafețe cu textură clară și lumină adecvata (lux>15)

jos – suprafețe reflective difuze cu reflectivitate difuză >20% (pereți, copaci, persoane) și lumină adecvată (lux >15)

###### TRANSMISIE VIDEO

Calitate live view: Radiocomandă – 1080p@30fps

Frecvența de operare: 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz

Distanța maximă de transmisie (neobstrucționat, fără interferențe): FCC: 15 km; CE: 8 km; SRRC: 8 km; MIC: 8 km

Distanța maximă de transmisie (obstrucționat):

interferențe puternice (clădiri, zone rezidențiale etc.): 1.5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC)

interferențe medii (zone suburbane, parcuri etc.): 3-9 km (FCC), 3-6 km (CE/SRRC/MIC)

interferențe scăzute (spații deschise, zone izolate etc.): 9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC)

Viteza maximă de descărcare: 15 MB/s

Latența (în funcție de condițiile mediului și dispozitivul mobil): aprox. 200 ms

Antene: 4 Antene, 2T4R

Putere de transmisie (EIRP): 2.4 GHz: <20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5.8 GHz: <14 dBm (CE)

BATERIE (accumulator intelligent de zbor)

Capacitate: 5000 mAh

Tensiune standard: 15,4 V

Tensiune maximă de încărcare: 17,6 V

Tip: LiPo 4S

Sistem chimic: LiCoO2

Energie: 77 Wh

Greutate: aprox 335 g

Temperatura de încărcare 5° până la 40° C (41° până la 104° F)

MODULUL RTK

Dimensiuni 50,2×40,2×66,2 mm (L×L×A)

Greutate: 24±2 g

Interfață: USB-C

Putere: Aprox. 1,2 W

Precizie de poziționare RTK:  Remediere RTK: Orizontală: 1 cm + 1 ppm; Verticală: 1,5 cm + 1 ppm

Set de livrare

1x Dronă (cu un acumulator inteligent de zbor și microSD card instalat);

1x Telecomandă;

3x Elice (pereche);

1x Încărcător acumulator dronă;

1x Cablu AC;

1x Cablu USB-C;

1x Cablu USB-C la USB-C;

1x Geantă protectoare pentru transport;

1x Cheie HEX;

1x Manual utilizare în română

Alte cerințe

Instruirea angajaților

Termen de garanție 2 ani

Cerințe de livrare: Furnizorul va asigura livrarea la sediul  Primăriei Sireți, str. Mihai Eminescu 3, s. Sireți, r-nul Strășeni, în termen de 30 zile calendaristice, de la data semnării contractului de achiziție.