| Termoizolare fatadelor Gradinitei de copii #Viorica# si reparatia capitala cu replanificare a blocului B din sat. Cirnatenii Noi , r-nul Causeni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6

Sistema LAN  (-TS)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 18U) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (rafturi, SWITCH 24 port, patch panel 24 port, cable managment, UPS, PDU) | buc | 2,00 |
| 3 | 10-02-051-04 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord | 100 buc | 0,20 |
| 4 | pret furnizor | Patch cord cat.6e L=0.5 m | buc | 10,00 |
| 5 | pret furnizor | Patch cord cat.6e L=2.0 m | buc | 10,00 |
| 6 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,20 |
| 7 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m | 120,00 |
| 8 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,20 |
| 9 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 10 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) | m | 140,00 |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 | buc | 6,00 |
| 12 | pret furnizor | Priza RJ-45 cat. 6A, inclusiv doza de montaj 70x65x45 mm complet echipata | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier |  |  |
| 13 | pret furnizor | Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 18U, usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu sistem de ventilare cu termostat in set | buc | 1,00 |
| 14 | pret furnizor | Polita pentru dulap RACK 19" | buc | 2,00 |
| 15 | pret furnizor | Ethernet switch: standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; Ports: 24 RJ-45 ports, 2 combo ports, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U | buc | 2,00 |
| 16 | pret furnizor | 19" Patch panel modular 24xRJ45, 1U, cat. 6A SFTP, with Jack RJ45 fully shielded | buc | 1,00 |
| 17 | pret furnizor | Organizator cablu 1U | buc | 3,00 |
| 18 | pret furnizor | Bloc de alimentare UPS, 1550VA/1100W, 200-240V, 50/60 Hz | buc | 1,00 |
| 19 | pret furnizor | PDU 12 x C13, I=16-20A, U=200-240V, 50/60Hz pentru montare in dulap | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Cablu de alimentare pentru PDU compatibil cu UPS de tip CEE 7/4 | buc | 1,00 |

Afanasii Dumitru

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat   Primaria Comunei Cirnatenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Comunei Cirnatenii Noi

3. Obiectul achiziţiilor  Termoizolare fatadelor Gradinitei de copii  #Vioriva# si reparatia  capitala cu replanificare a blocului  B  din  sat.  Cirnatenii Noi , r-nul Causeni, Sistema LAN  (-TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 18U) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (rafturi, SWITCH 24 port, patch panel 24 port, cable managment, UPS, PDU) | buc | 2,00 |
| 3 | 10-02-051-04 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord | 100 buc | 0,20 |
| 4 | pret furnizor | Patch cord cat.6e L=0.5 m | buc | 10,00 |
| 5 | pret furnizor | Patch cord cat.6e L=2.0 m | buc | 10,00 |
| 6 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,20 |
| 7 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m | 120,00 |
| 8 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,20 |
| 9 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 10 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) | m | 140,00 |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 | buc | 6,00 |
| 12 | pret furnizor | Priza RJ-45 cat. 6A, inclusiv doza de montaj 70x65x45 mm complet echipata | buc | 6,00 |
|  |  | 2. Utilaj, inventar, mobilier |  |  |
| 13 | pret furnizor | Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 18U, usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu sistem de ventilare cu termostat in set | buc | 1,00 |
| 14 | pret furnizor | Polita pentru dulap RACK 19" | buc | 2,00 |
| 15 | pret furnizor | Ethernet switch: standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; Ports: 24 RJ-45 ports, 2 combo ports, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U | buc | 2,00 |
| 16 | pret furnizor | 19" Patch panel modular 24xRJ45, 1U, cat. 6A SFTP, with Jack RJ45 fully shielded | buc | 1,00 |
| 17 | pret furnizor | Organizator cablu 1U | buc | 3,00 |
| 18 | pret furnizor | Bloc de alimentare UPS, 1550VA/1100W, 200-240V, 50/60 Hz | buc | 1,00 |
| 19 | pret furnizor | PDU 12 x C13, I=16-20A, U=200-240V, 50/60Hz pentru montare in dulap | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Cablu de alimentare pentru PDU compatibil cu UPS de tip CEE 7/4 | buc | 1,00 |