Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia unei portiuni de drum in s. Cîmpul Drept r/nul Leova |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  |  | 1 160,500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 | 550,00 | 1 160,500 |
| 2 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  |  | 685,212 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 94,60 | 162,712 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 550,00 | 522,500 |
| 3 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 1 879,087 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 94,60 | 285,658 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 | 480,00 | 1 593,429 |
| 4 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 |  |  | 1 132,270 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8000 | 94,60 | 75,680 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2570 | 520,00 | 133,640 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 | 550,00 | 56,100 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 550,00 | 698,500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 | 20,00 | 5,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 550,00 | 23,100 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 500,00 | 129,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 450,00 | 11,250 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| I. Stanciu |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.