| Constructia 4 Obiecte TMPnr.136 (2.3.a – c) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista

Cantăților de lucrări

Compartimentul 1: (2.3.a)  Constructii beton armat (comp C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,25 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,062 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 383,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 8,886 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru perna de pamint) |  |  | 100 m3 |  | 2,10 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,725 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 243,10 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,64 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) NOTA: cuprinde transportarea pamintului din rezerva in groapa de fundatie |  |  | 100 m3 |  | 0,62 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,118 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,248 |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 1,513 |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 1,265 |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 1,538 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,43 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,559 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,43 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,319 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 5,348 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatie Fm1 (9 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C15 |  |  | m3 |  | 16,20 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 64,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,48 |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 16,854 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,644 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,72 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 57,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,625 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 60,375 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,288 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 17,25 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 17,25 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,725 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,875 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,60 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,75 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,201 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,029 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 6,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 46,80 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,51 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,187 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 47,97 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,02 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,468 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 377,64 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 22,281 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,511 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 387,081 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 56,646 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,776 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 118,80 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 22,572 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,188 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,188 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Ancer 1.1 M24x1100 C235 |  |  | buc |  | 36,00 |  |
|  | 465454654 |  | Ancer 1.1 M24x1100 C235 |  |  | buc |  | 36,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie Fm1 (9 buc) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Fundament Fm2 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C15 |  |  | m3 |  | 3,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,44 |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 3,745 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,365 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 60,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,00 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 63,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,80 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,80 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / carcasa C1 |  |  | kg |  | 600,84 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 114,16 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,008 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,008 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 6,008 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 600,84 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,004 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,807 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 9,013 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,60 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,864 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 4,68 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,34 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,33 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,17 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,585 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundament Fm2 (6 buc) |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Compartimentul2: (2.3.a)  Constructii metalice (comp CM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / Stilp metalic Sm1 (9 buc) |  |  | t |  | 3,43 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 120,05 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,15 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 3 498,60 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 6,86 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,544 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 22,295 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 22,295 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 22,295 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,223 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,343 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,544 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,514 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / Grinda portanta Gm1 |  |  | t |  | 1,658 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 58,03 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,29 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 1 691,16 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 3,316 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,746 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 10,777 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 10,777 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 10,777 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,166 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,746 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,249 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / Grinda de acoperis G1 |  |  | t |  | 14,213 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 497,455 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 71,065 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 14 497,26 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 28,426 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 6,396 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 92,384 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 92,384 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 92,384 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,924 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,421 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,396 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 2,132 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (corniere) |  |  | kg |  | 3 157,20 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 599,868 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,572 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 31,572 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 31,572 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 3 157,20 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 15,786 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 25,258 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 47,358 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (suport M1,M2, M3, M4, M5, M6) |  |  | kg |  | 177,60 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 33,744 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,776 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,776 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,776 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 177,60 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,888 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,421 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,664 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente de legatura D1, D2, D3, D4, D5) |  |  | kg |  | 87,60 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 16,644 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,876 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,876 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,876 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 87,60 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,438 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,701 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,314 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 22,64 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 145,802 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 176,592 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 88,296 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 12,452 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 44,148 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 22,074 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcasa metalica |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Compartimentul3: (2.3.a)  Solutii arhitecturale (comp SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Tavan suspendat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tavan suspendat tabla profilata H-35, culoare alba RAL-9003 |  |  | m2 |  | 486,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 534,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,60 |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla profilata H-35, culoare alba RAL-9003 |  |  | m2 |  | 586,845 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 306,18 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 2 551,50 |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 2 551,50 |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 165,847 |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 51,03 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,692 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan suspendat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla profilata H57 |  |  | m2 |  | 488,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 536,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,80 |  |
|  | 27104036420002 |  | Tabla profilata H-57 |  |  | m2 |  | 589,26 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 307,44 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 2 562,00 |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 2 562,00 |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 166,53 |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 51,24 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,736 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CE19F |  | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m / jgheab 570*160 (h) |  |  | m |  | 27,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 24,30 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,40 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 61,182 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 6,396 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 41,715 |  |
|  | 2710403702963 |  | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm |  |  | kg |  | 5,006 |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj |  |  | kg |  | 1,391 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 1,669 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv / D160 mm din PVC |  |  | m |  | 16,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,60 |  |
|  | 2710406311726160 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D160 mm din PVC |  |  | m |  | 17,136 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 8,16 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 8,16 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris 150 mm |  |  | m3 |  | 42,60 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 42,174 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 48,99 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,26 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 8,946 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 17,892 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IzF04J1 aplicativ |  | Folie pvc |  |  | m2 |  | 284,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,68 |  |
|  | 268213260162601 |  | Folie pvc |  |  | m2 |  | 306,72 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,142 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CG22A |  | Pardoseli din beton C16/20, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200 mm) |  |  | m2 |  | 284,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 227,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,40 |  |
|  | 26631021000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 29,11 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 9,372 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,568 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 28,40 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,704 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CG22A5 k=10 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 284,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,40 |  |
|  | 26631021000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 29,11 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / VR 150 *150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 383,40 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,585 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,917 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 387,234 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,917 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,834 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 115,02 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla profilata H-35, RAL-7016 |  |  | m2 |  | 73,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 80,30 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,30 |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla profilata H-35, culoare alba RAL-9003 |  |  | m2 |  | 88,147 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 45,99 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 383,25 |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 383,25 |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 24,911 |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 7,665 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,606 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CD07A |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / Placaj compozit din aluminiu RAL 7016 |  |  | m2 |  | 87,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 78,30 |  |
|  | 27321036460701 |  | Placaj compozit din aluminiu RAL 7016 |  |  | m2 |  | 96,57 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 304,50 |  |
|  | 2874115893397 |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  |  | buc |  | 243,60 |  |
|  | 2461117308504 |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  |  | buc |  | 243,60 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,48 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IzE06C |  | Captuseli din tabla de otel inoxidabil la socluri si fundatii, cu grosimea tablei de 2,0 mm / Protectie INOX 2 mm pe conturul insulei (для защиты контура островка на АЗС ) |  |  | m2 |  | 17,50 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 55,30 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 26,775 |  |
|  | 2732103603770 |  | Tabla constr.mecanice 2,5 x 1000 x 2000 OL37-1n |  |  | kg |  | 22,295 |  |
|  | 2710403603774 |  | Tabla inox. din otel de 2 x 1000 x 2000 mm |  |  | kg |  | 281,033 |  |
|  | 2873155902000 |  | Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria |  |  | kg |  | 4,90 |  |
|  | 2873155902100 |  | Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria |  |  | kg |  | 3,272 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,38 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,488 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari exterioare |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Compartimentul 4: (2.3.c) Platforma pentru autocisterna (2.3.d)  Constructii beton armat (comp C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 45,93 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 103,343 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 7 808,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 181,146 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru reumplerea sarcofagului, si pernei de pamint) |  |  | 100 m3 |  | 13,40 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 30,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 3 026,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 70,203 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip / umplutura cu nisip |  |  | m3 |  | 515,00 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 314,15 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 527,875 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) NOTA: cuprinde transportarea pamintului din rezerva in groapa de fundatie |  |  | 100 m3 |  | 11,79 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,716 |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 28,768 |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 24,052 |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 28,532 |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 29,239 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 15,209 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 13,40 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 14,606 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 13,40 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 40,468 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 50,116 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) |  |  | 100 m3 |  | 25,93 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 58,343 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 4 408,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 251,697 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Suportul de fund Sf1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 25,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 98,175 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,575 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 26,399 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,576 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 6,375 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 10,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C15 |  |  | m3 |  | 121,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 484,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,40 |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 125,885 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,281 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 72,60 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 30,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 551,55 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 41,366 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,206 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 565,339 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 82,732 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,515 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 4 686,60 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 276,509 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,746 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 4 803,765 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 702,99 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 46,866 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 20,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 21,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,60 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 320,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 64,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 240,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,60 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 96,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 96,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 9,60 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 16,00 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,00 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 32,00 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,32 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,32 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,48 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 38,40 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 6,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / beton C8/10 cu inclinatie de 130....70 mm |  |  | m3 |  | 24,30 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 93,555 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,795 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 25,157 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,454 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 6,075 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 9,72 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF16B |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm / pardoseli |  |  | m2 |  | 243,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 218,70 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8 922,96 |  |
|  | 1421102200549 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 9,914 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,461 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,974 |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 644,436 |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 43,74 |  |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  |  | h-ut |  | 7,29 |  |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  |  | h-ut |  | 43,74 |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  | h-ut |  | 43,74 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 43,74 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CF16B |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm / pereti interior |  |  | m2 |  | 260,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 52,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 234,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9 547,20 |  |
|  | 1421102200549 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 10,608 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,774 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,182 |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 689,52 |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 46,80 |  |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  |  | h-ut |  | 7,80 |  |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  |  | h-ut |  | 46,80 |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  | h-ut |  | 46,80 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 46,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc / pereti exter |  |  | m2 |  | 145,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 14,50 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 159,50 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 232,00 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 46,40 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,072 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 159,50 |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 2,90 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,246 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,885 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / canal pentru drenaj |  |  | kg |  | 718,60 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 136,534 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,186 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,186 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 718,60 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 7,186 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,593 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,749 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 10,779 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,719 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,63 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 5,608 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,804 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,395 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,402 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,701 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Suportul de fund Sf1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acumulator de scurgeri M1, capacul tevei de control M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Acumulator de scurgeri M1, capacul tevei de control M2 |  |  | kg |  | 413,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 78,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,13 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,13 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 413,00 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 4,13 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,065 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,304 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 6,195 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,413 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,66 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,221 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,611 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,227 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,805 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,403 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcA15D |  | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 400 mm / teava de control de azbociment d400 mm |  |  | m |  | 35,10 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 30,888 |  |
|  | 2665122701000 |  | Tub de azbociment 400 mm |  |  | m |  | 36,337 |  |
|  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare |  |  | buc |  | 12,124 |  |
|  | 2665122701600 |  | Mufa de azbociment |  |  | buc |  | 12,124 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 4,739 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,351 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acumulator de scurgeri M1, capacul tevei de control M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Platforma AC (poz.2.3.d ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C15 /M200/, fintina de scurgere |  |  | m3 |  | 0,40 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 0,416 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,041 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 2,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,875 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,013 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,75 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,75 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,125 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,062 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,25 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C15 /M200/, platforma |  |  | m3 |  | 20,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 80,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 20,807 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,03 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 12,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,60 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,60 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,60 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,96 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,042 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,44 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 789,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 46,551 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,156 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 808,725 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 118,35 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,89 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / rama si grila metalica |  |  | kg |  | 91,30 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 17,347 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,913 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,913 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 91,30 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,913 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,457 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,73 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,369 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,09 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,58 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,702 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,351 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,175 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,088 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Platforma AC (poz.2.3.d ) |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Compartimentul 5: (2.3b)  Constructii beton armat (comp CBA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,27 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,608 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 45,90 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,065 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, si pernei de pamint) |  |  | 100 m3 |  | 0,27 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,608 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 54,90 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,274 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) NOTA: cuprinde transportarea pamintului din rezerva in groapa de fundatie |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,019 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,244 |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 0,204 |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 0,242 |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,129 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele) |  |  | 100 m3 |  | 0,17 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,185 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,27 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,381 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,546 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CA09A1 |  | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier /butobeton |  |  | m3 |  | 5,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,35 |  |
|  | 2663102100921 |  | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) |  |  | m3 |  | 4,488 |  |
|  | 1421102200446 |  | Bolovani de riu |  |  | m3 |  | 2,75 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,55 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat / C15 (M200) centura de fundatie Cf1 |  |  | m3 |  | 1,10 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton C15 (M200) |  |  | m3 |  | 1,144 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,112 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 43,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,48 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 45,36 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 12,96 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 12,96 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,296 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,16 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,456 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,32 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,151 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,184 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 19,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,216 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,057 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 19,475 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,85 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton B50B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 71,20 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,845 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,214 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 72,98 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,68 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,712 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / Stilp metalic S1, S2, S3 |  |  | t |  | 0,209 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,315 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,045 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 213,18 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 0,418 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 1,359 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 1,359 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 1,359 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,021 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,094 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / Grinda G1, Gp1, G2, G3 |  |  | t |  | 0,601 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 21,035 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,005 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 613,02 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1,202 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 3,906 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 3,906 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 3,906 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,039 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,27 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (A1, ancoraj d=16mm L=0.2 m.l) |  |  | kg |  | 6,32 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,201 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,063 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,063 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 6,32 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,063 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,051 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,095 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Fixator-montare M1,M2 |  |  | kg |  | 23,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,37 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,23 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,23 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 23,00 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,23 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,115 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,184 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,345 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,80 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 5,152 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 6,24 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 3,12 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,56 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,78 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 21,90 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 31,755 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,38 |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 41,61 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 2,957 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,117 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,285 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,95 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcasa metalica |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Groapa de descarcare |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 4,10 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 16,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,64 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 4,266 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,416 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,46 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,50 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,28 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 4,80 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 16,00 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 3,20 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,005 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 11,00 |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de descarcare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Canal beton armat monolit |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (100 mm) |  |  | m3 |  | 0,90 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,81 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,99 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,189 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,378 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 1,665 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,162 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 22,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,40 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,50 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,60 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,60 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,66 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,10 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,55 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,20 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,033 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,64 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 22,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,112 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,066 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 22,55 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 122,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,32 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,366 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 125,05 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,22 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 36,60 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,122 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CP15A |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П5д-8) |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 5,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2666122800600151 |  | Element prefabricat (Placa П5д-8) |  |  | buc |  | 20,20 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,70 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 12,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,375 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 14,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,40 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 15,40 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 22,40 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 4,48 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 15,40 |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,28 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,182 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canal beton armat monolit |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Putul de canalizare menagera C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,886 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 266310210000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,238 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,66 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,409 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,746 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,272 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,086 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,051 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,106 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,532 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,247 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 26611264331012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcE13A1 |  | Trapa de fonta de tip L (ГОСТ 3634-89) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2875274200001 |  | Trapa de fonta de tip L (ГОСТ 3634-89) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Detaliu M1) |  |  | kg |  | 4,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,76 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,04 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 4,00 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,032 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 2,30 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,575 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 19,941 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,064 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,016 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IzF04A k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 2,30 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,184 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 7,82 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 1,564 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 5,198 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CF16D |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate la tavane din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,50 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 222,156 |  |
|  | 1421102200549 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,247 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,112 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,073 |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 15,989 |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 1,155 |  |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  |  | h-ut |  | 0,193 |  |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  |  | h-ut |  | 1,155 |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  | h-ut |  | 1,155 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,155 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 8,00 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 1,60 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 5,50 |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Putul de canalizare menagera C1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Putul de control cu apa rece si calda A1. T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,886 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,238 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,74 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,328 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,516 |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,09 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,083 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,507 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 26611264331012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | AcE10A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AcE10A1 |  | Trapa de fonta de tip L (ГОСТ 3634-89) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2875274200001 |  | Trapa de fonta de tip L (ГОСТ 3634-89) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Detaliu M1) |  |  | kg |  | 8,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,52 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 8,00 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,064 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 2,30 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,575 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 19,941 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,064 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,016 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IzF04A k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 2,30 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,184 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 7,82 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 1,564 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 5,198 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CF16D |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate la tavane din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,95 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,50 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 262,548 |  |
|  | 1421102200549 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,292 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,133 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,086 |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 18,896 |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 1,365 |  |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  |  | h-ut |  | 1,365 |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  | h-ut |  | 1,365 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,365 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 6,60 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 9,60 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 1,92 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 6,60 |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Putul de control cu apa rece si calda A1. T3 |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Compartimentul 6: (2.3b)  Pretul Softwareului. (Marca SPA1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3340107-262 |  | Softwareul si licenta |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 3340107-262 |  | Softwareul si licenta |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartiment 7: (2.3b) Solutii arhitecturale (comp SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -120 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor./ Panouri sandwich gr. 120 mm, cu miez din placi de vata minerala |  |  | m2 |  | 55,10 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 68,875 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,612 |  |
|  | 2811236304903100 |  | Panouri "Sandwich" -120 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 57,888 |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 181,61 |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 170,259 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 170,259 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 9,932 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,51 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 |  | 12,60 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,808 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 26,592 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 14,499 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 27,859 |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (vata minerala 75 mm) |  |  | m2 |  | 13,043 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 15,449 |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 19,184 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 6,863 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,216 |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 18,994 |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 372,672 |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,203 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,118 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,816 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice. / Panouri de tip sandwich de acoperis 150 mm, cu miez din placi de vata minerala |  |  | m2 |  | 20,40 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 24,48 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,12 |  |
|  | 28112363049031001 |  | Panouri "Sandwich" -150 mm (acoperis) |  |  | m2 |  | 21,224 |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 53,685 |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 62,424 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 62,424 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,766 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125 mm |  |  | m |  | 6,05 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,815 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 6,543 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 1,246 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 8,724 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 1,246 |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura pentru jgheab |  |  | buc |  | 0,623 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 1,246 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 62,315 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,121 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm |  |  | m |  | 2,70 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,945 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 2,892 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 1,377 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 0,689 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 0,689 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 1,377 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 0,689 |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 0,689 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / (F1,2,3) profile din aluminiu cu rupere de punte termica RAL 9010 cu plasa contra insectelor |  |  | m2 |  | 2,04 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,04 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,204 |  |
|  | 2030112938100 |  | Ferestre din aluminiu |  |  | m2 |  | 2,04 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,438 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,504 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,24 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,224 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CK26A |  | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm) |  |  | m |  | 2,80 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,784 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,224 |  |
|  | 2521106718392250 |  | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) |  |  | m |  | 2,856 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,424 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm) |  |  | m |  | 2,80 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,896 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,224 |  |
|  | 27431235490265200 |  | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 200 mm |  |  | m |  | 2,80 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, profile din aluminiu cu rupere de punte termica RAL 9010 cu plasa contra insectelor) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,606 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,189 |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,56 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,331 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,134 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,89 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1.2, din MDF cu grila ) |  |  | m2 |  | 3,60 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,292 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,288 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 20301129300002 |  | Usi din MDF |  |  | m2 |  | 3,60 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,306 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,62 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CK07B |  | Pervazuri din lemn montate la usi din lemn |  |  | m |  | 19,50 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,56 |  |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre |  |  | m |  | 20,475 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,292 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,925 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,84 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Finisarea interioara (tavan) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila / Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600 |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,70 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 36,90 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 18,90 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea interioara (tavan) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Finisare interioara (Pereti) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (excludem resursa ''Placi termoizolante'') |  |  | m2 |  | 28,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 50,036 |  |
|  | 2662102701000125 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 29,547 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 20,683 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 61,908 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 66,129 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 21,316 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 7,626 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,462 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 42,21 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 363,287 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,179 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,182 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,75 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (2 mm) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 54,90 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 321,30 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,555 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CF51B k=3 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -45,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -32,40 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -193,05 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,135 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -2,16 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,405 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 20,25 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 47,471 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,75 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,75 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 18,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,70 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 22,50 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,25 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (excludem resursa ''Placi termoizolante'', PGC 12,5 mm -rezistent la umeditate) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,166 |  |
|  | 26621027010001251 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm (rezistent la umeditate) |  |  | m2 |  | 18,994 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 13,296 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 39,798 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 42,511 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 13,703 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 4,902 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,583 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 27,135 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 233,542 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,115 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,70 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (2 mm) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 21,96 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 128,52 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,072 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,422 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CF51B k=3 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -18,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -12,96 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -77,22 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,054 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,864 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,162 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,70 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CI22A |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,22 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 18,544 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 45,45 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,999 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 363,60 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,162 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioara (Pereti) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Tip P1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris 150 mm |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,98 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 2,30 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IzF04J1 aplicativ |  | Folie pvc |  |  | m2 |  | 13,20 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,264 |  |
|  | 268213260162601 |  | Folie pvc |  |  | m2 |  | 14,256 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CG22A |  | Pardoseli din beton C16/20, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 13,20 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,56 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |
|  | 26631021000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 1,353 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,436 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 13,20 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 34,452 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,828 |  |
|  | 266111280070010 |  | Placi de gresie 10 mm |  |  | m2 |  | 13,596 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 53,46 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,96 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 264,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 11,88 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,594 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,158 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip P1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Tip P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris 150 mm |  |  | m3 |  | 0,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,495 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,575 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IzF04J1 aplicativ |  | Folie pvc |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,064 |  |
|  | 268213260162601 |  | Folie pvc |  |  | m2 |  | 3,456 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CG22A |  | Pardoseli din beton C16/20, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,56 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 26631021000016 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,328 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,106 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere cu mastica pentru hidroizolatie AquaMast |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,512 |  |
|  | 26821326016262 |  | AquaMast |  |  | m2 |  | 7,04 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 9,60 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 1,92 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,352 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,928 |  |
|  | 266111280070010 |  | Placi de gresie 10 mm |  |  | m2 |  | 3,296 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 12,96 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,96 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 2,88 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip P2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Pereul (S=26 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 0,26 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,348 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,26 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,364 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm) |  |  | m3 |  | 5,20 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,148 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 5,98 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,52 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,184 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IzF04J1 aplicativ |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 26,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,52 |  |
|  | 2682132601626021 |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 28,08 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) |  |  | kg |  | 81,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,025 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,405 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 81,81 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,405 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,81 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 24,30 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20) (100...140 mm) |  |  | m3 |  | 3,12 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,48 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,248 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 3,246 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,317 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,872 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m) |  |  | m |  | 26,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,12 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 4,68 |  |
|  | 26661228003252 |  | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 |  |  | m |  | 26,13 |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 1,118 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 26,52 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,078 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul (S=26 m2) |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Compartimentul 8: Retele interioare de alimentare cu apa si canalizarea (marca  RAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. A1-Apa rece |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Земляные работы |  |  | компл. |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,31 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,03 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  | компл. |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului( SDR14 PE100 PN10 d25) |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,22 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,11 |  |
|  | 2521216710001125 |  | Teava polietilena SDR14 PE100 PN10 d25 |  |  | m |  | 6,02 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 6,48 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,02 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IC53B |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1(Racord flexibil D3/4") |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 287527411900034 |  | Racord flexibil D3/4" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SA10A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi PP-R pentru apa rece cu termoizolare tip ПЭП PN16 D20) |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,40 |  |
|  | 252121670054020 |  | Tevi PP-R pentru apa rece cu termoizolare tip ПЭП PN16 D20 |  |  | m |  | 10,71 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu sfera si liver de actionare D1/2") |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 287527420100012 |  | Robinet cu sfera si liver de actionare D1/2" |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CA01A2 |  | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Suport din beton) |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,23 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,98 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1-Apa rece |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. T3-Apa calda |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi PP-R pentru apa rece cu termoizolare tip ПЭП PN16 D20) |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 4,40 |  |
|  | 252121670054120 |  | Teava PPR PN16 d20 |  |  | m |  | 10,61 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  | 10 m |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,11 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu sfera si liver de actionare D1/2") |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet cu sfera si liver de actionare D1/2" |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total T3-Apa calda |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. C1-Canalizare menajer-fecaloida |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Canalizare menajer-fecaloida |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 7,20 |  |
|  | 2521216700210100 |  | Teava din PVC д100мм(polipropilen) |  |  | m |  | 10,71 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SB05C |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen) |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 3,48 |  |
|  | 252121670021050 |  | Teava din PVC д50мм(polipropilen) |  |  | m |  | 6,43 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm(Revizie D110) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,05 |  |
|  | 2875114202905100 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100-Revizie D110 |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CA01A2 |  | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Suport din beton) |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 21,96 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2875277330522110 |  | Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2874115833877 |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2874115883746 |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare menajer-fecaloida |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. UTILAJ SANITAR |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet cu iesire laterala, rezervor, mecansim de actionare si capac) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,70 |  |
|  | 26221024427606 |  | Vas de closet cu iesire laterala, rezervor, mecansim de actionare si capac |  |  | buc |  | 1,06 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a((Lavuar, cu picior de lavuar, cu sifon din PP si mecanism de fixare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,85 |  |
|  | 26221024380011 |  | Lavuar, cu picior de lavuar, cu sifon din PP si mecanism de fixare |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie cromata pentru lavoar ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 29131242013701 |  | baterie cromata pentru lavoar |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (baterie cromata si mecanism de fixare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,15 |  |
|  | 29131242013506 |  | baterie cromata si mecanism de fixare |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total UTILAJ SANITAR |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1-Canalizare menajer-fecaloida |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. A1-Nod apometric |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SF50A |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contor cu ultrasunete 15мм)(Contor de apa rece clasa "C" d15-1buc -MONTAREA( costul contorului in Capitotul Costul utilajului) ,Robinet cu sfera si liver de actionare Fi-FE d3/4"-2buc, Supapa de sens cu arc Fi-FE d3/4"-1buc,Racord compresiune cu filet FE d25x3/4" -2buc,Reductie concentrica din otel d20x15-2buc) |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,06 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 291312420255315 |  | Robinet cu sfera si liver de actionare FI-FE d3/4" |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 291312420248615 |  | Supapa de sens cu arc Fi-FE d3/4" |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 287411412442050 |  | Racord compresiune cu filet FE d25x3/4" |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 28741158007555 |  | Reductie concentrica din otel d20x15 |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 3320527328000 |  | Manometru |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,61 |  |
|  | 2722103304847 |  | Teava din otel trasa d=15-25 |  |  | m |  | 0,61 |  |
|  | 2722103304873 |  | Teava de otel sudata D=50 mm |  |  | m |  | 0,82 |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 10,20 |  |
|  | 2874115800750 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,57 |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,45 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de apa cu sita d15mm ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,30 |  |
|  | 292412732206515 |  | Filtru de apa cu sita d15mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1-Nod apometric |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. C1-Canalizare menajer-fecaloida |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler V=50l, P=2.0 kW) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1-Canalizare menajer-fecaloida |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. UTILAJ SANITAR |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Cadita de dus cu sifondin PP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,85 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total UTILAJ SANITAR |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. A1-Nod apometric |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pretul firmei |  | Contor de apa rece clasa #C# d15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 332063462556150 |  | Contor de apa rece clasa ''C'' d15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1-Nod apometric |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. C1-Canalizare menajer-fecaloida |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pretul firmei |  | Boiler V=50l, P=2.0 kW |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 28751142007833 |  | Boiler V=50l, P=2.0 kW |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1-Canalizare menajer-fecaloida |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. UTILAJ SANITAR |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pretul firmei |  | Cadita de dus cu sifondin PP |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 287511420078033 |  | Cadita de dus cu sifondin PP |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total UTILAJ SANITAR |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 9: Incalzire, Ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. V1-V3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din plastic G100х100) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 2811236306100100 |  | Grila din plastic G100х100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din plastic G150х100) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2811236306150100 |  | Grila din plastic G150х100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila usii МV 450/2) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2811236306501430 |  | Grila usii МV 450/2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Supapa de aer proaspat pentru fereastra VF 400) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2811236306501480 |  | Supapa de aer proaspat pentru fereastra VF 400 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d100mm) |  |  | m2 |  | 7,54 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,66 |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 15,15 |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 7,62 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 114,23 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 114,23 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 114,23 |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 4,80 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie gr. 40mm) |  |  | m2 |  | 1,26 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 1,04 |  |
|  | 26821626113155 |  | Izolatie gr. 40mm |  |  | m2 |  | 1,26 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VA22A |  | Plasa metalica |  |  | m2 |  | 1,00 |  |
|  | 2873122005199 |  | Plasa metalica |  |  | m2 |  | 1,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total V1-V3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-602-1 |  | Dispozitive de incalzire: prosob electric(Convector electric tip F17 firma Atlantic Nу=1,5 kW) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-602-1 |  | Dispozitive de incalzire: prosob electric(Convector electric tip F17 firma Atlantic Nу=2,0 kW) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari ( Aparat de aer conditionat inverter montat pe perete cu performanta Qr=2650 W Qc=2800W, Nу=0,83 kW, U=220 W Firma Daikin in set: bloc exterior RYN25L-1buc. bloc interior FTYN25L-1buc) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,50 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 5,25 |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,53 |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |
|  | 2661122804612 |  | Conducta de drenaj Ш20 mm оn izolarea termica tip Armaflex cu grosimea 6 mm |  |  | m |  | 7,35 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |
|  | 2746163334852159 |  | Conducta de gaz D=15.9 mm оn izolare Armoflex cu grosimea 19 mm |  |  | m |  | 3,15 |  |
|  | 2746163334853195 |  | Conducta de lichid D=9.52 mm оn izolare Armoflex cu grosimea 19 mm |  |  | m |  | 3,15 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 0,95 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. У1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Cortina termica de aer L=1450 m3/h L=1050 mm cu motor electric Nу=8,0 kW, U=400 V, n=2483 r/min РА2510Е08 firma Frico) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,92 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total У1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. V1-V3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(Ventilator de conducta L=60-100 m#/ h cu motor electric NY=0.052 kW, H=240 Pa, U=220 V, n=2418 r/min K100 XL silio firma Systemair) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 34,65 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11-02-022-01 |  | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(Controler de viteza REU 1,5 ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IB20Aприм |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Cleme cu eliberare rapida FK100) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Amortizor de zgomot LDC 100-600) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,72 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total V1-V3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pret de piata |  | Convector electric tip F17 firma Atlantic Nу=1,5 kW |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2870000123456786 |  | Convector electric tip F17 firma Atlantic Nу=1,5 kW |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pret de piata |  | Convector electric tip F17 firma Atlantic Nу=2,0 kW |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2870000123456789 |  | Convector electric tip F17 firma Atlantic Nу=2,0 kW |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pretul firmei |  | Aparat de aer conditionat inverter montat pe perete cu performanta Qr=2650 W Qc=2800W, Nу=0,83 kW, U=220 W Firma Daikin in set: bloc exterior RYN25L-1buc. bloc interior FTYN25L-1buc |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2952270003152 |  | Aparat de aer conditionat inverter montat pe perete cu performanta Qr=2650 W Qc=2800W, Nу=0,83 kW, U=220 W Firma Daikin in set: bloc exterior RYN25L-1buc. bloc interior FTYN25L-1buc |  |  | buc |  | 1,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. У1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pretul firmei |  | Cortina termica de aer L=1450 m3/h L=1050 mm cu motor electric Nу=8,0 kW, U=400 V, n=2483 r/min РА2510Е08 firma Frico |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 292412732500022 |  | Cortina termica de aer L=1450 m3/h L=1050 mm cu motor electric Nу=8,0 kW, U=400 V, n=2483 r/min РА2510Е08 firma Frico |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total У1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.3. V1-V3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pretul firmei |  | Ventilator de conducta L=60-100 m#/ h cu motor electric NY=0.052 kW, H=240 Pa, U=220 V, n=2418 r/min K100 XL silio firma Systemair |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 291243578877315 |  | Ventilator de conducta L=60-100 m#/ h cu motor electric NY=0.052 kW, H=240 Pa, U=220 V, n=2418 r/min K100 XL silio firma Systemair |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pretul firmei |  | Controler de viteza REU 1.5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 500561243579901 |  | Controler de viteza REU 1.5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pretul firmei |  | Cleme cu eliberare rapida FK100 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 291243579998100 |  | Cleme cu eliberare rapida FK100 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pretul firmei |  | Amortizor de zgomot LDC 100-600 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 287411576100600 |  | Amortizor de zgomot LDC 100-600 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total V1-V3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 10:  Echipament electric de forta si iluminat (Marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=16m) |  |  | m3 |  | 4,800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,808 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,576 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,656 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 |  | Dulap de evidenta BZUM |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (1APM) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 50А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,920 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,490 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,252 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,910 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,760 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (2AP) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,360 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (3AP) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,240 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,280 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (4AP) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 32А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 19,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,640 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,330 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,266 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,114 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,684 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,228 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,470 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 17,080 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,196 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 17,080 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,490 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,028 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,854 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,168 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,820 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-591-7 |  | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,900 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 102,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,327 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,191 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,683 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,683 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,325 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,280 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 12,240 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,168 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,890 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,760 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,098 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,098 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-591-7 |  | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,329 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,656 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,566 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,164 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,586 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,586 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,278 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-409-6 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,550 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,100 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,100 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,500 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 0,250 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,470 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,022 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,160 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,040 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,040 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-146-2 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,380 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 34,720 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 34,720 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,029 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,034 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,588 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 5,474 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 5,474 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 7,308 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,588 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,510 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,324 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,255 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,199 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,530 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,530 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,199 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,915 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,000 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,213 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,213 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,600 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 10-06-037-08 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200, У995 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,450 |  |
|  | 030401 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,220 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,018 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 2019409 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,510 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3360006 |  | Priza instalatie deschisa IP54 REGINA Ind.811102 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 3360006 |  | Priza instalatie deschisa IP54 REGINA Ind.811102 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33410197-06 |  | Светильник потолочный c лампами LED 600x600 мощностью 34Вт исп. IP54 ALS.OPL UNILED 3800lm 1x34 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 33410197-06 |  | Светильник потолочный c лампами LED 600x600 мощностью 34Вт исп. IP54 ALS.OPL UNILED 3800lm 1x34 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 3341053-06 |  | Сorp de iluminat a tavanului 12W, IP56 STAR NBT LED 12 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3341053-06 |  | Сorp de iluminat a tavanului 12W, IP56 STAR NBT LED 12 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 335000303-04 |  | Cablu ВВГнгFRLS 2x1.5mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 335000303-04 |  | Cablu ВВГнгFRLS 2x1.5mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 335000303-14 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x2.5mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 335000303-14 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x2.5mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 335000272-02 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 85,000 |  |
|  | 335000272-02 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 85,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 335000272-03 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm |  |  | m |  | 16,000 |  |
|  | 335000272-03 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm |  |  | m |  | 16,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 335000272-08 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  | 335000272-08 |  | Cablu ВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 335000272-05 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x4mm |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 335000272-05 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x4mm |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 335000272-061 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x10mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 335000272-061 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x10mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 335000272-072 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x16mm (1.296kg/m) |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 335000272-072 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x16mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 337000151 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare У197 |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 337000151 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare У197 |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 337003-03 |  | Cutie КОР74 (4-х рож.) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 337003-03 |  | Cutie КОР74 (4-х рож.) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 337003-17 |  | Cutie de ramificatie У995У2 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 337003-17 |  | Cutie de ramificatie У995У2 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 44500042-06 |  | Teava din PVC d=16mm |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 44500042-06 |  | Teava din PVC d=16mm |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 33600073-063 |  | Intrerupator universal instalatie deschisa cu o clapa ,cu protectie de stropi 10A, IP54, EVV10-021-10-54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33600173-063 |  | Intrerupator universal instalatie deschisa cu o clapa ,cu protectie de stropi 10A, IP54, EVV10-021-10-54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33600073-062 |  | Comutator instalatie deschisa cu 2 clape ,cu protectie de stropi 220V, 10A, IP54, EVV10-021-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33600173-062 |  | Comutator instalatie deschisa cu 2 clape , cu protectie de stropi 220V, 10A, IP54, EVV10-021-10-54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 33600073-064 |  | Intrerupator universal instalatie deschisa cu 2 clape ,cu protectie de stropi 10A, IP54, EVV10-023-10-54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33600173-064 |  | Intrerupator universal instalatie deschisa cu 2 clapa ,cu protectie de stropi 10A, IP54, EVV10-023-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 336009-1291 |  | Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de impamintare 16A , IP40, ELR16-128-20 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 336009-1291 |  | Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare 16A, IP40 ELR16-128-20 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 555053-07 |  | Panou BZUM-TF-01-100A |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 555053-07 |  | Panou BZUM-TF-01-100A |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 5550151-062 |  | -Contor electronic trifazat ZMG 310 CR 5A-100A 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550151-062 |  | Contor electronic trifazat ZMG 310 CR 5A-100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 555-100013-07 |  | -Intreruptor de sarcina BH63/3/63, 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100013-07 |  | Intreruptor de sarcina BH63/3/63, 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 130-1007-7 |  | -Detensionatoare ОПС1 B 1Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 130-1007-7 |  | Detensionatoare ОПС1-B 1Р, In=30kA,Un=400V,Im=60kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 5550086-39 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 IP31 (1APM) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-39 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 IP31 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 55500077-11 |  | Set bare de forta N(PE) din cupru |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 55500077-11 |  | Set bare de forta N(PE) din cupru |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 555-10001312 |  | Intreruptor de sarcina BH63/3/50, 50A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100013-12 |  | Intreruptor de sarcina BH63/3/50, 50A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 5550278-24 |  | Intrerupator automat 3p, 25A, BA47-63/3/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550278-24 |  | Intrerupator automat 3p, 25A, BA47-63/3/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 5550278-12 |  | Intrerupator automat 3p, 32A, BA47-63/3/32C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550278-12 |  | Intrerupator automat 3p, 32A, BA47-63/3/32C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 5550278-231 |  | Intrerupator automat 3p,40A, BA47-63/3/40C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550278-231 |  | Intrerupator automat 3p, 40A, BA47-63/3/40C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 5550086-26 |  | Dulap de distributie ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 ( (2AP)) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-26 |  | Dulap de distributie ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 55500077-11 |  | Set bare de forta N(PE) din cupru |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 55500077-11 |  | Set bare de forta N(PE) din cupru |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 5550260-014 |  | -Declansator independent K.N 406278 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550260-014 |  | Declansator independent K.N 406278 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 5550237-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 5550237-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (3AP) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 55500077-11 |  | Set bare de forta N(PE) din cupru |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 55500077-11 |  | Set bare de forta N(PE) din cupru |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 5550237-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5550237-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 555-100013-19 |  | Intreruptor de sarcina BH63/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100013-19 |  | Intreruptor de sarcina BH63/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 5550086-184 |  | Dulap de distributie ЩРн-72з-1 36 У2 IP31, 480x565x120mm (4AP ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-184 |  | Dulap de distributie ЩРн-72з-1 36 У2 IP31, 480x565x120mm |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 55500077-11 |  | Set bare de forta N(PE) din cupru |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 55500077-11 |  | Set bare de forta N(PE) din cupru |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 555-100013-18 |  | Intreruptor de sarcina BH63/3/32, 32A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100013-18 |  | Intreruptor de sarcina BH63/3/32, 32A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 5550244-6 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 5550244-6 |  | Intrerupator automat cu 3p, 6A, BA47-29/3/6C |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 5550237-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 5550237-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 5550295-2 |  | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/10 , 10A, 10mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550295-2 |  | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/10/10, 10A, 10mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 5550295-6 |  | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550295-6 |  | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 33410010-3 |  | Punct de comanda cu butoane dublu АPBB-22N , "I-O" |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 33410010-1 |  | Punct de comanda cu butoane dublu АPBB-22N "I-O" |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 33410010-4 |  | Punct de comanda cu butoane dublu АPBB-22N , "Пуск-Стоп" |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 33410010-4 |  | Punct de comanda cu butoane dublu АPBB-22N "Пуск-Стоп" |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 3340107-172 |  | Источник бесперебойного питания Eaton-1500-220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340107-172 |  | Источник бесперебойного питания Eaton-1500-220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 33361031-51 |  | Comutator pivotant PV-2-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33361031-51 |  | Comutator pivotant PV-2-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 11: (2.3.b) Semnalizare  incendiu  (Marca SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,290 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-001-02 |  | Emitator de radio AТS-100 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,700 |  |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011714 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,018 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sirena |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-002-02 |  | Detector de fum |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,640 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Buton manual |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-01-121-5 |  | Acumulator |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,240 |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-593-10 |  | Tablou de informare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,982 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,011 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,256 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,011 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-593-10 |  | Indicator distant |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,964 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,512 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sirena |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-08-002-06 |  | Baza pentru detectoare |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,400 |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,006 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11-04-008-01 |  | Module |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,900 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,700 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 7,900 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,350 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 2,420 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 100 m |  | 0,600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,774 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 120,000 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 3,648 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 3,648 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,950 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,180 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33410185-01 |  | Tablou de informare " Esire" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33410185-01 |  | Tablou de informare " Esire" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33410185-05 |  | Indicator distantat R131 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33410185-05 |  | Indicator distantat R131 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33321270-06 |  | КПСЭнг(А)FRLS 2х1.5mm2 |  |  | m |  | 65,000 |  |
|  | 33321270-06 |  | КПСЭнг(А)FRLS 2х1.5mm2 |  |  | m |  | 65,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm |  |  | m |  | 130,000 |  |
|  | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm |  |  | m |  | 130,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33371048-02 |  | Canal-cablu de plaastic 10x22mm |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  | 33371048-02 |  | Canal-cablu de plaastic 10x22mm |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 4450017-02 |  | Tub gofrat d=20mm |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 4450017-02 |  | Tub gofrat d=20mm |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 337003-166 |  | Pise metalice (material de fixare) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 337003-166 |  | Pise metalice (material de fixare) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3340107-150 |  | Panou de receptie si control EN 54-2 PREVIDIA- MSG-4. PREVIDIA-MSG |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340107-150 |  | Panou de receptie si control EN 54-2 PREVIDIA- MSG-4. PREVIDIA-MSG |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33400030-06 |  | Emitator de radio ATS-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33400030-06 |  | Emitator de radio ATS-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3340127-07 |  | Bloc de alimentare de rezerva PИП |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340127-07 |  | Bloc de alimentare de rezerva PИП |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33400021-44 |  | Sirena luminoasa si sonora neadresata IS2010RE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33400021-44 |  | Sonerie fara adresa cu nivel sonor redus IS2010RE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 334088-23 |  | Detector deincendiu automat de fumseria IRIS, EN54-7, ID100 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 334088-23 |  | Detector deincendiu automat de fumseria IRIS, EN54-7, ID100 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3370218-018 |  | Declansator (buton) manual de semnalizare incendiu IC0020 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370218-018 |  | Declansator (buton) manual de semnalizare incendiu IC0020 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 334086-031 |  | Acumulator 12V , 17 A/h |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 334086-031 |  | Acumulator 12V , 17 A/h |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3341004-027 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy-R |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3341004-027 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy-R |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33400106-1 |  | Baza de montare pentru detectoare EB0010 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 33400106-1 |  | Baza de montare pentru detectoare EB0010 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 3340107-156 |  | Placa de comuicatii Ethernet PREVIDIA-C-COM-LAN |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340107-156 |  | Placa de comuicatii Ethernet PREVIDIA-C-COM-LAN |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 12: (2.3b) Retele de telecomunicatii  (Marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 |  | Switch 24-1G |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea PDU |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-04-008-01 |  | SFP module, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,090 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,344 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 8,160 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,520 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 5,360 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 5,360 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,680 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 7,200 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,720 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,044 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 6,320 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,080 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,936 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,044 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,244 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,124 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,320 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,880 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,200 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 10-01-039-06 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,206 |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 0,680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,124 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare incablu-canal |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare incablu-canal |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 333414-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 3334144-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m, |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33341029-04 |  | Cutie de montaj d=50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33341029-04 |  | Cutie de montaj d=50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telefonica |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,400 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 10-01-039-05 |  | Piese diverse: Rama |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,620 |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,336 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,760 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,680 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 3,160 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,540 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,968 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,122 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,160 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,440 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,206 |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 0,680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33341029-04 |  | Cutie de montaj d=50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33341029-04 |  | Cutie de montaj d=50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,630 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,209 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,380 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 3370212-022 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 15U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata (3839lei 28.04.2024 fantastic.md) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370212-022 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 15U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 33700216-014 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700216-014 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 3334112-20 |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 3340201-062 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340201-062 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 3334114-03 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3334114-03 |  | Poita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 13: Pretul Programei de testare (Marca-TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3334114-021 |  | testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 14:  Sistemul de supraveghere video  (Marca SPA.1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Switch de distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-067-23 |  | Dispozitiv de videocontrol |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,900 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,680 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 10,200 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,102 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11-04-008-01 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,476 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,268 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 0,316 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,054 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,097 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,240 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,315 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,246 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,204 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,195 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,306 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,230 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,400 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,024 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,141 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 6,000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,926 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,854 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,141 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,350 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,964 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,280 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,017 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,056 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 336033-015 |  | Conector de etansare pe camp Rj-45 ecranat STP cat.6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 336033-015 |  | Conector de etansare pe camp Rj-45 ecranat STP cat.6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 336033-011 |  | Conector Rj-45 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 336033-011 |  | Conector Rj-45 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33400184-140 |  | Patch-cord optic LC-/ SM 2m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33400184-140 |  | Patch-cord optic LC-/ SM 2m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 333212854-03 |  | Cablu de cupru ,S/FTP/Cu cat.6a 4x2x24AWG PoE+ |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 333212854-03 |  | Cablu de cupru ,S/FTP/Cu cat.6a 4x2x24AWG PoE+ |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33321273-65 |  | Cablu de dte cat.6e UTP/CU 4x2x24 AWG POE |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 33321273-65 |  | Cablu de dte cat.6e UTP/CU 4x2x24 AWG POE |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 44500042-01 |  | Teava flexibila gofrata din PVC d=20mm |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 44500042-01 |  | Teava flexibila gofrata din PVC d=20mm |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 337003-156 |  | Cutie de distributie IP55 100x100mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 337003-156 |  | Cutie de distributie IP55 100x100mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 337003-166 |  | Piese metalice (material de fixare) |  |  | set |  | 5,000 |  |
|  | 337003-166 |  | Piese metalice (material de fixare) |  |  | set |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33700216-0138 |  | Switch 8xRJ45 10/100/1000Mbps (poE), 2xRJ45 10/100/1000Mbps, 2xSFP 1000Mbps, Ieee802.3af(PoE);IEEE802.3at(PoE+);Hi-PoE; IEEE802.3bt (PoE++)(Managed Layer 2), STP,RSTP, -10grC to55grC |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700216-0138 |  | Switch 8xRJ45 10/100/1000Mbps (poE), 2xRJ45 10/100/1000Mbps, 2xSFP 1000Mbps, Ieee802.3af(PoE);IEEE802.3at(PoE+);Hi-PoE; IEEE802.3bt (PoE++)(Managed Layer 2), STP,RSTP, -10grC to55grC |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3370218-299 |  | IP camera video de exterior,5-MP 1/2.7'' CMOS, (2960x1668) @20/30fps,Progressive, F1.6 lens 3.6/6/8mm; H.265/H.264/H265H/H264B; HEVC; Audio:AAC;-40gr.C to 60gr.C, PoE(802.3af), IP67, IK10 microfon incorporat minim5MP |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 3370218-299 |  | IP camera video de exterior,5-MP 1/2.7'' CMOS, (2960x1668) @20/30fps,Progressive, F1.6 lens 3.6/6/8mm; H.265/H.264/H265H/H264B; HEVC; Audio:AAC;-40gr.C to 60gr.C, PoE(802.3af), IP67, IK10 microfon incorporat minim5MP |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 3370218-298 |  | IP camera video de exterior,6-MP 1/2.7'' CMOS, 6MP (3200x1800) @20/30fps, Progressive, F1.6 lens 2.8/3.6; H.265/H.264/H265H/H264B; HEVC; Audio:AAC; PoE(802.3af), IP67,IK10, microfon incorperat minim5MP |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370218-298 |  | IP camera video de exterior,6-MP 1/2.7'' CMOS, 6MP (3200x1800) @20/30fps, Progressive, F1.6 lens 2.8/3.6; H.265/H.264/H265H/H264B; HEVC; Audio:AAC; PoE(802.3af), IP67,IK10, microfon incorperat minim 5MP |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 15: Echipamente tehnologice  (Conductele)  CT1. SU

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj (СТ1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Utilaj si materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret |  | Rezervor metalic, subteran, orizontal V=75m3 РГС-75 (sub teran) Cu izolatie interioare si exterioare |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 1rez |  | Rуzervor metalic , subteran, orizontal,V=75 РГС-75 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret |  | Rezervor de avarie V=10m3 РГС-10 |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 2rez |  | Rezervor de avarie,V=10m3 РГС10 |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret |  | Coloana de diatribuire CL, Gilbalco(6 distribuitoare cu 3 tipuri combustibil lichid) SK 700-2/6/3/6 |  |  | шт. |  | 2,00 |  |
|  | 3colon |  | Colona de diatribuire CL, Gilbarco (6 distruibuitoarecu 3 tip. de combustibil lichid)SK700-206/3/6 |  |  | шт. |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pret |  | Coloana de diatribuire CL, Gilbarco (6 disrribuitoare cu 3 tipuri de combustibil lichid )SK700- 2 4/2/4 |  |  | шт. |  | 2,00 |  |
|  | 4colon |  | Colona de diatribuire CL, Gilbarco (4 distruibuitoarecu2 tip. de combustibil lichid) SK700-2 4/2/4 |  |  | шт. |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pret |  | Pompa submersibila Red Jachet PI50U17-3RJ2 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 5POM |  | Pompa submersibila Red Jachet PI50U17-3RJ2 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pret |  | Robinet sferic cu flanse Du=50,P=16kg/cm2 КШ-50/16 |  |  | шт. |  | 17,00 |  |
|  | 6rob |  | Robinet sferic cu flanse Du=50, P=16kg/cm2 КШ-50/16 |  |  | шт. |  | 17,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pret |  | Robinet sferic cu flanse Du=80,P=16kg/cm2 КШ-80/16 |  |  | шт. |  | 5,00 |  |
|  | 7rob |  | Robinet sferic cu flanse Du=80, P=16kg/cm2 КШ-80/16 |  |  | шт. |  | 5,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pret |  | Opritor de foc Dn =50 ОП-50 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 8opr |  | Opritor de foc Dn=50 ОП-50 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret |  | Opritor de foc Dn =80 ОП-80 |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 9opr |  | Opritor de foc Dn=80 ОП-80 |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pret |  | Supapa de respiratie cu opritorde foc incorporat 197EN P-50(2BSP Mama) |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 15sup |  | Supapa de respiratie cu opritor de foc incorporat 197 EN P50(2BSP mama) |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pret |  | Nod de umplere УН-80Э ПНСК |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 23nod |  | Nod de umplere УН 80Э ПНСК |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret |  | Supapa de recuperare vapori. Ridart 1524-01 ENP (4" Camlock Tata) |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 24sup |  | Supapa de recuperare vapori.Rigart.1524-01 ENP (4" Camlock Tata) |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pret |  | Supapa plutitoare de stupare КОП 80 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 14ыгз |  | Supapa plutitoare de stopare КОП 80 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pret |  | Indicator de nivel cu flotor ПМПТ 022 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 28ind |  | Indicatorde nivel cu flotor ПМПТ 022 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj si materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Mijloace primarede stingere a incendiului. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret |  | Extinсtor cu pulbere cu capacitatea 100 litru ОП100 |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  | 53оп " FOCTEH"srl |  | Extinctor cu pulbere cu capacitatea 100litru ОП100 |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pret |  | Extinсtor cu spuma ОВПУ-100 |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  | 54опFOCTEH |  | Extinctor cu pulbere cu capacitatea 100litru ОП100 |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pret |  | Extinсtor cu pulbere cu capacitatea 10 litru ОП10 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  | 55опFOCTEH |  | Extinctor cu pulbere cu capacitatea 10litru ОП10 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pret |  | Extinсtor cu pulbere cu Actionare automata МПП(н)- 7-КД1-3 |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  | 56опFOCTEH |  | Extinctor cu pulbere cu actionare automata МПП(н)-7-КД1-3 |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mijloace primarede stingere a incendiului. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Panou de stingere a incendiului echipat cu: (1buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Panou de stingere a incendiului |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 19focteh |  | Panou de stingere a incendiu |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pret |  | Pinza din asbest 2*1.5m |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 58 opFOCTEH |  | Pinza sin asbest 2*1.5m |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Lada metalic de nisip 1m3 |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 21L |  | Lada de nisip 1m3 |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pret |  | Lopata |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 60опSTINCOM |  | Lopata |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pret |  | Ranga |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 61опSTINCOM |  | Ranga |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pret |  | Harpon |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 62опX- STINCOM |  | Harpon |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pret |  | Furnun de incendiu D51 (20M+2ГРН-50+1PC-50)10BAR |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 25focteh |  | Furtun de incendiu 20m+2ГРН50+1PC50) 10bar |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pret |  | Extinctor ОП-10 |  |  | шт. |  | 2,00 |  |
|  | 64оп |  | Extinctor ОП10 |  |  | шт. |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de stingere a incendiului echipat cu: (1buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj (СТ1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Instalarea echipamentului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Montare utilajului si conductelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | M1A02D |  | Recipiente metalice (rezervoare, ) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, , utilajul avind greutatea de 4,4*3= tone |  |  | t |  | 13,20 |  |
|  | 8283010021000 |  | Electronist |  |  | h-om |  | 39,60 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 763,09 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 79,20 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2710703518138 |  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 |  |  | kg |  | 58,74 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 11,88 |  |
|  | 2874115822489 |  | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 |  |  | шт. |  | 86,46 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | шт. |  | 86,46 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 14,65 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 2,51 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 6,60 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 64,94 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,64 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 1,98 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 6,47 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | M1A02D |  | Recipiente metalice (rezervoare ) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea , utilajul avind greutatea de 1,17*1tone |  |  | t |  | 1,17 |  |
|  | 8283010021000 |  | Electronist |  |  | h-om |  | 3,51 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 67,64 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,02 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2710703518138 |  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 |  |  | kg |  | 5,21 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 1,05 |  |
|  | 2874115822489 |  | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 |  |  | шт. |  | 7,66 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | шт. |  | 7,66 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 1,30 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,22 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,58 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,76 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,23 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | M1B02A |  | Montarea - Coloana de diatribuire CL Gilbarco SK700-2 6/3/6 (0.25*2=0.5t) |  |  | t |  | 0,50 |  |
|  | 8283010021000 |  | Electronist |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 34,33 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 2,80 |  |
|  | 2746143662366 |  | Tabla din alama HB-A 0,5 x 500 x 2000 CuZn 36 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2874115823196 |  | Surub cap hexagonal M 24 x 260 gr. 4,8 |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  | 2874115840651 |  | Piulita hexag. M24 |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,60 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,20 |  |
|  | 2320186201228 |  | Ulei industrial tip I 70 |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,58 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | M1B02A |  | Montarea - Coloana de diatribuire CL Gilbarco SK700-2 4/3/4 (0.20*2=0.4t) |  |  | t |  | 0,40 |  |
|  | 8283010021000 |  | Electronist |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 27,46 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 2,24 |  |
|  | 2746143662366 |  | Tabla din alama HB-A 0,5 x 500 x 2000 CuZn 36 |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2874115823196 |  | Surub cap hexagonal M 24 x 260 gr. 4,8 |  |  | шт. |  | 4,80 |  |
|  | 2874115840651 |  | Piulita hexag. M24 |  |  | шт. |  | 4,80 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,48 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,16 |  |
|  | 2320186201228 |  | Ulei industrial tip I 70 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,46 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | M1B08A |  | Pompa submersibila Red Jachet |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 6,90 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,67 |  |
|  | 2875274400698 |  | Flansa plata Dn=40 Pn 6 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 2875274400791 |  | Flansa plata Pn 6 dn=50-60 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | шт. |  | 24,00 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | шт. |  | 24,00 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,30 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,87 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | GE04A |  | Montarea Robinet sferic cu flansa КШ-50/16 (Exlud; robinet) |  |  | шт. |  | 17,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 32,64 |  |
|  | 2874115818414 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8 |  |  | шт. |  | 136,00 |  |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  | шт. |  | 136,00 |  |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  | шт. |  | 136,00 |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 1,53 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | GE04B |  | Montarea Robinet sferic cu flansa КШ-80/16 (Exlud robinet) |  |  | шт. |  | 5,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 12,10 |  |
|  | 2874115818452 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 |  |  | шт. |  | 80,00 |  |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  | шт. |  | 80,00 |  |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  | шт. |  | 80,00 |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,85 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | GB06A |  | Asamblarea cu suruburi - Opritor de foc Dn=50mm |  |  | 2 buc |  | 13,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 4,68 |  |
|  | 2874115818452 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 |  |  | шт. |  | 52,00 |  |
|  | 2874115821700 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272 |  |  | шт. |  | 13,00 |  |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  | шт. |  | 52,00 |  |
|  | 2874115842805 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5 |  |  | шт. |  | 13,00 |  |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  | шт. |  | 52,00 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | шт. |  | 13,00 |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,52 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | GB06B |  | Asamblarea cu suruburi - Opritor de foc Dn=80mm |  |  | 2 buc |  | 1,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 2874115818452 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 2874115821700 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 2874115842805 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AcA06C |  | Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, -Teava d57*3.5мм ГОСТ10704-76 (Exlud: fitinguri) |  |  | м |  | 62,50 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 59,38 |  |
|  | 252121670100057 o |  | Teava din otel 57*3..5mm |  |  | м |  | 65,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CL18A |  | Confectii metalice din cornier Б60*98*5,5ГОСТ8510-72/Вст3сп ГОСТ535*79 3,6*10,06кг cu bratara L=191 B16ГОСТ2590-71* |  |  | kg |  | 37,13 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,05 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,37 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,37 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,37 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 37,13 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RCsB21A |  | Gaurire d10mm - (Teava de masurare) (Pl.12) |  |  | шт. |  | 32,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,84 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 50,40 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | шт. |  | 10,08 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 1,92 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pret |  | COT 90* 57*3.5 ГОСТ17375-83 |  |  | шт. |  | 23,00 |  |
|  | 11cot |  | COT 90* 57*3.5 |  |  | шт. |  | 23,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pret |  | COT 135* 57*3.5 ГОСТ 17375-83 |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 12cot |  | COT 135* 57*3.5 |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pret |  | TEU 90*57*4 ГОСТ17376-01 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  | 13teu |  | TEU 90*57x4 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pret |  | Reductie K-76*3.5-57*3.5 ГОСТ17378-01 |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 14red |  | Reductie K-76*3.5-57*3.5 |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | GE07A1 |  | Armaturi in statie - Montarea Trapa de masurare ЛЗ-50 ( pl.12) |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 2,48 |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | pret |  | Trapa de masuare ЛЗ-50 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 42ЛЗ |  | Trapa de masurare ЛЗ-50 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | M1A12A |  | Piese gata uzinate, - Montarea Supapa de raspiratie cu opritori de foc incorporat 197EN P-50(2"BSP Mama) (Exlud: surub, piulita) |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 3,56 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,52 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,40 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | AcA12D |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, diametrul de 50 mm Teava de polietilena 50*4.6mm HALOCK art/ 1000 500 (Exlud:manson) |  |  | м |  | 503,50 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 463,22 |  |
|  | 2521216701001h50 |  | Teava din polietilena 50*4.6 HALOCK |  |  | м |  | 523,84 |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 1,85 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 443,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret |  | COT de polietilena 90* ф50 HALOCKref.nr.753101 610 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  | 17cot |  | СOT de polietilena 90* ф50 HALOCK |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pret |  | COT de polietilena 45* ф50 HALOCKref.nr.753151 610 |  |  | шт. |  | 2,00 |  |
|  | 18cot |  | СOT de polietilena 45* ф50 HALOCK |  |  | шт. |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pret |  | Trecere metal- plastic ф50 HALOCK SDR 11 . art.nr..720920710 |  |  | шт. |  | 26,00 |  |
|  | 19trec |  | Trecere metal-plastic d50 HALOCK |  |  | шт. |  | 26,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pret |  | Trecere metal- plastic ф90 HALOCK SDR 11 . art.nr..775079288 |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  | 20trec |  | Trecere metal-plastic d90 HALOCK |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | AcA05E |  | Montarea tevilor din otel, ГОСТ 10704-76 d=89*3,5мм(Exlud :elemente) |  |  | м |  | 30,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 46,20 |  |
|  | 272210330500089o |  | Teava zincata d89*3.5mm |  |  | м |  | 32,13 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 3,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pret |  | COT 90* 89*3.5 ГОСТ 17375-83 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 22cot |  | COT 90*89*3.5 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | M1A12B |  | Montare -Nod de impliere УН80Э ПНСК |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 2,67 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,70 |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | шт. |  | 7,95 |  |
|  | 2874115821801 |  | Surub cap hexagonal M 16x80 gr. 4,8 |  |  | шт. |  | 7,95 |  |
|  | 2874115819365 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 27 x 100 gr.5,8 |  |  | шт. |  | 4,35 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | шт. |  | 15,90 |  |
|  | 2874115843275 |  | Piulite hexagonale M 27 |  |  | шт. |  | 4,35 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,99 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,11 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,40 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,39 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | M1A12C |  | Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape )- Montarea Supapa de recuperare vapori, Ridart. (Exlud: suruburi, piulita ) |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 1,22 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,12 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,53 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,50 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | AcA13C |  | Sudarea tevilor din polietilena de presiune - Teava de polietilena 90*8.2mm(L=5.8m) HALOCK art.1000 901 (Exlud: manson, bila) |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 14,16 |  |
|  | 2521216701001 |  | Teava din polietilena |  |  | м |  | 3,47 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 13,65 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pret |  | COT de polietilena 90* ф90 HALOCKref.nr.753101 813 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 26cot |  | СOT de polietilena 90 d90* ф50HALOCK ref. nr.753 101 813 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | AcC04A |  | Montarea - Supapa plutitoarede stopare КОП80 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2513736621820 |  | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm |  |  | kg |  | 6,18 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | M1I03A |  | Montare -Indicator de nivel cu flotor ПМПТ022 (Exlud: manometre) |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,51 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,53 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pret |  | Set etansare d57 |  |  | компл. |  | 15,00 |  |
|  | 29set |  | Set etansare d57 |  |  | компл. |  | 15,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pret |  | Set etansare d89 |  |  | компл. |  | 13,00 |  |
|  | 30set |  | Set etansare d89 |  |  | компл. |  | 13,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilajului si conductelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Flanse sudate plate din otel (ГОСТ 12820-80) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | GE05C |  | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -100 mm (Exlud: flanse) |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 2,16 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 1,62 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 2,88 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pret |  | Flansa 4-100-6 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 31fl |  | Flanse 4-100-6 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pret |  | Flansa 5-100-6 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 32fl |  | Flanse 5-100-6 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | GE05B |  | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -80 mm (Exlud:flanse) |  |  | шт. |  | 23,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 7,36 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 2,07 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 8,28 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pret |  | Flansa1-80-6 |  |  | шт. |  | 10,00 |  |
|  | 33fl |  | Flanse 1-80-6 |  |  | шт. |  | 10,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pret |  | Flansa 4-80-6 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 34fl |  | Flanse 4-80-6 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pret |  | Flansa 5-80-6 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 35fl |  | Flanse 5-80-6 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Pret |  | Flansa1-80-16 |  |  | шт. |  | 2,00 |  |
|  | 36fl |  | Flanse 1-80-16 |  |  | шт. |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Pret |  | Flansa 5-80-16 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 37fl |  | Flanse 5-80-16 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | GE05A |  | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm (Exlud:flansa) |  |  | шт. |  | 80,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 20,80 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 4,80 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 14,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pret |  | Flansa1-50-6 |  |  | шт. |  | 34,00 |  |
|  | 38fl |  | Flanse 1-50-6 |  |  | шт. |  | 34,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pret |  | Flansa 5-50-6 |  |  | шт. |  | 19,00 |  |
|  | 35fl |  | Flanse 5-80-6 |  |  | шт. |  | 19,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pret |  | Flansa 4-50-6 |  |  | шт. |  | 19,00 |  |
|  | 40fl |  | Flanse 4-50-6 |  |  | шт. |  | 19,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pret |  | Flansa 1-50-16 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  | 41fl |  | Flanse 1-50-16 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Flanse sudate plate din otel (ГОСТ 12820-80) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Garnituri din paronitГОСТ 15180-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pret |  | Garnitura A-100-6 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 42gar |  | Garnitura A-100-6 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pret |  | Garnitura A-80-6 |  |  | шт. |  | 14,00 |  |
|  | 43gar |  | Flanse 5-80-6 |  |  | шт. |  | 14,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pret |  | Garnitura A-80-16 |  |  | шт. |  | 5,00 |  |
|  | 44gar |  | GarnituraA-80-16 |  |  | шт. |  | 5,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pret |  | Garnitura A-50-6 |  |  | шт. |  | 53,00 |  |
|  | 45gar |  | FGarnitura A-50-6 |  |  | шт. |  | 53,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pret |  | Garnitura A-50-16 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  | 46gar |  | Garnitura A-50-16 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Garnituri din paronitГОСТ 15180-86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Suruburi ГОСТ 1798-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Pret |  | Surub M16-8g*50 50.58/099 |  |  | шт. |  | 100,00 |  |
|  | 47sur |  | Surub M15-8g*50.58.099 |  |  | шт. |  | 100,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pret |  | Surub M14-8g*50 50.58/099 |  |  | шт. |  | 300,00 |  |
|  | 47sur |  | Surub M15-8g*50.58.099 |  |  | шт. |  | 300,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Suruburi ГОСТ 1798-70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Saiba ГОСТ11371-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Pret |  | Saiba 16...01.099 |  |  | шт. |  | 100,00 |  |
|  | 49saiba |  | Saiba 16.01.099 |  |  | шт. |  | 100,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pret |  | Saiba 14...01.099 |  |  | шт. |  | 300,00 |  |
|  | 50saiba |  | Saiba 14.01.099 |  |  | шт. |  | 300,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Saiba ГОСТ11371-78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Piulite ГОСТ5915-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Pret |  | Piulita М16-7Н5.099 |  |  | шт. |  | 100,00 |  |
|  | 51piul |  | Piulita M16-7H.5.099 |  |  | шт. |  | 100,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Pret |  | Piulita М14-7Н5.099 |  |  | шт. |  | 300,00 |  |
|  | 52piul |  | Piulita M14-7H.5.099 |  |  | шт. |  | 300,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Piulite ГОСТ5915-70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Mijloace primare de stingere a incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | SD17A |  | Hidrant interior,- Montarea panou de stingere a incendiului.(Exlud:materiale) |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mijloace primare de stingere a incendiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Fantana tehnologica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (344.81*4= 1379.24kg) |  |  | kg |  | 1 379,24 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 262,06 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,79 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 13,79 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 13,79 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 379,24 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 6,90 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | GE05J |  | Flansa de otel - flansa de imbinare "sip-paz" d50mm ГОСТ122820-80 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 17,52 |  |
|  | 2875274400 flzip |  | Flanse de imbinare 'zip-paz" |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 24,00 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 20,88 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | GE05J |  | Flansa de otel -- Flansa special tabla de fier b=5mm, D=900mm ГОСТ 19903-74 |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 2,19 |  |
|  | 2875274400200аы |  | Flanse -tabla de fier b=5mm, d=900mm |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 2,61 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (ГФ-021+ПФ115) |  |  | t |  | 1,38 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 10,05 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc ПФ-115 |  |  | kg |  | 16,56 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund ГФ021 |  |  | kg |  | 8,28 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,16 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 4,14 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,07 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fantana tehnologica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Probe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | M1L13B |  | Incercarea de etanseitate la presiune pneumatica a vaselor cu tubulatura sau manta interioara, care lucreaza la presiunea de peste 0,7 daN/cmp sau sub vid, vasul avind capacitatea de 1-10 m3 |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  | h-om |  | 36,00 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,00 |  |
|  | 2722103108449 |  | Teava const f S lc 60x3,5 cl. A |  |  | м |  | 2,10 |  |
|  | 2710403624534 |  | Tabla groasa 15x1800 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 5,00 |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,28 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 1,28 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,70 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,99 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
|  | 2912340002510 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | M1L13D |  | Incercarea de etanseitate la presiune pneumatica a vaselor cu tubulatura sau manta interioara, care lucreaza la presiunea de peste 0,7 daN/cmp sau sub vid, vasul avind capacitatea de 75м3 |  |  | шт. |  | 3,00 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  | h-om |  | 196,80 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 49,20 |  |
|  | 2722103108449 |  | Teava const f S lc 60x3,5 cl. A |  |  | м |  | 10,73 |  |
|  | 2710403624534 |  | Tabla groasa 15x1800 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 25,05 |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | шт. |  | 27,00 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | шт. |  | 27,00 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 1,42 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 6,40 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,45 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 3,44 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 4,94 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |
|  | 2912340002510 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 7,65 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Probe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asugurarea sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea echipamentului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Constructia Taberei Militare nr.136, Bacioi N15990/2 - 2.3. - CT2 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Compartimentul 16: Echipamente tehnologice  (Conductele)  CT2. SU

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj (CT2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret |  | Rezervor metalic, subteran, orizontal V=25m3 РГС-25 cu izolatie interioare si ezterioare |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 1rezucrai |  | Rezervor metalic subteran V25m3 РГС-25 cu izolatie |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret |  | Coloana de distribuire Ulei, ADAST Minor Oil |  |  | шт. |  | 2,00 |  |
|  | 2col |  | Coloana de distribuire Ulei, ADAST Minor Oil |  |  | шт. |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret |  | Pompa de transvazare , PIUSI. Viscomat Gerotor |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 3Pomp |  | Pompa de transvazare, Viscomat Gerotor |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pret |  | Manometru indicator (ф.corp 100mm) МВП4-У |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | Ucraina4m |  | Manomtru indicator ( ф corp 100mm) МВП4-У |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pret |  | Robinet sferic cu flanse Du=50,P=16kg/cm2 КШ-50/16 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  | 6rob |  | Robinet sferic cu flanse Du=50, P=16kg/cm2 КШ-50/16 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pret |  | Robinet sferic cu flanse Du=80,P=16kg/cm2 КШ-80/16 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 7rob |  | Robinet sferic cu flanse Du=80, P=16kg/cm2 КШ-80/16 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pret |  | Supapa de retinere Dn50 КП50 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 7sup |  | Supapa de retinere Dn50 КП-50 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pret |  | Supapa de respiratie cu opritor de foc incorporat СМДК-50 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | украина8ыгз |  | Supapa de respiratie cu opritor de foc incorporat СМДК-50 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret |  | Nod de umplere УН-80Э ПНСК |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 23nod |  | Nod de umplere УН 80Э ПНСК |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pret |  | Supapa plutituare de stopare КОП-80 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 9ыгзз |  | Supapa plutitoare de stopare КОП-80 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pret |  | Indicator de nivel cu flotor ПМПТ 022 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 28ind |  | Indicatorde nivel cu flotor ПМПТ 022 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj (CT2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Instalarea echipamentului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Montaj utilajului si conductelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | M1A02D |  | Recipiente metalice (rezervoare, ) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, , utilajul avind greutatea de 2,7*4= tone -Montare rezevoare V25m3 |  |  | t |  | 10,80 |  |
|  | 8283010021000 |  | Electronist |  |  | h-om |  | 32,40 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 624,35 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 64,80 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2710703518138 |  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 |  |  | kg |  | 48,06 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 9,72 |  |
|  | 2874115822489 |  | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 |  |  | шт. |  | 70,74 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | шт. |  | 70,74 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 11,99 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 2,05 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 5,40 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 53,14 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,16 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 1,62 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 5,29 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | M1B02A |  | Montarea (0.25*2=0.5t) - Coloana de diatribuire Ulei , ADAST |  |  | t |  | 0,50 |  |
|  | 8283010021000 |  | Electronist |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 34,33 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 2,80 |  |
|  | 2746143662366 |  | Tabla din alama HB-A 0,5 x 500 x 2000 CuZn 36 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2874115823196 |  | Surub cap hexagonal M 24 x 260 gr. 4,8 |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  | 2874115840651 |  | Piulita hexag. M24 |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,60 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,20 |  |
|  | 2320186201228 |  | Ulei industrial tip I 70 |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,58 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | M1B09A |  | Pompa cu roti dintate pentru pomparea lichidelor unguente, cuplate direct cu electromotor (Exlud: materiale) |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,76 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | M1I03A |  | Manometru pentru instalatia de aer comprimat, cu presiunea maxima de 6,3,10 sau 16 daN/cmp, tip indicator |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,68 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,04 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | GE04A |  | Montarea Robinet sferic cu flansa КШ-50/16 (Exlud; robinet) |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 15,36 |  |
|  | 2874115818414 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8 |  |  | шт. |  | 64,00 |  |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  | шт. |  | 64,00 |  |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  | шт. |  | 64,00 |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,72 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | GE04B |  | Montarea Robinet sferic cu flansa КШ-80/16 (Exlud robinet) |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 9,68 |  |
|  | 2874115818452 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 |  |  | шт. |  | 64,00 |  |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  | шт. |  | 64,00 |  |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  | шт. |  | 64,00 |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,68 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcC04A |  | Montarea - Supapa de retinere Dn50 КП50 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2513736621820 |  | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm |  |  | kg |  | 8,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcA06C |  | Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, -Teava d57*3.5мм ГОСТ10704-76 (Exlud: fitinguri) |  |  | м |  | 72,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 68,40 |  |
|  | 252121670100057 o |  | Teava din otel 57*3..5mm |  |  | м |  | 74,91 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pret |  | COT 90* 57*3.5 ГОСТ17375-83 |  |  | шт. |  | 20,00 |  |
|  | 11cot |  | COT 90* 57*3.5 |  |  | шт. |  | 20,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pret |  | Reductie Э-57*3.5 -45*2,5 ГОСТ17378-01 |  |  | шт. |  | 12,00 |  |
|  | 14red |  | Reductie Э57*3.5-45-2,5 |  |  | шт. |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL18A |  | Confectii metalice din cornier Б60*98*5,5ГОСТ8510-72/Вст3сп -/ 3,2m*7,53*4buc=96,4kg cu bratara L=0.191m*3*4* 1.57=17.2kg/ B16ГОСТ2590-71* pl12 |  |  | kg |  | 113,60 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 21,58 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,14 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 113,60 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,57 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,91 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RCsB21A |  | Gaurire d10mm - (Teava de masurare) (Pl.13) |  |  | шт. |  | 32,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,84 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 50,40 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | шт. |  | 10,08 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 1,92 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | GE07A1 |  | Armaturi in statie - Montarea Trapa de masurare ЛЗ-50 ( pl.12) |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 2,48 |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | pret |  | Trapa de masuare ЛЗ-50 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 42ЛЗ |  | Trapa de masurare ЛЗ-50 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | pret |  | Piese- placa metalica d150mm ,b=4mm (Norma 13.09kg/buc) |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 42plac m |  | Piese -placa matalica d150mm b=4mm |  |  | kg |  | 52,36 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | GE05A |  | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm (Exlud: flansa) pl13,14 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 2,08 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pret |  | Flansa 4-50-6 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  | 40fl |  | Flanse 4-50-6 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pret |  | Flansa 5-50-6 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  | 35fl |  | Flanse 5-80-6 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pret |  | Surub M12-6g*50 50.55 |  |  | шт. |  | 32,00 |  |
|  | 47sur12 |  | Surub M126g*50.55 |  |  | шт. |  | 32,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pret |  | Piulita М12-6Н5 |  |  | шт. |  | 32,00 |  |
|  | 51piul1 |  | Piulita M12-6H.5 |  |  | шт. |  | 32,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pret |  | Saiba 12..01 |  |  | шт. |  | 32,00 |  |
|  | 50saiba12 |  | Saiba 12.01 |  |  | шт. |  | 32,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | M1A12A |  | Piese gata uzinate, -Montarea supapa SMDK50 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 3,56 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | шт. |  | 5,20 |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | шт. |  | 10,60 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | шт. |  | 5,20 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | шт. |  | 10,60 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,52 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,40 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcA12D |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, diametrul de 50 mm - Teava de polietilena 50*4.6mm HALOCK art/ 1000 500 (Exlud:manson) |  |  | м |  | 210,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 193,20 |  |
|  | 2521216701001h50 |  | Teava din polietilena 50*4.6 HALOCK |  |  | м |  | 218,48 |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,77 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 184,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pret |  | COT de polietilena 90* ф50 HALOCKref.nr.753101 610 |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  | 17cot |  | СOT de polietilena 90* ф50 HALOCK |  |  | шт. |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pret |  | COT de polietilena 45* ф50 HALOCKref.nr.753151 610 |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  | 18cot |  | СOT de polietilena 45* ф50 HALOCK |  |  | шт. |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pret |  | Trecere metal- plastic ф50 HALOCK SDR 11 . art.nr..720920710 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  | 19trec |  | Trecere metal-plastic d50 HALOCK |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pret |  | Trecere metal- plastic ф90 HALOCK SDR 11 . art.nr..775079288 |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  | 20trec |  | Trecere metal-plastic d90 HALOCK |  |  | шт. |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | AcA05E |  | Montarea tevilor din otel, ГОСТ 10704-76 d=89*3,5мм(Exlud :elemente) |  |  | м |  | 30,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 46,20 |  |
|  | 272210330500089o |  | Teava zincata d89*3.5mm |  |  | м |  | 32,13 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 3,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pret |  | COT 90* 89*3.5 ГОСТ 17375-83 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 22cot |  | COT 90*89*3.5 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | M1A12B |  | Montare -Nod de impliere УН80Э ПНСК |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 3,56 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | шт. |  | 10,60 |  |
|  | 2874115821801 |  | Surub cap hexagonal M 16x80 gr. 4,8 |  |  | шт. |  | 10,60 |  |
|  | 2874115819365 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 27 x 100 gr.5,8 |  |  | шт. |  | 5,80 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | шт. |  | 21,20 |  |
|  | 2874115843275 |  | Piulite hexagonale M 27 |  |  | шт. |  | 5,80 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 1,32 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,20 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,52 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | AcC04A |  | Montarea - Supapa plutitoarede stopare КОП80 (Exlud clapeta) |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2513736621820 |  | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm |  |  | kg |  | 8,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | AcA13C |  | Sudarea tevilor din polietilena de presiune - Teava de polietilena 90*8.2mm(L=5.8m) HALOCK art.1000 901 (Exlud: manson, bila) |  |  | шт. |  | 5,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 23,60 |  |
|  | 2521216701001 |  | Teava din polietilena |  |  | м |  | 5,78 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 22,75 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pret |  | COT de polietilena 90* ф90 HALOCKref.nr.753101 813 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 26cot |  | СOT de polietilena 90 d90* ф50HALOCK ref. nr.753 101 813 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | M1I03A |  | Montare -Indicator de nivel cu flotor ПМПТ022 (Exlud: manometre) |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,68 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,04 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret |  | Set etansare d57 |  |  | компл. |  | 16,00 |  |
|  | 29set |  | Set etansare d57 |  |  | компл. |  | 16,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret |  | Set etansare d89 |  |  | компл. |  | 8,00 |  |
|  | 30set |  | Set etansare d89 |  |  | компл. |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montaj utilajului si conductelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Flansa sudabile plate din otel ГОСТ 12820-80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | GE05B |  | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -80 mm (Exlud:flanse) |  |  | шт. |  | 20,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 6,40 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 1,80 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 7,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pret |  | Flansa 80-16 |  |  | шт. |  | 20,00 |  |
|  | 36fl |  | Flanse 1-80-16 |  |  | шт. |  | 20,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | GE05A |  | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm (Exlud:flansa) |  |  | шт. |  | 56,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 14,56 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 3,36 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 10,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pret |  | Flansa 50-16 |  |  | шт. |  | 56,00 |  |
|  | 41fl |  | Flanse 1-50-16 |  |  | шт. |  | 56,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Flansa sudabile plate din otel ГОСТ 12820-80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Garnituri din paronitГОСТ 15180-86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pret |  | Garnitura A-80-16 |  |  | шт. |  | 20,00 |  |
|  | 44gar |  | GarnituraA-80-16 |  |  | шт. |  | 20,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pret |  | Garnitura A-50-16 |  |  | шт. |  | 56,00 |  |
|  | 46gar |  | Garnitura A-50-16 |  |  | шт. |  | 56,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Garnituri din paronitГОСТ 15180-86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Suruburi ГОСТ 1798-70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pret |  | Surub M16-8g*50 50.58/099 |  |  | шт. |  | 210,00 |  |
|  | 47sur |  | Surub M15-8g*50.58.099 |  |  | шт. |  | 210,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pret |  | Surub M14-8g*50 50.58/099 |  |  | шт. |  | 70,00 |  |
|  | 47sur |  | Surub M15-8g*50.58.099 |  |  | шт. |  | 70,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Suruburi ГОСТ 1798-70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Saiba ГОСТ11371-78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pret |  | Saiba 16...01.099 |  |  | шт. |  | 210,00 |  |
|  | 49saiba |  | Saiba 16.01.099 |  |  | шт. |  | 210,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pret |  | Saiba 14...01.099 |  |  | шт. |  | 70,00 |  |
|  | 50saiba |  | Saiba 14.01.099 |  |  | шт. |  | 70,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Saiba ГОСТ11371-78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Piulite ГОСТ5915-70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pret |  | Piulita М16-7Н5.099 |  |  | шт. |  | 210,00 |  |
|  | 51piul |  | Piulita M16-7H.5.099 |  |  | шт. |  | 210,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pret |  | Piulita М14-7Н5.099 |  |  | шт. |  | 70,00 |  |
|  | 52piul |  | Piulita M14-7H.5.099 |  |  | шт. |  | 70,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Piulite ГОСТ5915-70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Fantana tehnologica |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (359,21*4= 1436,84kg) |  |  | kg |  | 1 436,84 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 273,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,37 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 14,37 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 14,37 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 436,84 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 7,18 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,49 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | GE05J |  | Flansa de otel -- Flansa special tabla de fier b=5mm, D=900mm ГОСТ 19903-74 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 8,76 |  |
|  | 2875274400200аы |  | Flanse -tabla de fier b=5mm, d=900mm |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 12,00 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 10,44 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (ГФ-021+ПФ115) |  |  | t |  | 1,44 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 10,48 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc ПФ-115 |  |  | kg |  | 17,28 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund ГФ021 |  |  | kg |  | 8,64 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,21 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 4,32 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fantana tehnologica |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Probe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | M1L13C |  | Incercarea de etanseitate la presiune pneumatica a vaselor cu tubulatura sau manta interioara, care lucreaza la presiunea de peste 0,7 daN/cmp sau sub vid, vasul avind capacitatea de 25м3 |  |  | шт. |  | 4,00 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  | h-om |  | 223,64 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 55,92 |  |
|  | 2722103108449 |  | Teava const f S lc 60x3,5 cl. A |  |  | м |  | 14,30 |  |
|  | 2710403624534 |  | Tabla groasa 15x1800 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 33,40 |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | шт. |  | 36,00 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | шт. |  | 36,00 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 1,90 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 8,54 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,60 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 4,58 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 6,58 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 2,04 |  |
|  | 2912340002510 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 4,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Probe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea echipamentului |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 17: Automatizarea comunicatiilor tehnologice (Marca ACT)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-003-04 |  | Sistem de alarma |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-002-03 |  | Senzor rezistent la explozii |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,570 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-003-09 |  | Bloc de relee |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11-02-032-01 |  | Indicator de nivel |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,000 |  |
|  | 1010796 |  | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm |  |  | t |  | 0,006 |  |
|  | 1012050 |  | Saibe zincate, diametru 18 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11-07-001-04 |  | Pozarea capilarelor |  |  | 10 m |  | 0,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,824 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 1,456 |  |
|  | 1012255 |  | Otel U, marca "Ст3", perforat "ШП" 32х16 mm |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 5009033 |  | Scoabe "СО-14" |  |  | 10 buc |  | 1,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-003-09 |  | Dispozitiv de alarma optico-sonor |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,660 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,033 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,164 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,320 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,072 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,257 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,339 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg |  |  | 100 m |  | 0,460 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,762 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 11,408 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 11,408 |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 4,692 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,011 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,230 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,601 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,601 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 2,134 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,496 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,000 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,110 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,350 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,050 |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,755 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 55,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,600 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 1,925 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 1,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 18,480 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 1,122 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,088 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,220 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,204 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 11-06-002-01 |  | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,854 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 335000303-04 |  | Cablu ВВГнгFRLS 2x1.5mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 335000303-04 |  | Cablu ВВГнгFRLS 2x1.5mm |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 444019-178-17 |  | Teava otel apa-gaz d=32x3.5mm |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 444019-178-17 |  | Teava otel apa-gaz d=32x3.5mm |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33410010-3 |  | Punct de comanda cu butoane dublu АPBB-22N , "I-O" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33410010-1 |  | Punct de comanda cu butoane dublu АPBB-22N "I-O" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 335000505 |  | Profil de montare K108 (1.25kg) |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 335000505 |  | Profil de montaj K108 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3340106-83 |  | Sistem de alarma VARTA 1-03-14 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340106-83 |  | Sistem de alarma VARTA 1-03-14 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33400021-50 |  | Senzor rezistent la explozie cu marcaj de protectie impotriva exploziilor 1ExdIICT4 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33400021-50 |  | Senzor rezistent la explozie cu marcaj de protectie impotriva exploziilor 1ExdIICT4 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 555000072-37 |  | Bloc de relee extern (20V,6A) БРВ |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 555000072-37 |  | Bloc de relee extern (20V,6A) БРВ |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33800152-02 |  | Semnalizator de nivel a lichidului kod. 1.70.30 (446lei 16.12.25 volta.md) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800152-02 |  | Semnalizator de nivel a lichidului kod. 1.70.30 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33410108-04 |  | Indicator de nivel al lichidului lungime de la suprafata de etansare-2000mm ПДУ2-1 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33410108-04 |  | Indicator de nivel al lichidului lungime de la suprafata de etansare-2000mm ПДУ2-1 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33800035-02 |  | Dispozitiv antiexplozie cu lumina si sunet,tensiune 220 V, versiunea 1ExdIICT5/T6 QFM-XLF/EMN |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33800035-02 |  | Dispozitiv antiexplozie cu lumina si sunet,tensiune 220 V, versiunea 1ExdIICT5/T6 QFM-XLF/EMN |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 338000207-1 |  | Dulap metalic , ЩМП-4-0 У2 IP54, dim:800х650х250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 338000207-1 |  | Dulap metalic, ЩМП-4-0 У2 IP54, dim:800х650х250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 5550240-8 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29M/1/5C |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 5550240-8 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29M/1/5C |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33800036 |  | -Sirena de semnalizare CC-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800036 |  | Sirena de semnalizare CC-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33410010-3 |  | Punct de comanda cu butoane dublu АPBB-22N , "I-O" |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 33410010-1 |  | Punct de comanda cu butoane dublu АPBB-22N "I-O" |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 33800115-1 |  | Buton de comanda cu1 stift SB-7 "Пуск" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800115-1 |  | Buton de comanda cu 1 stift SB-7 "Пуск" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33810012-32 |  | -Releu intermediar V=24V, 3зк+1рк РП-23 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 33810012-32 |  | Releu intermediar V=24V, 3зк+1рк РП-23 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 338000502-5 |  | -Releu intermediar PЭК77/3 , 10A 220V AC |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 338000502-5 |  | Releu intermediar PЭК 77/3 10A 220V AC |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 338000502-23 |  | -Modul de priza PPM77/3 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 338000502-23 |  | Modul de priza PPM 77/3 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 33800401-01 |  | LAMPA SIGNAL AD22-22DS AC 220V ALB IP54 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 33800401-01 |  | LAMPA SIGNAL AD22-22DS AC 220V ALB IP54 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33800401-021 |  | LAMPA SIGNAL AD22-22DS AC 24V ROSU IP54 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 33800401-021 |  | LAMPA SIGNAL AD22-22DS AC 24V ROSU IP54 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 33800017-03 |  | -Bloc de cleme БЗ24-4П16-В/ВУЗ-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800017-03 |  | Bloc de cleme БЗ24-4П16-В/ВУЗ-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 335000178-02 |  | Conductor cu fir de cupru PV1 sec. 1.5mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 335000178-02 |  | Conductor cu fir de cupru PV1 sec. 1.5mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 335000177-07 |  | Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 1.5mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 335000177-07 |  | Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 1x1.5mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3340009-53 |  | Adapter alimentare 220/24V LED GM24300 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340009-53 |  | Adapter alimentare 220/24V LED GM24300 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartiemntul 18: Retele exterioare de alimentare cu energie electrica    (Marca REAE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (L=69m) |  |  | m3 |  | 20,700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 25,047 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 2,484 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 20,700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 20,079 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu |  |  | m3 |  | 145,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 175,450 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 17,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 100,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 97,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PE д=110мм |  |  | 1 km |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,600 |  |
|  | 530-0182 |  | Tevi din PE, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 200,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel |  |  | kg |  | 200,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 38,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33501528-01 |  | Tabla din otel gr.2mm |  |  | kg |  | 100,000 |  |
|  | 33501528-01 |  | Tabla din otel gr.2mm |  |  | kg |  | 100,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 201-9486-1 |  | Cornier 32x32x3mm |  |  | kg |  | 100,000 |  |
|  | 201-9486-1 |  | Cornier 32x32x3 |  |  | kg |  | 100,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33-01-007-2 |  | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 2,140 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33-01-016-1 |  | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t |  |  | t |  | 0,289 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,416 |  |
|  | 030201 |  | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,890 |  |
|  | 160202 |  | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) |  |  | h-ut |  | 0,887 |  |
|  | 160601 |  | Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) |  |  | h-ut |  | 1,254 |  |
|  | 161002 |  | Automacara, 16 t |  |  | h-ut |  | 0,301 |  |
|  | 400311 |  | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) |  |  | h-ut |  | 0,535 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa В 15 |  |  | m3 |  | 0,580 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,378 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,232 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa В15 |  |  | m3 |  | 0,603 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,348 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 444019-172 |  | Teava din otel apa-gaz d=15mm |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 444019-172 |  | Teava din otel apa-gaz d=15mm |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 444019-175 |  | Teava din otel apa-gaz d=32mm |  |  | m |  | 2,500 |  |
|  | 444019-175 |  | Teava din otel apa-gaz d=32mm |  |  | m |  | 2,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 444019-181-1 |  | Teava din otel apa-gaz d=65mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 444019-181-1 |  | Teava din otel apa-gaz d=65mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 444019-178-1 |  | Teava din otel apa-gaz d=80mm |  |  | m |  | 3,000 |  |
|  | 444019-178-1 |  | Teava din otel apa-gaz d=80mm |  |  | m |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 444019-171-1 |  | Teava din otel apa-gaz d=100mm |  |  | m |  | 7,000 |  |
|  | 444019-171-1 |  | Teava din otel apa-gaz d=100mm |  |  | m |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 444019-25 |  | Teava din otel apa-gaz d=150mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 444019-25 |  | Teava din otel d=159х4,5mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 444019-26 |  | Teava din otel apa-gaz d=200mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 444019-26 |  | Teava din otel apa-gaz d=200mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea mateialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 1,680 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,820 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 2,660 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,020 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,954 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-370-2 |  | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,260 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,720 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,003 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,220 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500 |  |  | t |  | 0,018 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,700 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,510 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 10-06-034-23 |  | Scoaterea cablului din canalizare pe perete |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500 |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,700 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 1,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,934 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 8,982 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 8,982 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 8,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,418 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 11,726 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 11,726 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 10,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 137,000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,100 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,500 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,083 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,410 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,096 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,900 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 32,200 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 32,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 3,900 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 1,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,718 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 7,632 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 7,632 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 8,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,880 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 20,828 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 20,828 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,440 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,026 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,013 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,030 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,550 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,209 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 9,300 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 9,300 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,209 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-146-2 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,250 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,875 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 31,000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 31,000 |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 12,750 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,026 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,031 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,625 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 4,888 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 4,888 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 6,525 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 34,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,840 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,340 |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,680 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,700 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,340 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,170 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,170 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-02-159-1 |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 63,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,061 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,072 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 4,500 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 34-02-054-2 |  | Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: peste 8,5 (1.7x2=3,4mx1.58=5.372kg) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |
|  | 101-0826 |  | Sirma de otel, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,011 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,658 |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,508 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,300 |  |
|  | 1011610 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,062 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,900 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,200 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,200 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,400 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,500 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,360 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,316 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,030 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,312 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,690 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,110 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,170 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,414 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 3370201-124-2 |  | Siguranta ПН2 6A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 3370201-124-2 |  | Siguranta ПН2 6A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 335000272-02 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 335000272-02 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 335000307-01 |  | Cablu ВВБбШв 3x4mm |  |  | m |  | 445,000 |  |
|  | 335000307-01 |  | Cablu ВВБбШв 3x4mm |  |  | m |  | 445,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 335000307-05 |  | Cablu ВВБбШв 4x4mm |  |  | m |  | 280,000 |  |
|  | 335000307-05 |  | Cablu ВВБбШв 4x4mm |  |  | m |  | 280,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 3350003024-03 |  | Cablu KВВБ 3x1.5mm |  |  | m |  | 100,000 |  |
|  | 3350003024-03 |  | Cablu KВВБ 3x1.5mm |  |  | m |  | 100,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 3350003012-02 |  | Cablu KВВБ 4x1.5mm |  |  | m |  | 260,000 |  |
|  | 3350003012-02 |  | Cablu KВВБ 4x1.5mm |  |  | m |  | 260,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 3350003012-04 |  | Cablu KВВГЭ 4x1.5mm |  |  | m |  | 350,000 |  |
|  | 3350003012-04 |  | Cablu KВВГЭ 4x1.5mm |  |  | m |  | 350,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 337003-177 |  | Cutie de ramificare KП-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 337003-177 |  | Cutie de ramificare KП-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 5 200,000 |  |
|  | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 5 200,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 45,000 |  |
|  | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 45,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 33890162-055 |  | Suport pentru corp de iluminat stradal 2m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33890162-055 |  | Suport pentru corp de iluminat stradal 2m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 337003-197 |  | Garnituri de capat pentru cabluri cu sectiunea transversala 4x4mm2 |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 337003-197 |  | Garnituri de capat pentru cabluri cu sectiunea transversala 4x4mm2 |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 5550086-39 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-39 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 IP31 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 555-100013-11 |  | -Intreruptor de sarcina BH63/3/25, 25A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100013-11 |  | Intreruptor de sarcina BH63/3/25, 25A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 5550244-6 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-6 |  | Intrerupator automat cu 3p, 6A, BA47-29/3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 5550237-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550237-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 555000255-27 |  | -Intreruptor automat ABDT63M-2/10C 10A 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000255-27 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C20 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 334081-022 |  | Sursa de alimentare neintreruptibila 2000W, 220V ИБП "RAM batt" серии "Small Basic" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 334081-022 |  | Sursa de alimentare neintreruptibila 2000W, 220V ИБП "RAM batt" серии "Small Basic" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 3370305-01 |  | Contactor KMИ-10960 9А in invelis (в оболочке) , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370305-01 |  | Contactor KMИ-10960 9А in invelis , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 3370305-02 |  | Contactor KMИ-10960 9А in invelis (в оболочке) , 380B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370305-02 |  | Contactor KMИ-10960 9А in invelis , 380B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 33700401-1 |  | Releu termic PTИ-1314, 9А |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33700401-1 |  | Releu termic PTИ-1314 , 9А |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 33410010-3 |  | Punct de comanda cu butoane dublu АPBB-22N , "I-O" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33410010-1 |  | Punct de comanda cu butoane dublu АPBB-22N "I-O" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 337000412-3 |  | Foto-sensor |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 337000412-3 |  | Foto-sensor |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 5550244-12 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-12 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 33410285-01 |  | Corp de iluminat cu lampa LED-150W FREGAT FLOOD 1x150 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33410285-01 |  | Corp de iluminat cu lampa LED-150W FREGAT FLOOD 1x150 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 19: Amenajarea teritoriului (comp PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Tip B-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 46,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 415,380 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 46,000 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 64,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr. 0-32 (SM EN 13242+A1:2008) (0,15 m) |  |  | m3 |  | 690,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 255,300 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 904,590 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 160,080 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 105,570 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 15,870 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 33,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.32-63, fr.8-16, LA30, (SM EN 13242+A1:2008) (0,20 m) |  |  | m3 |  | 920,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 552,000 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 186,760 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 1 121,480 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 138,000 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 38,640 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 237,360 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 13,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsJ05B |  | Amenajarea foliei din polietilena 500 gr/m2 (folie 200 microni, in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) k=2 |  |  | m2 |  | 4 600,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 276,000 |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  |  | h-om |  | 92,000 |  |
|  | 1711317323525-51 |  | Polietilena 500 gr/m2 |  |  | m2 |  | 9 200,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2 (h = 0,18 m) |  |  | m3 |  | 828,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2 558,520 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 |  | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2 |  |  | m3 |  | 834,624 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 79,488 |  |
|  | 2682132601130 |  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp |  |  | m2 |  | 481,068 |  |
|  | 2020212927745 |  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 |  |  | m2 |  | 0,555 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 260,820 |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 111,780 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 25,668 |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 3 883,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip B-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Amenajarea bordurei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura BR.100.20.8 , pe fundatie de beton clasa C16/20, XF1) |  |  | m |  | 1 050,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 126,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 189,000 |  |
|  | 266612280032512 |  | Bordura BR.100.20.8 |  |  | m |  | 1 055,250 |  |
|  | 2663102100001250 |  | Beton clasa C16/20 XF1 |  |  | m3 |  | 50,400 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1 071,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,150 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,150 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea bordurei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Rosturi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Rost longitudinal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 350,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 101,500 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 1,225 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 14,000 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 102,900 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 25,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,100 |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,116 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,193 |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  |  | t |  | 0,041 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret |  | Finisare rosturi cu material din cauciuc |  |  | m.l. |  | 85,000 |  |
|  | 2523156715270m |  | Material din cauciuc pentru finisarea rosturilor |  |  | m.l. |  | 85,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rost longitudinal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Rost de dilatare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PD04A |  | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat pentru rost longitudinal (Armatura A500C d18 mm; L=500 mm) |  |  | kg |  | 312,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 28,080 |  |
|  | 271060200100-1 |  | Otel beton A500C ungerea cu bitum |  |  | kg |  | 312,000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 4,680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PD04A |  | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat pentru rost longitudinal (Amplasarea stiftelor d6mm A240; L=410 mm) |  |  | kg |  | 37,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,330 |  |
|  | 271060200100-1 |  | Otel beton A500C ungerea cu bitum |  |  | kg |  | 37,000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 0,555 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PD04A |  | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat pentru rost longitudinal (Amplasarea stiftelor d6mm A240; L=2500 mm) |  |  | kg |  | 115,500 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,395 |  |
|  | 271060200100-1 |  | Otel beton A500C ungerea cu bitum |  |  | kg |  | 115,500 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 1,732 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 4,700 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,651 |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,022 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,036 |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pret |  | Finisare rosturi cu material din cauciuc |  |  | m.l. |  | 312,000 |  |
|  | 2523156715270m |  | Material din cauciuc pentru finisarea rosturilor |  |  | m.l. |  | 312,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Material lemnos rostului de dilatare |  |  | m3 |  | 0,660 |  |
|  | 124654564548476946 |  | Material lemnos |  |  | m3 |  | 0,660 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rost de dilatare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rosturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Jgheab din beton cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 5,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,550 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 5,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,285 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec din agregat optimal 0-32 mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast) (0,10 m) |  |  | m3 |  | 0,600 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,090 |  |
|  | 14211022004671 |  | Balast |  |  | m3 |  | 0,732 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,042 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsJ05B |  | Amenajarea foliei din polietilena 500 gr/m2 (folie 200 microni, in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) k=2 |  |  | m2 |  | 6,200 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,372 |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  |  | h-om |  | 0,124 |  |
|  | 1711317323525-51 |  | Polietilena 500 gr/m2 |  |  | m2 |  | 12,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C20 h=0,1 m |  |  | m3 |  | 1,800 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,562 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,814 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,173 |  |
|  | 2682132601130 |  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp |  |  | m2 |  | 1,046 |  |
|  | 2020212927745 |  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 |  |  | m2 |  | 0,001 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,567 |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 0,243 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 8,442 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DE11A aplic |  | Jgheab din beton (1000x210x260(h) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (tip-ЛВ-15.21.15-Б) |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 2666122800325131 |  | Jgheab din beton cu grila din fonta (1000x210x260(h) |  |  | m |  | 20,100 |  |
|  | 2663102100001250 |  | Beton clasa C16/20 XF1 |  |  | m3 |  | 0,960 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 20,400 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheab din beton cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,090 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,429 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 7,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 |  |  | m3 |  | 6,300 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 21,735 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,520 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 6,554 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,639 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,780 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,575 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | DE10E aplic |  | Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (tip-ЛВ-10.16.16-ПП) |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,800 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 20,400 |  |
|  | 266612280028-3025 |  | Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta |  |  | m |  | 40,200 |  |
|  | 2663102100001250 |  | Beton clasa C16/20 XF1 |  |  | m3 |  | 2,120 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 140,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |