| Constructia sondei artiziene si apeductului din satul Criscauti r-nul Donduseni № 10/23-A-AEE | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica (marca AEE-A)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului |  |  | 1000 m |  | 0,515 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,599 |  |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,422 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  | h-ut. |  | 5,026 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  | h-ut. |  | 6,154 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut. |  | 12,571 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Кабель СИП-2A 3х35+1х50мм2 |  |  | m |  | 550,000 |  |  |
|  | 1012226 |  | Кабеля СИП-2А 3х35+1х50mm2 |  |  | m |  | 550,000 |  |  |
| 3 | Цена поставщика |  | Кронштейн СА1500 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 115891 |  | Кронштейн СА1500 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
| 4 | Цена поставщика |  | Анкерный зажим Р2х95 |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 1158779124 |  | Анкерный зажим Р2х95 |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
| 5 | Цена поставщика |  | Анкерный зажим РА1500 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 11589214 |  | Анкерный зажим РА1500 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 6 | Цена поставщика |  | Анкерный зажим Р25х100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 11589124 |  | Анкерный зажим Р25х100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 7 | Цена поставщика |  | Промежуточный зажим ES1500 |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 115894 |  | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500 |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
| 8 | Цена поставщика |  | Лента из нержавеющей стали F 2007 |  |  | m |  | 38,000 |  |  |
|  | 11589115 |  | Лента из нержав. стали F2007 |  |  | m |  | 38,000 |  |  |
| 9 | Цена поставщика |  | Cкрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  | 115891351 |  | Скрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
| 10 | Цена поставщика |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 11589131 |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
| 11 | Цена поставщика |  | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1158915f9 |  | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 12 | Цена поставщика |  | Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIOS75 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158914f55 |  | Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIOS75 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 13 | Цена поставщика |  | Герметические наконечники CPTAU-16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158915f1 |  | Герметические наконечники CPTAU-16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 14 | Цена поставщика |  | Герметические наконечники CPTAU-54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158915f2 |  | Герметические наконечники CPTAU-54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 15 | Цена поставщика |  | Герметические наконечники CPTAU-70 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1158915f3 |  | Герметические наконечники CPTAU-70 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 16 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45,600 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 9,360 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 2,280 |  |  |
| 17 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,500 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 9,300 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 2,000 |  |  |
| 18 | 33-04-003-3 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (Установка железобетонной опоры трехстоечной - СВ95) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,220 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 6,020 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 1,220 |  |  |
| 19 | Pretul firmei |  | Стойка СВ-95-2 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 125891 |  | Стойка СВ-95-2 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
| 20 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,320 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 6,720 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 6,720 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 6,720 |  |  |
| 21 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 3,920 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 3,920 |  |  |
| 22 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  | m3 |  | 33,750 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 40,837 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 4,050 |  |  |
| 23 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 33,750 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 32,737 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,375 |  |  |
| 24 | 33-01-016-1 |  | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Трубостойка из трубы д=40мм, L=4м - 1 шт.) |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,349 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-902411 |  | Stilpi din otel Трубостойка из трубы д=40мм, L=4м |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 030201 |  | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 0,037 |  |  |
|  | 160202 |  | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) |  |  | h-ut. |  | 0,037 |  |  |
|  | 160601 |  | Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,052 |  |  |
|  | 161002 |  | Automacara, 16 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  | 400311 |  | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |  |
| 25 | Цена поставщика |  | Зажим К-296 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 115894331 |  | Зажим К-296 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 26 | Цена поставщика |  | Зажим К-687 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 115894332 |  | Зажим К-687 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 27 | Цена поставщика |  | Зажим У-867 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 115894333 |  | Зажим У-867 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи, средний грунт) |  |  | m3 |  | 28,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 33,880 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
| 29 | TsD19A |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) |  |  | m3 |  | 19,300 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 31,073 |  |  |
| 30 | Цена поставщика |  | Nisip |  |  | m3 |  | 8,000 |  |  |
|  | 1158952 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 8,000 |  |  |
| 31 | Цена поставщика |  | Caramida |  |  | buc |  | 336,000 |  |  |
|  | 1158951 |  | Caramida |  |  | buc |  | 336,000 |  |  |
| 32 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundati beton simplu clasa В12,5 (Устройство бетонного фундамента из бетона В7,5 для установки шкафа) |  |  | m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,863 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton clasa B12,5 |  |  | m3 |  | 0,260 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut. |  | 0,150 |  |  |
| 33 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,135 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,945 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,270 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,270 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,090 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
| 34 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Труба полиэтиленовая д=110мм) |  |  | km |  | 0,012 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,596 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 530-018112 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Водонапорная башня |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,570 |  |  |
| 36 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,930 |  |  |
|  |  |  |  | Total Водонапорная башня |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка выключателя в сущ. РТ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
| 38 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  | 100 m |  | 1,350 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,755 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,124 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,215 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 11,070 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 11,070 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 3,240 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,025 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 18,090 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,257 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,536 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,257 |  |  |
| 39 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Шкаф защиты и учета BZUM-TF) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
| 40 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
| 41 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
| 42 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-400-CS) |  |  | set |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,140 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,330 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,330 |  |  |
| 43 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в металлорукаве) |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,496 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,016 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,016 |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Кабель ВВГ 5х10м2 |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 888886 |  | Кабель ВВГ 5х10 |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
| 45 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,388 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,872 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,872 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,716 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,178 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Металлорукав Д=40мм |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 888839 |  | Металлорукав Д=40мм |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-03-572-6 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Ящик метал. ЯУЭ-0642 разм.600х400х350 IP54) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,790 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,300 |  |  |
| 48 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в ящик) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
| 49 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Станция управления насосом "Поток-3-" 8кВт) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
| 50 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит распред. ЩРН-12(3) IP54) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
| 51 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,840 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,014 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,014 |  |  |
| 52 | Цена поставщика |  | Шина PE и N 8/1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158882 |  | Шина PE и N 8/1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 53 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) |  |  | 100 m |  | 1,280 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,536 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,013 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,011 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,052 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,499 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 4,122 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 4,122 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,499 |  |  |
| 54 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ) |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,488 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,047 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,047 |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Кабель АПвзБбШп 5х6,0мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 888155 |  | Кабель АПвзБбШп 5х6,0 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Кабель АПвзБбШп 3х4,0мм2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 888150 |  | Кабель АПвзБбШп 3х4,0 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Кабель АКВВБ 4х2,5мм2 |  |  | m |  | 105,000 |  |  |
|  | 888151 |  | Кабель АКВВБ 4х2,5 |  |  | m |  | 105,000 |  |  |
| 58 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,304 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 3,992 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 3,992 |  |  |
| 59 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,494 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,858 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,858 |  |  |
| 60 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,740 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,817 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 3,138 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 3,138 |  |  |
| 61 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 0,540 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,836 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,372 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,372 |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Раздел |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Провод ВПВ 1х10мм2 - в скважине) |  |  | 100 m |  | 4,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,156 |  |  |
|  | 44442 |  | Провод ВПВ 1х10 |  |  | m |  | 460,000 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,426 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 3,680 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 56,120 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,230 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,092 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,472 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,184 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,184 |  |  |
| 63 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ВПВ 1х1,5мм2 - в скважине) |  |  | 100 m |  | 2,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,903 |  |  |
|  | 44443 |  | Провод ВПВ 1х1,5 |  |  | m |  | 230,000 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,713 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,840 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 28,060 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,115 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,046 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,368 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,023 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,023 |  |  |
| 64 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ3 1х1,5 - 1 прокладка) |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,122 |  |  |
|  | 44444 |  | Провод ПВ3 1х1,5 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,160 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
| 65 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,800 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,029 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 1,800 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
| 66 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,300 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,164 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,136 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,130 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,204 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,600 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,016 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 5,360 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,284 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,694 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
| 67 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=40мм |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 888824 |  | Труба стальная водогазопр. Д=40мм |  |  | m |  | 20,600 |  |  |
| 68 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчик уровня) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
| 69 | 08-02-370-2 |  | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Сutie de conexiune У-614) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,260 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
| 70 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Металл) |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,670 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,915 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,915 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,017 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,550 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,017 |  |  |
| 71 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник СD-218 на опоре ООК) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,830 |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
| 72 | Цена поставщика |  | Светильник СD 218 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 777712 |  | Светильник СD 218 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Лампа светодиодная LED 50Вт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 500f9 |  | Лампа светодиодная 50Вт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 74 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,410 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2221112 |  | Кронштейн однорожковый КC-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
| 75 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ3 1х1,5 - в трубе) |  |  | 100 m |  | 0,270 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,515 |  |  |
|  | 44444 |  | Провод ПВ3 1х1,5 |  |  | m |  | 27,000 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,216 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,294 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,005 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
| 76 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,080 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,065 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,102 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,410 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,047 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 2,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,642 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,618 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,047 |  |  |
| 77 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=15мм |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 777724 |  | Труба стальная водогазопр. д=15мм |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
| 78 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=25мм |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 777725 |  | Труба стальная водогазопр. д=25мм |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
| 79 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp (Хомут) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
| 80 | Pretul firmei |  | Хомут X20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 110-14003 |  | Хомут X20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Водонапорная башня |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,520 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,037 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,280 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 5,360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,076 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,344 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  |  | Total Водонапорная башня |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Цена поставщика |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/20А(С) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55645233 |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/20А(С) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 83 | Цена поставщика |  | Блок защиты и учета BZUM-TF-01-63 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158912211 |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-63 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 84 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехопол. ВН32-3Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556667 |  | Выключатель нагрузки трехопол. ВН32-3Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 85 | Цена поставщика |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/16А(С) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556452129 |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/16А(С) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 86 | Цена поставщика |  | Счетчик 380В, 5-60А E400 ZMR 100 AC/CC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1015u52777 |  | Счетчик 380В, 5-60А E400 ZMR 100 AC/CC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 87 | Цена поставщика |  | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1159120 |  | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Цена поставщика |  | Шкаф управления ШУ разм.1000х600х250 ф."ASCON PLUS" IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 552188216 |  | Шкаф ШУ разм.1000х600х250 IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 89 | Цена поставщика |  | Станция автомат. управления и защиты погруж насосом "Каскад" мощ.4 кВт в комплекте с датчиком |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556999t14 |  | Станция автомат. управления и защиты погруж насосом "Каскад" мощ.4 кВт в комплекте с датчиком |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 90 | Цена поставщика |  | Щит рампред. ЩРН12(3) IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55652122 |  | Щит рампред. ЩРН12(3) IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 91 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556661 |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН32-3Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 92 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 13А(С) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55645231 |  | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 16(С) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 93 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556451 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 94 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(С) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5564221 |  | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 10(С) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 95 | Цена поставщика |  | Сумеречный выключатель с фотореле Legrand |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556991j3 |  | Сумеречный выключатель с фотореле Legrand |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 96 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 2Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556663 |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН32-2Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 97 | Цена поставщика |  | Датчик уровня |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 556991j34 |  | Датчик уровня |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 98 | Цена поставщика |  | Клемная коробка У614 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5564552115 |  | Клемная коробка У614А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |