Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

# Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1

| Devizul: Bubuieci |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | TsC02B11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового ипользования воды). | 100 m3 |  |
| 1.1.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,0500 |
| 1.2 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта). | 100 m3 |  |
| 1.2.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
| 1.2.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 1.3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км). | t |  |
| 1.3.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
| 1.4 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт). | 100 m2 |  |
| 1.4.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
| 1.4.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
| 1.4.3 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 |
| 1.5 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги). | m2 |  |
| 1.5.1 | 1711217329883 | Material textil netesut NETESIN | m | 0,7280 |
| 1.5.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |
| 1.5.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |
| 1.6 | DE09A | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm, pe fundatie de beton B15 | m |  |
| 1.6.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 |
| 1.6.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4,1600 |
| 1.6.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 |
| 1.6.4 | 2666122800300 | Bordura pentru trotuare | m | 1,0050 |
| 1.6.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0070 |
| 1.6.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
| 1.6.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
| 1.7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 30-50. | m3 |  |
| 1.7.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 30-50mm | m3 | 1,1500 |
| 1.7.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1000 |
| 1.7.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| 1.7.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| 1.7.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 1.8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 5-25. | m3 |  |

| 1.8.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 5-25 mm | m3 | 1,1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1000 |
| 1.8.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| 1.8.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| 1.8.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 1.9 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100*200*70 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см). | m2 |  |
| 1.9.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
| 1.9.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |
| 1.9.3 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |
| 1.9.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
| 1.9.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 |
| 1.9.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 1.9.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
| 1.9.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
| 1.10 | DE17B | Pavaje executate din pavele diп cauciuc (5ОOх5ОOmm*30mm ) asezate ре un strat din amestec uscat de nisip grosime strat de 1О сm, | m2 |  |
| 1.10.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
| 1.10.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,4000 |
| 1.10.3 | 2661112800655 | Pavaje executate din pavele diп cauciuc (5ОOх5ОOmm*30mm) | m2 | 1,0150 |
| 1.10.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
| 1.10.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 |
| 1.10.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 1.10.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |
| 1.10.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |
| 1.11 | TsH91A apl | Instalarea pavilioanelor | buc |  |
| 1.11.1 | 2513206621460 | Pavilion | buc | 1,0000 |
| 1.11.2 | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,5500 |
| 1.11.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1500 |
| 1.11.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
| 1.11.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| 1.11.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| 1.12 | Pret de piata | Pavilion | buc |  |