Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

Obiectul Sector de producere si depozitare din str. Voluntarilor, sect. Ciocana,mun.Chișinău.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Î.M. ”Combinatul Servicii Funerare”, str.Al. Mateevici nr.11

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie a acoperisului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Centura monolita |  |  |
| 1 | CD65B | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului peste 4 m | m3 | 17,20 |
| 2 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (centura monolita) | m3 | 15,60 |
| 3 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton AI 5.5 mm- centura monolita) | kg | 164,00 |
| 4 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII d=12 mm - centrura monolita) | kg | 418,00 |
| 5 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (centura monolita) | m2 | 82,68 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |
| 6 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 7,30 |
| 7 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,35 |
| 8 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (V asteriala=4.29 m3) | m2 | 390,00 |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 12,94 |
| 10 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 12,94 |
| 11 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 390,00 |
| 12 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 390,00 |
| 13 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice (streasina din tabla profilata) (se exclude: otel lat.30x6, snur profilat din mastic) | m2 | 58,00 |
| 14 | CE20A | Opritori de zapada din tabla protejata anticoroziv | m | 36,00 |
| 15 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 48,00 |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 33,00 |
| 17 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 380,00 |
| 18 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 cm grosime (под болты ,,Hilti") | buc | 172,00 |
| 19 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (на хим. растворе ,,Hilti") | buc | 172,00 |
| 20 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (tumba din beton) | m3 | 2,00 |
| 21 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (tumba din beton) | kg | 126,00 |
| 22 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (tumba din beton) | m2 | 11,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari de reparatie a incaperilor pentru muncitori

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,400 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 5,010 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 148,000 |
| 4 | RpIzA03A | Curatirea suprafetelor de var | m2 | 49,000 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 52,240 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 14,500 |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 34,500 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 49,000 |
| 9 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | 20,300 |
| 10 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 11 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 3,000 |
| 12 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 20,000 |
| 13 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 20,000 |
| 14 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 18,000 |
| 15 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 16,000 |
| 16 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi din constructie | t | 16,000 |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 16,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 148,000 |
| 19 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=4 cm) | m2 | 148,000 |
| 20 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (k=4, gr.=2) | m2 | 148,000 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 148,000 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 95,760 |
| 23 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 25,000 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 95,760 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec de tip ,,Vetonit LR+", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala (tencuiala decorativa) | m2 | 95,760 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 95,760 |
| 27 | CN16C | Vopsitorii executate la pereti cu lac ,,Brio" in 2 straturi | m2 | 95,760 |
| 28 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 52,240 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavan |  |  |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavan | m2 | 49,000 |
| 30 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat la rosturi | m2 | 4,900 |
| 31 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 49,000 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 49,000 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 49,000 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Articole din timplarie |  |  |
| 35 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil 5 camere Clasa A, sticla Low-E) | m2 | 5,010 |
| 36 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,400 |
| 37 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice l=400 mm | m | 2,600 |
| 38 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu l=150 mm | m | 2,600 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardosele |  |  |
| 39 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 49,000 |
| 40 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 d.3 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele | kg | 92,000 |
| 41 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 49,000 |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 49,000 |
| 43 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (teracota 60x60) | m2 | 49,000 |
| 44 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 37,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Apeduct si canalizare |  |  |
| 45 | RCsB29G | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm | buc | 3,000 |
| 46 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 20,000 |
| 47 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 15,000 |
| 48 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 80,000 |
| 49 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 18,000 |
| 50 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,000 |
| 51 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm | m | 80,000 |
| 52 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (MP) | buc | 6,000 |
| 53 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 20 mm | buc | 3,000 |
| 54 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 55 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 56 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 57 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (americanca) | buc | 2,000 |
| 58 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari de incalzire |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Constructia sobei |  |  |
| 59 | CO16A | Soba de incalzit din caramida plina, presata, rostuita la exterior cu mortar de ciment marca M100-T, avind focarul si fumurile din caramida pentru sobe, zidita cu mortar de argila, inclusiv garnitura din fonta, compusa din usa focarului, usa cenusarului si gratarul din fonta pentru foca | m3 | 1,650 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Incalzirea |  |  |
| 60 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 4,000 |
| 61 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 14,000 |
| 62 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 18,000 |
| 63 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Kalor 3 (350/110-20 elemente) | m2 | 4,300 |
| 64 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,000 |
| 65 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,000 |
| 66 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 2,000 |
| 67 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 2,000 |
| 68 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20 mm | m | 12,000 |
| 69 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40 mm | m | 23,000 |
| 70 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12,000 |
| 71 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 20,000 |
| 72 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 35,000 |
| 73 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 16 mm (niplu) | buc | 4,000 |
| 74 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 40 mm (niplu) | buc | 4,000 |
| 75 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 20 mm (cot) | buc | 8,000 |
| 76 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 20 mm (mufa) | buc | 4,000 |
| 77 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 40 mm (cot) | buc | 4,000 |
| 78 | IC30P | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 40 mm (teu) | buc | 4,000 |
| 79 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 2,000 |
| 80 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm | buc | 1,000 |
| 81 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 40 mm | buc | 2,000 |
| 82 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 40 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Camin de vizitare |  |  |
| 83 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,012 |
| 84 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,250 |
| 85 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,450 |
| 86 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,450 |
| 87 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,360 |
| 88 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-15-9 | buc | 2,000 |
| 89 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1 | buc | 2,000 |
| 90 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-15 | buc | 2,000 |
| 91 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-7-3 | buc | 2,000 |
| 92 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1 | buc | 2,000 |
| 93 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Scara cu vanguri din otel) | kg | 28,000 |
| 94 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Ventilarea |  |  |
| 95 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm | m | 1,250 |
| 96 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale Bravo, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Incalzire |  |  |
| 97 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 18 l | buc | 1,000 |
| 98 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc | 1,000 |
| 99 | IA37A | Pompa de circulatie TOP-S 30/4 (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare | buc | 1,000 |
| 100 | IB03A | Serpentina de incalzire monotubulara, din teava de otel pentru instalatii sau pentru construcii, avind diametrul de 20 mm (Змеевик стальной) | m | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Canalizarea |  |  |
| 101 | SE51A | Rezervor din tabla de otel, de forma paralelipidica, montat pe postament, avind capacitatea de 1000 l (Rezervor de apa cu capacitatea de 1000 l) | buc | 4,000 |
| 102 | SE52A | Pompa manuala cu clape, montata pe perete, avind diametrul de 1/2" - 3/4" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de electricitate |  |  |
| 103 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1.5 mm | m | 42,000 |
| 104 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2.5 mm | m | 80,000 |
| 105 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x4 mm | m | 20,000 |
| 106 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 122,000 |
| 107 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x16 mm | m | 20,000 |
| 108 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, 10x10 | buc | 1,000 |
| 109 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,000 |
| 110 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 10,000 |
| 111 | RpEA07A | Montarea ramei pentru priza cu 2 intrari | buc | 2,000 |
| 112 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple 60x60, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc | 7,000 |
| 113 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (Plafon rotund pe perete exterior) | buc | 1,000 |
| 114 | RpEG16D | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 12 monopolari (Cutie pentru 12 automete) | buc | 1,000 |
| 115 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - automat monopolar 10-25 A | buc | 10,000 |
| 116 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc | 2,000 |
| 117 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 19,000 |
| 118 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Incalzire |  |  |
| 119 |  | Vas de expansiune V=18 l | buc | 1,000 |
| 120 |  | Pompa de circulatie TOP-S 30/4 | buc | 1,000 |
| 121 |  | Змеевик стальной | buc | 1,000 |
| 122 |  | Filtru de combustibil lichid | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Canalizarea |  |  |
| 123 |  | Pompa de apa | buc | 1,000 |
| 124 |  | Rezervor de apa cu capacitatea de 1000 l | buc | 4,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Lucrari de reparatie a biroului directorului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 55,60 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 86,70 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: placaj la pereti PFL, PAS etc. | m2 | 40,00 |
| 4 | RpCO56B | Demontari: pereti despartitori din DSP | m2 | 18,54 |
| 5 | RpCO56C | Demontari: captuseli din DSP tavane suspendate | m2 | 44,00 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,78 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 7,40 |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 44,00 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 44,00 |
| 10 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 15,00 |
| 11 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 6,00 |
| 12 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi din constructie | t | 6,00 |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavan |  |  |
| 14 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 44,00 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 44,00 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 | 44,00 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereti |  |  |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 86,70 |
| 19 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3 cm) | m2 | 86,70 |
| 20 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (k=2, gr.=1) | m2 | 86,70 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 86,70 |
| 22 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 27,00 |
| 23 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 9,27 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 105,24 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 105,24 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec de tip ,,Vetonit LR+", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala (tencuiala decorativa) | m2 | 105,24 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 105,24 |
| 28 | CN16C | Vopsitorii executate la pereti cu lac ,,Brio" in 2 straturi | m2 | 105,24 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardosele |  |  |
| 29 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 44,00 |
| 30 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 d.3 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele | kg | 78,50 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 44,00 |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 44,00 |
| 33 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 44,00 |
| 34 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 36,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Articole din timplarie |  |  |
| 35 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil 5 camere Clasa A, sticla Low-E) | m2 | 7,40 |
| 36 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,78 |
| 37 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice l=400 mm | m | 5,36 |
| 38 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu l=150 mm | m | 5,36 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari de incalzire |  |  |
| 39 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 4,00 |
| 40 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 10,00 |
| 41 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 14,00 |
| 42 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Kalor 3 (350/110-40 elemente) | m2 | 8,60 |
| 43 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 16,00 |
| 44 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4,00 |
| 45 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,00 |
| 46 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,00 |
| 47 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20 mm | m | 10,00 |
| 48 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40 mm | m | 46,00 |
| 49 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 50 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 40,00 |
| 51 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 56,00 |
| 52 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 16 mm (niplu) | buc | 3,00 |
| 53 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 40 mm (niplu) | buc | 5,00 |
| 54 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 20 mm (cot) | buc | 6,00 |
| 55 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 20 mm (mufa) | buc | 3,00 |
| 56 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 40 mm (cot) | buc | 6,00 |
| 57 | IC30P | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 40 mm (teu) | buc | 8,00 |
| 58 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 2,00 |
| 59 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm | buc | 2,00 |
| 60 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 40 mm | buc | 4,00 |
| 61 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 40 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electricitate |  |  |
| 62 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1.5 mm | m | 20,00 |
| 63 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2.5 mm | m | 42,00 |
| 64 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor PVS 2x1.5 mm | m | 16,00 |
| 65 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 62,00 |
| 66 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, 10x10 | buc | 1,00 |
| 67 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,00 |
| 68 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 10,00 |
| 69 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (Plafon LED rotund) | buc | 10,00 |
| 70 | RpEG16D | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 6 monopolari (Cutie pentru 6 automete) | buc | 1,00 |
| 71 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - automat monopolar 10-25 A | buc | 6,00 |
| 72 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 12,00 |
| 73 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 10,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Lucrari de reparatie a WC et.2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 41,00 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 19,50 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,04 |
| 4 | RpIzA03A | Curatirea suprafetelor tavanului de var | m2 | 6,55 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,55 |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 5,00 |
| 7 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 0,50 |
| 8 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 9 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 10 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 16,00 |
| 11 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 12 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 6,00 |
| 13 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 6,00 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi din constructie | t | 6,00 |
| 15 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 41,00 |
| 17 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=5 cm) | m2 | 41,00 |
| 18 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (k=6, gr.=3) | m2 | 41,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,00 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,50 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec de tip ,,Vetonit LR+", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala (tencuiala decorativa) | m2 | 21,50 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,50 |
| 23 | CN16C | Vopsitorii executate la pereti cu lac ,,Brio" in 2 straturi | m2 | 21,50 |
| 24 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 19,50 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavan |  |  |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavan | m2 | 6,55 |
| 26 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,55 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 6,55 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,55 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,55 |
|  |  | Capitolul 1.4. Articole din timplarie |  |  |
| 30 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,04 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardosele |  |  |
| 31 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (tumba din beton) | m3 | 0,80 |
| 32 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (tumba din beton) | m2 | 4,00 |
| 33 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 5,00 |
| 34 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 d.3 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele | kg | 9,60 |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,00 |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 5,00 |
| 37 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,55 |
|  |  | Capitolul 1.6. Apeduct si canalizare |  |  |
| 38 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
| 39 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,00 |
| 40 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,00 |
| 41 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,00 |
| 42 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,00 |
| 43 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (MP) | buc | 4,00 |
| 44 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 20 mm | buc | 2,00 |
| 45 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,00 |
| 46 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 47 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 48 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 1,00 |
| 49 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Ventilarea |  |  |
| 50 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm | m | 2,50 |
| 51 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale Bravo, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electricitate |  |  |
| 52 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1.5 mm | m | 26,00 |
| 53 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 26,00 |
| 54 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,00 |
| 55 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 |
| 56 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (Plafon LED rotund) | buc | 1,00 |