| ____Renovarea sistemului de evacuare a apelor meteoritice din str. C. Brincusi, mun. Chisinau, nr. cad. 0100101.566 (partial) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Renovare sistem evacuare ape meteoritice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 31,600 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 2,640 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 1,800 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 8,330 |
| 5 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 12,830 |
| 6 | TsA14B1 | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu | m3 | 7,200 |
| 7 | TsA14H1 | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 4,01-6 m, teren mijlociu | m3 | 24,500 |
| 8 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 12,000 |
| 9 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 46,200 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 46,200 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv / h=0.6 m sub tevi si rigole | 100 m3 | 0,130 |
| 12 | DE10F | Montarea rigolelor carosabile tip BetoMax ЛВ-30.38.41-Б sau analog, L=1000mm, B=385 mm, H=410 mm (15 buc) | m | 14,000 |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,950 |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,059 |
| 15 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat / Executarea conexiunilor la canalizarea existenta | buc | 5,000 |
| 16 | RpAcH19B | Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 250-400 mm | buc | 5,000 |
| 17 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=15cm | m3 | 1,290 |
| 18 | AcD18D | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 400 mm / Teava PVC SN4 ф400 mm | m | 16,000 |
| 19 | AcD18D | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 315 mm / Teava PVC SN4 ф315 mm | m | 4,000 |
| 20 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 6,000 |
| 21 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 6,830 |
|  |  | Capitolul 3. Camine CP-1, RS-1, RS-2 |  |  |
| 22 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,180 |
| 23 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana / CP-1 | m3 | 2,942 |
| 24 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / КЦД-15 - 1buc; КЦД-15-6 - 1buc; КЦД-15-9 - 3buc; КЦП1-15-2 - 1buc; КЦО-1 - 3buc; КЦ-7-3 1buc | buc | 1,000 |
| 25 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,220 |
| 26 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana / RS-1, RS-2 | m3 | 0,426 |
| 27 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / КЦД-10а - 1buc; КЦП-3-10 - 1buc | buc | 2,000 |
| 28 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 30,700 |
| 29 | IzF05C1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti curbi | m2 | 30,700 |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 21,100 |
| 31 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,211 |
|  |  | Capitolul 4. Reabilitare invelis asfalt |  |  |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M300 h=15cm | m3 | 1,800 |
| 33 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 | t | 0,008 |
| 34 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala / k=2.29 pt grosimea finala 16,0 cm | m2 | 12,000 |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2 | t | 0,004 |
| 36 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte Tip AM-II, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1.5 pt grosimea finala 6,0 cm | m2 | 12,000 |
| 37 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / 1000x300x150 mm | m | 12,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.