| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziției : Informatia se poate gasi în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Staţii agrometeorologice, pentru amplasare în plantațiile viticole și compatibile cu senzorii și Soft-le |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staţii agrometeorologice, pentru amplasare în plantațiile viticole și compatibile cu senzorii și Soft-le |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staţie agrometeorologică, pentru amplasare în câmp şi funcţionare de la baterie și energia solară |  |  | Staţie agrometeorologică, pentru amplasare în câmp şi funcţionare de la baterie și energia solară |  |  | Cerinte tehnice minime. Stație meteorologică – colector durabil și flexibil de date pentru toate condițiile climatice, alimentat de la baterii reîncărcabile și un panou solar. Registratorul de date - încorporat în 2G, 3G, 4G (LTE class 1, LTE class M) modem, pentru a comunica direct cu platforma FieldClimate.com. Sistem cu memorie internă, care poate stoca datele înregistrate mai mult de 12 luni. Aspect senzori: - min. 3 intrări fixe analogice - viteza vântului, umiditatea frunzei şi precipitații; - min. 5 intrări digitale - recunoaștere automată a senzorilor, compatibil cu rețelele de senzori. Memorie: min. 8MB memorie interna. Conexiunea la internet/GSM - GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS, Wi-Fi, Satelit. Alerte: SMS, utilizarea prin intermediul site-i. Intervalul de măsurare – 5 - 10 minute. Interval de logare: 15 - 120 min. Baterie: compatibilă cu panoul solar. Diapazonul de funcționare: -35°C...+ 80°C. Panou solar: compatibil cu bateria. Senzori inclusi, minimum: senzor – temperatură; senzor - umiditatea relativă a aerului; senzor - umiditatea frunzei; senzor – precipitații; senzor - radiație solară,; senzor - viteza vântului. Suporturi de montare. Acces informaţie: on-line şi gratuit; Stocarea informaţiei şi acces: gratuit, 10 ani Reactualizare soft: permanent şi gratuit. Compatibilă cu senzorii și Soft-le, indicate în această solicitare de ofertă. Termen de garanție - 24 luni. |  |  |  |
| Senzor pentru măsurarea umidității volumetrice și a temperaturii solului la adâncimea de 10, 20 și 30 cm |  |  | Senzor pentru măsurarea umidității volumetrice și a temperaturii solului la adâncimea de 10, 20 și 30 cm |  |  | Cerinte tehnice minime. Lungimea sondei – 30 cm. Numărul de senzori – 3 buc. Precizia umidității: ±0,03 % vol. Precizia temperaturii: ±2°C la 25°C. Diapazon de funcționare: -20°C…+60°C. Compatibil cu Stația agrometeorologică, indicată în această solicitare de ofertă. Termen de garanție - 24 luni. |  |  |  |
| Modele (Soft nelimitat) de prognozare a bolilor viței-de-vie şi afectare de către dăunători |  |  | Modele (Soft nelimitat) de prognozare a bolilor viței-de-vie şi afectare de către dăunători |  |  | Cerinte tehnice minime. Includerea, minimum, a modelelor de prognozare a bolilor şi de afectare de către dăunători a viței-de-vie, inclusv: - Mana - ciclul primar; - Mana - ciclul secundar; - Făinarea – risc; - Făinarea - infecție ascospori; - Antracnoza – risc; - Putregaiul cenușiu – risc; - Putregaiul negru – risc; - Molia strugurilor – risc; Mod de prezentare a informației: grafice. Stocarea informaţiei şi acces: gratuit, 10 ani. Reactualizare soft: permanent şi gratuit. Compatibil cu Stația agrometeorologică, indicată în această solicitare de ofertă. |  |  |  |
| Prognoza meteo locală (Soft anual) pentru anul 2022 |  |  | Prognoza meteo locală (Soft anual) pentru anul 2022 |  |  | Cerinte tehnice minime. Perioada de prognozare - 7...14 zile Parametrii prognozati, minimum: - intensitatea radiaţiei solare (W/m2) - temperatura aerului (°C); - precipitatii (mm); - probabilitatea precipitaţii (%); - umiditatea relativa a aerului (%); - umiditatea pe frunză (min); - punctul de rouă (°C); - evapo-transpirația (mm); - viteza vântului (m/s); - directia vântului; - grad de acoperire cu nori. Prezentarea informatiei - grafice, pictograme, diagrame, tabele. Frecventa actualizării datelor - 2 ori/zi. Reactualizare soft: permanent şi gratuit. Compatibil cu Stația agrometeorologică indicată în această solicitare de ofertă. |  |  |  |
| NOTA! În costul ofertei vor fi incluse serviciile de livrare la adresa indicată în pct. 16 (litera b)), montarea echipamentului și școlarizarea personalului. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție: Informatia se poate gasi în SIA RSAP. Obiectul de achiziției: Staţii agrometeorologice, pentru amplasare în plantațiile viticole și compatibile cu senzorii și Soft-le. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1 Staţii agrometeorologice, pentru amplasare în plantațiile viticole și compatibile cu senzorii și Soft-le. Staţie agrometeorologică, pentru amplasare în câmp şi funcţionare de la baterie și energia solară; servicii; 3; MD98TRPCCC518430A00053AA. Senzor pentru măsurarea umidității volumetrice și a temperaturii solului la adâncimea de 10, 20 și 30 cm; servicii; 3; MD98TRPCCC518430A00053AA. Modele (Soft nelimitat) de prognozare a bolilor viței-de-vie şi afectare de către dăunători; servicii; 3; MD98TRPCCC518430A00053AA. Prognoza meteo locală (Soft anual) pentru anul 2022; servicii; 3; MD98TRPCCC518430A00053AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |