| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea analizatorului de gaze pentru determinarea oxigenului în amestecul de gaze cu afișarea datelor pe ecran. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Analizator de gaze |  |  |  | Tip analizor – mobil / portabil Tip indicator valoare concentrație de gaze - digital Afișare date - ecran TFT Tip setare - tastatură Semnalizare - sonoră, luminoasă Fracția volumică de O2 - 0-25 % Metoda de eșantionare - difuzie (convecție) Limitele erorii absolute la măsurarea feacției volumice a oxigenului, în % - ±0,3 Intervalul de măsurare a presiunii absolute a amestecului de gaze, kPa - 40÷107 Tip sensor - Sensor de electrolit acid Condiții de exploatare: Interval de temperatură de funcționare - +1...+40°C Umiditatea relativă, la 30oC - 95% Greutate maximă - 0,7 kg Dimensiunile, nu mai mult de - 200х100х600 mm Componența amestecului de gaze analizat - oxigen, azot, hidrogen, dioxid de carbon, metan, propan. Componența amestecului de gaze analizat, vol. % - 0 -100 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________