____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului:

2. Obiectul achiziţiilor:  Lucrari de reparatii curente ale cailor de comunicatie, cailor de acces, parcarilor, trotuarelor, scarilor, mobilierului urban in mun. Chisinau, or. Durlesti, str Sefan Voda 15

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare si pregatire a terenului |  |  |  |
| 1 | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  | m | 210,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 54,6000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 54,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  | m2 | 2 000,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 360,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 360,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 7,8000 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 37,2060 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 1 170,0000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 88,9200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 | 7,8000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,8080 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,0312 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 3,1200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (elemente vechi deteriorate) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 |  | kg | 300,0000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 2,4000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,3000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,1236 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,1854 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | TsH91A aplicativ |  | Demontarea leagane, topogane existente, banci, urne (se exclude banca, betonist, beton si apa), k=0.8 manopera Coeficient la manoperei=0,8000 |  | buc | 12,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 18,2400 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,3200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc |  | m3 | 17,5000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 138,2500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 58,9750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3500 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,6250 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | RpCU09B |  | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg |  | t | 32,0000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 7,0400 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 17,2800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseuri de constructie |  | t | 32,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 35,5200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 32,0000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 2,4320 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare si pregatire a terenului |  |  |
|  |  |  | 1.2. Amenajare teren de joaca |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Tip 1 (pardoseli epoxidice) (3 terenuri x 80 m2) |  |  |  |
| 12 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 2,4000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 21,6720 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 2,4000 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 2,8800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-40 |  | m3 | 17,0400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,8696 |
|  | 14111222017522 |  | Piatra sparta fr 20-40 |  | m3 | 19,5960 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,7040 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 3,5784 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 7,1568 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr 5-20 |  | m3 | 17,0400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,8696 |
|  | 14111222017523 |  | Piatra sparta fr 5-20 |  | m3 | 19,5960 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,7040 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 3,5784 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 7,1568 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | TsC54A |  | Strat de fundatie din savura |  | m3 | 10,0800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,0720 |
|  | 14211022005252 |  | Savura |  | m3 | 11,0880 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,0080 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,1168 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 4,2336 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CC03C1 |  | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pardoseli VR 100x100x5 mm |  | kg | 739,2000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 18,4800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,3920 |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate VR 100x100x5 mm |  | kg | 746,5920 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 3,6960 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 7,3920 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 221,7600 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,5174 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului |  | m2 | 48,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,2000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 50,4000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,2400 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 14,4000 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 14,4000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 1,4400 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 2,4000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,8400 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 4,8000 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,1680 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0240 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 5,7600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | CG22C |  | Strat din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 600 x 600 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 240,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 300,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 36,0000 |
|  | 26631021000003 |  | Beton M300 (C20/25) |  | m3 | 24,6000 |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  | kg | 240,0000 |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  | kg | 240,0000 |
|  | 2010102906500 |  | Sipci de rasinoase geluite |  | m | 240,0000 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 2,4000 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 1,4400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | CG52A |  | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080 |  | m2 | 240,0000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 588,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 252,0000 |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  | kg | 169,3440 |
|  | 1421102200802 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9400"* |  | kg | 725,7600 |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  | kg | 241,9200 |
|  | 2653102100840 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* |  | kg | 193,5360 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 4,8384 |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  | h-ut | 36,0000 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 16,0800 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 40,8000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,8000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 (norma 0.058 m3/m) |  | m | 105,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 12,6000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 18,9000 |
|  | 266310210000115 |  | Beton clasa B15 |  | m3 | 6,0900 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 107,1000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,3150 |
|  | 26661228003254 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm |  | m | 105,5250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3150 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 (pardoseli epoxidice) (3 terenuri x 80 m2) |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare teren de joaca |  |  |
|  |  |  | 1.3. Amenajare accese |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Tip 1 - gr 40 mm - pavare trotuare |  |  |  |
| 21 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 2,1300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 19,2339 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 2,1300 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 2,5560 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  | m2 | 213,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 54,5280 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 37,0620 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 4,2600 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 3,1098 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,1715 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | DI112 k=3 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 K=3,0000 |  | m2 | 213,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,6265 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 3,6423 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 213,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 123,5826 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,3654 |
|  | 26611128006554 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr 4 cm |  | m2 | 216,1950 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 340,8000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 1 676,3100 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 1,0650 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 9,1164 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 4,2600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 - gr 40 mm - pavare trotuare |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Tip 1 - 40 mm (demontare / montare ulterioara pavaj) |  |  |  |
| 25 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate (partial) - cu montarea ulterioara |  | m2 | 290,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 52,2000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 52,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 0,2900 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,6187 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,2900 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 0,3480 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  | m2 | 290,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 74,2400 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 50,4600 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 5,8000 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 4,2340 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,5950 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | DI112 k=3 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 K=3,0000 |  | m2 | 290,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 11,7450 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 4,9590 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 4 cm (existent) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 290,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 168,2580 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,5820 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 464,0000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 2 282,3000 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 1,4500 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 12,4120 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 5,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 - 40 mm (demontare / montare ulterioara pavaj) |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Tip 2 - gr 80 mm - Pavare curte |  |  |  |
| 30 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 23,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 207,6900 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 23,0000 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 27,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr.20...40mm GOST 8267-93 - 250 mm |  | m3 | 575,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 569,2500 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 661,2500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 57,5000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 120,7500 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 241,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa C16/20, turnare cu mijloace clasice 100 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  | m3 | 230,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 885,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 149,5000 |
|  | 26631021-1620 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 238,1075 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 23,2300 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 57,5000 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 92,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 8 cm (Eurostandart) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 2 300,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 1 334,4600 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 36,3400 |
|  | 26611128006558 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr 8 cm (Eurostandart) |  | m2 | 2 334,5000 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 3 680,0000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 18 101,0000 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 11,5000 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 98,4400 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 46,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | DE10C apl |  | Montare Rigola pluviala din plastic l=3000mm 260x200h, clasa de rezistenta A15-C250, pe fundatie de beton C20/25 |  | m | 16,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,4000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 8,3200 |
|  | 266310210000122 |  | Beton clasa C20/25 |  | m3 | 0,7200 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 50,7200 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1440 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0960 |
|  | 266612280028622 |  | Rigola pluviala din plastic l=3000mm 260x200h, clasa de rezistenta A15-C250 |  | m | 16,0800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 - gr 80 mm - Pavare curte |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare accese |  |  |
|  |  |  | 1.4. Copertine (3 buc) |  |  |  |
| 35 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 36,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,2400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,3600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | CE27A1 |  | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat |  | m2 | 24,0000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 34,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,0000 |
|  | 2010212913420 |  | Grinzi de rasinoase |  | m3 | 0,2640 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0960 |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 0,2640 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0960 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,6000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 3,6000 |
|  | 2874115850000 |  | Buloane M 20 |  | buc | 84,0000 |
|  | 2874115840601 |  | Piulita M20 |  | buc | 84,0000 |
|  | 2874125881229 |  | Saiba plata M 20 |  | kg | 3,3600 |
|  | 2874115802561 |  | Surub M 12 |  | buc | 120,0000 |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 120,0000 |
|  | 2874125881265 |  | Saibe uzuale plate M 12 |  | kg | 3,8400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 |  | m2 | 24,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 4,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2000 |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 28,4280 |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 296,6400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  | m2 | 24,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,9600 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 40,8000 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 8,1600 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,0144 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 27,1200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0240 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,3120 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  | m | 24,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 7,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2000 |
|  | 2430226103000 |  | Chit polimeric |  | kg | 3,7800 |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  | l | 0,2520 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Tigla metalica (culoare gri inchis) Material marunt=1,0500 |  | m2 | 24,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 21,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,0000 |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 28,9800 |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 12,6000 |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 226,8000 |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 2,5200 |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 1,0080 |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 1,2600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 90 mm Material marunt=1,0200 |  | m | 12,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,2000 |
|  | 27104063117261 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass d 90 mm |  | m | 12,8520 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 6,1200 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 3,0600 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 6,1200 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 3,0600 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 3,0600 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 3,0600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv diametru 125mm Material marunt=1,0300 |  | m | 12,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,6000 |
|  | 27104063118002 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass diametru 125mm |  | m | 12,9780 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 17,3040 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 2,4720 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 1,2360 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 2,4720 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 2,4720 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 123,6000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | CK18C aplicativ |  | Montarea opritori de zapada |  | m | 12,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,1200 |
|  | 27431235490252 |  | opritori de zapada |  | m | 12,6000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,3000 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0120 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 72,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertine (3 buc) |  |  |
|  |  |  | 1.5. Finisari locale (la scari) |  |  |  |
| 44 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 160,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 19,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 8,0000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 160,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,8000 |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund Betonocontact |  | kg | 24,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | CF50B aplicativ |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment pentru lucrari exterioare, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 160,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 195,2000 |
|  | 2653102100831c4 |  | Amestec uscat pe baza de ciment pentru lucrari exterioare |  | kg | 1 142,4000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 12,6400 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,5600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 160,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 32,0000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 176,0000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 24,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0480 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment pentru lucrari exterioare, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=10 la materiale si utilaj Coef=10,0000 |  | m2 | 160,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 38,4000 |
|  | 2653102100831c4 |  | Amestec uscat pe baza de ciment pentru lucrari exterioare |  | kg | 2 288,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,6000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 25,6000 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 4,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 160,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 19,2000 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 66,4000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" |  | m2 | 160,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 108,8000 |
|  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  | kg | 177,6000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 80,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 8,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 120 mm (la parapet) Material marunt=1,0200 |  | m | 20,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 7,0000 |
|  | 271040631172612 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass d 120 mm |  | m | 21,4200 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 10,2000 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 5,1000 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 10,2000 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 5,1000 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 5,1000 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 5,1000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv diametru 90 mm (la parapet) Material marunt=1,0300 |  | m | 10,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,0000 |
|  | 271040631180023 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass diametru 90 mm |  | m | 10,8150 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 14,4200 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 2,0600 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 1,0300 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 2,0600 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 2,0600 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 103,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari locale (la scari) |  |  |
|  |  |  | 1.6. Lucrari de tencuiala (la intrare in scara) |  |  |  |
| 53 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,4400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,3600 |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund Betonocontact |  | kg | 1,8000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | CF50B aplicativ |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment pentru lucrari exterioare, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 14,6400 |
|  | 2653102100831c4 |  | Amestec uscat pe baza de ciment pentru lucrari exterioare |  | kg | 85,6800 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0480 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,9480 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1920 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 56 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,4000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 13,2000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,8000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0036 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment pentru lucrari exterioare, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=10 la materiale si utilaj Coef=10,0000 |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,8800 |
|  | 2653102100831c4 |  | Amestec uscat pe baza de ciment pentru lucrari exterioare |  | kg | 171,6000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,9200 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,3600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,4400 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 4,9800 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 59 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,1600 |
|  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  | kg | 13,3200 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de tencuiala (la intrare in scara) |  |  |
|  |  |  | 1.7. Amenajare scari |  |  |  |
| 60 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,6800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,6800 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,6000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la scari |  | m2 | 95,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 13,3000 |
|  | 2430226101010b |  | Grund "Betonocontact" |  | kg | 39,4250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 62 | CI24A |  | Placarea cu placi de gresie antiderapanda pentru exterior R11, incleiate cu adeziv rezistent la inghet, cu grosimea sub 15 mm |  | m2 | 95,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 366,2250 |
|  | 26701122020521 |  | Placi de gresie antiderapanda pentru exterior R11 |  | m2 | 96,9000 |
|  | 24621061105541 |  | Adeziv rezistent la inghet |  | kg | 551,0000 |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 14,2500 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 19,0000 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,9000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,4750 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 32,5850 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,4200 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,6840 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | CK18C |  | Montarea Profil treapta din inox, antiderapant (resursele ciment si nisip se exclud) |  | m | 85,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 22,1000 |
|  | 27431235490251 |  | Profil treapta din inox, antiderapant |  | m | 89,2500 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 510,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (element metalic coborire carucioare si balustrada din metal) |  | m2 | 3,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,8500 |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 0,3640 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,3850 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 0,1750 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 0,5950 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,7000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,1750 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,3500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare scari |  |  |
|  |  |  | 1.8. Plantare arbusti |  |  |  |
| 65 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot - tuie h=1.5 m (in vaze de beton) |  | buc | 30,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,6000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 10,2000 |
|  | 11110001000021 |  | Puieti arbusti foioase fara balot - tuie h=1.5 m |  | buc | 31,2000 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,0600 |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  | kg | 3,6000 |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  | kg | 0,3000 |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  | buc | 0,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Plantare arbusti |  |  |
|  |  |  | 1.9. Amenajare zona tomberoane |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1. Demontari |  |  |  |
| 66 | TsH91B apl |  | Demontare si montare in alta locatie urna de gunoi, k manopera =2 (doar muncitor necalificat si de deservire) Coeficient la manoperei=2,0000 |  | buc | 3,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,6000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,7000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | 1.9.2. Placa din beton |  |  |  |
| 67 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,0426 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,0958 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 7,2300 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 1,3159 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 69 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 2,1000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,0790 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 2,4150 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2100 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,4410 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,8820 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 70 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 6,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 5,1000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,0300 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 1,8000 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 1,8000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,1800 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,1800 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,7800 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0060 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0060 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,7200 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,1200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 71 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 110,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 6,3800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3300 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 112,7500 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,1000 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 30,8000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,1100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 72 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  | m3 | 2,1000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 10,1850 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9450 |
|  | 26631021000005 |  | Beton B15 |  | m3 | 2,2171 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3244 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,2600 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,5880 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 73 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  | kg | 27,5200 |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 5,7792 |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 28,9070 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,5559 |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,2780 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,2016 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2752 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Placa din beton |  |  |
|  |  |  | 1.9.3. Schelet din metal |  |  |  |
| 74 | CL02D |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv |  | t | 0,1221 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 0,9768 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,1954 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,6838 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0977 |
|  | 2811106303000 |  | Stilp din otel livrati in tronsoane |  | kg | 122,1000 |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,1465 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 0,3663 |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 0,3663 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 0,3663 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0366 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0549 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 0,8547 |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,1465 |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,0733 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 | CL04D |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv |  | t | 0,2311 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 4,3909 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,9244 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,0043 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4391 |
|  | 2811106301100 |  | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae |  | kg | 231,1000 |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,3467 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 1,0400 |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 1,0400 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 1,0400 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0231 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0347 |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,3467 |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,3929 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 76 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 110,0200 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 20,9038 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,1002 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,1002 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,1002 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 110,0200 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,5501 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,8802 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,6503 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  | t | 0,4700 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 3,4216 |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  | kg | 5,6400 |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  | kg | 2,8200 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,3948 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 1,4100 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,7050 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 | CD07B |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv |  | m2 | 4,4000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 4,4000 |
|  | 2732103646070 |  | Tabla cutata |  | m2 | 4,8840 |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 15,4000 |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  | buc | 12,3200 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,1760 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Schelet din metal |  |  |
|  |  |  | 1.9.4. Invelitoare |  |  |  |
| 79 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 |  | m2 | 9,2000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 13,3400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9200 |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  | m2 | 11,1090 |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg | 5,7960 |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 48,3000 |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  | buc | 48,3000 |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg | 3,1395 |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 0,9660 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2024 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 80 | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Sort (pazie) b=400 Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 |  | m2 | 3,2400 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,0780 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1620 |
|  | 2710403642299 |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  | kg | 18,8811 |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,1021 |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 0,8505 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0324 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Invelitoare |  |  |
|  |  |  | 1.9.5. Pereti |  |  |  |
| 81 | CR06A |  | Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziilor, din scinduri de rasinoase inclusiv vopsierea / Se modifica:Scinduri de rasinoase in Lambriuri din lemn prelucrat H=100;b=30 - 0,0332 m3/m2 |  | m2 | 22,0300 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 1,1015 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 30,8420 |
|  | 20101029034915 |  | Lambriuri din lemn prelucrat H=100;b=30 |  | m3 | 0,7314 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 5,5075 |
|  | 2030122948050 |  | Ghermele carbolinizate |  | buc | 44,0600 |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 0,0881 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,4233 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 | CN17B |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante |  | m2 | 22,0300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,9804 |
|  | 2430116105711 |  | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 |  | kg | 5,5075 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 2,2030 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 0,4406 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,5075 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,1015 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 83 | CC09C |  | Montarea plasa tip eurogard, aplicata la pereti, (consum plasa 1,05 m2/m2), se exclude: otel-beton |  | m2 | 4,5000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,4750 |
|  | 28731220053278 |  | Plasa eurogard |  | kg | 4,7250 |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg | 0,1575 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,0675 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0225 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle / Lacat magnetic |  | buc | 3,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2400 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,2600 |
|  | 28631463102318 |  | Lacat magnetic |  | buc | 3,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 | CC13G |  | Innadirea prin sudare electrica a balamalelor |  | buc | 9,0000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 1,0800 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 86 |  |  | Balama ajustabila |  | buc | 9,0000 |
|  | 2952270007000 |  | Balama ajustabila |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare zona tomberoane |  |  |
|  |  |  | 1.10. Instalare utilaj de joaca si sport |  |  |  |
| 87 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare (conform specificatiei) - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 8,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 15,2000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,6000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 38,8000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,2880 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 1,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 88 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare (conform specificatiei) - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj (la terasa) |  | buc | 3,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,7000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,3500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 14,5500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,1080 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,4500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 89 | TsH91A |  | Instalarea gard pentru teren de joaca (90 ml, 1 buc = 2 ml), prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 |  | buc | 30,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 114,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 27,0000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 291,0000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 1,0800 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 4,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 | TsH91A |  | Instalarea Set Masa si 2 Banci 500 mm x 1800 mm x 780 mm (conform specificatiei) - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 2,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,8000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,9000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 9,7000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0720 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 91 | TsH91A |  | Instalarea leagan dublu cu scaune, prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 |  | buc | 2,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,6000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,8000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 19,4000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0720 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 92 | TsH91A |  | Instalarea complex de joaca, prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 |  | buc | 2,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,6000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,8000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 19,4000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0720 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 93 | TsH91B |  | Instalarea Cos de gunoi (cost in utilaj) |  | buc | 6,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,6000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,7000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 29,1000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,5040 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,9000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 | TsH91B |  | Instalarea Cos de gunoi (cost in utilaj) (la terasa) |  | buc | 4,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,4000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,8000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 19,4000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,3360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 95 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (cost in utilaj) |  | buc | 12,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,2800 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 24,0000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 24,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,9600 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 2,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 | RpEJ07A |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (cost stilpi in utilaj) |  | buc | 12,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 105,0000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 200,0000 |
|  | 1421102200642 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  | m3 | 2,4000 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 2,1600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,0080 |
|  | 1422102205505 |  | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie |  | m3 | 3,6000 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,4400 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 2,7000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 97 | TsH91B |  | Montare vaza din beton, L=1.2 m (doar rmanopera) |  | buc | 30,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 18,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 13,5000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 145,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalare utilaj de joaca si sport |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Total CD |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj (2 terenuri) |  |  |  |
| 98 |  |  | Gard p/u teren de joc |  | m | 60,0000 |
|  | 106 |  | Gard p/u teren de joc |  | m | 60,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 99 |  |  | Banca de odihna cu spatar tip PlayPark Bk03 sau analog |  | buc | 8,0000 |
|  | 29 |  | Banca de odihna cu spatar tip PlayPark Bk03 sau analog |  | buc | 8,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 100 |  |  | Banca de odihna cu spatar tip PlayPark Bk03 sau analog (la terasa) |  | buc | 4,0000 |
|  | 29 |  | Banca de odihna cu spatar tip PlayPark Bk03 sau analog |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 101 |  |  | Urna РТР 053 sau analog (la teren de joaca) |  | buc | 6,0000 |
|  | 105 |  | Urna РТР 053 |  | buc | 6,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 102 |  |  | Urna РТР 053 sau analog (la teren de joaca) (la terasa) |  | buc | 3,0000 |
|  | 105 |  | Urna РТР 053 |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 103 |  |  | Leagan dublu cu scaune tip SA-05 sau analog |  | buc | 2,0000 |
|  | 301 |  | Leagan dublu cu scaune tip SA-05 sau analog |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 104 |  |  | Complex de joaca PTP 21-14-Ts sau analog |  | buc | 2,0000 |
|  | 32 |  | Complex de joaca tip PTP 21-14-Ts sau analog |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 105 |  |  | Set Masa si 2 Banci 500 mm x 1800 mm x 780 mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 103 |  | Set Masa si 2 Banci 500 mm x 1800 mm x 780 mm |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 106 |  |  | Corp de iluminat stradal LED cu panou solar (Temperatura culoare (K) 6400 K, Puterea (W) 50 W, Flux luminos (lm) 950 lm, Gradul de protectie (IP) IP65) |  | buc | 12,0000 |
|  | 35 |  | Corp de iluminat stradal LED cu panou solar |  | buc | 12,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 107 |  |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare din otel zincat h=2,5m |  | buc | 12,0000 |
|  | 2811106302048 |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare zincat h=2,5m |  | buc | 12,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 108 |  |  | Vaza din beton L= 1.20 m, tip VPS 20 sau analog |  | buc | 30,0000 |
|  | 4545 |  | Vaza din beton L= 1.20 m, tip VPS 20 sau analog |  | buc | 30,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 109 |  |  | Rampa pentru carucior, inclusiv suruburi de fixare (model tip https://fier.md/shop/rampa-carucior/ sau analog) |  | m | 20,0000 |
|  | 11312 |  | Rampa pentru carucior, inclusiv sistema de fixare |  | m | 20,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cmd |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj (2 terenuri) |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |