Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații in incinta IET nr.212 din subordenea DETS sectorul Ciocana REPETAT.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: DETS sectorul Ciocana

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală Lucrări de reparații in incinta IET nr.212 din subordenea DETS sectorul Ciocana REPETAT.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "04" mai  2022

| Lucrari de reparatii in cadrul IET 212 din st. N.M. Spataru 3/1, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-17

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Copertina Scara 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti si tavane pe interior |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 34,230 |
| 2 | CE31C | Streasina infundata (tavan), fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,05m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 14,400 |
| 3 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,250 |
| 4 | CE31A1 | Pereti din lambriuri de lemn ((lambriu din lemn 1,05 m2/m2) | m2 | 19,900 |
| 5 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 47,000 |
| 6 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, partea de jos 5150 x 500(h) mm | m2 | 2,600 |
| 7 | CE20A | Element capac de tabla b=300mm din tabla protejata anticoroziv | m | 2,900 |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 15,850 |
| 9 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 15,850 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti pe exterior |  |  |
| 10 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 22,500 |
| 11 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 52,500 |
| 12 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata pentru pereti, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 22,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Streasina |  |  |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 5,150 |
| 14 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,02m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 5,150 |
| 15 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 5,150 |
| 16 | CE20A | Sisteme de element de conexiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv | m | 6,250 |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 mm | m | 6,250 |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф87 mm | m | 8,500 |
|  |  | Capitolul 2. Copertina Scara 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti si tavane pe interior |  |  |
| 19 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 19,450 |
| 20 | CE31C | Streasina infundata (tavan), fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,05m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 25,030 |
| 21 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,300 |
| 22 | CE31A1 | Pereti din lambriuri de lemn ((lambriu din lemn 1,05 m2/m2) | m2 | 26,900 |
| 23 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 51,930 |
| 24 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, partea de jos 5150 x 500(h) mm | m2 | 2,600 |
| 25 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 15,850 |
| 26 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 15,850 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti pe exterior |  |  |
| 27 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 22,500 |
| 28 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 52,500 |
| 29 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata pentru pereti, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 22,500 |
|  |  | Capitolul 2.3. Streasina |  |  |
| 30 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 5,150 |
| 31 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,02m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 5,150 |
| 32 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 5,150 |
| 33 | CE20A | Sisteme de element de conexiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv | m | 6,250 |
| 34 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 mm | m | 6,250 |
| 35 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф87 mm | m | 8,500 |
|  |  | Capitolul 3. Copertina Scara 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti si tavane pe interior |  |  |
| 36 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 34,230 |
| 37 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,250 |
| 38 | CE31C | Streasina infundata (tavan), fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,05m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 14,400 |
| 39 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,250 |
| 40 | CE31A1 | Pereti din lambriuri de lemn ((lambriu din lemn 1,05 m2/m2) | m2 | 19,900 |
| 41 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 40,900 |
| 42 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, partea de jos 5150 x 500(h) mm | m2 | 2,600 |
| 43 | CE20A | Element capac de tabla b=300mm din tabla protejata anticoroziv | m | 2,900 |
| 44 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 15,850 |
| 45 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 15,850 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti pe exterior |  |  |
| 46 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 22,500 |
| 47 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 52,500 |
| 48 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata pentru pereti, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 22,500 |
|  |  | Capitolul 3.3. Streasina |  |  |
| 49 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 5,150 |
| 50 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,02m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 5,150 |
| 51 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 5,150 |
| 52 | CE20A | Sisteme de element de conexiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv | m | 6,250 |
| 53 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 mm | m | 6,250 |
| 54 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф87 mm | m | 8,500 |
|  |  | Capitolul 4. Copertine secundare |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 55 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla | m2 | 34,200 |
| 56 | RpCH32E | Desfacerea elementelor de acoperis - scheletul copertinelor | m3 | 2,780 |
| 57 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 31,350 |
| 58 | TsH92A | Incarcarea in auto deseuri | t | 6,990 |
| 59 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 6,990 |
|  |  | Capitolul 4.2. Copertina secundare |  |  |
| 60 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi geluite 120x100 cu tratament antiseptic | m3 | 1,400 |
| 61 | CE41A | Montarea capriorilor geluiti 120x60 cu tratament antiseptic | m3 | 0,330 |
| 62 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Detalii de imbinare | kg | 75,000 |
| 63 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (V=1,05 m3) | m2 | 34,200 |
| 64 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,050 |
| 65 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 2,780 |
| 66 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 34,200 |
| 67 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata C-44, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 34,200 |
| 68 | CE20A | Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv | m | 19,000 |
| 69 | CE20A | Sisteme de element de conexiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv | m | 19,000 |
| 70 | CE20A | Sisteme de element lateral din tabla protejata anticoroziv | m | 18,000 |
| 71 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinei infundate | m2 | 99,600 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.