## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor de restaurare a blocurilor B, B1 și V1 a edificiului Muzeului Național de Artă al Moldovei, de pe str. 31 august 1989, nr.115.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău. Str. 31 august 1989 nr.115.

- Beneficiar - Instituția Publică Muzeul Național de Artă a Moldovei.

- Autoritate contractantă – Instituția Publică Muzeul Național de Artă a Moldovei.

- Statutul de protecție Imobilul cu nr. cadastral 0100520.181 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu denumirea Clădirea fostului gimnaziu de fete, fondat de principesa N. G. Dadiani, la nr. 205 (cu adresa Chişinău, str. 31 August 1989 nr.115) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 7-1-1

Amenajarea teritoriului (PG)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Pavaj compozitie P3 - 950 м2 |  |  |
| 1 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка щебня толщ.150мм, механическое укладывание) | m3 | 142,500 |
| 2 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка толщ.100мм из бетона В7,5) | m3 | 95,000 |
| 3 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.100мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 4 см) | m2 | 950,000 |
|  |  | Capitolul 2. Pavaj compozitie P3* - 116 м2 |  |  |
| 4 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка щебня толщ.150мм, механическое укладывание) | m3 | 17,400 |
| 5 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка толщ.100мм из бетона В7,5) | m3 | 11,600 |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.100мм (rosie), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 4 см) | m2 | 116,000 |
|  |  | Capitolul 3. Bordura |  |  |
| 7 | DE09A | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30 x 25 cm, pe fundatie de beton 35 x 15 cm (Бордюры из косоуцкого камня размерами 200 х 300 х 600 мм, по бетонному основанию 35 х 15 см) | m | 105,600 |
| 8 | DE09A | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30 x 25 cm, pe fundatie de beton 35 x 15 cm (Бордюры из косоуцкого камня размерами 200 х 500 х 600 мм, по бетонному основанию 35 х 15 см) | m | 112,800 |
| 9 | DE09C | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20 x 25 cm, pe fundatie de beton 30 x 15 cm (Бордюры из косоуцкого камня размерами 200 х 200 х 300h мм, по бетонному основанию 30 х 15 см) | m | 2,000 |
| 10 | DE09C | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20 x 25 cm, pe fundatie de beton 30 x 15 cm (Бордюры из косоуцкого камня размерами 200 х 200 х 500h мм, по бетонному основанию 30 х 15 см) | m | 5,800 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de demontare (pl.6*) |  |  |
| 11 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 182,000 |
| 12 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | m | 227,000 |
| 13 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора в автомобили, грунт естественной влажножности, IV категории) | 100 m3 | 1,820 |
| 14 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалами на расстояние 15 км) | t | 382,200 |
| 15 | TsC50D | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, к=2) | 100 m3 | 1,820 |
| 16 | TsC51D | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт IV категории) | 100 m3 | 1,820 |
|  |  | Capitolul 5. Portita acces PA1 |  |  |
| 17 | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ (Калитка РА1, из профильной стали, декоративной модели) | kg | 80,000 |
| 18 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Окраска) | m2 | 4,000 |
|  |  | Capitolul 6. Scara SE-1 |  |  |
| 19 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Основание из бетона В15) | m3 | 0,900 |
| 20 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 20,400 |
| 21 | DE09A | Trepte de piatra de cosauti, avind dimensiunile 35 x 19,5 cm si 40 x 19,5cm (numai lucru) (Cтупени из косоуцкого камня размерами 350 х 195 мм и 400 х 195 мм - только з/пл) | m | 9,200 |
| 22 | Prețul firmei | Treapta din piatra de cosauti, avind dimensiunile 350 x 1000 x 195 mm | buc | 8,000 |
| 23 | Prețul firmei | Treapta din piatra de cosauti, avind dimensiunile 400 x 600 x 195 mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 7. Reparatia camine existente (pl.6) |  |  |
| 24 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона сущ. горловин механизированными средствами) | m3 | 0,180 |
| 25 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок) | t | 0,400 |
| 26 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалами на расстояние 15 км) | t | 0,400 |
| 27 | TsC50D | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, к=2) | 100 m3 | 0,180 |
| 28 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Установка сборных ж/б элементов - КЦО-1) | buc | 2,000 |
| 29 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона В15 - для наращивания горловин) | m3 | 0,002 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 7-2-1

Sistematizare verticală (PG)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории) | 100 m3 | 0,030 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка растит. грунта экскаватором 0,40-0,70 м3, в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,150 |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка растител. грунта автосамосвалом с расстояния 15 км) | t | 18,000 |
| 4 | TsC50A | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории, на 1 км, к=2) | 100 m3 | 0,150 |
| 5 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) | 100 m3 | 1,160 |
| 6 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь еще на 30м грунта, оставл. на площадке) | 100 m3 | 1,160 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка с погрузкой мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории - для завоза) | 100 m3 | 6,190 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка мин. грунта автосамосвалом с расстояния 15 км) | t | 1 021,350 |
| 9 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2) | 100 m3 | 6,190 |
| 10 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке) | 100 m3 | 7,350 |