Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului SEAI , SSC, SÎV DCA  Sănătăuca , din satul  Sănătăuca , rn. Florești

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42.

1. Descriere generală: Lucrările de reparație curentă a edificiului SEAI , SSC, SÎV DCA  Sănătăuca , din satul  Sănătăuca , rn. Florești prevăd lucrări de reparații interioare, amplasarea grupului sanitar, racordarea edificiului la rețeaua de apeduct și canalizare.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

- Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

- Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

- CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse ”.

4. Mostre: Profile din aluminiu la uși, profile din mase plastice la ferestre și uși.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

    - Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:  Lucrări de reparație curentă a edificiului SEAI, SSC, SÎV DCA  Sănătăuca , din satul  Sănătăuca , rn. Florești

Autoritatea contractantă: I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari constructii-montaj |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari exterioare |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demolare |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ( numai -Soclu) |  | m2 | 22,830 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 2,740 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,424 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,228 |
| 2 | RpCO56A |  |  | Demontari timplarie: ferestre (6,0 buc) |  | m2 | 14,850 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 3,118 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,118 |
| 3 | RpCO56A |  |  | Demontari timplarie din Al: usi din Aluminiu -1,0 buc. |  | m2 | 1,860 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 0,391 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,391 |
| 4 | TrI1AA01C2 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 4,200 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,470 |
| 5 | TsI50C5 |  |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  | t | 4,200 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 1,575 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Fatada, laterala |  |  |  |
| 6 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor Betonocontact. Consum 0,27 kg/m.p (FATADA si SOCLU) |  | m2 | 113,830 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,415 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 17,075 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,692 |
| 7 | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala,grosimea de 5 cm) Termoizolarea peretilor , (FATADA, et.1 H=3,58 m) |  | m2 | 91,000 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 172,172 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 38,038 |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 367,640 |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 459,550 |
|  | 2682162611370 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri |  | m2 | 98,344 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 101,101 |
|  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 65,000 |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc | 735,280 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,275 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,309 |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 2,730 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,911 |
| 8 | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (FATADA, et.1 H=3,58 m) |  | m2 | 91,000 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 10,920 |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 37,765 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,550 |
| 9 | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (FATADA, et.1 H=3,58 m) |  | m2 | 91,000 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om | 111,020 |
|  | 26531021008311 |  |  | Tink |  | kg | 209,300 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,364 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,546 |
| 10 | RpCI22A |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla laminata vopsita 100x100 mm,bordura la perete) (FATADA, et.1 H=3,58 m) |  | m | 22,830 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om | 17,579 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,707 |
|  | 2710403641867 |  |  | Tabla zincata laminata vopsita ( Bordura la perete 100 x100 cm) |  | kg | 23,971 |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 7,911 |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,719 |
|  | 2873145886851 |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  | kg | 0,719 |
|  | 2051142950716 |  |  | Diblu din lemn |  | buc | 47,943 |
|  | 3410520005702 |  |  | Platforma telescopica pe auto |  | h-ut | 2,283 |
| 11 | RpCD08A |  |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (100x100X4 mm) SOCLU |  | kg | 47,250 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om | 2,363 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,189 |
|  | 2873122004200 |  |  | Plase sudate STM sau STNB |  | kg | 12,120 |
|  | 2710602000030 |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 0,236 |
|  | 2734113803116 |  |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  | kg | 0,473 |
|  | 2523156719079 |  |  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa |  | buc | 7,087 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,028 |
| 12 | CF15A |  |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane SOCLU |  | m2 | 22,830 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 31,962 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,849 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 239,715 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,685 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,160 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,091 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,183 |
| 13 | CF17B k= 4,0 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  | m2 | 22,830 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 9,132 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,740 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  | m3 | 0,548 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,091 |
| 14 | RpCJ26B |  |  | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra (SOCLU, H=0,9 m) |  | m2 | 22,830 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om | 8,675 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,849 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 79,905 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  | m3 | 0,018 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,274 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,084 |
|  | 1412122204832 |  |  | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm |  | kg | 145,655 |
|  | 2664102101000 |  |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,137 |
|  | 2664102102002 |  |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,137 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,057 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,034 |
| 15 | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 114,000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om | 85,500 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,034 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,011 |
|  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,034 |
|  | 2020142925412 |  |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,014 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,342 |
|  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  | h-ut | 513,000 |
| 16 | RpCI29B |  |  | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla |  | m | 19,600 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om | 6,860 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,568 |
|  | 2710406311727 |  |  | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  | m | 21,095 |
|  | 2875276311738 |  |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  | buc | 10,045 |
|  | 2875274000501 |  |  | Cot de jgheab |  | buc | 10,045 |
|  | 2875276311727 |  |  | Cot de capat la burlan (aruncator apa) |  | buc | 5,022 |
|  | 2875276311725 |  |  | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab |  | buc | 5,022 |
|  | 2875276311726 |  |  | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) |  | buc | 10,045 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,294 |
| 17 | RpCI29A |  |  | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla |  | m | 4,000 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,200 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,280 |
|  | 2523156720449 |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  | m | 4,347 |
|  | 2875277347100 |  |  | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate |  | buc | 5,796 |
|  | 2875276311738 |  |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  | buc | 0,414 |
|  | 2875274110101 |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 0,828 |
|  | 2875274000501 |  |  | Cot de jgheab |  | buc | 0,828 |
|  | 2874115800760 |  |  | Suruburi de fixare jgheaburi |  | buc | 41,400 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,080 |
| 18 | CN21A |  |  | Vopsitorii la constructii metalice a copertinei, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi.( Grate la ferestre ,et.1) |  | m2 | 13,740 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 15,389 |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 1,649 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,374 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,206 |
|  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,374 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,687 |
|  | 2430226101337 |  |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,412 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Fatada, laterala |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Pereu |  |  |  |
| 19 | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  | m3 | 2,520 |
|  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  | h-om | 7,812 |
| 20 | TsD05A |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,260 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,293 |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 2,701 |
| 21 | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris (grosimea 10 cm) pereu |  | m3 | 2,600 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,574 |
|  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 2,990 |
|  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,546 |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,092 |
| 22 | RpCC01A |  |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime/ |  | m2 | 3,750 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om | 3,825 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,450 |
|  | 2020212928359 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  | m2 | 0,419 |
|  | 2010102904339 |  |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 |  | m3 | 0,004 |
|  | 2010102904030 |  |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  | m3 | 0,004 |
|  | 2320186201084 |  |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  | kg | 0,457 |
|  | 2010102901170 |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,006 |
|  | 2811237329800 |  |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 0,304 |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,075 |
| 23 | RpCD08A |  |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (100x100mm) |  | kg | 64,000 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om | 3,200 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,256 |
|  | 2873122004200 |  |  | Plase sudate STM sau STNB |  | kg | 64,640 |
|  | 2710602000030 |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 0,320 |
|  | 2734113803116 |  |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  | kg | 0,640 |
|  | 2523156719079 |  |  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa |  | buc | 9,600 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,038 |
| 24 | RpCB02D |  |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)(grosimea 12 cm) |  | m3 | 3,200 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om | 14,528 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,760 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 140,048 |
|  | 1421102200587 |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 2,202 |
|  | 1421102200082 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 2,404 |
|  | 2952270003702 |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  | h-ut | 1,040 |
|  | 2952270003717 |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut | 1,920 |
|  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,480 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Copertina (Subsol) |  |  |  |
| 25 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 50 x 30 x 2,5mm L= 10,75m) |  | kg | 31,500 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om | 5,985 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,315 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om | 0,315 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,315 |
|  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 31,500 |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,158 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,472 |
| 26 | RCsB21C |  |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  | buc | 6,000 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om | 1,020 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw | 15,750 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 5,040 |
|  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 0,540 |
| 27 | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice ,Copertina ) |  | t | 0,031 |
|  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,200 |
|  | 2430116100000 |  |  | Email clorcauciuc |  | kg | 0,242 |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,121 |
|  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,017 |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg | 0,060 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |
| 28 | CE06A |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Tabla profilata, h=20 mm, vopsita se va coordona cu bineficiarul ). |  | m2 | 2,160 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,376 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,216 |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata cutata profilata h=20 mm |  | m2 | 2,608 |
|  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  | buc | 11,340 |
|  | 2874115837746 |  |  | Suruburi mecanice |  | buc | 11,340 |
|  | 2710703434927 |  |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg | 0,737 |
|  | 2430226103064 |  |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 0,227 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,048 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Copertina (Subsol) |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Usa metalica/Subsol |  |  |  |
| 29 | CK12A |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa de intrare in subsol, 1850x850 mm , tabla metalica,gosimea de 2,0 mm, pe o singura parte ,1 buc ,caracasa metalica profil 50x25 x2,0 mm, 12,7 m, balama h=120 mm ,d= 24 mm, 2,0 buc) |  | m2 | 1,530 |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 5,416 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,612 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om | 0,291 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om | 0,413 |
|  | 2812106306000 |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 1,530 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw | 0,428 |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,214 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,142 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,008 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,765 |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 1,071 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |
|  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut | 0,031 |
| 30 | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice ,Copertina nr.1) |  | t | 0,089 |
|  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,573 |
|  | 2430116100000 |  |  | Email clorcauciuc |  | kg | 0,694 |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,347 |
|  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,049 |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg | 0,174 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,087 |
| 31 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle, lungemea 65-70mm. |  | buc | 1,000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,080 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 2,420 |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  | buc | 1,000 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,000 |
| 32 | CK33B |  |  | Miner din tabla cromata la usile (modelul se va coordona cu beneficiarul ) |  | buc | 1,000 |
|  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,910 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,050 |
|  | 2863146310900 |  |  | Minere din tabla cromata |  | buc | 1,000 |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,020 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Usa metalica/Subsol |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6. Scara intrarea (Subsol) |  |  |  |
| 33 | RpCJ10A |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti |  | m2 | 6,320 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om | 15,168 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,275 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 69,394 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  | m3 | 0,051 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,291 |
|  | 2873122005456 |  |  | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 |  | kg | 0,229 |
|  | 2710602000016 |  |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 15,010 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,196 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,025 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,019 |
| 34 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 6,320 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 8,848 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,896 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 66,360 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,190 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,044 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,152 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,025 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,051 |
| 35 | RpCC01A |  |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime/ |  | m2 | 3,000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om | 3,060 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,360 |
|  | 2020212928359 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  | m2 | 0,335 |
|  | 2010102904339 |  |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 |  | m3 | 0,003 |
|  | 2010102904030 |  |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  | m3 | 0,003 |
|  | 2320186201084 |  |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  | kg | 0,365 |
|  | 2010102901170 |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,005 |
|  | 2811237329800 |  |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 0,244 |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,120 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,060 |
| 36 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 2,720 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om | 1,632 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,272 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 35,360 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,114 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,082 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,033 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Scara intrarea (Subsol) |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari exterioare |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari interioare |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Demolari/ desfaceri |  |  |  |
| 37 | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (incaperia Paza) |  | m2 | 4,340 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,729 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,260 |
| 38 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn: (5,0 usi) |  | m2 | 8,710 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 1,829 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,829 |
| 39 | RpCO56B |  |  | Demontari: lambriuri la pereti din PVC (Demontarea lambriului plastic din Coridor nr.1,2) |  | m2 | 184,710 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 86,814 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 86,814 |
| 40 | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (WC,Paza,) |  | m2 | 13,960 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om | 2,094 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,094 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,558 |
| 41 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice(Coridor nr.1,2) |  | m2 | 60,300 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om | 23,517 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,517 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,015 |
| 42 | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. (Demontarea tavanelor din lambriu PVC, Coridor nr.1,2) |  | m2 | 60,300 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 7,839 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 7,236 |
| 43 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti sau tavane (Desfaceri partiale in incaperi - Debara, Server,arhiva SEAI ,desfaceri totale de tencuieli la pereti in incaperi WC, Paza) |  | m2 | 72,910 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 8,749 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,936 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,729 |
| 44 | TrB05A2-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t | 8,000 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 28,640 |
| 45 | TrI1AA01C2 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 8,000 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,800 |
| 46 | TsI50C5 |  |  | Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  | t | 8,000 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 3,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demolari/ desfaceri |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Pardoseli |  |  |  |
| 47 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Coridor nr.1,2,WC,,paza,) |  | m2 | 74,260 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om | 44,556 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,426 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 965,380 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,119 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,228 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,891 |
| 48 | CG01A1 k=6,0 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 74,260 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om | 44,556 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,911 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,451 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 957,954 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,119 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,891 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,337 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,668 |
| 49 | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi 60x60 cm, grosimea 9-10mm,antiderapanta) Culoarea se coordoneaza cu bineficiarul.(Coridor,WC,Debara,Paza,) |  | m2 | 80,950 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om | 182,138 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,238 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 83,379 |
|  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 327,848 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg | 24,285 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 619,000 |
|  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 72,855 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,643 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,971 |
| 50 | RpCP21D |  |  | Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la pragul tocurilor |  | m | 10,000 |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,300 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,300 |
|  | 2710403700340 |  |  | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm |  | kg | 4,800 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 50,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,150 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,100 |
| 51 | RpCK14B |  |  | Plinte din PVC cu canal p/u cablu cu elasticitate sporita la montarea/demontarea, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport, inaltimea 55 mm, adincimea 22 mm. Culoarea coordoneaza cu beneficiar |  | m | 97,000 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om | 53,350 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om | 9,700 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,700 |
|  | 2030112947200 |  |  | Pervazuri sau plinte profilate din PVC |  | m | 98,940 |
|  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,582 |
|  | 2462106109925 |  |  | Aracet dp 50 |  | kg | 4,850 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,019 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 12,125 |
|  | 2462106110431 |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 11,640 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 4,850 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,145 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |  |
| 52 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Fibra de sticla, 60x6x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102) culoarea si structura coordoneaza cu beneficiar (Icaperile- Coridor,WC,Debara,Paza) |  | m2 | 80,950 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,143 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 165,947 |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc | 323,800 |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 84,998 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,214 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Pereti |  |  |  |
| 53 | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie ,gosimea de 12,5 mm (Peretii din Coridor nr.1,2,, teava de canalizare pluviala ,incaperia Server) |  | m2 | 187,030 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om | 343,200 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 197,363 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  | m | 172,740 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  | m | 413,523 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 441,718 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 142,384 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 50,939 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 16,447 |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 310,142 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 3 043,156 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,860 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 8,884 |
| 54 | CD12A |  |  | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica .Vata minerala ,gosimea 10cm,densitatea 135 kg/m.cub (Constructia peretilor dispartitori in WC,grosimea de 12,5 cm,grosimea placii din gips carton, 12 mm , rezistenta la umezeala) |  | m2 | 20,000 |
|  | 7123030012500 |  |  | Montator P.B |  | h-om | 20,000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,000 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 47,300 |
|  | 2840136312700 |  |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale |  | m | 18,700 |
|  | 2840136312701 |  |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale |  | m | 39,600 |
|  | 2682162605829 |  |  | Vata minerala |  | m2 | 22,000 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut | 0,200 |
| 55 | CI09A |  |  | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala placi (Placi 400x250 , inaltimea H= 1500 mm, culoarea se va coordona cu bineficiarul) WC |  | m2 | 21,490 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om | 96,705 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 21,490 |
|  | 2670112202001 |  |  | Placi din gresie portelanata |  | m2 | 24,138 |
|  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 17,880 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 89,398 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc | 446,992 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg | 7,375 |
|  | 2952270003831 |  |  | Malaxor de adezivi |  | h-ut | 0,322 |
|  | 2952270007610 |  |  | Dispozitiv pentru gaurit placi |  | h-ut | 8,596 |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 8,596 |
|  | 3320120007707 |  |  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel |  | h-ut | 6,447 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,537 |
| 56 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Paza ,pereti- 25,71 WC pereti- 27,2m.p, reparatia partiala incaperilor Debara,Arhiva SEAI- 20,0 m.p.) |  | m2 | 72,910 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,187 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 10,936 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,646 |
| 57 | CF50B adoptat |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Paza ,pereti- 25,71 WC pereti- 27,2m.p, reparatia partiala incaperilor Debara,Arhiva SEAI- 20,0 m.p.) |  | m2 | 72,910 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om | 88,950 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg | 520,577 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,760 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,167 |
| 58 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Paza ,pereti- 25,71 WC pereti- 27,2m.p, reparatia partiala incaperilor Debara,Arhiva SEAI- 20,0 m.p.) |  | m2 | 72,910 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 14,582 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 80,201 |
| 59 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor.( Peretii - Coridor nr,1,2, WC,Debara,Paza,Server,Arhiva SEAI - tavan,pereti) |  | m2 | 257,620 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 115,929 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,762 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 271,763 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,258 |
| 60 | CK18C |  |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil simlu perforat de colt din AL) |  | m | 88,000 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 22,880 |
|  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  | m | 92,400 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,200 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,088 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 528,000 |
| 61 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor( Grunduirea peretilor - coridor nr,1,2, WC,debara,paza,server,ahiva SEAI,) |  | m2 | 368,730 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,062 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 55,309 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 18,437 |
| 62 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar( Vopsirea peretilor - Coridor nr,1,2, WC,Debara,Paza,Server,Arhiva SEAI - vopsirea peretilor si tavanului) |  | m2 | 368,730 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 254,424 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 147,492 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 22,124 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 184,365 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg | 18,437 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,687 |
| 63 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii |  | m2 | 50,000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,500 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  | m | 56,175 |
| 64 | RpCO46D |  |  | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Montarea placii de protectie la pereti in Coridor nr.1,2 , DSP 18 mm, laminat de calitate tip ,,EGER,,, B=200 mm, marginea ABS - 0,6 mm pe perimetru, culoarea se va coordona cu bineficiarul ) |  | m2 | 6,940 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 24,845 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,082 |
|  | 202021291894018 |  |  | PAL 18 mm |  | m2 | 7,634 |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  | buc | 41,640 |
|  | 2416306109913 |  |  | Aracet DP 25 |  | kg | 1,249 |
|  | 2881116001678 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  | buc | 8,328 |
|  | 2940420007682 |  |  | Masina de timplarie (abricht) |  | h-ut | 2,082 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,208 |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,139 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.5. Timplarie/usi/ferestre |  |  |  |
| 65 | CK23C |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, plasa antimoschita, 5 camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea (2310x2050-1, 0 buc , 2 geamuri deschidere dubla,) ,(1160x2060 - 3,0 buc,fereastra despartita in doua orizontal, partea de jos, geam cu deschidere dubla ),(890x2060- 1,0 buc, fereastra despartita in doua orizontal, partea de jos, geam cu deschidere dubla),(870x1250-1,0 buc, fereastra despartita in doua orizontal, partea de jos, geam cu deschidere dubla). Toate geamurile cu deschidere dublă să fie dotate cu plasă anti insecte. |  | m2 | 14,850 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om | 7,574 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,743 |
|  | 2030112938150 |  |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 14,850 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 44,550 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,450 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg | 1,827 |
|  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,940 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,297 |
| 66 | CK23C |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, Fereastra fara deschidere, tonata 30 % (1200x850 mm, Incaperia,,Paza,,) |  | m2 | 1,020 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om | 0,520 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,051 |
|  | 2030112938150 |  |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 1,020 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 3,060 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,168 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg | 0,125 |
|  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,408 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |
| 67 | CK26A |  |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Latimea 35 cm, grosimea 2 cm, culoarea alba) |  | m | 9,000 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 2,520 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,720 |
|  | 2521106718392 |  |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  | m | 9,180 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 36,720 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,090 |
| 68 | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Latimea 15 cm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsirea - culoarea alba) |  | m | 8,150 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 2,608 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,652 |
|  | 2743123549026 |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 8,150 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 32,600 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,082 |
| 69 | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, (900x2070mm, profil 65x48mm, culoarea alb, gleant, partea de sus - termopan 24mm, H=1200mm, partea de jos sandvici H=800 mm.(1,0 buc) intrarea centrala din exterior,partea stinga |  | m2 | 1,860 |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 1,767 |
|  | 2812106306050 |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 1,860 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,440 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,023 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg | 0,359 |
|  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,116 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,037 |
| 70 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (750x2025)- 2,0 usi WC,(900X2050)- 2,0 usi, cazangerie,debara, |  | m2 | 6,770 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om | 4,942 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,542 |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 6,770 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 27,080 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,385 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg | 1,185 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,062 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw | 6,770 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,135 |
| 71 | CK03A |  |  | Usi din MDF(oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(900X2050X40) = 3,0 usi ,Server,intrarea WC,incaperia paza,incaperia arhiva SEAI. |  | m2 | 7,400 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 10,878 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om | 0,592 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,850 |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  | m2 | 7,400 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,629 |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 3,330 |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  | kg | 1,628 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,148 |
| 72 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle, lungemea 65-70mm.(de calitate) |  | buc | 4,000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,320 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 9,680 |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  | buc | 4,000 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 24,000 |
| 73 | CK33B |  |  | Miner din tabla cromata la usi , de calitate. (modelul se va coordona cu beneficiarul ) |  | buc | 4,000 |
|  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 3,640 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |
|  | 2863146310900 |  |  | Minere din tabla cromata |  | buc | 4,000 |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,060 |
| 74 | CK07B |  |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Pentru usile din mase plastice ) |  | m | 15,000 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 1,200 |
|  | 2010212946000 |  |  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre(pentru usi MP) |  | m | 15,750 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,225 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,250 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,150 |
| 75 | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (1,0 buc- usa din aluminiu de intrare din partea stinga, 1,0 buc- usa de intrare din coridorul WC) |  | buc | 2,000 |
|  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 3,800 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,120 |
|  | 2952270007000 |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 2,000 |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,060 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie/usi/ferestre |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari interioare |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala si medicala |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari constructii-montaj |  |  |
|  |  |  |  | 2. Retele ingineresti |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Reteaua apeduct exterior |  |  |  |
| 76 | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,290 |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,652 |
| 77 | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, Strat de nisip,10 cm |  | m3 | 2,400 |
|  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  | h-om | 1,464 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 2,460 |
| 78 | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 29,600 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,176 |
| 79 | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,100 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,882 |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,943 |
| 80 | AcE11A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 1,180 |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 7,965 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,410 |
|  | 2663102100933 |  |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 | 0,238 |
|  | 2010102915572 |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,144 |
|  | 2664102101196 |  |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,012 |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,319 |
|  | 2664102101126 |  |  | Var |  | kg | 0,132 |
|  | 2874145893787 |  |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,096 |
|  | 2010102906951 |  |  | Bara de lemn |  | m3 | 0,005 |
|  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 2,183 |
| 81 | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 1,000 |
|  | 26611264330911 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 1,000 |
| 82 | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  | buc | 1,000 |
|  | 26611264331521 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  | buc | 1,000 |
| 83 | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  | buc | 2,000 |
|  | 26611264331520 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  | buc | 2,000 |
| 84 | SD19C |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2"(Robinet cu sfera PPR D32 mm- 1,0 buc |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,840 |
|  | 2913124503150 |  |  | (Robinet cu sfera PPR D32 mm- 1,0 buc ) |  | buc | 4,060 |
| 85 | AcE07B |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  | buc | 1,000 |
|  | 7129090010600 |  |  | Drenor-canalist |  | h-om | 0,820 |
|  | 2875274200000 |  |  | Capac cu rama |  | buc | 1,020 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 13,770 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,053 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |
| 86 | RCsB29C |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm |  | buc | 6,000 |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  | h-om | 1,596 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,684 |
|  | 5001000100135 |  |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,037 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,054 |
|  | 2952260003903 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut | 1,080 |
| 87 | SA34I |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,650 |
|  | 2522103304840 |  |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal |  | m | 0,400 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,118 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,053 |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,009 |
|  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg | 0,040 |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 0,428 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  | m3 | 0,000 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  | m3 | 0,001 |
| 88 | IzF20A |  |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  | m | 2,000 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,520 |
|  | 2320322600048 |  |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 0,600 |
|  | 2052152959010 |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,000 |
|  | 2052152958990 |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 0,400 |
|  | 2320166200670 |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  | l | 0,240 |
|  | 1714227322100 |  |  | Cilti de cinepa sort 3 |  | kg | 1,200 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,004 |
| 89 | SA18B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in canale de distanta la constructii industriale si la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. Teava din polietilena pentru apeduct D.32/PN10PE100 SDR17. |  | m | 48,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,760 |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  | m | 48,960 |
|  | 2523156719430 |  |  | Cot din material plastic |  | buc | 1,920 |
|  | 2523156719450 |  |  | Teu din material plastic |  | buc | 3,360 |
|  | 2523156719460 |  |  | Reductie din material plastic |  | buc | 1,440 |
|  | 2523156719400 |  |  | Mufa din material plastic |  | buc | 7,680 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,960 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg | 0,336 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,048 |
| 90 | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m | 48,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,680 |
| 91 | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 3,600 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,655 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reteaua apeduct exterior |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Reteaua apeduct interior |  |  |  |
| 92 | SA18B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in canale de distanta la constructii industriale si la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm D32/PN10 SDR17X2,0 (SUBSOL) |  | m | 17,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,040 |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  | m | 17,340 |
|  | 2523156719430 |  |  | Cot din material plastic |  | buc | 0,680 |
|  | 2523156719450 |  |  | Teu din material plastic |  | buc | 1,190 |
|  | 2523156719460 |  |  | Reductie din material plastic |  | buc | 0,510 |
|  | 2523156719400 |  |  | Mufa din material plastic |  | buc | 2,720 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,340 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg | 0,119 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,017 |
| 93 | RpIF09A1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm |  | m | 17,000 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om | 7,140 |
|  | 332051735223 |  |  | Termoizolatie conducte (Vata minerala,grosimea 5 cm ,densitatea =11,5 kg/m.cub ,cu strat de folie de Aluminiu ) |  | m | 18,386 |
| 94 | RpIF09A1 |  |  | Izolarea conductelor,diametru 32-40 mm cu folie de aluminiu (Folie de aluminiu) |  | m | 17,000 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om | 7,140 |
|  | 332051735223 |  |  | Termoizolatie conducte (Vata minerala,grosimea 5 cm ,densitatea =11,5 kg/m.cub ,cu strat de folie de Aluminiu ) |  | m | 18,386 |
| 95 | IC36A |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Teava polipropilena PN25D20 |  | m | 30,000 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 9,000 |
|  | 2521216710000 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  | m | 30,900 |
| 96 | IC37B |  |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord oladndez PPRD32/20 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,270 |
|  | 2875274110001 |  |  | Piesa de legatura ( Mufa, cot, teu,PPR D = 20 mm) |  | buc | 1,000 |
|  | 2681116001666 |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc | 0,100 |
| 97 | IC37F |  |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior D=20 mm ( Mufa, cot, teu,PPR D = 20 mm) |  | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,400 |
|  | 2875274110001 |  |  | Piesa de legatura ( Mufa, cot, teu,PPR D = 20 mm) |  | buc | 16,000 |
|  | 2681116001666 |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc | 3,200 |
| 98 | RCsB29C |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm |  | buc | 6,000 |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  | h-om | 1,596 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,684 |
|  | 5001000100135 |  |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,037 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,054 |
|  | 2952260003903 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut | 1,080 |
| 99 | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sfera PPR D 20 mm) Lavuar - 2,0 buc,calda /rece, Closet - 2,0 buc/rece, pina la contor -1,0 buc) |  | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,150 |
|  | 2913124503150 |  |  | (Robinet cu sfera PPR D32 mm- 1,0 buc ) |  | buc | 5,075 |
| 100 | SD19C |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2"(Robinet cu sfera PPR D32 mm- 1,0 buc / Subsol) |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,840 |
|  | 2913124503150 |  |  | (Robinet cu sfera PPR D32 mm- 1,0 buc ) |  | buc | 4,060 |
| 101 | SF02C |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  | 10 m | 4,700 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,517 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reteaua apeduct interior |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Canalizarea exterioara |  |  |  |
| 102 | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Teava de canalizare d=160 mm) |  | 100 m3 | 0,140 |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,315 |
| 103 | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II .(Pentru montarea burlanelor ,D interior=2,0 m, adincimea , H=5,0 m) |  | 100 m3 | 0,390 |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,878 |
| 104 | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip ,grosimea 10 cm |  | m3 | 1,750 |
|  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  | h-om | 1,067 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,794 |
| 105 | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 32,750 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,152 |
| 106 | TsC54C |  |  | Strat de nivelare din pietris (Strat de pietris ,gosimea 10 cm ,compactat la fundatie) |  | m3 | 0,750 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,742 |
|  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,862 |
|  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,158 |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,315 |
| 107 | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,130 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,147 |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 1,226 |
| 108 | TsC54C |  |  | Strat de nivelare din pietris (Strat de pietris ,gosimea 20 cm ,compactat pentru acces auto la fintina 3,5 x 6,0 m) |  | m3 | 4,200 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,158 |
|  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 4,830 |
|  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,882 |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,764 |
| 109 | AcE15A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 4,070 |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 22,955 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,849 |
|  | 2663102100957 |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 2,344 |
|  | 2010102915572 |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,859 |
|  | 2664102101196 |  |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,282 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,540 |
|  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  | kg | 2,454 |
|  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 4,335 |
| 110 | AcE15A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 1,000 |
|  | 26611264330911 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 1,000 |
| 111 | AcE15A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  | buc | 1,000 |
|  | 26611264332021 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  | buc | 5,000 |
| 112 | AcE15A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  | buc | 1,000 |
|  | 26611264332012 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  | buc | 1,000 |
| 113 | AcE15A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  | buc | 1,000 |
|  | 26611264332010 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  | buc | 1,000 |
| 114 | IzF04F |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc |  | m2 | 35,320 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,119 |
|  | 2320322600036 |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 60,044 |
|  | 2653102100880 |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 12,009 |
|  | 2052152959010 |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,021 |
|  | 2052152958990 |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 39,912 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,035 |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,459 |
| 115 | AcE07B |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  | buc | 1,000 |
|  | 7129090010600 |  |  | Drenor-canalist |  | h-om | 0,820 |
|  | 2875274200000 |  |  | Capac cu rama |  | buc | 1,020 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 13,770 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,053 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |
| 116 | RCsB29S |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  | h-om | 0,560 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,240 |
|  | 5001000100135.1 |  |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,010 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,092 |
|  | 2952260003904 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 0,390 |
| 117 | SA34I |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,650 |
|  | 2522103304840 |  |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal |  | m | 0,400 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,118 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,053 |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,009 |
|  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg | 0,040 |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 0,428 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  | m3 | 0,000 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  | m3 | 0,001 |
| 118 | IzF20A |  |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  | m | 2,000 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,520 |
|  | 2320322600048 |  |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 0,600 |
|  | 2052152959010 |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,000 |
|  | 2052152958990 |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 0,400 |
|  | 2320166200670 |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  | l | 0,240 |
|  | 1714227322100 |  |  | Cilti de cinepa sort 3 |  | kg | 1,200 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,004 |
| 119 | AcA08A |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, , etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm .(Teava canalizare D160 /4,0 mm PVC SN4 MS) |  | m | 23,000 |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 6,900 |
|  | 2521216700500 |  |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime D=160 mm |  | m | 24,040 |
|  | 2513736601700 |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc | 2,658 |
|  | 2952270003306 |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,023 |
| 120 | SB13C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm Cot PVC ,teu,mufa) |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,440 |
|  | 2523156721037 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc | 3,150 |
|  | 2523156719500 |  |  | Capac de capat, din material plastic |  | buc | 3,150 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg | 0,189 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,076 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,097 |
| 121 | SB13C1 |  |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm (Ramificare PVC scurgere exterioara) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,740 |
|  | 2523156721015 |  |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Teava PVC ramificare D110/50) |  | buc | 1,050 |
|  | 2523156719500 |  |  | Capac de capat, din material plastic |  | buc | 2,100 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg | 0,126 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,040 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,049 |
| 122 | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m | 2,300 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,184 |
| 123 | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 32,000 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 5,824 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Canalizarea exterioara |  |  |
|  |  |  |  | 2.4. Canalizarea interioara |  |  |  |
| 124 | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PVC SN2MS D110/2,2 mm) |  | m | 18,500 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,920 |
|  | 2521216720160 |  |  | Teava PVC SN2MS D110/2,2 mm) |  | m | 19,055 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,277 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,277 |
| 125 | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Vata minerala,grosimea 5 cm ,densitatea =11,5 kg/m.cub ,cu strat de folie de Aluminiu ,pentru izolarea tevii de canalizare D110 mm in subsol) |  | m | 18,500 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om | 9,435 |
|  | 332051735223 |  |  | Termoizolatie conducte (Vata minerala,grosimea 5 cm ,densitatea =11,5 kg/m.cub ,cu strat de folie de Aluminiu ) |  | m | 20,008 |
| 126 | SB13B1 |  |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Teava PVC ramificare D110/110, D110/50) |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,360 |
|  | 2523156721015 |  |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Teava PVC ramificare D110/50) |  | buc | 2,100 |
|  | 2523156719500 |  |  | Capac de capat, din material plastic |  | buc | 4,200 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg | 0,134 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,055 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,091 |
| 127 | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,240 |
|  | 2523156721037 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc | 8,000 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,280 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,120 |
| 128 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR |  | m | 1,750 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,438 |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm PPR |  | m | 1,802 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,007 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,021 |
| 129 | SB13A |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm(Mufa PVC ,cot, teu D=50 mm) |  | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,520 |
|  | 2523156721037 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc | 8,400 |
|  | 2523156719500 |  |  | Capac de capat, din material plastic |  | buc | 8,400 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg | 0,071 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,101 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,235 |
| 130 | RCsB29D |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm |  | buc | 6,000 |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  | h-om | 1,680 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,720 |
|  | 5001000100135.2 |  |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,038 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,070 |
|  | 2952260003903 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut | 1,140 |
| 131 | RCsB29S |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  | h-om | 0,560 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,240 |
|  | 5001000100135.3 |  |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,010 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,092 |
|  | 2952260003904 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 0,390 |
| 132 | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,160 |
| 133 | RpSC24A1 |  |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas closet pentru maturi de calitate, dimensiuni exterioare lungimea -400 mm ,latimea -360 mm , inaltimea - 390 mm ,dimensiuni interioare 350 x 270 mm ) |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 10,200 |
|  | 2622102442760 |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 2,081 |
|  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 2,060 |
|  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 2,060 |
|  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 2,060 |
|  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 2,060 |
|  | 2875116710000 |  |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 2,060 |
| 134 | RpSC21C |  |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavuar de calitate pentru maturi, 550x400 mm ,adincimea 170 mm) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |
|  | 2875274203500 |  |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |
| 135 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie de calitate ,hromata , H = 170 mm) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,650 |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |
| 136 | CL20A aplic |  |  | Usita de vizare PVC (200x200mm) |  | buc | 1,000 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |
|  | 113-4040 |  |  | Usita de vizare PVC 200x200 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,500 |
| 137 | SC13A |  |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Oglinda de calitate ,500x560 x4 mm) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,750 |
|  | 2612132506710 |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc | 1,030 |
|  | 2875274201107 |  |  | Buton pt. oglinda |  | buc | 4,080 |
| 138 | SC14A |  |  | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Sapuniera baie din Inox ,Lungimea- 130 mm, Latimea -105 mm , Inaltimea - 35 mm) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,330 |
|  | 2875114201120 |  |  | Sapuniera din Inox (130x105x35 mm) |  | buc | 1,050 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Fondul social |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Canalizarea interioara |  |  |
|  |  |  |  | 2.5. Utilaj |  |  |  |
| 139 | SE58A |  |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 3320634625000 |  |  | Contor de apa |  | buc | 1,010 |
| 140 | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  | buc | 1,000 |
|  | 2924127322065 |  |  | Filtru pentru apa potabila |  | buc | 1,010 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  |  |  | 2.6. Lucrari de montare |  |  |  |
| 141 | SE58A |  |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,250 |
| 142 | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Fondul social |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele ingineresti |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari de electricitate |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 143 | RpEF23B |  |  | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,800 |
| 144 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize si intrerupatoare) |  | buc | 12,000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,720 |
| 145 | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1p/C16A |  | buc | 3,000 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om. | 4,680 |
|  | 540-29116 |  |  | Automat BA 47-29 1p/C 16A |  | buc | 3,000 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,147 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |
| 146 | 08-03-594-3 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (600x600mm, 3300-5000 K, 48 W, Led) |  | 100 buc | 0,070 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 11,830 |
|  | 570-1048 |  |  | Corp Led 60x60cm, 48 W |  | buc | 7,000 |
| 147 | 08-03-594-2 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ( Panou LED incorporat 18 W,1300 LM, 300 20x20 cm ,Alb) |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 4,640 |
|  | 570-421244 |  |  | Corp Led ( Panou LED incorporat 18 W,1300 LM, 300 20x20 cm ,Alb) |  | buc | 4,000 |
| 148 | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete GW80238 cu alimentare autonoma 1 ora 18W, 220V |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 1,964 |
|  | 570-45 |  |  | Indicatori de iluminat GW80238 cu alimentare autonoma 1 ora |  | buc | 2,000 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,082 |
| 149 | 590-325 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-3x2,5 |  | m | 90,000 |
|  | 590-0325 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-3x2,5 |  | m | 90,000 |
| 150 | 590-315 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-3x1.5 |  | m | 115,000 |
|  | 590-0315 |  |  | Cablu VVGng-FRLS-3x1.5 |  | m | 115,000 |
| 151 | 2451087 |  |  | Cutie de destributie pentru cablu |  | buc | 5,000 |
|  | 2451087 |  |  | Cutie de destributie pentru cablu |  | buc | 5,000 |
| 152 | 2451089 |  |  | Cutie pentru intreruptor si priza |  | buc | 9,000 |
|  | 2451089 |  |  | Cutie pentru intreruptor si priza |  | buc | 9,000 |
| 153 | 08-03-591-12 |  |  | Bloc cu doua prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchis, IP 44 |  | 100 buc | 0,030 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 2,082 |
|  | 544-1022 |  |  | Bloc cu 2 prize IP 44 |  | buc | 3,000 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,045 |
| 154 | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, IP 20 |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 1,524 |
|  | 544-101 |  |  | Priza ingropata IP 20 |  | buc | 4,000 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,060 |
| 155 | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20 |  | 100 buc | 0,070 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 2,254 |
|  | 540-2011 |  |  | Intreruptor inchisa IP20 |  | buc | 7,000 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc | 7,140 |
| 156 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm |  | 100 m | 0,220 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 5,236 |
|  | 503-801 |  |  | Teava din v/p D20 |  | m | 22,000 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,065 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Fondul social |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 157 | RCsB29D |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm |  | buc | 4,000 |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  | h-om | 1,120 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,480 |
|  | 5001000100135 |  |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,025 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,047 |
|  | 2952260003903 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut | 0,760 |
| 158 | RpCU06A1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (p/u cabluri electrice) |  | m | 5,000 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 0,500 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,750 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Fondul social |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de electricitate |  |  |
|  |  |  |  | 4. Lucrari de incalzire si conditionare |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Utilaj |  |  |  |
| 159 | Pret de piata |  |  | Ventilator 200m3/ora |  | buc | 1,000 |
|  | 150-240 |  |  | Ventilator 240m3/ora cu clapeta, IP 44 |  | buc | 1,000 |
| 160 | RpSE27A |  |  | Uscatorul de mini (Modelul de coordonat cu bineficiarul) |  | buc | 1,000 |
|  | 2924127356800 |  |  | Uscator de miini |  | buc | 1,020 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc | 2,040 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 161 | RpVC08A k=0,5 salari |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale WC (Ventilator axial 200 m.cub/h, 2600 rot/min) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 6,930 |
| 162 | RpSE27A |  |  | Montarea uscatorului de mini (Modelul de coordonat cu bineficiarul) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,350 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Fondul social |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. Lucrari sanitare |  |  |  |
| 163 | RpVC52A |  |  | Demontarea dulapului de climatizare (blocul exterior ) 2,0 buc |  | kg | 50,000 |
|  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  | h-om | 1,500 |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,500 |
|  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  | kg | 1,000 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,500 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,000 |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 1,000 |
| 164 | VC37A |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. |  | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 7,000 |
|  | 2811236305075 |  |  | Console |  | kg | 10,500 |
|  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  | m | 1,050 |
|  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  | m | 4,200 |
|  | 2661122804602 |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  | m | 21,000 |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  | buc | 31,500 |
|  | 2746163334852 |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  | m | 10,500 |
|  | 2746163334853 |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  | m | 10,500 |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  | kg | 1,890 |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,700 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,160 |
| 165 | IC33A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv |  | m | 2,500 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,575 |
|  | 2746163334000 |  |  | Teava din cupru |  | m | 2,525 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,003 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,037 |
| 166 | RpIF09D |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm |  | m | 2,500 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,275 |
|  | 332051735223 |  |  | Termoizolatie conducte (Vata minerala,grosimea 5 cm ,densitatea =11,5 kg/m.cub ,cu strat de folie de Aluminiu ) |  | m | 2,704 |
| 167 | VA02A |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  | m2 | 4,800 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 16,512 |
|  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg | 3,878 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,048 |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,058 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,048 |
|  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 7,030 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,145 |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,015 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 29,088 |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,145 |
|  | 2710403641000 |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  | kg | 14,059 |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 22,786 |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 29,088 |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 29,088 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,240 |
| 168 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate (220x180mm) |  | buc | 2,000 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 0,940 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |
|  | 112-2018 |  |  | Grila ventilatie 220x180 mm |  | buc | 2,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,000 |
| 169 | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (goluri p/u tevi conditioneri) |  | m | 1,000 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,300 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,050 |
|  | 2430226103000 |  |  | Chit polimeric |  | kg | 0,158 |
|  | 2413337345800 |  |  | Solutie de amorsaj |  | l | 0,011 |
| 170 | RpIF01A |  |  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor |  | m2 | 195,000 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om | 3,900 |
| 171 | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din otel (500x800x80 mm ) - Coridor- WC |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,000 |
|  | 28221157000007 |  |  | Radiator din otel 500x800x80 |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,060 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |
| 172 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de radiator tur drept d 1/2" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,230 |
|  | 2875274203215 |  |  | Robinet de radiator tur drept d15mm |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,020 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,040 |
| 173 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de radiator retur drept d 1/2" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,230 |
|  | 2875274203315 |  |  | Robinet de radiator retur drept d15mm |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,020 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,040 |
| 174 | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,100 |
|  | 2913134500000 |  |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 1,000 |
| 175 | IC38G |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, PPR Teu d20mm |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,460 |
|  | 287527411320 |  |  | PPR Teu d20mm |  | buc | 2,000 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,060 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg | 0,012 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,046 |
| 176 | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,230 |
|  | 2710700000000 |  |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 1,000 |
| 177 | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (PPR-AL d20mm) |  | m | 23,000 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 8,050 |
|  | 25212167100020 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena PEX |  | m | 23,690 |
| 178 | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 90,000 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 8,100 |
|  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 3,600 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Fondul social |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |
|  | Total Lucrari de incalzire si conditionare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |