| Liceul Teoretic "Andrei Vartic" or.Ialoveni | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
|  | WinCmeta |

Lista cu cantitati

Lucrari de reparatii interioare in blocul "B"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatii in blocul "B" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatii interioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Cabinet 18 |  |  |  |  |  |
| 1 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 15,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,46 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 2,32 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 15,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 18,91 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 110,67 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,22 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 15,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 6,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,55 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 16,35 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 15,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,46 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 2,32 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 15,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,53 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 6,20 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,93 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,75 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,78 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Cabinet 19 |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 63,45 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,27 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,27 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,19 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  | m2 | 31,42 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,08 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 61,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,83 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 9,15 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 61,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 74,42 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 435,54 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,82 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | CK18C |  | Montarea coltarelor din aluminiu |  | m | 18,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,68 |  |  |
|  | 12743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  | m | 18,90 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,45 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 108,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 |  | m2 | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,59 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 2,62 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 2,30 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 5,50 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 5,88 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 1,89 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 0,68 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,22 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 4,12 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 40,48 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 61,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 27,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,10 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 64,35 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 61,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,83 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 9,15 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 61,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 33,55 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 24,40 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,66 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 30,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 |  | m2 | 31,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,10 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 31,00 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 32,88 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,94 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 18,79 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 2,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 15,66 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 6,26 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,75 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 31,31 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,93 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | CK26D |  | Prag din aluminiu montat la usa pe pardosea |  | m | 1,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 12743123549027 |  | Prag din aluminiu la usa |  | m | 1,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 17 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x300 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 22811236306200 |  | Grila ventilatie din PVC 200 x 300 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIF12C |  | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m2 | 4,65 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 5,58 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,93 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,46 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,46 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,70 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 22,31 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 3,35 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,33 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,67 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,22 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,33 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,12 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,12 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 19 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Cabinet 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 63,45 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,27 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,27 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,19 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  | m2 | 30,11 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,91 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 59,44 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,78 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 8,92 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 23 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 59,44 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 72,52 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 424,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,70 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 24 | CK18C |  | Montarea coltarelor din aluminiu |  | m | 18,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,68 |  |  |
|  | 12743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  | m | 18,90 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,45 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 108,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 25 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 59,44 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 26,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,94 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 62,70 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 59,44 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,78 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 8,92 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 27 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 59,44 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 32,69 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 23,78 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,57 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 29,72 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,97 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 28 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x300 mm |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,09 |  |  |
|  | 22811236306200 |  | Grila ventilatie din PVC 200 x 300 mm |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 29 | RpIF12C |  | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m2 | 4,65 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 5,58 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,93 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,46 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,46 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,70 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 30 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 22,31 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 3,35 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,33 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,67 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,22 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,33 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,12 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,12 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  | m2 | 30,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,90 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 32 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 6,28 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,22 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 7,22 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,63 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,32 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 33 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  | kg | 93,24 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,47 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 94,17 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,47 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,93 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 27,97 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 34 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 30,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 390,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,26 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,90 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 35 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  | m2 | 30,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 258,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,84 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,36 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 36 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 |  | m2 | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 30,00 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 31,81 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,91 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 18,18 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 2,42 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 15,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 6,06 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,73 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 30,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 37 | CK26D |  | Prag din aluminiu montat la usa pe pardosea |  | m | 1,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 12743123549027 |  | Prag din aluminiu la usa |  | m | 1,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Cabinet 21 |  |  |  |  |  |
| 38 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 63,45 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,27 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,27 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,19 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 39 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  | m2 | 35,66 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,64 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 65,88 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,98 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 9,88 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 41 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 65,88 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 80,37 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 470,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,20 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 42 | CK18C |  | Montarea coltarelor din aluminiu |  | m | 18,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,68 |  |  |
|  | 12743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  | m | 18,90 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,45 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 108,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 43 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 65,88 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 29,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,59 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 69,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 65,88 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,98 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 9,88 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 45 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 65,88 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 36,23 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 26,35 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,95 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 32,94 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,29 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 46 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x300 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |  |  |
|  | 22811236306200 |  | Grila ventilatie din PVC 200 x 300 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 47 | RpIF12C |  | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m2 | 4,65 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 5,58 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,93 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,46 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,46 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,70 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 48 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 22,31 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 3,35 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,33 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,67 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,22 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,33 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,12 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,12 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 49 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  | m2 | 31,10 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,42 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,93 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,93 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 50 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 6,28 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,22 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 7,22 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,63 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,32 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 51 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  | kg | 93,24 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,47 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 94,17 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,47 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,93 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 27,97 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 52 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 31,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 18,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,11 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 404,30 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,31 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,31 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,93 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 53 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  | m2 | 31,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,49 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 267,46 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,87 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,37 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 54 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 |  | m2 | 31,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,11 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 31,10 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 32,98 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,94 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 18,85 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 2,51 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 15,71 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 6,28 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,75 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 31,41 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,93 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 55 | CK26D |  | Prag din aluminiu montat la usa pe pardosea |  | m | 1,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 12743123549027 |  | Prag din aluminiu la usa |  | m | 1,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 21 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Cabinet 22 |  |  |  |  |  |
| 56 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 63,45 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,27 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,27 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,19 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 57 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  | m2 | 35,66 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,64 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 65,88 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,98 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 9,88 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 59 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 65,88 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 80,37 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 470,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,20 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 60 | CK18C |  | Montarea coltarelor din aluminiu |  | m | 18,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,68 |  |  |
|  | 12743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  | m | 18,90 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,45 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 108,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 61 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 65,88 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 29,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,59 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 69,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 62 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 65,88 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,98 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 9,88 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 63 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 65,88 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 36,23 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 26,35 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,95 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 32,94 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,29 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 64 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x300 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |  |  |
|  | 22811236306200 |  | Grila ventilatie din PVC 200 x 300 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 65 | RpIF12C |  | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m2 | 4,65 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 5,58 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,93 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,46 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,46 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,70 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 66 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 22,31 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 3,35 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,33 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,67 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,22 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,33 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,12 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,12 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 67 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  | m2 | 31,10 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,42 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,93 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,93 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 68 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 6,28 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,22 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 7,22 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,63 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,32 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 69 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  | kg | 93,24 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,47 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 94,17 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,47 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,93 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 27,97 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 70 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 31,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 18,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,11 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 404,30 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,31 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,31 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,93 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 71 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 |  | m2 | 31,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,49 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 267,46 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,87 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,37 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 72 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 |  | m2 | 31,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,11 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 31,10 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 32,98 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,94 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 18,85 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 2,51 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 15,71 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 6,28 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,75 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 31,41 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,93 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 73 | CK26D |  | Prag din aluminiu montat la usa pe pardosea |  | m | 1,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 12743123549027 |  | Prag din aluminiu la usa |  | m | 1,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 22 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Cabinet 23 |  |  |  |  |  |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 2,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 75 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 18,30 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 107,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,18 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 76 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 6,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,50 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 15,82 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 77 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 2,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 78 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,25 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,90 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 79 | RpIF12C |  | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m2 | 5,94 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 7,13 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 1,01 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 1,01 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,19 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,59 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,01 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,59 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,89 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 80 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 22,31 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 3,35 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,33 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,67 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,22 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,33 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,12 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,12 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 23 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Cabinet medical |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7.1. Tavan |  |  |  |  |  |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 14,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,42 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 2,10 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 82 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 14,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 17,08 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 99,96 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,11 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 83 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 14,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 6,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 14,77 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 84 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 14,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,42 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 2,10 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 85 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 14,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,70 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 5,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7.2. Peretii |  |  |  |  |  |
| 86 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 26,52 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 3,98 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 87 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 26,52 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 32,35 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 189,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,10 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 88 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 26,52 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 11,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,65 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 27,98 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 89 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 26,52 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 3,98 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 90 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 26,52 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,59 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 10,61 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,59 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 13,26 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,33 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 91 | CK18C |  | Montarea coltarelor din aluminiu |  | m | 17,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,42 |  |  |
|  | 12743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  | m | 17,85 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,42 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 102,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 92 | CN05D |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  | m2 | 26,52 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 17,24 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 6,42 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 2,68 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 2,65 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,33 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 13,26 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,33 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 1,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 93 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x300 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 22811236306200 |  | Grila ventilatie din PVC 200 x 300 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 94 | RpIF12C |  | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m2 | 4,21 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 5,05 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,72 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,72 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,84 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,42 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,72 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,42 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,63 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 95 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 12,31 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,85 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,18 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,37 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,12 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,18 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,62 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,62 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,62 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet medical |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. WC et.I |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8.1. Peretii |  |  |  |  |  |
| 96 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 5,24 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,16 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 97 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 5,24 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 6,39 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 37,41 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,41 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 98 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 5,24 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,52 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 5,53 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 99 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 25,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,76 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 3,82 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 100 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 25,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,02 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 10,20 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,53 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 12,75 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC et.I |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.9. Cancelaria clase primare |  |  |  |  |  |
| 101 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 9,75 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 1,46 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 102 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 9,75 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 11,90 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 69,62 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,77 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 103 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 9,75 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,98 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 10,29 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 104 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 9,75 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 1,46 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 105 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 9,75 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,36 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 3,90 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,58 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,88 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,49 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cancelaria clase primare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.10. Laborator fizica |  |  |  |  |  |
| 106 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 14,33 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,43 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 2,15 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 107 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 14,33 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 17,48 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 102,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,13 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 108 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 14,33 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 6,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,43 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 15,12 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 109 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 14,33 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,43 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 2,15 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 110 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv tavanul |  | m2 | 14,33 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,88 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 5,73 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,86 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,16 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,72 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Laborator fizica |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.11. Cabinet fizica et.II |  |  |  |  |  |
| 111 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 18,33 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 2,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 112 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 18,33 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 130,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 113 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 18,33 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 19,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 114 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 18,33 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 2,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 115 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 18,33 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 7,33 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet fizica et.II |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.12. Limba engreza et.II |  |  |  |  |  |
| 116 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 1,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 117 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 12,20 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 71,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,79 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 118 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 10,55 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 119 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 1,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 120 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,50 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,60 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 121 | RpIF12C |  | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m2 | 3,78 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 4,54 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,64 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,64 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,76 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,64 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,38 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,57 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 122 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 12,31 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,85 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,18 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,37 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,12 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,18 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,62 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,62 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,62 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Limba engreza et.II |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.13. Cabinet 24 |  |  |  |  |  |
| 123 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 1,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 124 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 12,20 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 71,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,79 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 125 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 10,55 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 126 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 1,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 127 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,50 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,60 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 128 | RpIF12C |  | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m2 | 6,65 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 7,98 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 1,13 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 1,13 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,33 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,66 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,13 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,66 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 129 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 22,31 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 3,35 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,33 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,67 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,22 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,33 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,12 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,12 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 24 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.14. Cabinet 25 |  |  |  |  |  |
| 130 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 12,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,38 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 1,88 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 131 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 12,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 15,25 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 89,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,99 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 132 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 12,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 5,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,25 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 13,19 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 133 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 12,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,38 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 1,88 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 134 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 12,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,88 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 5,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,75 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,25 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 135 | RpIF12C |  | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m2 | 5,94 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 7,13 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 1,01 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 1,01 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,19 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,59 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,01 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,59 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,89 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 136 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 12,31 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,85 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,18 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,37 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,12 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,18 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,62 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,62 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,62 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.15. Cabinet 26 |  |  |  |  |  |
| 137 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 2,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 138 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 18,30 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 107,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,18 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 139 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 6,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,50 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 15,82 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 140 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 2,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 141 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,25 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,90 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 142 | RpIF12C |  | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m2 | 5,78 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 6,94 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,98 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,98 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,16 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,58 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,98 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,58 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,87 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 143 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 18,44 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 2,77 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,28 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,55 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,18 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,28 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,92 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,92 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,92 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 26 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.16. Laborator informatica |  |  |  |  |  |
| 144 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 3,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 145 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,00 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,20 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 146 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 7,22 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 1,08 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 147 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 7,22 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 8,81 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 51,55 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,57 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 148 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 7,22 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 3,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,72 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 7,62 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 149 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 36,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,10 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 5,48 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 150 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 36,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 20,08 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 14,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,19 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 18,25 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,82 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Laborator informatica |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.17. Cabinet informatica |  |  |  |  |  |
| 151 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 65,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,95 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 9,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 152 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 65,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 79,30 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 464,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,14 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 153 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 65,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 29,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,50 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 68,57 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 154 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 65,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,95 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 9,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 155 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 65,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 35,75 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 26,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,90 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 32,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet informatica |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.18. Cabinet 27 |  |  |  |  |  |
| 156 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 3,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 157 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 24,40 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 142,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,58 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 158 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 21,10 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 159 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 3,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 160 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,00 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,20 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 27 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.19. WC et.II |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.19.1. Peretii |  |  |  |  |  |
| 161 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 5,24 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,16 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 0,79 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 162 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 5,24 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 6,39 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 37,41 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,41 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 163 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 5,24 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,52 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 5,53 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 164 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 25,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,76 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Lac BRIO |  | kg | 3,82 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 165 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 25,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,02 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 10,20 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,53 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 12,75 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC et.II |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii interioare |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii in blocul "B" |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT: