Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. G-G-09/2024 din 08.08.2024

” Achiziționarea lucrărilor de gazificare or. Vulcănești, r-ul Vulcănești.”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Gazificarea or. Vulcănești, r-ul Vulcănești.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,182 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,130 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,628 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 49,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,190 |  |  |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 49,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,900 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,610 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,755 |  |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,610 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 16,728 |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Tevi si robinete |  |  |  |  |
| 7 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de Седелка d630 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2523156713811c/ | Седелка d630 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |  |  |
| 8 | GD54A1 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. D40 mm (Безколодезная установка полиэтиленовогошарового крана DN 40) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2523156713811m40 | Fiting polietilena Муфта d 40 PE100 SDR11 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |  |  |
| 9 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava polietilena PE80 SDR11 Труба d 40 х 3.7 PE80 SDR11 с учетом укладки змейкой | m | 470,000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,387 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 16,920 |  |  |
|  | 252121671000140 | Teava polietilena PE80 SDR11 Труба d 40 х 3.7 PE80 SDR11 с учетом укладки змейкой | m | 471,881 |  |  |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 517,517 |  |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 508,108 |  |  |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 7,057 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,940 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 18,800 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 18,800 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,940 |  |  |
| 10 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava polietilena PE80 SDR11 Труба d32 х 3.0 PE80 SDR11 с учетом укладки змейкой | m |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,442 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11 Труба d32 х 3.0 PE80 SDR11 с учетом укладки змейкой | m | 20,080 |  |  |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 22,022 |  |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 21,622 |  |  |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,800 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,800 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,040 |  |  |
| 11 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,490 |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,078 |  |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,007 |  |  |
| 12 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de mufa d40 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2523156713811m40 | Fiting polietilena Муфта d 40 PE100 SDR11 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |  |  |
| 13 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de Mufa d32 mm | buc | 9,000 |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena Муфта d 32 PE100 SDR11 | buc | 9,000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 5,400 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,400 |  |  |
| 14 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de Тройник d 40/32 PE100 SDR11 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |  |  |
|  | 2523156713811t32 | Fiting polietilena Тройник d 40/32 PE100 SDR11 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |  |  |
| 15 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de Reductie 40/32 mm Переход d 40/32 PE100 SDR11 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2523156713811r4032 | Fiting polietilena Переход d 40/32 PE100 SDR11 | buc | 2,000 |  |  |
| 16 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 1,160 |  |  |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,125 |  |  |
|  | 2722103304800 | Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 | m | 1,150 |  |  |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,750 |  |  |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,170 |  |  |
|  | 2414347000000 | Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel | kg | 2,170 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,310 |  |  |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm Кран газовый шаровый фланцевый Ду32 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,000 |  |  |
|  | 287527420500032 | Robinet cu flanse Кран газовый шаровый фланцевый Ду32 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 287527440000032 | Flansa rotunda din otel d32 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,360 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,108 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,040 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,720 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,600 |  |  |
| 18 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm | m | 12,000 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,120 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 272210310700025 | Conducta de otel d25 mm | m | 12,048 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,012 |  |  |
| 19 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 mm | m | 6,000 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,780 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,780 |  |  |
|  | 272210310700032 | Conducta de otel d32 mm | m | 6,024 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,006 |  |  |
| 20 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,600 |  |  |
| 21 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,420 |  |  |
| 22 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,080 |  |  |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,480 |  |  |
| 23 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,780 |  |  |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,360 |  |  |
|  |  | Total Tevi si robinete Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Ограждение и покрытие площадки |  |  |  |  |
| 24 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m | 40,200 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 24,924 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,658 |  |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 39,221 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 9,908 |  |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 165,142 |  |  |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 2,684 |  |  |
| 25 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 12,600 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,394 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 12,096 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,268 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,788 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 12,600 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 50,400 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 50,400 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 50,400 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,260 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,449 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,898 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 15,750 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,252 |  |  |
| 26 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 57,600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 57,600 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 4,608 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 5,760 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1,728 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 4,032 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,760 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,880 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 5,760 |  |  |
| 27 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,420 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,504 |  |  |
| 28 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,420 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,706 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,004 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,369 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,097 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,032 |  |  |
| 29 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,420 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,604 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 2,184 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,151 |  |  |
| 30 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 2,820 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,243 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,697 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,654 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,431 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,065 |  |  |
| 31 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 4,500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,175 |  |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 5,899 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,044 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,689 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,103 |  |  |
|  |  | Total Ограждение и покрытие площадки Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Молниезащита и заземление шкафа |  |  |  |  |
| 32 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,520 |  |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 2,400 |  |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 2,880 |  |  |
| 33 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 15,000 |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 20,250 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,350 |  |  |
| 34 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,650 |  |  |
| 35 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,250 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,500 |  |  |
| 36 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,540 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,535 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,621 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,054 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,113 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,227 |  |  |
| 37 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 2,220 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,102 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,888 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 2,310 |  |  |
| 38 | 33-02-013-19 | Montarea paratrasnetelor din otel autoportante cu prezon | t | 1,080 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,275 |  |  |
|  | 110-9281 | Constructii din otel a paratrasnetelor autoportante IDD | t | 1,112 |  |  |
|  | 021202 | Macara pe senile la lucrari de montaj al utilajului tehnologic, 25 t | h-ut | 5,152 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 4,709 |  |  |
|  | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut | 5,011 |  |  |
|  | 400002 | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,022 |  |  |
| 39 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 1,080 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,296 |  |  |
| 40 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 1,080 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,814 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,581 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,521 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,248 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,083 |  |  |
| 41 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,080 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,126 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,616 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,389 |  |  |
|  |  | Total Молниезащита и заземление шкафа Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. УПГ-7 Размещение ШРУ 6 шт |  |  |  |  |
| 42 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,520 |  |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 2,400 |  |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 2,880 |  |  |
| 43 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 | 0,420 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,437 |  |  |
| 44 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,375 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,175 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,225 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,375 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,180 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,030 |  |  |
| 45 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 3,480 |  |  |
|  | 287527420210025 | Robinet d25 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,180 |  |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,480 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,180 |  |  |
| 46 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,000 |  |  |
|  | 287527440020025 | Flanse din otel d25 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 4,080 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,480 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,480 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 3,960 |  |  |
| 47 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 | m | 6,000 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,140 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,520 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,080 |  |  |
|  | 2722103107000108 | Conducta de otel d108 | m | 6,024 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,012 |  |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,132 |  |  |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,180 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,072 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,060 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,012 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,780 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,054 |  |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,108 |  |  |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,108 |  |  |
| 48 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38 mm | m | 6,000 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,780 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,780 |  |  |
|  | 272210310700038 | Conducta de otel d38 | m | 6,024 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,006 |  |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,006 |  |  |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,036 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,024 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,006 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,648 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,054 |  |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,108 |  |  |
| 49 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 6,240 |  |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,998 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,685 |  |  |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,936 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,125 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,312 |  |  |
| 50 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 5,240 |  |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,624 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,838 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 1,058 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,796 |  |  |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,157 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,210 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,262 |  |  |
| 51 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata coltar 50x50x3 0.8 m - 4 buv | kg | 10,950 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,518 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 10,950 |  |  |
|  |  | Total УПГ-7 Размещение ШРУ 6 шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Установка газового счетчиков газа G-4T на опоре-8 шт |  |  |  |  |
| 52 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,000 |  |  |
|  | 2811236829552 | Cutie metalica | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 12,000 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,640 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 24,000 |  |  |
| 53 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 1,000 |  |  |
|  | П/э кран d40 mm | Полиэтиленовый шаровый кран d40 mm | buc | 0,000 |  |  |
| 54 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 6,940 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,596 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 6,940 |  |  |
| 55 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |  |  |
| 56 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,040 |  |  |
| 57 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Опора Ду50 Н=1.8м (под счетчик) | kg | 88,000 |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 16,720 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,880 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,880 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,880 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 88,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,440 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,704 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,320 |  |  |
| 58 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,088 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,106 |  |  |
| 59 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,088 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,148 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,287 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,007 |  |  |
| 60 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,088 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,336 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,458 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,032 |  |  |
| 61 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm | m | 16,000 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,080 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,160 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,080 |  |  |
|  | 272210310700020 | Conducta de otel d20 mm | m | 16,064 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,064 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,016 |  |  |
| 62 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20mm | buc | 16,000 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 17,120 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 16,000 |  |  |
|  | 2875274040000c20 | Cot d20mm | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,824 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,320 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,960 |  |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,160 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,512 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,960 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,168 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 16,704 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,144 |  |  |
| 63 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 1,500 |  |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,405 |  |  |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,225 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,030 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,075 |  |  |
| 64 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1,500 |  |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,465 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,303 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,228 |  |  |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,045 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,060 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,075 |  |  |
| 65 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,760 |  |  |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,800 |  |  |
| 66 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,440 |  |  |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,640 |  |  |
|  |  | Total Установка газового счетчиков газа G-4T на опоре-8 шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. УПГ1-1 Вход выход из земли п/э газопровода Ф32*3,0мм 6 buc |  |  |  |  |
| 67 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, d108 mm | m | 7,200 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 11,952 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,024 |  |  |
|  | 2521216701000108 | Teava din otel d108 | m | 7,344 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 32,400 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,864 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,360 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 1,080 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 10,800 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 5,760 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,360 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 2,160 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,088 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 2,232 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,432 |  |  |
| 68 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,207 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,024 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,062 |  |  |
| 69 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,860 |  |  |
|  | 5009081 | Cutie cu cleme | buc | 6,000 |  |  |
| 70 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata coltar 40x40x3 | kg | 21,180 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,871 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 21,180 |  |  |
| 71 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,020 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,024 |  |  |
| 72 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,020 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,034 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,048 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,065 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,005 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,002 |  |  |
| 73 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,020 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,076 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,104 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,007 |  |  |
| 74 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,059 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,069 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,013 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,025 |  |  |
| 75 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 301,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,418 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 10,836 |  |  |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11 Труба d32 х 3.0 PE80 SDR11 с учетом укладки змейкой | m | 301,903 |  |  |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 12,040 |  |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 331,100 |  |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 325,080 |  |  |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 4,515 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,602 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 12,040 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 12,040 |  |  |
| 76 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de Mufa d32 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena Муфта d 32 PE100 SDR11 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,600 |  |  |
| 77 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de Trecere PE/OLt 32 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2523156713811po32 | Fiting polietilena Reductie PE/OL 32/25 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Total УПГ1-1 Вход выход из земли п/э газопровода Ф32*3,0мм 6 buc Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. УПГ 31-2 пересечение газопрорвода TUB 75 mm 1 buc |  |  |  |  |
| 78 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,040 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,202 |  |  |
| 79 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,200 |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,732 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,230 |  |  |
| 80 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,240 |  |  |
| 81 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm | m | 5,000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,950 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,265 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,265 |  |  |
|  | 252121671600075 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d75 mm | m | 5,110 |  |  |
|  | 2721204110314 | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc | 0,852 |  |  |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 1,653 |  |  |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 0,802 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 5,060 |  |  |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 1,703 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,500 |  |  |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,785 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,990 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,865 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,080 |  |  |
| 82 | AcA10B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 1,200 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,600 |  |  |
|  |  | Total УПГ 31-2 пересечение газопрорвода TUB 75 mm 1 buc Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.9. УПГ 31-1 пересечение газопрорвода TUB 63 mm 1 buc |  |  |  |  |
| 83 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,180 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,611 |  |  |
| 84 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 4,180 |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,550 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,284 |  |  |
| 85 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,120 |  |  |
| 86 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm | m | 9,000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,510 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,877 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,877 |  |  |
|  | 252121671600063 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d63 mm | m | 9,198 |  |  |
|  | 2721204110314 | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc | 1,533 |  |  |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 2,976 |  |  |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 1,443 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 9,108 |  |  |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 3,066 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,900 |  |  |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,413 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,782 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,557 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,144 |  |  |
| 87 | AcA10B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,500 |  |  |
|  |  | Total УПГ 31-1 пересечение газопрорвода TUB 63 mm 1 buc Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 88 | GE02B | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 32,040 |  |  |
|  | 2722103304859 | Teava inst. neagra nefil. m - 32 (1 1/4) OL 32 1 S 7656 | m | 0,600 |  |  |
|  | 2722103304800 | Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 | m | 0,600 |  |  |
|  | 2875274000500 | Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=50 2 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2875274030300 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2875274030500 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=50 2 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 1111000100300 | Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds | buc | 24,000 |  |  |
|  | 1111000100400 | Niplu fonta maleabila N8 D=50 2 ds | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2875274201200 | Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2875274201400 | Robinet cep doua cai n pu bz/fc pn 10 d=50 120 n 5054 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,498 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,744 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,960 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,716 |  |  |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,360 |  |  |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,300 |  |  |
| 89 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,600 |  |  |
|  | 2875274400258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,180 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,840 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,900 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Ttotal |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Tottal |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 90 |  | ШГРП с двумя регуляторами давления FE-10 | buc | 6,000 |  |  |
|  | FE-10 | ШГРП с двумя регуляторами давления FE-10 | buc | 6,000 |  |  |
| 91 |  | Filtru pentru gaz d25 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  | Filtru pentru gaz d2 | Filtru pentru gaz d25 mm | buc | 6,000 |  |  |
| 92 |  | Полиэтиленовый шаровый кран d40 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | П/э кран d40 mm | Полиэтиленовый шаровый кран d40 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |