	Denumirea bunului
	Specificația tehnică

	Construcție modulară din PVC
	Dimensiuni exterioare: 3000x8000x3000 mm;

Camera dispecer: 2000x3000 mm;
Material: Panouri sandwich, cu spumă poiluretanică exterior-60 mm (culoarea antracit RAL 7016).

Podea compusă din:

Tablă zincată 0,5 mm;

Folie de protecție 100 mkr;

Vată minerală 100 mm;

OSB-3m, 18 mm gruntuit și vopsit pe ambele parți;

Laminat:

Structura metalică zincată profilat 3 mm, piese de colț 2-10mm

Modulul dotat cu sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasă metalică pe perimetru, cu grinzi din metal cu grrosime de 3.5mm, amplasate la odistanță de maxim 400mm, cu rezistență maximă de pâna la 700kg;

Acoperis compus din:

Panou Sandwich 80 mm;

Pereți compuși din:

Panouri sendwich cu spumă poliuritanică 60 mm (culoarea alba interior), îmbinați cu colțari sanitare pe perimetru pereților și podului;

Măști decorativă 0,5 mm (culoarea la solicitare);

Geam PVC cu contur metalic (culoarea antracit RAL 7016) 1200x1200 mm, - 2 buc deschidere glisanta

Geam PVC camera dispecer 1000*800 (cu fereastra încadrată 400*400);

Ușă interior PVC 800x2050 mm - 1 buc;

Ușă exterior PVC 900x2050 mm - 1 buc;

Instalație electrică:

Instalarea obligatorie a ladei (cutiei) de distribuire cu separarea pe grupe:

a) Prize duble încăperii nr.1 - linie separată - 2 buc;

b) Prize duble  încăperii nr.2 - linie separată - 2 buc;

c) Iluminare încăperii nr.1 - linie separată;

d) Iluminare încăperii nr.2 - linie separată;

e) Iluminare exterioară - linia separată.

Instalarea obligatorie aparatelor de comutare cu apărare diferențială de 30mA (UZO)

Cablul electric tip VVGng 3×2,5 mm², montat ascuns în pereți, pozat în tub metalic gofrat cu diametrul D=16 mm, protejat cu aparate de comutare (întrerupătoare automate) cu curent nominal de maximum 16 A, caracteristică de declanșare tip C, destinat alimentării prizelor (cu împământare obligatorie);

Cablul electric tip VVGng 3×1,5 mm², montat ascuns în pereți, pozat în tub metalic gofrat cu diametrul D=16 mm, protejat cu aparate de comutare cu curent nominal de maximum 10 A, caracteristică de declanșare tip B, destinat alimentării corpurilor de iluminat pe bază de LED.

Instalare obligatorie:

a) mobilier (masa pentru prânz) 7,8 m.l.

b) ventilare cu recuperare – 1 buc

c) Aparate de climatizare tip condiționer cu tehnologie inverter – 2 buc., cu alimentare monofazată 220–230 V, 50 Hz, fiecare unitate fiind conectată la circuit electric separat, realizat cu cablu corespunzător puterii consumate (min. 3×2,5 mm²), protejat cu întrerupător automat dedicat (≈16 A, caracteristică C) și prevăzut cu împământare obligatorie.
Camera dispecer 

*încălzire suplimentară din polisteren extrudat de 50 mm cu osb de 18 mm placat cu laminat.

Copertina zona dispecer din construcție metalică înglobată în beton 2000x3000

Transport și montare


Termen de livrare - 30 zile calendaristice de la solicitare.

Condiții de livrare - agent economic. 

Condiții de achitare - 60 zile. 

Perioada de garanție - un an.

