CAIET DE SARCINI

- Denumirea achiziției: Montarea sistemului semnalizării antiincendiare și automaticii stingerii incendiilor, montarea iluminatului de avarie la baza filialei Nord.

- Amplasarea obiectului:  str. Ștefan cel Mare 180, mun. Bălți.

- Termenul de efectuare: 50 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.

- Modul de finalizare a lucrărilor: Executantul este dator să notifice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul investitorului pe șantier, pentru desemnarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

- Documentația de referință:

- Proiectul de execuție:

- Nr. PTS 1956 „Semnalizarea de pază automată” ;

- Nr. PTS 1957 „Proiect semnalizare incendiu” ;

- Nr. PTS 1958 „Sistem de stingere  a incendiului” .

- Normativele în vigoare, Legea privind calitatea in construcții nr.72l din 02.02.96, Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea tenică a proiectelor și construcțiilor aprobat prin HG 361/1996 și Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente aprobat prin HG 285/1996.

- Cerințe de bază:

- Participanții asigură efectuarea luсrărilоr în conformitate Legea privind calitatea în construcții nr.72l din 02.02.96.

- Operatorul economic adjudecat câștigător este obligat să aprobe, avizeze și coordoneze execuția lucrărilor, darea lor în exploatare cu Beneficiarul, autoritățile și instanțele de resort.

- Ofertantul are obligația de a executa lucrările cu folosirea materialelor certificate în RM.

- Ofertantul prezintă declarațiile de conformitate pentru materialele utilizate în ofertă.

- Ofertantul se obligă să execute toate lucrările și volumele incluse în caietul de sarcini.

- Vizitarea obiectivului supus îndeplinirii lucrărilor din caietul de sarcini, corespunderea caietului de sarcini și volumele de lucrări, sресifiсând data cînd acesta a făcut cunoștință cu locul (obiectul) efectuării luсrărilоr.În cazul depistării lucrărilor neprevăzute sau neconformități a caitului de sarcini cu lucrările ce urmează a fi îndeplinite ofertantul este obligat să înștiințeze Beneficiarul în scris în termeni cît mai restrînși pentru clarificări.

- Ofertantul garantează calitatea lucrărilor îndeplinite în termen de 3 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor  și înlătură defectele pe tot termenul de garanție din cont propriu dacă acestea sunt legate de nerespectarea normelor în vigoare și regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau de calitatea materialelor folosite.

- Autoritatea contractantă nu efectuează plăți anticipate în calitate de avans. Lucrările se apreciază lunar în conformitate cu p. 6.10.

- Achitarea lucrărilor executate se va efectua lunar de către Autoritatea contractantă în baza procesului-verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale în termen de 30 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul Beneficiarului. Executantul lucrărilor va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a Procesului-Verbal de executare a lucrărilor și/sau Actului de recepție finală a lucrărilor.

- Ofertantul va prezenta graficul de executare al lucrărilor caietului de sarcini cu descrierea etapelor de realizare.

- Neprezentarea acestuia duce la respingerea ofertei.

- Întocmirea Declarației privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului cu indicarea obligatorie a calificării personalului în conformitate cu legislația în vigoare. Neprezentarea acestuia duce la respingerea ofertei.

- Devizele locale aferente ofertei vor fi prezentate în WinSmeta: formularele 3, 5, 7 cu semnătură și ștampilă autorizată a firmei.

- Atribuirea contractului  în baza criteriului celui mai mic preț. Lista lucrărilor și volumul acestora sunt indicate în Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3 și proiectul de execuție Anexa nr. 4, Anexa nr. 5, Anexa nr. 6.

- Ofertantul are dreptul de a propune oferta alternativă în vederea executării calitative a obiectului achiziției. Necesitatea efectuării lucrărilor date urmând a fi strict argumentată de către ofertant. Ofertantul poate aplica cota cheltuielilor neprevăzute în deviz de până la 2% conform normativelor în vigoare.

Anexa nr. 1

Sistemul Semnalizare Incendiu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 150,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze (Centrala detectie incendiu analog adresabila cu 2 bucle neextensibile, max 240 adrese PREVIDIA-C200LG) | buc | 1,0000 |
| 3 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza (Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucla neextensibila, max. 240 adrese PREVIDIA C-100LG) | buc | 1,0000 |
| 4 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Panou repetor pentru centrale PREVIDIA -PREVIDIA-C-REP)) | buc | 2,0000 |
| 5 | 10-02-016-01 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare, capacitate 5 numere (SWITCH 4 Porturi) | buc | 1,0000 |
| 6 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Modul de Relee EM344R) | buc | 2,0000 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Detector de fum Adresabil - ED100) | buc | 351,0000 |
| 8 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Detector de Temperatura Adresabil - ED200) | buc | 5,0000 |
| 9 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Detector de Temperatura Conventional - ID200) | buc | 15,0000 |
| 10 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala ( Buton manual de semnalizare incendiu Conventional- IC0020) | buc | 3,0000 |
| 11 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala ( Buton manual de semnalizare incendiu adresabil - EC0020) | buc | 22,0000 |
| 12 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 371,0000 |
| 13 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (Sirena Conventionala de Incendiu - IS0010RE) | buc | 33,0000 |
| 14 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (INDICATOR LUMINOS EXIT) | 100 buc | 0,2900 |
| 15 | 10-01-039-06 | Acummulator 12V/17A | buc | 4,0000 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 35,7200 |
| 17 |  | Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x1.0 mm+0.8 mm | m | 3 448,0000 |
| 18 |  | Cablu (F/FTP Cat 5E 4x2x0.52) | m | 104,0000 |
| 19 |  | Cablu VVGng 3*1.5 | m | 20,0000 |
| 20 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm / Furtun Ondulat д,20, | 100 m | 26,0000 |
| 21 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,1600 |
| 22 |  | Teava PVC д,32, L=3000 | m | 16,0000 |
|  |  | 3. Utilaje si materiale |  |  |
| 23 | PC-364 | Centrala detectie incendiu analog adresabila cu 2 bucle neextensibile, max 240 adrese | buc | 1,0000 |
| 24 | PC-364-1 | Centrala detectie incendiu analog adresabila cu 1 bucla neextensibile, max 240 adrese | buc | 1,0000 |
| 25 | CMB-01-C | Panou Repetor PREVIDIA | buc | 2,0000 |
| 26 | Pret de Piata | Comutator POE4 porturi | buc | 1,0000 |
| 27 | Pret de Piata | Modul adresabil cu 4 intrari/Iesiri supervizate protocol Enea EM344R | buc | 2,0000 |
| 28 | Pret de Piata | Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 | buc | 351,0000 |
| 29 | Pret de Piata | Detector de temperatura adresabil protocol Enea cu izolator inclus - ED200 | buc | 5,0000 |
| 30 | Pret de Piata | Detector de Temperatura Conventional ID200 | buc | 15,0000 |
| 31 | Pret de Piata | Buton Manual de Semnalizare Incendiu Conventional IC0020 | buc | 3,0000 |
| 32 | Pret de Piata | Buton manual de semnalizare incendiu adresabil , culoare rosie - EC0020 | buc | 22,0000 |
| 33 | Pret de Piata | Soclu pentru detectoare EB0010 | buc | 371,0000 |
| 34 | Pret de Piata | Sirena conventionala de incendiu, culoare rosie, IP 65, EN54, IS0010RE | buc | 33,0000 |
| 35 | Pret de Piata | Panou optic de avertizare vizual Exit | buc | 29,0000 |
| 36 | Pret de piata | Acummulator 12 В, 17Ач | buc | 4,0000 |
| 37 | Pret de Piata | Afisaj Paralel pentru Detectoare | buc | 59,0000 |

Anexa nr.2

Sistemul Semnalizare Paza Automata

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze Panoul Central de Paza LUNI-11 mod-3 | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (Claviatura de comanda LIND 11) | buc | 2,0000 |
| 3 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Extinzator de zone LUNI 11H) | buc | 3,0000 |
| 4 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc | 36,0000 |
| 5 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Detector de Miscare LC-100PI) | buc | 8,0000 |
| 6 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Detector de Combinat LC-102) | buc | 51,0000 |
| 7 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (Sursa de Alimentare de Rezerva 12V/5A) | buc | 4,0000 |
| 8 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V/7Ah | buc | 4,0000 |
| 9 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comună, sectiune sumară pâna la 2,5 mm2 | 100 m | 0,1000 |
| 10 |  | Cablu de AlimentareSVVP 2x0.75 | m | 10,0000 |
| 11 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 10,8600 |
| 12 |  | Cablu Sisteme de Alarma Alarm 6 CU Italy | m | 1 086,0000 |
| 13 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 10,0000 |
|  |  | 2. Utilaje si materiale |  |  |
| 14 | Pret furnizor | Panoul Central de Paza Luni 11 mod.3 | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret Furnizor | Tastatura de comanda | buc | 2,0000 |
| 16 | Pret Furnizor | Extinzator de zone | buc | 3,0000 |
| 17 | Pret Furnizor | Detector Magnetic | buc | 36,0000 |
| 18 | Pret Furnizor | Detector de Miscare LC-100PI | buc | 8,0000 |
| 19 | Pretul firmei | Detector Combinat Miscare-Spargere | buc | 51,0000 |
| 20 | Pret de piata | Sursa alimentare de rezerva 12V, 5A | buc | 4,0000 |
| 21 | Pret de piata | Acumulator 12B/7Ah | buc | 4,0000 |
| 22 | Pret Furnizor | Расходные материалы | buc | 50,0000 |

Anexa nr. 3

Sistemul Stingere cu Pulbere

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze Panou SmartLine020/4 | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Modul de Stingere - SmartLetLoose/ONE) | buc | 1,0000 |
| 3 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Panou Repetor SMARTLINE- SMARTLETUSEE/LCD-Lite) | buc | 2,0000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ID300) | buc | 9,0000 |
| 5 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 9,0000 |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (SMC) | buc | 3,0000 |
| 7 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Comutator cu Chee- ICK010W) | buc | 1,0000 |
| 8 | 10-01-039-06 | Buton manual de Incendiu ( IC0020Y) | buc | 2,0000 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie cu flas (Rosie) | buc | 2,0000 |
| 10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie cu flas (Alba) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Tablou PULBERE NU INTRATI) | 100 buc | 0,0100 |
| 12 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Tablou PULBERE IESITI) | 100 buc | 0,0100 |
| 13 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Tablou AUTOMATICA DECONECTATA) | 100 buc | 0,0100 |
| 14 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,0000 |
| 15 |  | Cablu VVGng 3*1.5 | m | 10,0000 |
| 16 |  | Cablu Sisteme de Alarma Alarm 6 CU Italy | m | 90,0000 |
| 17 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,9300 |
| 18 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 | buc | 4,0000 |
|  |  | 2. Utilaje si materiale |  |  |
| 19 | PC-364 | Centrala detectie incendiu adresabila cu 4 bucle Panou SmartLine020/4 Extensibila la 20 zone | buc | 1,0000 |
| 20 | SS-001 | SmartLetLoose/ONE - Modul de Stingere | buc | 1,0000 |
| 21 | CMB-01-C | Panou Repetor SMARTLINE | buc | 2,0000 |
| 22 | Pret de piata | Acummulator 12 В, 7Ач | buc | 2,0000 |
| 23 | Pret de piata | Detector de Temperatura Conventional ID200 | buc | 9,0000 |
| 24 | Pret de piata | Soclu pentru detectoare EB0010 | buc | 9,0000 |
| 25 | Pret de piata | Detector Magnetic | buc | 3,0000 |
| 26 | Pret de piata | Buton Manual de Semnalizare Incendiu Conventional ICK010W | buc | 1,0000 |
| 27 | Pret de piata | Buton Manual de Semnalizare Incendiu Conventional IC0020Y | buc | 2,0000 |
| 28 | Pret de piata | Panou optic de avertizare vizual PULBERE NU INTRATI | buc | 1,0000 |
| 29 | Pret de piata | Panou optic de avertizare vizual PULBERE IESITI | buc | 1,0000 |
| 30 | Pret de piata | Panou optic de avertizare vizual AUTOMATICA DECONECTATA | buc | 1,0000 |
| 31 | Pret de piata | Sonerie cu flas | buc | 3,0000 |
| 32 | Pret de piata | MODUL CU PULBERE BRAND-6 | buc | 4,0000 |
| 33 | Pret de piata | Elemente de Ficsare | buc | 10,0000 |

Anexa nr.4

Proiect de execuție în format PDF „Sistemul Semnalizare Incendiu” .

Anexa nr.5

Proiect de execuție în format PDF „Sistemul Semnalizare Paza Automata”.

Anexa nr.6

Proiect de execuție în format PDF „Sistemul Stingere cu Pulbere”.