CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor: " Reconstruirea Peretelui de sprigin existent si  Amenajarea terenului ( nr.cadastral 0100213.830 ), str. N. Testemitanu 24/5, mun..Chisinau”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Zid de sprigin PS1 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasament |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 4,20 |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 66,50 |
| 3 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 0,67 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 802,73 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,87 |
|  |  | 1.2. Pilot monolit forat PL-1 ( 56 buc. ) |  |  |
| 6 | 33-01-007-4 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat , adincime de 4m, sol cat. 2 | buc | 56,00 |
| 7 | 33-01-007-6 k=2 | In cazul schimbarii adincimii, pentru fiecare 1 m urmator de foraj, a adauga la norma 33-01-007-4, se adauga 2m | buc | 56,00 |
| 8 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 024,80 |
| 9 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 3 578,40 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, - 50x4, L=1000mm ( Laminat ) | kg | 352,80 |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3 | 50,00 |
|  |  | 1.3. Perete de sprijin monolit PS - 1 |  |  |
| 12 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 88,50 |
| 13 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C8/10 | m3 | 4,00 |
| 14 | CE30A adap | Astereala din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. ( cofraj pierdut - 5,4 m3 ) | m2 | 180,00 |
| 15 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 284,50 |
| 16 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 571,70 |
| 17 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( 1849,1+ 51,5 ) | kg | 1 900,60 |
| 18 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg, | kg | 175,00 |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg, Teava 57x3 | kg | 27,90 |
| 20 | CI21B adap | Montarea coamelor pentru gard 2000x330 mm (coama de gard tip OL-26 - culoare gri ), chitul, fuga si adezivul pentru lucrari exteriore - rezistent la inghet | m2 | 33,50 |
| 21 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3 | 53,00 |
| 22 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 81,00 |
| 23 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 49,60 |
| 24 | CF11A k=0,35 | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 1 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 225,35 |
| 25 | CN11B k=0,67 | Vopsitorii exterioare siliconica hidrofuga pentru fasade, alb sau color, cu protectie impotriva murdariei, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 225,35 |
| 26 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Balustrada | kg | 2 140,00 |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, (vopsea email alchidic 3 in 1) de exterior | t | 2,14 |
|  |  | 1.4. Radier monolit Rm -1 |  |  |
| 28 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 68,00 |
| 29 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 428,04 |
| 30 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 741,15 |
| 31 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C8/10 | m3 | 13,00 |
| 32 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3 | 27,00 |
|  |  | 1.5. Scara monolita Sc - 1 |  |  |
| 33 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 11,80 |
| 34 | CC03B | Montare plase sudate, 5BVr 100x100, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 142,91 |
| 35 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 14,53 |
| 36 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C8/10 | m3 | 1,80 |
| 37 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3 | 6,70 |
| 38 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Mina curenta teva din otel D=1" montata pe suporti 10 cm fixati in zid la o distanta de 1m | kg | 50,00 |
| 39 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, (vopsea email alchidic 3 in 1) de exterior | t | 0,05 |
| 40 | CG47C | Pardoseli din pavaj vibro-turnat grosimea de la 22mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) | m2 | 25,00 |
|  |  | 1.6. Scara monolita Sc - 2 |  |  |
| 41 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 18,60 |
| 42 | CC03B | Montare plase sudate, 5BVr 100x100, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 136,44 |
| 43 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 30,22 |
| 44 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 134,69 |
| 45 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C8/10 | m3 | 1,20 |
| 46 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3 | 8,60 |
| 47 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Mina curenta teva din otel D=1" montata pe suporti 10 cm fixati in zid la o distanta de 1m | kg | 30,00 |
| 48 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, (vopsea email alchidic 3 in 1) de exterior | t | 0,03 |
| 49 | CG47C | Pardoseli din pavaj vibro-turnat grosimea de la 22mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) | m2 | 15,00 |
|  |  | 2. Restabilirea peretelui de sprigin existent PS-2 |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari terasament |  |  |
| 50 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,59 |
| 51 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,65 |
| 52 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 100,07 |
| 53 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,61 |
|  |  | 2.2. Perete de sprigin monolit PS - 2 |  |  |
| 54 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,50 |
| 55 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C8/10 | m3 | 1,65 |
| 56 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 59,40 |
| 57 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 61,02 |
| 58 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 542,12 |
| 59 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3 | 12,40 |
| 60 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 30,50 |
| 61 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 12,38 |
| 62 | CF11A k=0,35 | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 1 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 16,50 |
| 63 | CF11A k=0,67 | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 2 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 15,50 |
| 64 | CN11B k=0,67 | Vopsitorii exterioare siliconica hidrofuga pentru fasade, alb sau color, cu protectie impotriva murdariei, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 31,50 |
| 65 | CI21B | Montarea coamelor pentru gard 2000x440 mm (coama de gard tip OL-26 - culoare gri), chitul, fuga si adezivul pentru lucrari exteriore - rezistent la inghet | m2 | 7,05 |
| 66 | CI21B | Montarea coamelor pentru gard 2000x330 mm (coama de gard tip OL-26 - culoare gri), chitul, fuga si adezivul pentru lucrari exteriore - rezistent la inghet | m2 | 5,80 |
|  |  | 2.3. Scara monolita |  |  |
| 67 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 4,90 |
| 68 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 9,50 |
| 69 | CC03B | Montare plase sudate, 5BVr 100x100, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 115,65 |
| 70 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3 | 4,95 |
| 71 | CG47C | Pardoseli din pavaj vibro-turnat grosimea de la 22mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) | m2 | 15,00 |
|  |  | 3. Amenajarea |  |  |
| 72 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 99,00 |
| 73 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 77,00 |
| 74 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - trotuare, h=0,06 | m3 | 7,05 |
| 75 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - trotuare, h=0,04 | m3 | 10,00 |
| 76 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 11,75 |
| 77 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,98 |
| 78 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 209,66 |
| 79 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 209,66 |
| 80 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,46 |
| 81 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 32,85 |
| 82 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 44,60 |
| 83 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,17 |
| 84 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 280,00 |
| 85 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,16 |
| 86 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 530,00 |
| 87 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 52,00 |
| 88 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare ( tip caramida gr=60mm ) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, grosime strat de 5 cm ( PAVAJ 200x100 ) | m2 | 20,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac