Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Actualizarea documentației de proiect și deviz „Reparația capitală a podului de pe str. Babinskii din mun. Balți” | Investitor: Primăria mun. Bălți |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de pregatire |  |  |  |  |
| 1 | TsG03D | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,0000 |  |  |
| 2 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 4 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |  |
| 7 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30, h=15 cm la platforma de lucru | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 14111222016721 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30 | m3 | 18,9000 |  |  |
|  | 14111222017521-1 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30 | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 1411122201645-1 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |  |
| 8 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 10 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 12 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 13 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |  |
| 14 | Dl97 k=-2 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96 k=-2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,1490 |  |  |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 16 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 18 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 19 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |  |
| 20 | Dl97 k=-2 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96 k=-2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,1490 |  |  |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 22 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |  |
| 23 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 24 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 25 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |  |  |
| 26 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 |  |  |
|  |  | 2. Culee si pila (Conditii strimtorate de lucru k=1,2 manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20 |  |  |  |  |
| 27 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 28 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
| 29 | PK20A | Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat | m2 |  |  |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
| 30 | PF01A | Tencuiala din mortar de ciment marca M20, cu grosimea de 2 cm, driscuita | m2 |  |  |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,7100 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,0070 |  |  |
| 31 | PF01C | Tencuiala din mortar de ciment marca M20, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus | m2 |  |  |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 32 | PD09C | Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 18-22 mm | 100 buc |  |  |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 3,8600 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |  |
| 33 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |  |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sort 16 - 22,4, WA241, F1, LA20, h = 10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752g | Piatra sparta sort 16 - 22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 35 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 36 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: C30/37, XC4, XF4, XD1, XA1 camasuire piloti, consum armatura cl A240 / A500C - 78 / 501 kg, cofraj - 30 m2 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |  |
|  | 81184-C30/37 | Beton C30/37, XC4, XF4, XD1, XA1 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment | m3 | 0,0107 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,156006 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 10,1500 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3400 |  |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,7400 |  |  |
| 37 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Aditiv (consum 0,25 kg/m2) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 24135273451362 | Sika Latex Aditiv | kg | 0,2500 |  |  |
| 38 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 1,0000 |  |  |
| 39 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 40 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
| 41 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit C30/37, XC4, XF4, XD1, in rigle, consum armatura A240 - 1351 kg, A500C - 1302 kg, cofraj - 75,4 m2 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |  |
|  | 81184-C30/37 | Beton C30/37, XC4, XF4, XD1, XA1 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment | m3 | 0,0107 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,129352 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 10,1500 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3400 |  |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,7400 |  |  |
| 42 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit C30/37, XC4, XF4, XD1, in zidul de garda, consum armatura A240 - 74 kg, A500C - 979 kg, cofraj - 90 m2 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |  |
|  | 81184-C30/37 | Beton C30/37, XC4, XF4, XD1, XA1 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment | m3 | 0,0107 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,082524 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 10,1500 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3400 |  |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,7400 |  |  |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 44 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit C30/37, XC4, XF4, XD1, in cuzineti, consum armatura A240 - 64 kg, A500C - 21 kg, cofraj 7,8 m2 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6500 |  |  |
|  | 81184-C30/37 | Beton C30/37, XC4, XF4, XD1, XA1 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0430 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,5450 |  |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,9000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0780 |  |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,5760 |  |  |
| 45 | PK20A | Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat | m2 |  |  |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
| 46 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 1,0000 |  |  |
| 47 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |  |
| 48 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | 3. Suprastructura (Conditii strimtorate de lucru k - 1,2 manopera, utilaje) Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20 |  |  |  |  |
| 49 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
| 50 | PK44A | Curatarea de rugina cu peria de sirma a armaturii dezgolite | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3000 |  |  |
| 51 | PK20A | Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat | m2 |  |  |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
| 52 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika MonoTop-910N Consum: 0,25 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 24135273451361 | Sika MonoTop-910N | kg | 0,2500 |  |  |
| 53 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38 kg/m2) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2651122100402m | Mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 | kg | 38,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 54 | PI06D | Incarcarea elementelor existente prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf k=0,8 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |  |
| 55 | TsI51A1 | Transportarea grinzilor cu autotreiler de 40 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007. | Autotreiler-40t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 56 | PI06D | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf (Montarea grinzilor existente) | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |  |
| 57 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 25x20x6,2 -8-Ccm, greutatea de 7,2 kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |  |
| 58 | Pret | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 25x20x6,2 -8-Ccm, greutatea de 7,2 kg | buc |  |  |  |
|  | 1234567890112 | Aparat de reazem din cauciuc (25x20x6,2 -8-Ccm, gr. 7,2 kg) | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat A500C | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |  |
| 60 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat C30/37, XC4, XF4, XD1, in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (monolitizarea grinzilor) | m3 |  |  |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,4900 |  |  |
|  | 266310210104-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37, XC4, XF4, XD1, | m3 | 1,0080 |  |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3230 |  |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0770 |  |  |
| 61 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0004 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0009 |  |  |
|  | 2874115824000 | Surub cap patrat M 20 x 240 | buc | 0,0970 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0870 |  |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |  |
| 62 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0081 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0088 |  |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 63 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea scoabelor cu clei epoxidic) | kg |  |  |  |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |  |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea conectorilor in gaurile forate) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 65 | PF06A2 k=2 | Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (doua straturi) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0035 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,5500 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5100 |  |  |
|  | 2682132600489 | Pinza bit.cu str.acoperire PA 55 95 cm S 1046 | m2 | 1,1200 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,5700 |  |  |
|  | 2952270004138 | Malaxor mecanic de asfalt de 300-1000 l | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 66 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit C30/37, XC4, XF4, XD1, in placa suprabetonata, consum armatura A240 - 148 kg, A500C - 6698 kg, cofraj - 53,70 m2 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,6000 |  |  |
|  | 266310210104-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37, XC4, XF4, XD1, | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment | m3 | 0,1040 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0760 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,2300 |  |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,15691 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,9540 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4640 |  |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 1,0600 |  |  |
| 67 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |  |
| 68 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |  |
|  | 2320322600220M | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 69 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  |  |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |  |
| 70 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |  |
| 71 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |  |
| 72 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | 4. Calea podului (Conditii strimtorate de lucru, k-1,2 manopera si utilaje) Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20 |  |  |  |  |
| 73 | PF11A | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din folii ondulate de alama marca СuZn37 (Л63), t=1,2 mm (115,4 kg) si materiale bituminoase (mastic bituminos - 32,4 kg, fringhie din cinepa imbibaata cu bitum -9,2 kg, clei epoxid - 9,2 kg, dibluri - 2,1 kg) | m |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 26,2000 |  |  |
|  | 2320322600036M | Mastic bituminos | kg | 1,4223 |  |  |
|  | 2682132600489. | Fringhie din cinepa imbibaata cu bitum | kg | 0,4039 |  |  |
|  | 2732103666151a | Tabla din alama marca Л63 | kg | 5,065847 |  |  |
|  | 2430226102886. | Clei epoxidic | kg | 0,4039 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | kg | 0,092186 |  |  |
| 74 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit C35/45 XC4 XF3 XD3, in nodul de rezemare a placilor de trotuar, consum armatura A240 - 19 kg, A500C - 51 kg, cofraj - 18,60 m2 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,6000 |  |  |
|  | 266310210104-C35/45 | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XF4 XD3 | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment | m3 | 0,1040 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0760 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,2300 |  |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,093333 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,9540 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4640 |  |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 1,0600 |  |  |
| 75 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit C35/45 XC4 XF4 XD3, in soclu la trotuar, consum armatura A500C - 318 kg, cofraj - 18,60 m2 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,6000 |  |  |
|  | 266310210104-C35/45 | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XF4 XD3 | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment | m3 | 0,1040 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0760 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,2300 |  |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A500C | t | 0,087363 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,9540 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4640 |  |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 1,0600 |  |  |
| 76 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea soclului parapetului pietonal) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 77 | CE19F3 | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 10 x 26 cm , din tabla de alama de 1,2 mm grosime executate pe santier, fixat cu dibluri si clei epoxid, inclusiv: tabla de alama marca СuZn37 (Л63) - 44,0 kg, dibluri - 1,0 kg, clei epoxid - 9,6 kg, mastic bituminos - 8,8 l | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2710403642598a | Tabla de alama | kg | 0,9400 |  |  |
|  | 2875276311231 | Dibluri | kg | 0,021959 |  |  |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 0,2050 |  |  |
|  | 2744137311238 | Mastic bituminos | kg | 0,1880 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 78 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |  |
| 79 | PF04A2 | Strat de amorsaj din bitum taiat cu benzina auto CO/R 75, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,7100 |  |  |
| 80 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie DERBIGUM GC, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 2682132600452 | Folie de hidroliz.DERBIGUM GC calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic | m2 | 1,1200 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 81 | PF07B | Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton C30/37, XC4, XF4, XD1, cu grosimea de 4 cm, turnat pe loc la podurile de sosea | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 26631021103-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37, XC4, XF4, XD1, | m3 | 0,0413 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |  |
| 82 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 83 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (la stratul de egalizare si protectie) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |  |
| 84 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca M20, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,5700 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,0070 |  |  |
| 85 | PF06A2 k=2 | Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (doua straturi) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0035 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,5500 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5100 |  |  |
|  | 2682132600489 | Pinza bit.cu str.acoperire PA 55 95 cm S 1046 | m2 | 1,1200 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,5700 |  |  |
|  | 2952270004138 | Malaxor mecanic de asfalt de 300-1000 l | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 86 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |  |
| 87 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi de trotuar, din beton armat clasa C35/45 XC4 XF4 XD3, cu dimensiunile de 215x192x20cm, greutatea 0,99t) | buc |  |  |  |
|  | 26661228005113 | Elemente pentru poduri din beton armat (placi de trotuar, din beton armat clasa C35/45 XC4 XF4 XD3, cu dimensiunile de 215x192x20cm, greutatea 0,99t) | buc | 1,0070 |  |  |
| 88 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi de trotuar, din beton armat clasa C35/45 XC4 XF4 XD3, cu dimensiunile de 166x192x20cm, greutatea 0,76t) | buc |  |  |  |
|  | 26661228005114 | Elemente pentru poduri din beton armat (placi de trotuar, din beton armat clasa C35/45 XC4 XF4 XD3, cu dimensiunile de 166x192x20cm, greutatea 0,76t) | buc | 1,0070 |  |  |
| 89 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi de trotuar, din beton armat clasa C35/45 XC4 XF4 XD3, cu dimensiunile de 215x117x20cm, greutatea 0,56t) | buc |  |  |  |
|  | 26661228005115 | Elemente pentru poduri din beton armat (placi de trotuar, din beton armat clasa C35/45 XC4 XF4 XD3, cu dimensiunile de 215x117x20cm, greutatea 0,56t) | buc | 1,0070 |  |  |
| 90 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi de trotuar, din beton armat clasa C35/45 XC4 XF4 XD3, cu dimensiunile de 166x117x20cm, greutatea 0,45t) | buc |  |  |  |
|  | 26661228005116 | Elemente pentru poduri din beton armat (placi de trotuar, din beton armat clasa C35/45 XC4 XF4 XD3, cu dimensiunile de 166x117x20cm, greutatea 0,45t) | buc | 1,0070 |  |  |
| 91 | RpCE18A | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu cilti de cinepa | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 0,2610 |  |  |
|  | 2320322600103M | Mastic bituminos | kg | 0,3600 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1200 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,0750 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 92 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |  |
| 93 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8000 |  |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 5,3000 |  |  |
| 94 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (teva d=60mm pentru parapetul de siguranta) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse (teava d=60mm) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 95 | Dl135 | Executarea parapetului metalic beton pentru fundatie cl.C25/30, XC2,XF2 | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 266310210002-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 0,022451 |  |  |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice | t | 0,0274 |  |  |
|  | 2952270002911 | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m | h-ut | 0,0369 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0264 |  |  |
| 96 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8000 |  |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 5,3000 |  |  |
| 97 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |  |
| 98 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 99 | PF06A2 k=2 | Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (doua straturi) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0035 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,5500 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5100 |  |  |
|  | 2682132600489 | Pinza bit.cu str.acoperire PA 55 95 cm S 1046 | m2 | 1,1200 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,5700 |  |  |
|  | 2952270004138 | Malaxor mecanic de asfalt de 300-1000 l | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 100 | IzF07B | Strat suplimentar de intarire a hidroizolantilor la intersectii de suprafete, orizontal, cu latimea fisiei de pinza de 1 m, executat din pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90 | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2682132602070 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. ti[p 100/100-25 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0013 |  |  |
| 101 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 cu bitum 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica I strat (pe partea carosabila a podului) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 11110001000131-BAP16 | Mixtura asfaltica praparata la cald tip BA 16 cu bitum 50/70 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 102 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, MAS 16 cu bitum modificat cu polimeri, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 11110001000131-MAS16 | Mixtura asfaltica praparata la cald tip MAS 16 cu bitum modificat cu polimeri | t | 0,0940 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 103 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 8 cu bitum 50/70, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala pe trotuar | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 11110001000131-BA8 | Mixtura asfaltica praparata la cald tip BA8 cu bitum 50/70 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
| 104 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |  |
|  | 2320322600220M | Mastic bituminos | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 105 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |  |
|  | 2320322600220M | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 106 | Pret | Diferenta de mastic bituminos (adaugator la norma de deviz DI08A) conform proiectului | kg |  |  |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |  |
| 107 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
|  |  | 5. Racordarea podului cu drumul. Consolidari (Conditii strimtorate de lucru, k -1,2 manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20 |  |  |  |  |
| 108 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 109 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 110 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |  |
| 111 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec din nisip cu prundis 0-63 GA75 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068-1 | Amestec din nisip cu prundis 0-63 GA75 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 112 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta sort 16-22,4, 31,5-63, WA241, F1, LA20, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646-1 | Piatra sparta sort 16-22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672-1 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F1, LA20 | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 113 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sort 16-22,4, WA241, F1, LA20, in strat h = 10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752g | Piatra sparta sort 16 - 22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 114 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |  |
| 115 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat C30/37,XC4,XF4,XD1, confectionate in uzina (blocul longrinei 380x63x50cm, greutatea 0,57t) | buc |  |  |  |
|  | 26661228005117 | Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei 380x63x50cm, greutatea 0,57t) C30/37,XC4,XF4,XD1 | buc | 1,0070 |  |  |
| 116 | PB09B | Turnarea cu pompa a betonului armat C30/37,XC4, XF4, XD1 in fundatii cu talpi, radiere (la nodul longrinei) | m3 |  |  |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 26631021104-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37,XC4, XF4, XD1 | m3 | 1,0080 |  |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,4840 |  |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0650 |  |  |
| 117 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |  |
| 118 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca M20, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,5700 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,0070 |  |  |
| 119 | PF06A2 k=3 | Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (doua straturi) k=3 | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0035 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,5500 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5100 |  |  |
|  | 2682132600489 | Pinza bit.cu str.acoperire PA 55 95 cm S 1046 | m2 | 1,1200 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,5700 |  |  |
|  | 2952270004138 | Malaxor mecanic de asfalt de 300-1000 l | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 120 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |  |
| 121 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4,XD1, confectionate in uzina (dale de racordare 400x98x15cm) | buc |  |  |  |
|  | 26661228005118 | Elemente pentru poduri din beton armat (dale de racordare 400x98x15cm gr. 1,43t) C30/37,XC4,XF4,XD1 | buc | 1,0070 |  |  |
| 122 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (pentru monolitizarea placilor) A240 - 65 kg, A500C - 440 kg | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 271060200100-1 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |  |
| 123 | PB09B | Turnarea cu pompa a betonului armat C30/35,XC4,XF4,XD1 in fundatii cu talpi, radiere (pentru monolitizarea placilor) | m3 |  |  |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 266310210104-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37, XC4, XF4, XD1, | m3 | 1,0080 |  |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,4840 |  |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0650 |  |  |
| 124 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |  |
| 125 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sort 0-63, LA30, conform SM EN 13285, h = 30 сm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752063 | Piatra sparta sort 0-63, LA30, conform SM EN 13285 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 126 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (pentru monolitizarea placii intermediare) A500C | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |  |
| 127 | PB09B | Turnarea cu pompa a betonului armat C30/37,XC4,XF4, XD1, in fundatii cu talpi, radiere (pentru monolitizarea placii) | m3 |  |  |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 266310210104-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37, XC4, XF4, XD1, | m3 | 1,0080 |  |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,4840 |  |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0650 |  |  |
| 128 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |  |
| 129 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |  |
|  | 2320322600220M | Mastic bituminos | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 130 | Pret | Diferenta de mastic bituminos (adaugator la norma de deviz DI08A) conform proiectului | kg |  |  |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |  |
| 131 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |  |
| 132 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, БР100x30x18 cm din beton cl. C35/45,XC4,XF4,XD3, XM1, pe fundatie din beton cl. C25/30, XF2 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |  |
|  | 2663102100001-C25/30 | Beton clasa C25/30 XF2 | m3 | 0,0530 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 C35/45 XC4 XF4 XD3 | m | 1,0050 |  |  |
| 133 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton БР100x20x8 cm din beton cl. C35/45,XC4,XF4,XD3,XM1 pe fundatie din beton cl. C25/30,XF2 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2663102100001-C25/30 | Beton clasa C25/30 XF2 | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 C35/45 XC4 XF4 XD3 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
| 134 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 135 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 cu bitum 50/70, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica k=1,143 | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 11110001000130-BAD | Mixtura asfaltica praparata la cald tip BAD 22,4 cu bitum 50/70 | t | 0,1650 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |  |
| 136 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 137 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, MAS 16 cu bitum modificat cu polimeri, executata la cald, in grosime de 4,0 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 11110001000131-MAS16 | Mixtura asfaltica praparata la cald tip MAS 16 cu bitum modificat cu polimeri | t | 0,0974 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 138 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta sort 16-22,4,WA241,F1,LA20 la trotuare | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |  |
|  | 14111222016601-1 | Piatra sparta sort 16-22,4,WA241,F1,LA20 | m3 | 0,1740 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |  |
| 139 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta concasata sort 16-22,4,WA241,F1,LA20 se adauga sau se scade la norma Dl111 k=-2 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0057 |  |  |
|  | 14111222016601-1 | Piatra sparta sort 16-22,4,WA241,F1,LA20 | m3 | 0,0135 |  |  |
| 140 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 141 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 8 50/70 executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 11110001000131-BA8 | Mixtura asfaltica praparata la cald tip BA8 cu bitum 50/70 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
| 142 | Dl119 | Fundatii monolite din beton cl. C30/37,XC4 XF4,XD1 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 40x60 cm. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 266310210002-C30/37 | Beton C30/37,XC4 XF4,XD1 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
| 143 | Dl119 | Fundatii monolite din beton cl. C30/37,XC4 XF4,XD1 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 21x50 cm. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 266310210002-C30/37 | Beton C30/37,XC4 XF4,XD1 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
| 144 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37, XC4, XF4, XD1 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta sort 16-22,4,WA241,F1,LA20 h=10 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |  |
|  | 26631021000-C30/37 | Beton C30/37, XC4, XF4, XD1 | m3 | 15,3000 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 14111222016601g | Piatra sparta sort 16-22,4,WA241,F1,LA20 | m3 | 10,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |  |
| 145 | Dl131 k=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |  |
|  | 26631021000-C30/37 | Beton C30/37, XC4, XF4, XD1 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |  |
| 146 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240 | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |  |
|  | 2710703517201-4 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |  |
| 147 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos - 50 kg | m |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |  |
|  | 2320322600220M | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 148 | Pret | Diferenta de mastic bituminos (adaugator la norma de deviz DI08A) conform proiectului | kg |  |  |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |  |
| 149 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta sort CP90/250, WA0,5, CS80 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii sort CP90/250, WA0,5, CS80 | m3 | 1,0100 |  |  |
| 150 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM1.30 | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 28111063017942 | Stilp metalic confectionat industrial SCM2.40, greutatea 14,8kg | buc | 1,0000 |  |  |
| 151 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.67) | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 26151073261055 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 5.67 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
| 152 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |  |
| 153 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |  |
|  |  | 6. Demolarea partiala a podului existent (Conditii strimtorate de lucru k-1,2 manopera si utilaje) Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20 |  |  |  |  |
| 154 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Demontarea parapetului metalic a podului) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 |  |  |
| 155 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |  |
| 156 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (trotuarului) | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 | 94,60 | 669,77 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 | 28,34 | 50,88 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |  |
| 157 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 158 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |  |
| 159 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |  |
| 160 | TRI1AA03C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
| 161 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |  |
| 162 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 163 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 164 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |  |
| 165 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |  |
| 166 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 167 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |  |
| 168 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea stratului de egalizare) | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |  |
| 169 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 170 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |  |
| 171 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea mecanizata a imbinarilor dintre grinzi) | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |  |
| 172 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 173 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |  |
| 174 | PI06D | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf (Demontarea grinzilor) k=0,8 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |  |
| 175 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 176 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea zidului de garda) | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |  |
| 177 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 178 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |  |
| 179 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea riglelor) | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |  |
| 180 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 181 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |  |
| 182 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea protectiei degradate a suprafetelor taluzurilor) | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |  |
| 183 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 184 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |  |