Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia incaperilor etajul 2 (Terapie Intensivă) a blocului administrativ Spitalului de Psihiatrie din mun. Bîlți din str. Iurie Gagarin nr. 114 Obiect nr.01.04-D/25 | Investitor I MSP Spitalul de Psihiatrie Balti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare si demontare cota 6,600 (SAC pl.-6,7) |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Coridor, Hol 1 si Hol 2 |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavanului suspendat de tip "ARMSTRONG") | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,120 |  |  |
| 2 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea tavanului de vopsea uleioasa) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,400 |  |  |
| 3 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,300 |  |  |
| 4 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,400 |  |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demontarea usilor din PVC 1,2mx2,0m -1 buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demontarea usilor din PVC 1,3mx2,95m -1 buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demontarea usilor din PVC 0,8mx2,15m -2 buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
| 8 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime ( Demolarea pereti despartitori din blocuri de ipsos б=100mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |  |  |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea peretilor de tencuiala din mortar б=30mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
| 10 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea invelisului de podea din beton mazaic б=50mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
| 11 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ( Demontarea invelisului de podea din gresie ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,050 |  |  |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( Desfacerea sapei din mortar б=50mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea captuselei din PAL, 1200x600mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,120 |  |  |
| 14 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor ( Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7 sectii/ 2buc si remontarea lor) | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,080 |  |  |
| 15 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,080 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,030 |  |  |
| 16 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,200 |  |  |
|  | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | 1.2. Palata nr. 1 |  |  |  |  |
| 17 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,300 |  |  |
| 18 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,400 |  |  |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea peretilor de tencuiala din mortar б=30mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
| 20 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontarea invelisului de podea din linoleum ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
| 21 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( Desfacerea sapei din mortar б=50mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
| 22 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor ( Demontarea temporara a caloriferului din fonta 5 sectii/ 2buc si remontarea lor) | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,080 |  |  |
| 23 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor ( Demontarea temporara a caloriferului din fonta 6 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,080 |  |  |
| 24 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,080 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,030 |  |  |
| 25 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,200 |  |  |
|  | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,012 |  |  |
| 26 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile ( Demontarea lavuar din ceramica) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 |  |  |
|  |  | 1.3. Palata nr. 2 |  |  |  |  |
| 27 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,300 |  |  |
| 28 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ( Curatarea peretilor de faianta ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea peretilor de tencuiala din mortar б=30mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
| 30 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea pereti despartitori din caramida rosie б=150mm ) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |  |  |
| 31 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea invelisului de podea din beton mazaic б=50mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
| 32 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor ( Demontarea temporara a caloriferului din fonta 15 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,080 |  |  |
| 33 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,080 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,030 |  |  |
| 34 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,200 |  |  |
|  | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | 1.4. Palata nr. 3 |  |  |  |  |
| 35 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea tavanului de vopsea uleioasa) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,400 |  |  |
| 36 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,400 |  |  |
| 37 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ( Curatarea peretilor de faianta ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea peretilor de tencuiala din mortar б=30mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
| 39 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea invelisului de podea din beton mazaic б=50mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
| 40 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor ( Demontarea temporara a caloriferului din fonta 10 sectii/ 2buc si remontarea lor) | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,080 |  |  |
| 41 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,080 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,030 |  |  |
| 42 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,200 |  |  |
|  | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,012 |  |  |
| 43 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile ( Demontarea lavuar din ceramica) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 |  |  |
|  |  | 1.5. Palata nr. 4 |  |  |  |  |
| 44 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea tavanului de vopsea uleioasa) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,400 |  |  |
| 45 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,400 |  |  |
| 46 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ( Curatarea peretilor de faianta ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea peretilor de tencuiala din mortar б=30mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
| 48 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ( Demontarea invelisului de podea din gresie ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,050 |  |  |
| 49 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( Desfacerea sapei din mortar б=50mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
| 50 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor ( Demontarea temporara a caloriferului din fonta 11 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,080 |  |  |
| 51 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor ( Demontarea temporara a caloriferului din fonta 14 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,080 |  |  |
| 52 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,080 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,030 |  |  |
| 53 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,200 |  |  |
|  | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | 1.6. Incapere supraveghere |  |  |  |  |
| 54 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea tavanului de vopsea uleioasa) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,400 |  |  |
| 55 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,400 |  |  |
| 56 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demontarea usilor din lemn 1,2mx1,6m -2 buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
| 57 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ( Curatarea peretilor de faianta ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea peretilor de tencuiala din mortar б=30mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
| 59 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ( Demontarea invelisului de podea din gresie ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,050 |  |  |
| 60 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( Desfacerea sapei din mortar б=50mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
| 61 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor ( Demontarea temporara a caloriferului din fonta 8 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,080 |  |  |
| 62 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,080 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,030 |  |  |
| 63 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,200 |  |  |
|  | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,012 |  |  |
| 64 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile ( Demontarea lavuar din ceramica) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 |  |  |
|  |  | 1.7. Cabinet sora superioara |  |  |  |  |
| 65 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. ( Demontarea tavanului suspendat din lambriu de plastic ) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,470 |  |  |
| 66 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,300 |  |  |
| 67 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea peretilor de chituirea decorativa ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,300 |  |  |
| 68 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (grosimea 3.0cm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,370 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,570 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,027 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,004 |  |  |
| 69 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar ( se adauga 1.0cm k=2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 |  |  |
| 70 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata fixata cu dibluri ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122661913 | Plasa de armare expandata zincata | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 71 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate ( Demontarea plintelor din PVC ) | m |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 72 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag ( Demontarea invelisului de podea din laminat ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,270 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,270 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,025 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | 1.8. Depozit medicamente |  |  |  |  |
| 73 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,300 |  |  |
| 74 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demontarea usilor din lemn 1,0mx2,8m -3buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
| 75 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime ( Demolarea pereti despartitori din blocuri de ipsos б=100mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |  |  |
| 76 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea peretilor de tencuiala din mortar б=30mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
| 77 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontarea invelisului de podea din linoleum ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
| 78 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( Desfacerea sapei din mortar б=50mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | 1.9. Evacuarea deseurilor |  |  |  |  |
| 79 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari) | t |  |  |  |
|  | 9310060119900 | Muncitor | h-om | 0,450 |  |  |
| 80 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Incarcarea molozului in autovehicule ) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,300 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 17,870 |  |  |
| 81 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 6.8 km) | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1364 |  |  |
|  |  | 2. Pardoseli cota 6,600 (SAC pl.-12) |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. 249,7 m2 |  |  |  |  |
| 82 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical б=2,5mm), la pardoseli (Profil p.v.c., pervaz pardoseala se inlocueste cu Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum cu pastrarea normei de consum) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,190 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,250 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,150 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum | m | 1,100 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor linoleum medical б=2,5mm | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |  |  |
| 83 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,234 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,300 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,090 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 84 | CG56A1k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 3mm, inclusi in linoleum ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,023 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,530 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 85 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 86 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | 2.2. Podele |  |  |  |  |
| 87 | CK18C aplic | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 |  |  |
|  | 27431235490253 | Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum | m | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | 3. Finisarea incaperilor cota 6,600 (SAC pl.-13) |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Hol, coridor, cabinet sora superioara, palata nr.1-3, incapere supraveghere, vestiar |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Tavanul |  |  |  |  |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 89 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat tip "Armstrong" cu placi Bioguard Plain ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu placi Bioguard Plain , cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | 3.1.2. Peretii |  |  |  |  |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 91 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 92 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 93 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122661913 | Plasa de armare expandata zincata | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 94 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 95 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 96 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 97 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical б=2,5mm), la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,570 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,425 |  |  |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,750 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 |  |  |
|  | 25231167163471 | Linoleum medical lipit pe pereti б=2,5mm | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,070 |  |  |
|  |  | 3.2. Depozit medicamente |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Tavanul |  |  |  |  |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 99 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat tip "Armstrong" cu placi Bioguard Plain ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu placi Bioguard Plain , cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | 3.2.2. Peretii |  |  |  |  |
| 100 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 101 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 102 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 103 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122661913 | Plasa de armare expandata zincata | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 104 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 105 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 107 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical б=2,5mm), la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,570 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,425 |  |  |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,750 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 |  |  |
|  | 25231167163471 | Linoleum medical lipit pe pereti б=2,5mm | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,070 |  |  |
|  |  | 4. Materiale de finisare cota 6,600 (SAC pl.-13) |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Tavan ( Grinzi cota 9,050) |  |  |  |  |
| 108 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 109 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 110 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 111 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103801 | Vopsea lavabila de interior antibacteriana | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
| 116 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Coltar de nivelare din aluminiu la grinzi ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 |  |  |
|  | 27431235490255 | Coltar de nivelare din aluminiu | m | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  |  | 4.2. Pereti |  |  |  |  |
| 117 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Coltar de nivelare din aluminiu la colturile peretilor ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 |  |  |
|  | 27431235490255 | Coltar de nivelare din aluminiu | m | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
| 118 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 90,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,710 |  |  |
|  | 2662102701901 | Placi din ipsos cu gr.8cm | m2 | 101,200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 18,000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,075 |  |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,950 |  |  |
| 119 | CK26A aplic | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Mana curenta, cat si protectie pentru perete din PVC antibacterian (Performer 2 Gerfor) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 25211067183927 | Mana curenta, cat si protectie pentru perete din PVC antibacterian (Performer 2 Gerfor) | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 120 | CK18C aplic | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Protectie colturi din PVC antibacterian (Cornea SPM Gerfor) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 |  |  |
|  | 27431235490257 | Coltar din PVC antibacterian (Cornea SPM Gerfor), | m | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | 5. Blocuri de usa si fereastra cota 6,600 (SAC pl.-13) |  |  |  |  |
| 121 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, cu 2 canaturi, sticla reliefata armata cu deschidere in ambele parti U1 - 1300*2100h=1buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,950 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 28121063060503 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, cu 2 canaturi, sticla reliefata armata gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,550 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,193 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 122 | CK22D | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa( Bloc de usa din aluminiu, sticla armata, cu deschidere in ambele parti (Deschidere glisanta ) U2 - 5600*2700h=1buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,235 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,082 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 123 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv ( Bloc de fereastra din aluminiu, sticla armata F-1-1600*1200h=2buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2030112938100 | Bloc de fereastra din aluminiu, sticla armata | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | 6. Goluri in pereti, ferestre si usi |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Muchii de fereastra finisate L=100mm, l=48,75 m |  |  |  |  |
| 124 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 125 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 126 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 127 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 128 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 129 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103801 | Vopsea lavabila de interior antibacteriana | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 6.2. Muchii de fereastra finisate L=250mm, l=21,35 m |  |  |  |  |
| 132 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 133 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 134 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 135 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 136 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103801 | Vopsea lavabila de interior antibacteriana | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 6.3. Captusiala gol: |  |  |  |  |
| 140 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,027 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,735 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,200 |  |  |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,910 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,350 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,515 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,488 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,800 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 |  |  |
| 141 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 142 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical б=2,5mm), la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,570 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,425 |  |  |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,750 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 |  |  |
|  | 25231167163471 | Linoleum medical lipit pe pereti б=2,5mm | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,070 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.