| Reparatia capitala la gradinita de copii din s. Colicauti, raionul Briceni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Fatada |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 112,00 |
| 2 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 112,00 |
| 3 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 497,80 |
| 4 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr. 100 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm | m2 | 581,20 |
| 5 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 581,20 |
| 6 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti ( structura si culoarea se va coordona cu beneficiarul ) | m2 | 581,20 |
| 7 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 200,00 |
|  |  | Capitolul 2. Soclu |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 73,40 |
| 9 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 73,40 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 73,40 |
| 11 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EXP gr. 80 mm | m2 | 73,40 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 73,40 |
| 13 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 | 73,40 |
|  |  | Capitolul 3. Articole de tamplarie |  |  |
| 14 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre ) | m2 | 5,22 |
| 15 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe | m2 | 5,22 |
| 16 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu | m | 76,80 |
|  |  | Capitolul 4. Tambur (1,75 x 2,20 ) |  |  |
| 17 | RpCO56B | Demontarea tamburului din lemn ( usa, fereastra, pereti ) | m2 | 13,80 |
| 18 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,057 |
| 19 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,13 |
| 20 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 5,32 |
| 21 | CK57B | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 | m2 | 5,30 |
| 22 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 | m2 | 2,00 |
| 23 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EXP gr. 80 mm | m2 | 5,70 |
| 24 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 5,70 |
| 25 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 | 5,70 |
| 26 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 5,70 |
| 27 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie | m2 | 3,85 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,55 |
| 29 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,55 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,55 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,55 |
| 32 | CK18B | Montarea baghetelor | m | 7,90 |
| 33 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 3,85 |
|  |  | Capitolul 5. Rampa, trepte |  |  |
| 34 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 3,94 |
| 35 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 12,80 |
| 36 | CC03C | Montare plase sudate 100*100, la placi | kg | 78,80 |
| 37 | CA04F02 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 3,94 |
| 38 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 39,40 |
|  |  | Capitolul 6. Рereu b= 750 mm |  |  |
| 39 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 92,40 |
| 40 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite gr. 150 mm | m3 | 13,86 |
| 41 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr. 100 mm | m3 | 9,24 |
| 42 | CC03C | Montare plase sudate 100*100, la placi | kg | 184,80 |
| 43 | DA15A | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit beton B12 | m2 | 92,40 |
| 44 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 7. Amenajarea rampelor si trotuarelor |  |  |
| 45 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 329,90 |
| 46 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor la bordura | m3 | 7,70 |
| 47 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru bordura | m3 | 2,57 |
| 48 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 288,60 |
| 49 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 32,99 |
| 50 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 30 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 329,90 |
| 51 | TrB01A1-1 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 46,00 |