PARTEA II

CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație capitală - renovare fațade, tâmplărie existentă și sistemul pluvial al

IMSP Centrul de Sănătate Costești.

- Beneficiar - IMSP Centrul de Sănătate Costești.

- Autoritate contractantă – IMSP Centrul de Sănătate Costești.

Lista cu cantități de lucrări

Soluții Arhitecturale

| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari exterioare |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperis |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 158,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 14,220 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,580 |
| 2 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 105,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 15,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,750 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,575 |
| 3 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 m2 cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Stresina din tabla profilata h=12mm gr.0,45mm) inclusiv la frontoane | m2 | 105,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 152,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,500 |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata profnastil h12mm gr.0,45mm | m2 | 126,787 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 66,150 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 551,250 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 551,250 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 35,831 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 11,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,310 |
| 4 | RCsH11B | Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata | buc | 3,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,790 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,120 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 1,200 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,060 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,030 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |
| 5 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 m2 inclusiv GF-1 (3buc) | m2 | 1,500 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,135 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,900 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
| 6 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Rigleta antizapada | m | 75,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,750 |
|  | 2743123549027 Rz | Rigleta antizapada | m | 75,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 450,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,750 |
| 7 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 88,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 26,400 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 95,172 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 126,896 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 18,128 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 9,064 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 18,128 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 18,128 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 906,400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,760 |
| 8 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 70,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 24,500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 74,970 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 35,700 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 17,850 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 35,700 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 17,850 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 17,850 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 17,850 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,050 |
| 9 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b=250mm | m | 95,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 38,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,500 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 95,950 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 383,800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,950 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 4,750 |
| 10 | RpCP17A | Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta | m | 68,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 85,680 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 32,640 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 48,552 |
|  | 2722103211868 | Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2 | m | 69,360 |
|  | 2722103209803 | Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2 | m | 17,340 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,936 |
|  | 2874125882312 | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 | kg | 3,468 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,734 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 3,468 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 12,240 |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 6,120 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,120 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,700 |
| 11 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante -mina curenta | m2 | 8,840 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,011 |
|  | 2430116105711 | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 | kg | 2,210 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,884 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,177 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,210 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,442 |
|  |  | 1.2. Fatada |  |  |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 220,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 26,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 11,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,200 |
| 13 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea | m2 | 260,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 59,800 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (betokcontact sau analogic), inclusiv la glafuri | m2 | 664,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 92,960 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact " | kg | 275,560 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 33,200 |
| 15 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 580,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 707,600 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 4.141,200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,320 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 45,820 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 9,280 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 664,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 132,800 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 730,400 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 99,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,199 |
| 17 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa | m | 300,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 78,000 |
|  | 2743123549025 | Coltar din aluminiu cu plasa | m | 315,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,300 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1.800,000 |
| 18 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos) | m | 280,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 123,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61,600 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 1,400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,420 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,280 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,280 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment 3mm b=300 | m2 | 84,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 102,480 |
|  | 2653102100831-cim | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 672,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,336 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,636 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,344 |
| 20 | CN20C | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate - | m2 | 84,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 113,400 |
|  | 2430226109000-sto | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 25,200 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 4,200 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 16,800 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,200 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 8,400 |
| 21 | CF57Aaplicativa | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 664,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 298,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 66,400 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ciment | kg | 700,454 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,664 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,664 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 580,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 81,200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 240,700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 29,000 |
| 23 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa exterioar, colorata conform cerintelor beneficiarului tip silikondecor | m2 | 580,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 707,600 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 1.334,000 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 3,480 |
| 24 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 450,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 337,500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,135 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,045 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,135 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,054 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,350 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 2.025,000 |
| 25 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 48,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,864 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,449 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,290 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,724 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,483 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,724 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,966 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 4,830 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,097 |
| 26 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 30,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 33,330 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 3,151 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 3,333 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 5,151 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,060 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,515 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,030 |
|  |  | 1.3. Soclu |  |  |
| 27 | RpCM33H | Demontarea placajelor din caramida, interioare sau exterioare | m2 | 88,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 86,240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 86,240 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,440 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,640 |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (betokcontact sau analogic), | m2 | 88,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 12,320 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact " | kg | 36,520 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,400 |
| 29 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 88,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 107,360 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 628,320 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,352 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,952 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,408 |
| 30 | RpIzF10A | Termoizolarea peretilor exteriori se va realiza prin sistem ATLAS-WALLTERM, utilizând panouri termoizolatoare klinker montate prin lipire si dibluri speciale (Culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul) | m2 | 88,000 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 242,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 107,360 |
|  | 2030122960721 | Panouri termoizolante KLINKER tip caramida | m2 | 95,172 |
|  | 2430126100339 | Solutie pentru amorsare ALOREX | kg | 1,994 |
|  | 2462106111001 | Adeziv pentru lipirea plasei de armare | kg | 31,271 |
|  | 2873122005191 | Plasa din fibra de sticla | m2 | 93,359 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 155,901 |
|  | 2462106111002 | Adeziv pentru lipirea placilor aplicat ca masa de spaclu | kg | 24,926 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,632 |
|  | 2051142950701 | Dibluri speciale pentru fixarea placilor | buc | 362,560 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 2,200 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 1,320 |
|  |  | 1.4. Scări exterioare |  |  |
| 31 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - placi ceramice | m2 | 27,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 10,530 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,530 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,350 |
| 32 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport gr.30mm | m2 | 27,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,050 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,050 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,080 |
| 33 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu la muchia treptei | m | 50,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13,000 |
|  | 2743123549025-m | Coltar din aluminiu la muchia treptei | m | 52,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,050 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 300,000 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 35,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 21,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,155 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,350 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,050 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,420 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (betokcontact sau analogic), inclusiv la glafuri | m2 | 35,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,900 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact " | kg | 14,525 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,750 |
| 36 | CI06C | Placaj cu placi tip gresie granit ceramic porțelanat de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor portelenat antiderapante culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul | m2 | 35,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 78,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,000 |
|  | 2670112203000-gr | Placi tip gresie granit ceramic porțelanat | m2 | 36,750 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 700,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 11,550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,280 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje ceramica, faianta | kg | 140,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,700 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,420 |
| 37 | CL21A | Banda antiderapanta de cauciuc pe profile din aluminium la trepteb si rampe | m | 60,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 60,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,000 |
|  | 2811236309900 | Banda antiderapanta la trepte si rampe | m | 60,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 72,000 |
| 38 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 10,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,200 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 3,150 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,600 |
| 39 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Costul m/l al balustradei include toate barele armaturi si accesorii din inox inclusiv si dibluri) | m | 5,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,500 |
|  | 2812106305714 | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m | 5,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,500 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,125 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,000 |
|  |  | 1.5. Diverse |  |  |
| 40 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 33,670 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 99,663 |
| 41 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 33,670 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25,253 |
| 42 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 33,670 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,569 |