WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Intretinerea si reparatia drumurilor si strazilor din or. Donduseni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

Reparatii curente

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. St. V. Alexandri |  |  |  |  |  |
| 1 | RpDB41A | Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma | m3 |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1260 |  |  |  |
|  | 2952500005009 | Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH riper" | h-ut | 0,0722 |  |  |  |
|  | 2952500005010 | Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 " | h-ut | 0,2500 |  |  |  |
|  | 2952220003548 | Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP | h-ut | 0,0476 |  |  |  |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h= 10 cm | m3 |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |  |
| 3 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1.5 cm | m2 |  |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |  |
| 4 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 6 cm | m2 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |  |  |
|  |  | 2. St. Gangal |  |  |  |  |  |
| 5 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |  |
| 6 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  |  |  |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |  |  |  |
| 7 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0640 |  |  |  |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |  |
|  |  | 3. St. Frunze |  |  |  |  |  |
| 9 | RpDB41A | Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma | m3 |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1260 |  |  |  |
|  | 2952500005009 | Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH riper" | h-ut | 0,0722 |  |  |  |
|  | 2952500005010 | Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 " | h-ut | 0,2500 |  |  |  |
|  | 2952220003548 | Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP | h-ut | 0,0476 |  |  |  |
| 10 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |  |
| 11 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  |  |  |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |  |  |  |
| 12 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0640 |  |  |  |
| 13 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |  |
|  |  | 4. St. Kirov |  |  |  |  |  |
| 14 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |  |
| 15 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  |  |  |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |  |  |  |
| 16 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0640 |  |  |  |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |  |
|  |  | 5. St. 31 August |  |  |  |  |  |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |  |
| 19 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |  |
|  |  | 6. St. Donici |  |  |  |  |  |
| 20 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |  |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |  |
|  |  | 7. Reparatia curenta a strasilor cu imbracaminte din beton asfaltic |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. Strazile- E. Sirbu,. Comarov,. Feroviarelor,. Independentei,. A. Puschin,. Stamati, Z. Kosmodemianskaia. Livezilor. Neciui Levitchi, D. Cantemir, Hajdeu, 31 August, Cernov |  |  |  |  |  |
| 22 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |  |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |  |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |  |
| 23 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |  |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |  |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |  |
| 24 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. | t |  |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6400 |  |  |  |
|  | 1411122201758 | Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15 | t | 1,2600 |  |  |  |
|  | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 0,1180 |  |  |  |
|  | 2952270003013 | Instalatie de plombat P-310 M | h-ut | 0,6400 |  |  |  |
|  | 2952160007254 | Utilaj de tractare (T-150) | h-ut | 0,6400 |  |  |  |
| 25 | DI114 | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0700 |  |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,6700 |  |  |  |
|  |  | 7.2. Marcaj |  |  |  |  |  |
| 26 | DF17A | Marcaje longitudinale, pentru separarea sensorilor de circulatie pe drumuri locale prin localitati si in afara localitatilor, executate mecanizat , cu vopsea, pe suprafete carosabile. | m2 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |  |
|  |  | 8. St.Cosevoi |  |  |  |  |  |
| 27 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |  |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |  |
|  |  | 9. St. Independentei |  |  |  |  |  |
| 29 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |  |
| 30 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  |  |  |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |  |  |  |
| 31 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0640 |  |  |  |
| 32 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |  |
|  |  | 10. St. Matrsov |  |  |  |  |  |
| 33 | RpAcF33A | Demontarea caminului de vizita | buc |  |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1000 |  |  |  |
| 34 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |  |  |
| 35 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |  |
|  |  | 11. St. Frunze - trotuar |  |  |  |  |  |
| 36 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2600 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |  |  |  |
| 37 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |  |
| 38 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm,БР100.20,8 | m |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa... | m3 | 0,0480 |  |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |  |
| 39 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |  |
| 40 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |  |
| 41 | TsC59B | Incarcarea materialului dupa desfaceri cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: | 100 m3 |  |  |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |  |  |  |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |  |  |  |
| 42 | TsI50A3 | Transportarea materialului desfacut cu autobasculanta la distanta de 3 km | t |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0760 |  |  |  |
|  |  | 12. Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor impetruite din. or. Donduseni |  |  |  |  |  |
| 43 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 |  |  |  |
| 44 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder cu compactarea suprafetei reprofilate | 100m2 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0630 |  |  |  |
|  | 65656565 | Compactor | h/ut | 0,1000 |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |