CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a cladirii Ministerului Sanatatii  din str. V.Alecsandri 2, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. ( demolarea peretilor despartitori din ghipscarton ) | m2 | 6,2000 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. ( demolarea peretilor despartitori din PVC ) | m2 | 0,8000 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( demolarea stratului de finisare de pe pereti ) | m2 | 1 806,0200 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( demolarea stratului de finisare de pe pereti GTS ) | m2 | 82,5100 |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 515,6100 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 16,4700 |
| 7 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. ( tavan din ghipscarton sau Armstrong ) | m2 | 636,3000 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( demolarea stratului de finisare de pe tavan ) | m2 | 22,1000 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( demolarea stratului de finisare de pe rigle ) | m2 | 22,5600 |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi - cota 0.000 ) | m2 | 44,8900 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi - cota 3.800 ) | m2 | 48,0400 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre - cota 0.000 ) | m2 | 66,1700 |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre - cota 3.800 ) | m2 | 66,1700 |
|  |  | 2. Constructii noi |  |  |
|  |  | 2.1. Usi cota 0.000 |  |  |
| 14 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa interioara, PVC, intr-un canat, de culoare alba, cu miner dublu ) | m2 | 3,1600 |
| 15 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( Usa interioara, MDF, int-un canat, de culoare gri deschis RAL7035 (acelasi RAL ca perete), cu miner dublu, lacat magnetic, opritor pentru usi ) | m2 | 22,0600 |
| 16 | CK03C | Usi din MDF interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usa interioara, MDF, in 2 canaturi, cu panou incorporat tranparent (sticla securizata), de culoare albastra RAL5020 (acelasi RAL ca perete), cu 2 mineri duble, lacat magnetic, opritor pentru usi ) | m2 | 2,7300 |
| 17 | CK03C | Usi din MDF interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( Usa interioara, MDF, in 2 canaturi, cu panou incorporat tranparent (sticla securizata), de culoare albastra RAL5020 (acelasi RAL ca perete), cu 2 mineri duble, lacat magnetic, opritor pentru usi, limita de rezistenta la foc EI15 ) | m2 | 3,7700 |
| 18 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa exterioara, in 2 canaturi, cu termoizolare, cu profil din aluminiu, sticla triplex 3x6mm transparenta si securizata, cu 2 minere (exteriori si interiori) din inox, lacat magnetic ) | m2 | 4,0100 |
| 19 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 83,4000 |
| 20 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( cornier din aluminiu ) | m | 83,4000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8,3400 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,3400 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,3400 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8,3400 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,3400 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8,3400 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,3400 |
|  |  | 2.2. Usi cota + 3.800 |  |  |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa interioara, PVC, intr-un canat, de culoare alba, cu miner dublu ) | m2 | 1,5800 |
| 29 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( Usa interioara, MDF, int-un canat, de culoare gri deschis RAL7035 (acelasi RAL ca perete), cu miner dublu, lacat magnetic, opritor pentru usi ) | m2 | 17,0300 |
| 30 | CK03C | Usi din MDF interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( Usa interioara, MDF, in 2 canaturi, profilata opac, de culoare albastra RAL5020 (acelasi RAL ca perete), cu 2 mineri duble, lacat magnetic, opritor pentru usi ) | m2 | 10,9200 |
| 31 | CK03C | Usi din MDF interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usa interioara, MDF, in 2 canaturi, cu panou incorporat tranparent (sticla securizata), de culoare albastra RAL5020 (acelasi RAL ca perete), cu 2 mineri duble, lacat magnetic, opritor pentru usi, limita de rezistenta la foc EI15 ) | m2 | 3,6400 |
| 32 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa exterioara, in 2 canaturi, cu termoizolare, cu profil din aluminiu, sticla triplex 3x6mm transparenta si securizata, cu 2 minere (exteriori si interiori) din inox, lacat magnetic ) | m2 | 4,0100 |
| 33 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 79,7500 |
| 34 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( cornier din aluminiu ) | m | 79,7500 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,9800 |
| 36 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,9800 |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,9800 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,9800 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,9800 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,9800 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,9800 |
|  |  | 2.3. Ferestre cota 0.000 |  |  |
| 42 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusive ( Profil PVC, 5 camere, cu barieră termică, termopan, sticlă Low Profil PVC, 5 camere, cu barieră termică, termopan, sticlă Low, 11,55 m2 cu o deschidere dublă (pe vertical și orizontală) și o simplă pe orizontală 19,69 m2 cu o deschidere dublă (pe verticală și orizontală) | m2 | 31,2400 |
| 43 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( ferestre EI60 ) ( Profil PVC, 5 camere, cu barieră termică, termopan, sticlă Low, Profil PVC, 5 camere, cu barieră termică, termopan, sticlă Low, cu o deschidere dublă (pe vertical și orizontală ) | m2 | 5,3700 |
| 44 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 26,3 m2 Profil PVC, 5 camere, cu bariera termica, termopan, sticla Low, cu o deschidere dubla (pe verticala si orizontala) si o simpla pe orizontala 3,26 m2 Profil PVC, 5 camere, cu bariera termica, termopan, sticla Low, cu o deschidere dubla (pe verticala si orizontala) si 2 simple pe orizontala | m2 | 29,5600 |
| 45 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 34,4500 |
| 46 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ( отливы ) | m | 34,4500 |
| 47 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 157,4000 |
| 48 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( montarea cornierului din aluminiu ) | m | 157,4000 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,7400 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,7400 |
| 51 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,7400 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,7400 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,7400 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,7400 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,7400 |
|  |  | 2.4. Ferestre cota + 3,800 |  |  |
| 56 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( Profil PVC, 5 camere, cu barieră termică, termopan, sticlă Low Profil PVC, 5 camere, cu barieră termică, termopan, sticlă Low, 11,55 m2 cu o deschidere dublă (pe vertical și orizontală) și o simplă pe orizontală 19,69 m2 cu o deschidere dublă (pe verticală și orizontală) | m2 | 31,2400 |
| 57 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( ferestre EI60 ) ( Profil PVC, 5 camere, cu barieră termică, termopan, sticlă Low, Profil PVC, 5 camere, cu barieră termică, termopan, sticlă Low, cu o deschidere dublă (pe vertical și orizontală ) | m2 | 5,3700 |
| 58 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ( Profil PVC, 5 camere, cu barieră termică, termopan, sticlă Low, 26,3 m2 Profil PVC, 5 camere, cu bariera termica, termopan, sticla Low, cu o deschidere dubla (pe verticala si orizontala) si o simpla pe orizontala 3,26 m2 Profil PVC, 5 camere, cu bariera termica, termopan, sticla Low, cu o deschidere dubla (pe verticala si orizontala) si 2 simple pe orizontala | m2 | 29,5600 |
| 59 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 34,4500 |
| 60 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ( отливы ) | m | 34,4500 |
| 61 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 157,4000 |
| 62 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( montarea cornierului din aluminiu ) | m | 157,4000 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,7400 |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,7400 |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,7400 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,7400 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,7400 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,7400 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,7400 |
|  |  | 2.5. Pereti |  |  |
| 70 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 0,8000 |
| 71 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 16,0500 |
| 72 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa | m2 | 5,7000 |
|  |  | 2.6. Lucrari de finisare |  |  |
|  |  | 2.6.1. Pardoseli |  |  |
| 73 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( Porțelan , Clas A1, gr.10 mm rezistența mai mare de 15 N/mm2 lavabilă ) | m2 | 29,9200 |
| 74 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( Calitate superioără, rezistență la uzură ) | m2 | 552,6600 |
| 75 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 94,1500 |
| 76 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 94,1500 |
| 77 | RpCK11B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m | 64,4000 |
| 78 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 94,1500 |
|  |  | 2.6.2. Scari |  |  |
| 79 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 88,7300 |
|  |  | 2.6.3. Pereti |  |  |
| 80 | RCsJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 1 806,0200 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 806,0200 |
| 82 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 806,0200 |
| 83 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50, K=2 ) | m2 | -1 806,0200 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 806,0200 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 806,0200 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 806,0200 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 806,0200 |
| 88 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 82,5100 |
|  |  | 2.6.4. Tavane |  |  |
| 89 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 7,5300 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 694,3800 |
| 91 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 694,3800 |
| 92 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) | m2 | -694,3800 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 694,3800 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 694,3800 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 694,3800 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 694,3800 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( sub scara ) | m2 | 40,6100 |
| 98 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,6100 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 40,6100 |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,6100 |
|  |  | 2.6.5. Balustrade si molding |  |  |
| 101 | RpCJ34A apl | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade ( molding ) | m2 | 4,4500 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,4500 |
| 103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,4500 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,4500 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,4500 |
| 106 | CH06A | Balustrada din inox | m | 16,3400 |