| Reconstructia intrarii principale cu reparatia holului din complexul IMSP Spitalul Raional Soroca "A.Prisacari" din str.N.Testemiteanu 68, mun.Soroca | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale (23/05-24-SA)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,470 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 3,879 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 3,879 |  |
| 2 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,170 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 7,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 8,876 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,958 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,592 |  |
| 3 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare tavan fals din panouri plastic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 41,280 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 5,366 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 4,954 |  |
| 4 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire, emulsie apoasa sau drescuire de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 285,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 34,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 42,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 14,25 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,85 |  |
| 5 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din placa ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 41,280 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 16,099 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 16,099 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,064 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 2,064 |  |
| 6 |  |  | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 7,656 |  |
| 7 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,61 |  |
| 8 |  |  | TsI50A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,800 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1060 |  |  | 0,615 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Incaperea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Cimentoplast gr.=50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,060 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 7,931 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,339 |  |
|  |  |  | 26631021000030 |  |  |  | Cimentoplast |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,133 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,515 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,824 |  |
| 10 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 41,280 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 24,768 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,128 |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,362 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,413 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,238 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,495 |  |
| 11 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" cu suprafata striata 600x600 gr.=11mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 41,280 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 107,741 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 11,971 |  |
|  |  |  | 2661112800700pr |  |  |  | Placa de ceramica "Porcelonato" cu suprafata striata 600x600 gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 42,518 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 167,184 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 12,384 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 825,60 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 37,152 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 1,858 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,495 |  |
| 12 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 38,556 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 13,23 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 226,80 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,036 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Incaperea 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduirea cu "TUFFUHGPUHT" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,596 |  |
|  |  |  | 24165861053027 |  |  |  | Grund TUFFUHGPUHT |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 7,98 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,66 |  |
| 15 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,8752 ml/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,200 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 106,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 63,308 |  |
|  |  |  | 2430226101025 |  |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 8,02 |  |
|  |  |  | 2462106100006133 |  |  |  | Clei uzin ke 2000 S |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 24,06 |  |
|  |  |  | 2462106110432 |  |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 280,696 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 54,535 |  |
|  |  |  | 6001330 |  |  |  | Profil de racordare din PVC R=30 mm |  |  |  | m |  |  | 0,8752 |  |  | 46,793 |  |
|  |  |  | 2462106100007 |  |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 8,02 |  |
|  |  |  | 2521106718386133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm |  |  |  | m |  |  | 1,1000 |  |  | 58,813 |  |
|  |  |  | 2523116716346133 |  |  |  | Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 56,139 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,532 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,638 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 10,64 |  |
| 16 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 46,800 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 3,744 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 252110671839360 |  |  |  | Profil PJ40 de jonctiune |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 46,80 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 280,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Incaperea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Cimentoplast gr.=40mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,260 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 1,001 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,169 |  |
|  |  |  | 26631021000030 |  |  |  | Cimentoplast |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,269 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,104 |  |
| 18 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,218 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,079 |  |
| 19 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,145 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,04 |  |
| 20 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,002 |  |
| 21 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu Membrana bituminoasa polimerica, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / k=2 pt 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,056 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 19,80 |  |
|  |  |  | 268213260162631 |  |  |  | Membrana bituminoasa polimerica |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 14,52 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,145 |  |
| 22 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,218 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,079 |  |
| 23 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2.0 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -6,600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -0,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -0,132 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | -0,073 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,026 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,02 |  |
| 24 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  |  | 17,226 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 1,914 |  |
|  |  |  | 2661112800700pa |  |  |  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 6,798 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 26,73 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 132,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 5,94 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,297 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Finsiari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" de tip Прима, inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 94,480 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 14,172 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 193,684 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 377,92 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" de tip Прима cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 99,204 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,417 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 12,606 |  |
|  |  |  | 266210270100051 |  |  |  | Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 6,965 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 6,096 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 14,593 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 15,588 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 5,024 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 1,798 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 10,944 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 107,388 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 0,314 |  |
| 27 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,33 |  |
| 28 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 6,962 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,007 |  |
| 29 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 241658610530345 |  |  |  | Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,33 |  |
| 30 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 3,63 |  |
|  |  |  | 24301161038090 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finsiari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 118,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,54 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 17,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,90 |  |
| 32 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 118,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 64,90 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 123,90 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 253,70 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 4,13 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,77 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,59 |  |
| 33 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 118,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 165,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 35,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 1 239,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 3,54 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,826 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,472 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,944 |  |
| 34 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 pentru grosimea stratului finala de 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 118,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 94,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 28,32 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 5,664 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,944 |  |
| 35 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 118,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,54 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 17,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,90 |  |
| 36 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 118,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 23,60 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 129,80 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 17,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,035 |  |
| 37 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 118,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 143,96 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 842,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,472 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 9,322 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 1,888 |  |
| 38 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -118,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | -28,32 |  |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | -337,48 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,236 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | -3,776 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,708 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 67,000 |  |
|  |  |  | 600180 |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 67,00 |  |
| 40 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 118,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,54 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 17,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,90 |  |
| 41 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 118,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 106,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 23,60 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 248,956 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,236 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,236 |  |
| 42 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 118,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,54 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 17,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,90 |  |
| 43 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 118,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 64,90 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 47,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 7,08 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 59,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 5,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,236 |  |
| 44 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 3,540 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,248 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 3,611 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,50 |  |
| 46 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 82,50 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 157,50 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 322,50 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,75 |  |
| 47 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 210,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 1 575,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 1,20 |  |
| 48 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,30 |  |
| 49 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adanca |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2416586105303170 |  |  |  | Grund cu patrundere adanca |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,50 |  |
| 50 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 183,00 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 1 071,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 11,85 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 2,40 |  |
| 51 |  |  |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 53,000 |  |
|  |  |  | 600180 |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 53,00 |  |
| 52 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,50 |  |
| 53 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 67,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 158,235 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,15 |  |
| 54 |  |  | CN34A |  |  | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti / Tapet gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 2124117352900107 |  |  |  | Tapet gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 165,00 |  |
|  |  |  | 2462106110551 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 52,50 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 2670112202950 |  |  |  | Bagheta |  |  |  | m |  |  | 0,4500 |  |  | 67,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,65 |  |
| 56 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 18,15 |  |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 34,65 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 70,95 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 1,155 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,495 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,165 |  |
| 57 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 46,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 9,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 346,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,264 |  |
| 58 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 19,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,94 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,188 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,198 |  |
| 59 |  |  |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 600180 |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 60 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 54,45 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 33,997 |  |
|  |  |  | 2664102102013c |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 123,321 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 15,665 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 666,60 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,067 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. Protectie pentru pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | CI18D |  |  | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor din profile de PVC / Protectie pentru pereti din profil continuu din aluminiu extrudat si venil culoarea RAL 5024 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 2430226109081 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | l |  |  | 0,0140 |  |  | 1,126 |  |
|  |  |  | 2873145888000 |  |  |  | Cuie, tinte albe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 482,40 |  |
|  |  |  | 2670112202900123 |  |  |  | Profil continuu din aluminiu extrudat si venil culoarea RAL 5024 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 84,42 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,161 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Protectie pentru pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; U-1 1250x2100(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,630 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 2,13 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,63 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 10,52 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 1,447 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 0,508 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,578 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,63 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,053 |  |
| 63 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala cu balamale,manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001, tratat microbiologic, RAL 7001,echipata cu gila de ventilare MV450/2; toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL5015, cu lacat; U-2 1220x2100(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,560 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 2,176 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 28121063060113 |  |  |  | Usa medicala cu balamale,manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001, tratat microbiologic, RAL 7001,echipata cu gila de ventilare MV450/2; toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL5015, cu lacat |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 10,24 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,536 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,051 |  |
| 64 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala cu balamale,manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001, tratat microbiologic, RAL 7001; toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL5015, cu lacat; U-3 900x2100(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,890 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 1,606 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,189 |  |
|  |  |  | 28121063060113 |  |  |  | Usa medicala cu balamale,manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001, tratat microbiologic, RAL 7001,echipata cu gila de ventilare MV450/2; toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL5015, cu lacat |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,331 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,134 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,038 |  |
| 65 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala cu balamale,manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001, tratat microbiologic, RAL 7001; toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL5015, cu lacat; U-4 540x2100(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,130 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,961 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 28121063060113 |  |  |  | Usa medicala cu balamale,manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001, tratat microbiologic, RAL 7001,echipata cu gila de ventilare MV450/2; toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL5015, cu lacat |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,52 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,565 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,678 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,023 |  |
| 66 |  |  | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; U-5 1050x2100(h) - 3 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 5,346 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 26,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 3,63 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 1,274 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Bara de sprijin Bs-1...Bs-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | CH06C |  |  | Elemente de sprijin din otel inoxidabil ф30x2.5 in blocuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,400 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 9,36 |  |
|  |  |  | 281210630571368 |  |  |  | Elemente de sprijin din otel inoxidabil ф30x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,1000 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 7,28 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 9,88 |  |
| 68 |  |  | CH06C |  |  | Elemente de sprijin din otel inoxidabil ф45x3 in blocuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 281210630571369 |  |  |  | Elemente de sprijin din otel inoxidabil ф45x3 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,1000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bara de sprijin Bs-1...Bs-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 291312450315011 |  |  |  | Кран шаровый ф15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,03 |  |
| 70 |  |  | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN10 ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 9,45 |  |
|  |  |  | 252121671705020 |  |  |  | Teava PPR PN10 ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 252315671943020 |  |  |  | Cot din material plastic d.20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 252315671945020 |  |  |  | Teu din material plastic d.20 |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 252315671946020 |  |  |  | Reductie din material plastic d.20 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 0,628 |  |
| 71 |  |  | RpIF09D1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 9,45 |  |
|  |  |  | 33205173522320 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф20 AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 16,222 |  |
| 72 |  |  |  |  |  | Clema PPR d.20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 60037 |  |  |  | Clema PPR d.20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 73 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 2,40 |  |
| 74 |  |  | SF02C |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 0,165 |  |
| 75 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 291312450315011 |  |  |  | Кран шаровый ф15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,015 |  |
| 77 |  |  | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN10 ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 252121671705020 |  |  |  | Teava PPR PN10 ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 252315671943020 |  |  |  | Cot din material plastic d.20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 252315671945020 |  |  |  | Teu din material plastic d.20 |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 252315671946020 |  |  |  | Reductie din material plastic d.20 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 0,084 |  |
| 78 |  |  | RpIF09D1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 AF-D-022 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 33205173522320 |  |  |  | Теплоизоляционные трубки ф20 AF-D-022 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 2,163 |  |
| 79 |  |  |  |  |  | Clema PPR d.20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 60037 |  |  |  | Clema PPR d.20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 80 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,32 |  |
| 81 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
| 82 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | SB05E |  |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava canalizare interioara PVC ф110 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7200 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2521216700210110 |  |  |  | Teava canalizare interioara PVC ф110 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 16,068 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,499 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,125 |  |
| 84 |  |  | SA37I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 2875274204040110 |  |  |  | Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 4,65 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,015 |  |
| 85 |  |  | SB05C |  |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava canalizare interioara PVC ф50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 252121670021050 |  |  |  | Teava canalizare interioara PVC ф50 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 2,153 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,013 |  |
| 86 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 287527420404050 |  |  |  | Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
| 87 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 252315672101523 |  |  |  | Ramificatie simpla PP 110x110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
| 88 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 252315672101524 |  |  |  | Ramificatie simpla PP 110x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
| 89 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 252315672103725 |  |  |  | Cot PP 45* ф110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,09 |  |
| 90 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 252315672103726 |  |  |  | Cot PP 45* ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
| 91 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,7000 |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,05 |  |
| 92 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,04 |  |
| 93 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | SE44A |  |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 1,4600 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 7214070021500 |  |  |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  |  | h-om |  |  | 0,9300 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2875274122143 |  |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 5,7000 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 2710603400029 |  |  |  | Otel rotund D = 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2722103306338 |  |  |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  | Boiler electric 50l, 1.0 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70060 |  |  |  | Boiler electric 50l, 1.0 kw |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |