| № crt. |  | Lotul 2 ferestre și uș la spălătorie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea lucrarilor | Unitate de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Демонтаж дверных блоков оконных блоков (с подоконными плитами с оцинкованными сливами) –Демонтаж существующих окон и двери –установка новых окон и двери из металлопласта -установка подоконников и сливов -штукатурка внутренних откосов -штукатурка наружных откосов | m2 | 171,4 |
| 2 | CK23A | 1.Дверной блок ИД-1, оконный блок ОК-1, ОК-8 выполнить из металлопласта (ПВХ) с 5-ю внутренними камерами, стеклопакеты- из стекла Iow-e (коэффициент теплопередачи- 0,69 квт/м2. 2.Верхнюю часть фрамуги оконных блоков ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6…ОК-8 выполнить из металлопласта (ПВХ) без стекла по типу балконной дверью В оконный блок ОК-8 в местах пересечения с перегородками соответствующей отсеки также выполнить глухие на всю высоту. 3.Оконный блок ОК-1, ОК-4 и ОК-6 в пределах котельной выполнить с одинарным остеклением. На эти окна установить сетку 20-1,6 по ГОСТ 5336-80 Площадь сетки S= 45,8м2. Сетку закрепить пластиковыми креплениями по контуру окна 1=38,2п.м. 4.Размеры двери и окон уточнить по фактическим габаритам проемов. 5.Оконные блоки ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-8 выполнить с подоконными досками из пластика ПДИ-1 6. Внутренние и наружные откосы реконструируемых толщиной 20 мм. Внутренние откосы выровнять сухой смесью и окрасить водоэмульсионной краской 7. В окнах установить вентиляционные клапаны ПО-400 фирмы VENTS 68 шт | m2 | 171,4 |
| 3 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu ,cu lățimea 25cm | m | 290.0 |
|  |  | Total lotul 2 |  | 305 000,00 |