CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de eficientizare energetică a clădirii gimnaziului din s. Izvoare, r-nul Florești

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Fațade |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa - grund Betohgpuht | m2 | 1 508,00 |
| 2 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor existente la ferestre pe glafuri din aluminiu b=250mm | m | 165,00 |
| 3 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala G =100mm, 150kg/m3, Norma la Cornier din aluminiu = 0.34 m | m2 | 1 508,00 |
| 4 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala G=30mm | m2 | 139,00 |
| 5 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 647,00 |
| 6 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec colorant "Koroed -20 Silikon " la pereti (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 1 647,00 |
| 7 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 832,50 |
|  |  | 2. Soclu |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare (Suba) driscuite la pereti | m2 | 201,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa - grund Betohgpuht | m2 | 201,00 |
| 10 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 201,00 |
| 11 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polisteren extrudat XPS Carbon Eco, gr. 50mm | m2 | 201,00 |
| 12 | CI22B | Placaj din placute de ceramica Truva grey sau similare (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 201,00 |
|  |  | 3. Pereu |  |  |
| 13 | RpCK01A1 | Repararea pereului existent din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 288,00 |
| 14 | CO02A | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje de 22 cm grosime (culoarea Ciocolata OL-13) asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment | m2 | 288,00 |
|  |  | 4. Subsol |  |  |
|  |  | 4.1. Tavan |  |  |
| 15 | RpCR29A | Curatarea vopselei vechi (Var) | m2 | 728,00 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a tavanului cu amorsa - grund Betohgpuht | m2 | 728,00 |
| 17 | IzF55B | Termoizolarea Tavanului a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata neteda: cu placi de polisteren extrudat XPS Carbon Eco, gr. 100mm | m2 | 728,00 |
|  |  | 5. Planșeul acoperișului |  |  |
| 18 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la executat pe suprafete orizontale cu membrana hidroizolatie/bariera de vapori, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum | m2 | 1 483,00 |
| 19 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 100, montata pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 1 483,00 |
| 20 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip Membrana anti-vint | m2 | 1 483,00 |
|  |  | 6. Acoperiș |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrări de demontare |  |  |
| 21 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 1 924,00 |
| 22 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 1 924,00 |
|  |  | 6.2. Lucrări de reparație |  |  |
| 23 | RpCH05A | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle 150x50 mm | m | 200,00 |
| 24 | RpCH05D | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase 100x100 mm | m | 100,00 |
| 25 | RpCH05F | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase | m | 150,00 |
| 26 | RpCH05G | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - talpi din dulapi de rasinoase | m | 50,00 |
| 27 | RpCH05B | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase | m | 100,00 |
| 28 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) = 0.01 se iau dupa proiect. | m2 | 1 924,00 |
| 29 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 19,24 |
| 30 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Toate elementele acoperisului) | m3 | 19,24 |
| 31 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 924,00 |
| 32 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata gr. 0.45 mm (tip tigla Monterrey) pentru invelitorile acoperisurilor, inclusiv opritori de zapada - 142.5m | m2 | 1 924,00 |
| 33 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din tigla metalica LS1(rigle -0,02 m3/m2, placi din tigla metalica 1,15 m2/m2) | m2 | 156,00 |
| 34 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass d=125mm din tabla protejata anticoroziv | m | 223,00 |
| 35 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass d=90mm din tabla protejata anticoroziv | m | 40,00 |