| Lucrari de reparatie in cabinete si laboratoare de fizica si chimie la LT "A. Puskin" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinet Chimie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 1 | RpCK42E apl | Desfacerea panourilor din PAL de pe pereti | m | 9.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.17 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.135 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.135 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 80.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.40 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.00 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 80.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 36.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 84.392 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.08 |
| 4 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 80.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.00 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 39.44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.08 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 80.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.40 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.00 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 80.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 44.00 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 32.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4.80 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 40.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.16 |
| 7 | CG06A apl | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (montarea panourilor din PAL la pereti, panou existent) | m | 9.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.90 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2.25 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 18.00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 18.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pardoseli |  |  |
| 8 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 35.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.55 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.525 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.525 |
| 9 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC) | m2 | 69.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 31.74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31.74 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 4.14 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4.14 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4.14 |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pe alocuri) | m2 | 7.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.35 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.28 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 7.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.98 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 2.905 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.35 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.70 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.231 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 91.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.294 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.21 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.084 |
| 13 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) | m2 | 7.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.56 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.154 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 60.20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.196 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.056 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.084 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.042 |
| 14 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) | m2 | 69.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16.146 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1060.978 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 6.241 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.277 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.898 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.69 |
| 15 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum pentru clase de studii, clasa 34/43, grosime min. 2mm), cu ridicarea pe pereti 10cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 73.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 146.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 86.87 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 11.005 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" - pentru pardoseli incalzite | kg | 25.678 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 385.166 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 74.832 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 11.005 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) | m | 80.701 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. omogen, pentru clase de studii, clasa 34/43, grosime min. 2mm | m2 | 77.033 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.11 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.73 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0.876 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 14.60 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Sistemul de incalzire |  |  |
| 16 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.48 |
| 17 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente (radiator existent) | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.20 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.40 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 24.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.20 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 18 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 17.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.02 |
| 19 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.81 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 3.03 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 3.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.015 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.15 |
| 20 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 14.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.34 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 14.28 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 14.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.07 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.07 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 28.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 28.00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Laborator chimie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 21 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 16.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.505 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 34.235 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 66.80 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 17.535 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.251 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 22 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 25.80 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 20.64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20.64 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.077 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.387 |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 47.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.35 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.47 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | 47.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.41 |
|  | 2416586105312 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 7.05 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.35 |
| 25 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton | kg | 47.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.235 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 47.47 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.47 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14.10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.028 |
| 26 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 282.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 282.00 |
| 27 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 47.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 47.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.40 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.987 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 371.30 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 28.20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.128 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.305 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.094 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.235 |
| 28 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 47.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 18.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.64 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1.128 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.188 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.41 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7.05 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.35 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21.20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25.864 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 151.368 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.085 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.675 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.339 |
| 31 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -21.20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -10.176 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -60.632 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.042 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0.678 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.127 |
| 32 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 18.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.18 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 18.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.18 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.24 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 23.32 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3.18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.006 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21.20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9.54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.12 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 22.364 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.021 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.021 |
| 35 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21.20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4.24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.12 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 10.452 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.021 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.636 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3.18 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.06 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 21.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11.66 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 8.48 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.272 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 10.60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.042 |
| 38 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 25.80 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 58.05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.16 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 27.09 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10.32 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 516.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 8.514 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.206 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 103.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.516 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.31 |
| 39 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 9.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.09 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 9.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.09 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 40 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC) | m2 | 17.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7.82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.82 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 1.02 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.02 |
| 41 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pe alocuri) | m2 | 2.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.08 |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.28 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0.83 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.10 |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.066 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 26.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.084 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.024 |
| 44 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) | m2 | 2.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.16 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.044 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 17.20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.012 |
| 45 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) | m2 | 17.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3.978 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 261.40 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.538 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.068 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.714 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.17 |
| 46 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum pentru clase de studii, clasa 34/43, grosime min. 2mm), cu ridicarea pe pereti 10cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 19.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 38.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22.61 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 2.864 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" - pentru pardoseli incalzite | kg | 6.683 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 100.249 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 19.477 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 2.864 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) | m | 21.005 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. omogen, pentru clase de studii, clasa 34/43, grosime min. 2mm | m2 | 20.05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.029 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.19 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0.228 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3.80 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Sistemul de incalzire |  |  |
| 47 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 1.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.05 |
| 48 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.40 |
| 49 | RpIC19B | Demontarea tevii negri/PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 8.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3.04 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2.40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.56 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1.272 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.232 |
| 50 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.60 |
| 51 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.32 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
| 52 | IB05B | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.50 |
|  | 2822115700002 | Radiator bimetalic 15 elemente | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.08 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.25 |
| 53 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 1.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 1.00 |
| 54 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.80 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 4.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 8.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.60 |
| 55 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.18 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.024 |
| 56 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.18 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.024 |
| 57 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.10 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 1.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.10 |
| 58 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.012 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.03 |
| 59 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.028 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.072 |
| 60 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.35 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 1.03 |
| 61 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.60 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.024 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.06 |
| 62 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.20 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 8.24 |
| 63 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.08 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.042 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.108 |
| 64 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.52 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.06 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.052 |
| 65 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
| 66 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.68 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 6.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.30 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 6.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 6.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 6.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.60 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Instalatii sanitare |  |  |
| 67 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.95 |
| 68 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.85 |
| 69 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.80 |
| 70 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.84 |
| 71 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.78 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 6.12 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 4.20 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 2.70 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 0.60 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.036 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.012 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.251 |
| 72 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.50 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 6.18 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.024 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.072 |
| 73 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.10 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 5.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.05 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.06 |
| 74 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.25 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 1.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.02 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.024 |
| 75 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.30 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1.015 |
| 76 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic (fara cost lavoar, piedistal) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.90 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1.02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1.02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.306 |
| 77 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2.00 |
| 78 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.24 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 8.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.40 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 8.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 8.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 8.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.80 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 79 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 7.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.42 |
| 80 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.60 |
| 81 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.20 |
| 82 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.12 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.18 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.24 |
| 83 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 40.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13.60 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 43.26 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 21.00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 10.50 |
| 84 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 40.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13.60 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 43.26 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 21.00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 10.50 |
| 85 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 70.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 46.90 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil gofra d.20 | m | 78.54 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 1.54 |
| 86 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2.02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.10 |
| 87 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.55 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 5.10 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 5.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.025 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.025 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 10.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 10.00 |
| 88 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED "Rama" 48Wt 4000K (neutru) 600*600 mm) | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.84 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Corp de iluminat LED "Rama" 48Wt 4000K (neutru) 600*600 mm) | buc | 3.12 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 3.12 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 3.12 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cabinet Fizica |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Tavan |  |  |
| 89 | RpCK42E apl | Desfacerea baghetelor la tavan | m | 28.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.705 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.427 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.427 |
| 90 | CK18B | Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 28.50 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 14.82 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.057 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 2.423 |
|  | 2521106718520 | Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 29.925 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.713 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.029 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0.057 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0.427 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0.171 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.114 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0.057 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.057 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.029 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0.171 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 73.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.19 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 10.95 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.65 |
| 92 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 73.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 32.85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.30 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 77.008 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.073 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.073 |
| 93 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 73.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 14.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.30 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 35.989 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.073 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 73.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.19 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 10.95 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.65 |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 73.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 40.15 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 29.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4.38 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 36.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3.65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.146 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 96 | RpCK42E apl | Desfacerea panourilor din PAL de pe pereti | m | 12.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.625 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.188 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.188 |
| 97 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 80.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8.80 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 24.00 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 80.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.40 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.00 |
| 99 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 80.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 97.60 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 571.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.32 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.32 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.28 |
| 100 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 80.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 96.00 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1144.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12.80 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.40 |
| 101 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 22.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.22 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 22.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.22 |
| 102 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 80.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16.00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 88.00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 12.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.024 |
| 103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 80.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 36.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 84.392 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.08 |
| 104 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 80.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.00 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 39.44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.08 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 80.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.40 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.00 |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 80.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 44.00 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 32.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4.80 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 40.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.16 |
| 107 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (montarea panourilor din PAL 18mm melaminat, latimea de 200mm la pereti) | m | 12.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.25 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7.50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3.125 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 25.00 |
|  | 2030112947738 | Panouri din PAL 18mm melaminat, latimea de 200mm la pereti | m | 12.75 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 25.00 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 108 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 37.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4.44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.81 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.555 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.555 |
| 109 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC) | m2 | 70.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 32.338 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32.338 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 4.218 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4.218 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4.218 |
| 110 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pe alocuri) | m2 | 7.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.35 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.28 |
| 111 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 7.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.98 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 2.905 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.35 |
| 112 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.70 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.231 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 91.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.294 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.21 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.084 |
| 113 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) | m2 | 7.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.56 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.154 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 60.20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.196 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.056 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.084 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.042 |
| 114 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) | m2 | 70.30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16.45 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1080.968 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 6.359 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.283 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.953 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.703 |
| 115 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum pentru clase de studii, clasa 34/43, grosime min. 2mm), cu ridicarea pe pereti 10cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 74.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 148.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 88.06 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 11.155 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" - pentru pardoseli incalzite | kg | 26.029 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 390.442 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 75.857 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 11.155 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) | m | 81.807 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. omogen, pentru clase de studii, clasa 34/43, grosime min. 2mm | m2 | 78.088 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.112 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.74 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0.888 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 14.80 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Sistemul de incalzire |  |  |
| 116 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 2.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.10 |
| 117 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 2.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.24 |
| 118 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 16.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.60 |
| 119 | RpIC19B | Demontarea tevii negri/PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 28.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10.64 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 8.40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1.96 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4.452 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.812 |
| 120 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.60 |
| 121 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.32 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
| 122 | IB05C | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 20 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12.00 |
|  | 2822115700003 | Radiator bimetalic 20 elemente | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.20 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.40 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 24.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.20 |
| 123 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 4.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 4.00 |
| 124 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 24.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.80 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 24.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 48.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3.60 |
| 125 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.048 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.096 |
| 126 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.048 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.096 |
| 127 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.40 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 4.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.40 |
| 128 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.20 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.048 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.12 |
| 129 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.036 |
| 130 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.40 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 4.12 |
| 131 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.072 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.18 |
| 132 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 28.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11.20 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 28.84 |
| 133 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.60 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 20.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.14 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.36 |
| 134 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.08 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.056 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.208 |
| 135 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
| 136 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.60 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 20.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1.00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 20.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 20.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 20.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 137 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 15.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.90 |
| 138 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 14.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.20 |
| 139 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 30.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.00 |
| 140 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 30.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 51.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.015 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.30 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.60 |
| 141 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 120.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 40.80 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 129.78 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 63.00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 31.50 |
| 142 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 100.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 34.00 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 108.15 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 52.50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 26.25 |
| 143 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 200.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 134.00 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil gofra d.20 | m | 224.40 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 4.40 |
| 144 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2.02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.10 |
| 145 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.93 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 3.06 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 3.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.015 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 6.00 |
| 146 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (dubla) | buc | 13.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.03 |
|  | 2746167335102 | Priza dubla | buc | 13.26 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 13.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.065 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.065 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 26.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 26.00 |
| 147 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED "Rama" 48Wt 4000K (neutru) 600*600 mm - pentru montare aparenta) | buc | 15.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.20 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Corp de iluminat LED "Rama" 48Wt 4000K (neutru) 600*600 mm - pentru montare aparenta) | buc | 15.60 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 15.60 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 15.60 |
|  |  | Capitolul 1.4. Laborator fizica |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tavan |  |  |
| 148 | RpCK42E apl | Desfacerea baghetelor la tavan | m | 17.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.21 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.255 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.255 |
| 149 | CK18B | Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 17.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 8.84 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.034 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1.445 |
|  | 2521106718520 | Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 17.85 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.425 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.017 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0.034 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0.255 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0.102 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.068 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0.034 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.034 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.017 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0.102 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.48 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2.40 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.80 |
| 151 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.60 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 16.878 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.016 |
| 152 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.60 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 7.888 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.016 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.48 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2.40 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.80 |
| 154 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 16.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8.80 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 6.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.96 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.032 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 155 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 21.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2.31 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 6.30 |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.63 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3.15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.05 |
| 157 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25.62 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 149.94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.084 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.659 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.336 |
| 158 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 5.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.05 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 5.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.05 |
| 159 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 23.10 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3.15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.006 |
| 160 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9.45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.10 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 22.153 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.021 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.021 |
| 161 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.10 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 10.353 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.021 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.63 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3.15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.05 |
| 163 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 21.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11.55 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 8.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.26 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 10.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.042 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Pardoseli |  |  |
| 164 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC) | m2 | 15.70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7.222 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.222 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.942 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.942 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.942 |
| 165 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pe alocuri) | m2 | 2.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.08 |
| 166 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.28 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0.83 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.10 |
| 167 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.066 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 26.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.084 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.024 |
| 168 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) | m2 | 2.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.16 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.044 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 17.20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.012 |
| 169 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) | m2 | 15.70 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3.674 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 241.411 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.42 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.063 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.659 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.157 |
| 170 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum pentru clase de studii, clasa 34/43, grosime min. 2mm), cu ridicarea pe pereti 10cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 17.40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 34.80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 20.706 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 2.623 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" - pentru pardoseli incalzite | kg | 6.12 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 91.807 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 17.837 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 2.623 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) | m | 19.236 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. omogen, pentru clase de studii, clasa 34/43, grosime min. 2mm | m2 | 18.361 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.026 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.174 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0.209 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3.48 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Tamplarie |  |  |
| 171 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa interioara) | m2 | 2.75 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.578 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.578 |
| 172 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.75 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2.007 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.22 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (interioare) | m2 | 2.75 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.375 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.481 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.65 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.75 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.055 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Sistemul de incalzire |  |  |
| 173 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 1.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.05 |
| 174 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.40 |
| 175 | RpIC19B | Demontarea tevii negri/PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 6.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.28 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 1.80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.954 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.174 |
| 176 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.80 |
| 177 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.66 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.03 |
| 178 | IB05C | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 20 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.00 |
|  | 2822115700003 | Radiator bimetalic 20 elemente | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.05 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.10 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.30 |
| 179 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 1.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 1.00 |
| 180 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.20 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 6.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 12.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.90 |
| 181 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.18 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.024 |
| 182 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.18 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.024 |
| 183 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.10 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 1.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.10 |
| 184 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.012 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.03 |
| 185 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.036 |
| 186 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.35 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 1.03 |
| 187 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.60 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.024 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.06 |
| 188 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.40 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 6.18 |
| 189 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.028 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.072 |
| 190 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.52 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.06 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.052 |
| 191 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.12 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 4.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.20 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 4.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 4.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 4.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.40 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 192 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.18 |
| 193 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.60 |
| 194 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.30 |
| 195 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 3.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5.10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.045 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
| 196 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 20.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6.80 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 21.63 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 10.50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 5.25 |
| 197 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 20.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6.80 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 21.63 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 10.50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 5.25 |
| 198 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 35.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 23.45 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil gofra d.20 | m | 39.27 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0.77 |
| 199 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.27 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1.01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.005 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.05 |
| 200 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.62 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 2.04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4.00 |
| 201 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED "Rama" 48Wt 4000K (neutru) 600*600 mm - pentru montare aparenta) | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.84 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Corp de iluminat LED "Rama" 48Wt 4000K (neutru) 600*600 mm - pentru montare aparenta) | buc | 3.12 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 3.12 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 3.12 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari diverse |  |  |
| 202 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 6.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6.00 |
| 203 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 6.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6.66 |
| 204 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 6.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2.605 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.