Anexa 2

- Obiectul caietului de sarcini.

| Nr | Cod CPV | Cod PMI | Categorie, Nr. poziției | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35125100-7 | 2023143001 | CAT D Generare I, p.1 PMI 2023 | Achiziția Flex-Senzor O2, precalibrat şi interschimbabil pentru analizorul de gaze de tip CHIMIST 404 S | buc | 1 | 6 000 |
| 2 |  |  |  | Achiziția Flex-Senzor CO+H 2 (cu compensarea de H2), precalibrat şi interschimbabil pentru analizorul de gaze de tip CHIMIST 404 S | buc | 1 | 20 000 |
| 3 |  |  |  | Achiziția Filtru captarea condensului (în complet cu filtru de praf) | buc. | 1 | 3 000 |
| 4 |  |  |  | Achiziția Filtru de praf | buc. | 10 | 1 000 |
|  | Total |  |  |  |  |  | 30 000 |

NOTĂ: Toate cerinţele din Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii. Specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producţie, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menţionate doar cu scopul de a identifica cu uşurinţa tipurile de produs ca şi concept şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi utilizat bunul: Grupul Procese Ardere al Serviciul Management Tehnic (mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 3)

- Termenul de realizare a achiziţiei:  31.03.2023

- Scopul achiziţiei: asigurarea mijloacelor de măsurare cu accesoriile necesare pentru obţinerea rezultatelor măsurărilor de o precizie şi o fiabilitate  ridicată.

- Parametrii de bază:

| SENZORII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea | Diapazonul de măsurare | Rezoluţie | Precizie | Nr. articol |
| 1 | Flex-Senzor O2 | 0 – 25 vol. % | 0,1 vol. % | ±0,2 vol. % | AAC SE11 |
| 2 | Flex-Senzor CO+H2 (cu compensarea de H2) | 0 – 8000 ppm | 1 ppm | ±10 ppm (0 – 200 ppm) ±5% din vm (201 – 2000 ppm) ±10 din vm (2001 - 8000) | AAC SE12 |

ACCESORII

| Nr. | Denumirea | Caracteristici | Nr. articol |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtru captarea condensului (în complet cu filtru de praf) | Partea componentă | AAC TA03 |
| 2 | Filtru de praf | Piese de schimb | AAC FA01 |

- Cerinţe obligatorii:

- Bunurile livrate trebuie să fie „originale” şi să fie compatibile cu tipurile specificate de analizoare de gaze

- Bunurile livrate trebuie să fie noi (să nu fie utilizate, să nu fie restaurate), anul de fabricare - nu mai devreme de 2023.

- Durata de lucru a senzorilor electrochimici - cel puţin 2 ani din ziua punerii în exploatare.

- Senzorii livrați trebuie să fie însoțiți de:

- pașaport pentru fiecare senzor în parte;

- certificat de calibrare valabil pentru fiecare senzor în parte.

- Condiţii generale de ofertare:

- Oferta trebuie să conţină specificaţiile tehnice ale bunurilor indicate în punctele 5 şi 6;

- Termenul de garanţie pentru senzori – minim 24 luni;

- Anul de producere a senzorilor.

- Certificatele de origine şi de conformitate/calitate valabil;

- Dovada de experienţă similară;

- Scrisorile de recomandare de la alte organizaţii (vor constitui un avantaj) ;

- Documentele care atestă dreptul de a comercializa bunurile care reprezintă obiectul caietului de sarcini, eliberate de organele abilitate ale statului.

- Data când bunurile vor fi livrate la Depozitul “TERMOELECTRICA” SA.

- Condiții generale de recepție a bunului:

- În cazul depistării neconformităților (defectelor) la componentele bunurilor, beneficiarul este în drept să se refuze de acestea (să returneze marfa fără a o achita).

În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele bunurilor livrate, Ofertantul este obligat în termen de 15 zile calendaristice să înlăture neconformitățile din contul său.