CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia unei portiuni de drum din com. Mcauti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | . |  |  |
|  |  | . Lucrari de pregatire |  |  |
|  | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv impingerea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,0 |
|  | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | 490,0 |
|  | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,0 |
|  |  | . Imbracamintea drumului |  |  |
|  | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H=15 cm | m3 | 73,5 |
|  | PC04A | Cofraje din scindura, 25 mm | m2 | 60,0 |
|  | PD02A | Montarea plasei din sirma D-4 mm | kg | 860,0 |
|  | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment M350 (C20/25) la strazi, alei si platforme carosabile, H=15 cm, (140mx3.5mx0,15m=73.5 m3) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1 | m3 | 73,5 |