| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de impadurire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de impadurire |  |  |  | Suprafața totală: 29,4 ha Roșcani, Anenii Noi ⁃ plantarea manuală cu „sabia Kolesov” a răsadurilor anuale de diferite specii de foioase, conform schemei de plantare puse la dispoziție de autoritatea contractantă. Suprafata de plantare manuala - 2,5ha. Numărul mediu de puieți la hectar este de 5000 buc. ⁃ Asistență la plantare mecanizată - mașină de plantat - 2,1ha: înrădăcinare a răsadurilor, tratare cu hidrogel, susținere a mașinii de plantat și transplant manual de puieți individuali. ⁃ Udare - 4.6: însoțirea unui tractor cu un butoi și udarea răsadurilor plantate cu un furtun. Pohrebea, Dubăsari ⁃ plantarea manuală cu „sabia Kolesov” a răsadurilor anuale de diferite specii de foioase, conform schemei de plantare puse la dispoziție de autoritatea contractantă. Suprafața de plantare manuală este de 5 ha. Numărul mediu de puieți la hectar este de 5000 buc. ⁃ Lucrari conexe: inradacinarea rasadurilor, tratament cu hidrogel. ⁃ Udare: însoțirea unui tractor cu un butoi și udarea răsadurilor plantate cu un furtun Criuleni ⁃ plantarea răsadurilor perene din diverse specii de foioase cu ajutorul semănătoarelor motorizate, conform schemei de plantare puse la dispoziție de autoritatea contractantă. Suprafața totală de plantat este de 19,8 ha. Diametrul melcului cu motor este de 20-25 cm. ⁃ Mulcirea fiecărui răsad cu agrofibră, fixată cu cleme în sol. ⁃ Udarea fiecare răsad folosind o motopompă. ⁃ Lucrări conexe: tăierea agrofibrelor în rulouri în pătrate pentru fiecare răsad. ⁃ Specificul locației: serviciile se prestează pe o insulă din mijlocul Nistrului. Transportul persoanelor și echipamentelor se va efectua cu barca cu vâsle. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  I. Gumeniuc