Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect IMSP Spitalul raional Falesti | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bloc alimentar |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne | buc |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 5 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. Armarea briului inclusiv etrierile d-12 AIII - 234.4 kg si d-6AI - 87.9 kg. | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(B15) | m3 | 1,0250 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | CE27A | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Acoperis sarpant in 4 pante. | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,0120 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0090 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0060 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc | 3,5000 |
|  | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 3,5000 |
|  | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg | 0,1400 |
|  | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 5,0000 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 5,0000 |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,1600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)= 0.008 se iau dupa proiect. | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0080 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla profilata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla profilata | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din Tabla profilata | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla profilata | m2 | 1,1500 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0400 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Coridor |  |  |
| 18 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: tevi 50x50x2mm | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 28112363098001 | tevi 50x50x2mm | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: tevi 100x50x2.5mm | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 28112363098002 | tevi 100x50x2.5mm | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: tevi 100x100x3mm | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 28112363098003 | tevi 100x100x3mm | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | CK35A | Ancherii din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |
|  | 2874136313300 | Ancherii din metal | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | CE26A1 | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,0080 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg | 0,1310 |
|  | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,1380 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | CK28C | Tavane suspendate executate pe santier din OSB de 12 mm grosime cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275 | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 26701122040501 | Placi OSB gr12mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2670112202900 | Baghete din lemn | m | 2,5500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla, simplu asezat | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 2682132601860 | Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916 | m2 | 1,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 100, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri G100 | m2 | 1,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla, simplu asezat | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 2682132601860 | Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916 | m2 | 1,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | CK28C | Planseu din OSB de 12 mm grosime cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275 | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 26701122040501 | Placi OSB gr12mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2670112202900 | Baghete din lemn | m | 2,5500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)= 0.008 se iau dupa proiect. | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0080 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | CE07A | Invelitori din placi din tabla profilata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla profilata | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din Tabla profilata | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla profilata | m2 | 1,1500 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0400 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 39 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=0.1m | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=0.4m | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Anexa (Intrare in depozit) |  |  |
| 45 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 46 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 47 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 48 | CE26A1 | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,0080 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg | 0,1310 |
|  | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,1380 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)= 0.008 se iau dupa proiect. | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0080 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 | CE07A | Invelitori din placi din tabla profilata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla profilata | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 51 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 52 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.