| - Sistema alternativa de conditionare a aerului a spatiilor edificiului I.S. "Palatul Republicii " din str.M.Cibotaru,mun.Chisinau.Obiect 15381/19-SAC | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrarilor de demontare |  |  |
| - 1 | - RpCI42F | - Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | - m2 | - 41,000 |
| - 2 | - RpCK42A | - Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment) | - m2 | - 41,000 |
| - 3 | - RpIzC45B | - Demontarea elementelor de acoperis : cheramzit | - m3 | - 8,200 |
| - 4 | - TrI1AA01C2 | - Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 | - t | - 12,160 |
| - 5 | - TsI50A5 | - Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | - t | - 12,160 |
| - 6 | - TsC51C | - Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III | - 100 m3 | - 0,140 |
|  |  | - Capitolul 2. Acoperisul |  |  |
| - 7 | - CE13A2 | - Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP -4 mm, Technoelast EKP -4.2 mm) | - m2 | - 41,000 |
| - 8 | - IzF18C | - Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | - m2 | - 41,000 |
| - 9 | - IzF11B | - Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu keramzit, pe suprafete cu inclinatie de1,5% 200 mm ( restul de la demolare) | - m3 | - 2,000 |
| - 10 | - CE17A | - Strat suplimentar pelicula anticondens | - m2 | - 41,000 |
|  |  | - Capitolul 3. Montabile noi |  |  |
| - 11 | - CD72B | - Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | - m2 | - 6,000 |
| - 12 | - CF57A k=2 | - Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | - m2 | - 6,000 |
| - 13 | - CF56A | - Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | - m2 | - 6,000 |
| - 14 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton'' | - m2 | - 6,000 |
| - 15 | - CN06A | - Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila (cu adaos colorant), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | - m2 | - 6,000 |
|  |  | - Capitolul 4. Perforarea si etansarea gaurilor |  |  |
|  |  | - Capitolul 4.1. Pereti |  |  |
| - 16 | - RpCG29D1 | - Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | - m3 | - 2,810 |
| - 17 | - RpCU07C | - Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | - buc | - 30,000 |
|  |  | - Capitolul 4.2. Acoperis |  |  |
| - 18 | - CE34B | - Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii | - m | - 61,000 |
| - 19 | - CE23B | - Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | - m | - 61,000 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.