Specificație tehnică

| NNr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunului | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 43200000-5 | Buldozer | unit | 1 | Buldozer pe șenile, destinat lucrărilor de terasamente, nivelări și sistematizări, decopertări, împingere și manipulare material, lucrări de drumuri și platforme industriale. - Anul fabricării – 2026; - Starea tehnică – nou; - Tip utilaj: buldozer pe șenile; - Greutate operațională: 13000 – 14000 kg; - Motor diesel, turboalimentat; - Capacitatea rezervorului de combustibil: nu mai mic de 300 litri; - Putere motor: minim 115CP (85 kW); - Sistem de răcire dotat cu ventilator acționat hidrostatic, eficient pentru lucru în condiții de temperatură ridicată și protecție a radiatorului de particule nisip; - Normă de poluare: minim Stage IV (UE) conform Regulamentului (UE) 2016/1628, atestată prin Certificat de Omologare de Tip UE a motorului emis de o autoritate de omologare dintr-un stat membru UE; - Sistem hidraulic principal dotat cu pompă cu debit variabil (piston axial) cu un debit de minimum 130 l/min; - Lama tip PAT, cu capacitate minim 2,9 m3; - Acționare hidraulică pentru ridicare, înclinare și orientare; - Înălțimea lamei 1100-1300mm; - Adâncime minim – 450mm; - Sistem de transmisie: transmisie hidrostatică, bidirecțională sau echivalent; - Direcție asistată hidraulic; - Forța maximă de tracțiune minim – 214 kN; - Șenile metalice, cu lățimea de minim 500 mm - Cabină închisă, izolată fonic, cu un nivel maxim de zgomot la urechea operatorului de maximum 75 dB(A) conform standardelor ISO 6396, certificată ROPS/FOPS, cu aer condiționat și încălzire, scaun cu suspensie pneumatică și cotiere reglabile, ștergătoare de parbriz și oglinzi retrovizoare; - Panou de control cu afișaj pentru parametri funcționali și lămpi de semnalizare; - Sistem de iluminare pentru lucru pe timp de noapte; - Echipat cu manual de utilizare și exploatare, trusă cu instrumente, trusă prim-ajutor și stingător; - Declarația de conformitate CE; - Operatorul economic participant la procedură de achiziție: - Să fie reprezentant / subreprezentant oficial al mărcii bunului ofertante în Republica Moldova; - Să prezinte confirmarea existenței pe teritoriul Republicii Moldova de un Centru de deservire tehnică conform cadrului normativ; - Certificat de garanție - termen de minimum 5 ani pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune; - Să asigure deservirea tehnică curentă și rodajul, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada conservării; - Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă; - Operatorul economic va livra bunurile achiziționate în decurs de 80 de zile din data semnării contractului de achiziție. |

Suma estimativă fără TVA: 3 916 666,67 lei