Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 34130000-7 | Autocamion pentru aspirarea/pompare a apelor uzate/reziduale | unit. | 2 | Autocamion de aspirare/pompare a apelor uzate/reziduale. - Cabina - de tip clasic, volan pe stânga, servodirecție, oglinzi laterale. - Puterea motorului cel puțin 120 kW. - Combustibil - diesel. - Standardizare de emisie - Euro 6. - Cutie de viteză - manual/automat. - Numărul de axe - cel puțin 2. - Formula roților - 4x2. - Cisternă: - Capacitatea de încărcare - de cel puțin; 4000 litri; - Material - oțel carbonic, cu grosimea de cel puțin 6mm; - Ranforsată pe perimetru; - Pereți tip sparge val în interiorul cisternei; - Ușă spate - deschidere verticală prin intermediul cel puțin un cilindru hidraulic, cu balamale în partea de sus, garnitură de cauciuc pentru asigurarea etanșării. - Jgheab cu aripi laterale pentru prevenirea scurgerilor de ape uzate/nămol. - Dotări minime cisternă: - Indicatori nivel rezervor; - Manometru vacuum; - Supapă anti-retur și suprapresiune; - Supapă de aspirare cu conexiune rapidă; - Supapă de evacuare cu conexiune rapidă; - Separator lichid-aer și filtru de protecție; - Oprire automată când rezervorul este plin (supapă siguranță supra plin). - Pompă de vid: - Acționată de la motorul hidraulic, conectat la o pompă hidraulică de la priza de putere a camionului. - Debit - de cel puțin 390 m3/h, vacuum maxim cel puțin 90%. - Sistem hidraulic pentru bascularea cisternei și golirea conținutului. - Panou de control și comandă - în partea din spate a cisternei. - Furtun de aspirare rezistent la vid și presiune - 4 bucăți de cel puțin 4m, cu diametru 4′′ (101,6 mm) cu racordurile de conectare intre furtunuri. - Suport lateral - pentru păstrarea și transportarea furtunurilor. - Ladă/cutie scule cu chei, inclusiv cric. - Consolă incorporată pentru roată de rezervă cu roată inclusă. - Cisterna sudată conform EN ISO 3834 - Tratament anticoroziv conform ISO 12944. - Certificat de testare vacuum și verificare etanșare. - Cu omologare de tip europeană (WVTA), conform Regulamentului (UE) 2018/858, însoțit de Certificat de conformitate. - Certificat de conformitate CE. - Declarația de conformitate. - Certificat de garanție - termen de minimum 60 de luni pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune. - Manual de exploatare a vehiculului și schemă hidraulică și pneumatică, în limba română. - Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - să fie reprezentant oficial în Republica Moldova al mărcii bunului ofertat; - să dispună, pe teritoriul Republicii Moldova, de Atelier specializat privind activitatea de autoservice, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare; - să prezinte documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani, pentru tipul bunului ofertat, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului; - să dispună de personal calificat, atestat de producător; - să asigure deservirea tehnică curent și rodajul, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada conservării; - să dispună de certificat ISO 9001de la producătorul tehnicii ofertate. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului. |