| Statia de testare a autobuzelor (P) in Parcul Urban de Autobuze din str. Sarmisegetusa 51, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (08/22-SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperis |  |  |
| 1 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice./ Сэндвич-панель б=100 мм с заполнением каменной ватой RAL 9003 | m2 | 200,000 |
| 2 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 | m | 25,000 |
| 3 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 | m | 19,000 |
|  |  | Capitolul 2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 4 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,549 |
| 5 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Сэндвич-панель б=100 мм с заполнением каменной ватой RAL 9003 | m2 | 260,000 |
|  |  | Capitolul 3. Planseu |  |  |
| 6 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie vata minerala gr.=50 mm 35 kg/m3 | m2 | 42,000 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Металическая труба 80х80х3 | kg | 565,760 |
| 8 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,566 |
| 9 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Профнастил С40-4.5-750 | m2 | 42,200 |
|  |  | Capitolul 4. Finisari tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Incaperea 2 |  |  |
| 10 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala,cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 8,400 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 8,400 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,400 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,400 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,400 |
| 15 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,252 |
|  |  | Capitolul 4.2. Incaperea 3,4,5,6 |  |  |
| 16 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala,cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 24,400 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 24,400 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,400 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,400 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,400 |
| 21 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,732 |
|  |  | Capitolul 4.3. Incaperea 7 |  |  |
| 22 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala,cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 6,180 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 6,180 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,180 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,180 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,180 |
| 27 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,200 |
|  |  | Capitolul 5. Finisari pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Incaperea 1 |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,000 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,000 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,000 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,000 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,000 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,000 |
| 34 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,320 |
|  |  | Capitolul 5.2. Смотровая яма |  |  |
| 35 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 42,000 |
| 36 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Oблицовка керамической глазурованной плиткой | m2 | 42,000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Incaperea 3,4,5,6 |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 117,000 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 117,000 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 117,000 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 117,000 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 117,000 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 117,000 |
| 43 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 3,510 |
|  |  | Capitolul 5.4. Incaperea 7 |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,600 |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,600 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,600 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,600 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,600 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,600 |
| 50 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,378 |
|  |  | Capitolul 6. Finisari pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Incaperea 1 |  |  |
| 51 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris / Утрамбованный со щебнем грунт | 100m2 | 1,275 |
| 52 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic/ Гидроизоляция | t | 0,765 |
| 53 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Подстилающий слой - бетон М100 | m3 | 15,300 |
| 54 | CG22D3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 127,500 |
| 55 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / металическая сетка 10AIII с шагом 200х200 (6,17 kg/m2) | kg | 786,700 |
| 56 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm / Топпинг Disbotop Korund | m2 | 127,500 |
| 57 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:/ k=5 | m2 | -127,500 |
|  |  | Capitolul 6.2. Incaperea 2,3,4,5,6,7 |  |  |
| 58 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris / Утрамбованный со щебнем грунт | 100m2 | 0,390 |
| 59 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Подстилающий слой - бетон М100 | m3 | 3,118 |
| 60 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 38,980 |
| 61 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala 40 mm | m2 | 38,980 |
| 62 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 38,980 |
|  |  | Capitolul 6.3. Смотровая яма |  |  |
| 63 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris / Утрамбованный со щебнем грунт | 100m2 | 0,102 |
| 64 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Подстилающий слой - бетон М100 | m3 | 0,818 |
| 65 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 10,220 |
| 66 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 10,220 |
| 67 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,220 |
| 68 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala 40 mm | m2 | 10,220 |
| 69 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 10,220 |
|  |  | Capitolul 7. Tamplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Usi |  |  |
| 70 | CK13B1 | Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp / Ворота металлические подьёмные секционные , с калиткой Д-1 4000х4000(h)- 2 buc RAL 9010 | m2 | 32,000 |
| 71 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверь внутренняя алюминиевая,однопольная глухая,с порогом Д-2 900х2100(h)-5 buc RAL 9010 | m2 | 9,450 |
|  |  | Capitolul 7.2. Ferestre |  |  |
| 72 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv / Окно алюминиевое со стеклопакетами, две створки с открыванием вовнутрь ОК-1 4000х2400(h)-4 buc RAL 9010 | m2 | 38,400 |
|  |  | Capitolul 7.3. Vitraje |  |  |
| 73 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Витраж с дверью алюминиевый В-1 3900х2500-1 buc | m2 | 9,750 |
| 74 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Витраж алюминиевый В-2 2180x2500-1 buc | m2 | 5,450 |
|  |  | Capitolul 8. WC personal |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Demontari |  |  |
| 75 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 4,500 |
| 76 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 9,900 |
| 77 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 9,900 |
| 78 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 9,900 |
|  |  | Capitolul 8.2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 79 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 4,200 |
| 80 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,171 |
| 81 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,000 |
| 82 | CC02K2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3,200 |
|  |  | Capitolul 8.3. Finisari tavan |  |  |
| 83 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie vata minerala gr.=50 mm 35 kg/m3 | m2 | 5,500 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 5,500 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,500 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,500 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,500 |
| 88 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,165 |
|  |  | Capitolul 8.4. Finisari pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 8.4.1. Tip 1 |  |  |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,100 |
| 90 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 18,100 |
| 91 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Oблицовка керамической глазурованной плиткой | m2 | 18,100 |
|  |  | Capitolul 8.4.2. Tip 2 |  |  |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,100 |
| 93 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 14,100 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,100 |
| 95 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,100 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,100 |
| 97 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,100 |
| 98 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,423 |
|  |  | Capitolul 8.5. Finisari pardosea |  |  |
| 99 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 4,500 |
|  |  | Capitolul 8.6. Tamplarii |  |  |
| 100 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверь внутренняя алюминиевая,однопольная глухая,с порогом Д-3 900х2100(h)-1 buc | m2 | 1,890 |
| 101 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Витраж с дверью алюминиевый В-3 6000x1000(h)-1 buc | m2 | 6,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.