WinСмета2000

| Extinderea statiei de epurare a s. Colonita mun Chisinau (37/2023-2- IV) | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Statie de dezenfectie a apei.(poz.2) |  |  |
|  |  | 1.1. Вентиляция. |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Воздухозаборная решетка ф150) | buc | 1,00 |
| 2 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из черной стали ф150 b=0,5мм) | m2 | 2,36 |
| 3 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из черной стали ф100 b=0,5мм) | m2 | 0,31 |
| 4 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из черной стали 100x150 b=0,5мм) | m2 | 5,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Дефлектор ф100) | buc | 1,00 |
| 6 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm(Узел прохода УП2-11 ф100 с кольцом для сбора конденсата) | buc | 1,00 |
| 7 | VB30A К=0,5 к з-те | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime(готовые)-(по типу ф200)(Зонт ЗК.00.000 ф150) | buc | 1,00 |
| 8 | VB05A К=0,3 к з-те | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Установка обратного клапана ф100мм)-готового | buc | 1,00 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Жалюзийная решетка f.ж.с=0,01m2) | buc | 1,00 |
| 10 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металлические уголки 50x50x3-для опорной конструкции (крепление) вентилятора PRF 180DV) | kg | 62,02 |
| 11 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепления воздуховодов) | kg | 5,00 |
| 12 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки тип М2 с 2-х сторон б=40мм) | m2 | 1,92 |
| 13 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare(Покровный слой по изоляции толщ.0,8мм) | m2 | 1,92 |
| 14 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (воздуховодов) | m2 | 5,93 |
| 15 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(креплений) | t | 0,07 |
|  |  | 2. Монтажные работы |  |  |
|  |  | 2.1. Вентиляция. |  |  |
| 16 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Монтаж установки TA-450 EL Nдв=.0,13 кВm,Nкал=2.26 кВm-400В N уст-ки=3,0 квm.) | buc | 1,00 |
| 17 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Монтаж вентилятора для агрессивних сред N=0,229кBm, P=400Па PRF-180 DV) | buc | 1,00 |
| 18 | Pret de piata | Кондиционер Midea MSE -07 комп. с нар. и внутр. блоком, с изол. френопроводы, пунктом управления настенным | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Оборудование. |  |  |
|  |  | 3.1. Вентиляция. |  |  |
| 19 | Pret de piata | Установка TA-450 EL Nдв.0,13 кВm,Nкал=2.26 кВm-400В N уст-ки=3,0 квm (''SYSTEMAIR'') | buc | 1,00 |
| 20 | Pret de piata | Bентилятор для агрессивних сред N=0,229кBm, P=400Па PRF-180 DV | buc | 1,00 |
| 21 | Pret de piata | Кондиционер Midea MSE -07 комп. с нар. и внутр. блоком, с изол. френопроводы, пунктом управления настенным | buc | 1,00 |

Proiectant L.Наlamenda

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.