CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul Raional Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Raional Anenii Noi

3. Obiectul achiziţiilor  Reparații curente a clădirii consiliului (sala mare de sedințe)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia acoperisului |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 30,000 |
| 2 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare | kg | 12,300 |
| 3 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi | m2 | 4,000 |
| 4 | RpCI12B | Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu | m2 | 30,000 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatii Pereti |  |  |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 166,500 |
| 6 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 420,000 |
| 7 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 144,500 |
| 8 | CK18C | Montarea coltarului din aluminiu | m | 224,000 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 534,600 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Fassaden Grund) | m2 | 486,600 |
| 11 | CF30A | Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec la pereti (tencuiala decorativa Creative dekor, Brilliant) | m2 | 486,600 |
| 12 | CJ04A | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti ( Elemente decorative din polisteren 170 x2000mm) | m | 240,000 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,000 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,000 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,000 |
| 16 | CF55B | Captusirea peretilor cu placi de PFL melaminat pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre (Forma, culoarea se va coordona cu benificiarul) | m2 | 42,200 |
| 17 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 480,000 |
|  |  | 3. Timplarie |  |  |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 12,050 |
| 19 | CK40B | Captuseala usii cu din doua parti | m2 | 12,050 |
| 20 | RpCO26A | Montarea usilor interioare, batante, gata confectionate, cu partea superioara amenajata pentru geam, iar partea inferioara cu tablii din cherestea de rasinoase, inclusiv captuselile si pervazurile (usile fara pret) | m2 | 12,050 |
| 21 | RpCO50A | Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn | m | 16,000 |
| 22 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 4,000 |
|  |  | 4. Tavane |  |  |
| 23 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 120,000 |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 156,000 |
| 25 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 156,000 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 156,000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 158,000 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane | m2 | 156,000 |
| 29 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( grosime 15 mm) | m2 | 120,000 |
| 30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 240,000 |
|  |  | 5. Sistema de incalzire |  |  |
| 31 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 21,600 |
| 32 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 22,000 |
| 33 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm | buc | 12,000 |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 24,000 |
| 35 | IC53B | Racord olandez U2, negru, trecere la metal avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 24,000 |
|  |  | 6. Pardosele |  |  |
| 36 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 12,000 |
| 37 | RpCK06D2 | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet batut decorativ, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru | m2 | 12,000 |
| 38 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 243,000 |
| 39 | RpCK10A | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul | m2 | 16,600 |
| 40 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (Sadolin) | m2 | 253,600 |
| 41 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 84,000 |
|  |  | 7. Lucrari de montare - Retele electrice interioare |  |  |
| 42 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 21,000 |
| 43 | RpEG16A | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - cutie pentru intrerupatoare automate | buc | 1,000 |
| 44 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, | buc | 10,000 |
| 45 |  | Intrerupator automat 3PC 25A | buc | 10,000 |
| 46 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,020 |
| 47 |  | Cablu VVG-ng LS 5x16 | m | 20,000 |
| 48 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG 3*2,5 | m | 120,000 |
| 49 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm | m | 120,000 |
| 50 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru tuburi LED | buc | 21,000 |
| 51 |  | Corp de iluminat incorporat 600x600 mm LED ,48 W,6500K | buc | 21,000 |
| 52 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 2,000 |
| 53 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,000 |
|  |  | 8. Altele |  |  |
| 54 | TrB05A1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 8,100 |
| 55 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 8,100 |
| 56 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 8,100 |