CAIET DE SARCINI

Cameră frigorifică

| Nr.lot | Denumirea bunurilor/lucrări | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cameră frigorifică | buc | 1 | Cameră frigorifică modulară cu 3 secții de temperatură medie Volum camerei: 29-30m^3 Dimensiuni exterior: 5260x2560x2200 mm Temperatura de păstrare +2...+4°C Tipul izolației: spumă poliuretanică, 80 mm Placarea panourilor: oţel cu acoperire polimerică Iluminare: E27 IP40 230V Numărul de uși frigorifice: 3, cu dimensiunele 800x1850H Rafturi modulare:3 ( construcție robustă din aluminiu anodizat și plastic armat ) | 234000 |
| 1 | Utilaj frigorific | buc | 1 | Agregat carcasat silentios : Agent de răcire R507a Capacitatea de refrigerare To/Tk= -8/+35°C: 5 kW Consumul de energie: 2,45kW Tensiune de alimentare: 220-250V Frecvența 50Hz Nr. de faze : 3 Dimensiuni: 950x840x446 mm. Aparat de răcire a aerului: 3 Consum de aer: 580 m^3/h Lungimea jetului de aer: 5m Numărul de ventilatoare: 2x Ø 200 Puterea ventilatoarelor: 106W Dezghețare electrică: 650W Dimensiuni: 433x611x120 mm | 234000 |
| 1 | Montarea utilajului frigorific | lucrare | 1 | Montarea agregatului pe carcasă metalică. Montarea aparatajului de racire(refrigerator) Conectarea, sudarea fitingurilor de circulație a freonului Încărcarea sistemei de răcire cu freon R507a cu cantitatea necesară Instalarea rețelei de iluminat și conectare Montarea și conectarea poanoului de control Reglarea parametrilor necesari (temperatura de răcire, etc.) Materiale de montare: țeava de cupru pînă la 40 metri, izolația conductei pînă la 20 metri, elementele de automatizare. | 234000 |

Inginer șef                                                                                                                                       Mihail IURCU