	Reparatia portiunii de drum asfaltat, str. Aurel David din sat. Bardar, r-ul Ialoveni – Lucrări de montare a bordurii
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Reparatia str. Aurel David

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Demolarea bordurei existente



	1
	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii

	m
	
	1 900,00



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,16
	304,00

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	6,65

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,04
	76,00

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,16
	304,00

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,16
	304,00

	2
	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton

	m
	
	1 900,00



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,32
	608,00

	3
	PJ05B
	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (fundatie de beton)

	m3
	
	72,30



	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	4,64
	335,47

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,612
	44,25

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,306
	22,12

	4
	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)

	100 m3
	
	1,73



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	8,25

	5
	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km

	t
	
	425,11



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	13,05

	6
	TsC51B
	Lucrari la descarcare

	100 m3
	
	1,73



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,36
	0,62

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,004
	0,01

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,40
	0,69

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolarea bordurei existente
	

	2. Lucrari de montare a bordurii 



	7
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm )

	m3
	
	91,07



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	90,16

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,15
	104,73

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	9,11

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	19,12

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	38,25

	8
	DE10E
	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2

	m
	
	2 400,00



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,17
	408,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,51
	1 224,00

	
	2663102100000-12/16
	Beton C16/20; XF2
	m3
	0,053
	127,20

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,50
	8 400,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,01
	24,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,006
	14,40

	
	2666122800284
	Bordura beton dimensiuni 100x30x18cm
	m
	1,005
	2 412,00

	9
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)

	m3
	
	38,00



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,85
	146,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,65
	24,70

	
	2663102100000
	beton C16/20 XF2
	m3
	1,025
	39,34

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,10
	3,84

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,25
	9,50

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,40
	15,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare a bordurii 
	

	3. Lucrari diverse



	10
	RpDB35A
	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (Demontarea pavajului existent cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)

	m2
	
	125,00



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,17
	21,25

	11
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	
	12,50



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,06
	25,75

	12
	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)

	100 m3
	
	0,12



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	0,57

	13
	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km

	t
	
	20,00



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	0,61

	14
	TsC51B
	Lucrari la descarcare

	100 m3
	
	0,12



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,36
	0,04

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,004
	0,00

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,40
	0,05

	15
	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor)

	100m2
	
	1,25



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,38
	10,48

	16
	DE18A
	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida existent)

	m2
	
	125,00



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	72,52

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	1,98


	
	2661112800655-62
	Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tip caramida existent)
	m2
	1,015
	126,88

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,60
	200,00

	
	26511221004022
	Ciment 
	kg
	7,87
	983,75

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,005
	0,62

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0428
	5,35

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	2,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari diverse
	


