Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

FR-G/01-2025-inv

” Reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe str. Miron Costin – Ștefan cel Mare din orașul  Florești ”

Caiet de sarcini

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Gazificare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IC28G |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 4,5 mm |  |  |  |  |  | m | 262,00 |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om | 662,86 |  |
|  |  | 2521216701159 |  | Teava din otel D 159*4,5mm |  |  |  |  |  | m | 305,82 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 119,01 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 275,69 |  |
|  |  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  |  | kg | 81,65 |  |
|  |  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  |  | kg | 1,83 |  |
| 2 |  | IC28G |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 127 x 4 mm |  |  |  |  |  | m | 143,00 |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om | 314,60 |  |
|  |  | 2521216701127 |  | Teava din otel D 127 x 4,0 mm |  |  |  |  |  | m | 145,14 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 56,48 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 130,84 |  |
|  |  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  |  | kg | 38,75 |  |
|  |  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  |  | kg | 1,00 |  |
| 3 |  | IC28E |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4 mm |  |  |  |  |  | m | 122,00 |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om | 219,60 |  |
|  |  | 2521216701108 |  | Teava din otel D 108 x 4,0 mm |  |  |  |  |  | m | 123,83 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 40,50 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 93,09 |  |
|  |  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  |  | kg | 21,35 |  |
|  |  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  |  | kg | 0,61 |  |
| 4 |  | IC28D |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 4,0 mm |  |  |  |  |  | m | 46,00 |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om | 71,30 |  |
|  |  | 2521216701089 |  | Teava din otel D 89 x 4,0 mm |  |  |  |  |  | m | 46,69 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 8,69 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 22,17 |  |
|  |  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  |  | kg | 5,11 |  |
|  |  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  |  | kg | 0,23 |  |
| 5 |  | IC28A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm |  |  |  |  |  | m | 339,00 |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om | 525,45 |  |
|  |  | 2521216701057 |  | Teava din otel D 57 x 3,5 mm |  |  |  |  |  | m | 344,08 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 37,63 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 93,56 |  |
|  |  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  |  | kg | 20,68 |  |
|  |  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  |  | kg | 1,70 |  |
| 6 |  | TfA02D1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159 (90 grade) |  |  |  |  |  | buc | 16,00 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  |  | h-om | 39,20 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om | 36,80 |  |
|  |  | 28752740401501 |  | Cot sau reductie de otel D 150 (90) |  |  |  |  |  | buc | 16,00 |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  |  | kg | 9,98 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 9,25 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 2,24 |  |
|  |  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  |  | buc | 0,40 |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  |  | m3 | 1,92 |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  |  | l | 2,24 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 4,62 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  |  | h-ut. | 24,77 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,14 |  |
| 7 |  | TfA02D1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159 (45 grade) |  |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  |  | h-om | 9,80 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om | 9,20 |  |
|  |  | 2875274040150 |  | Cot sau reductie de otel D 150 (45) |  |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  |  | kg | 2,50 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 2,31 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,56 |  |
|  |  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  |  | buc | 0,10 |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  |  | m3 | 0,48 |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  |  | l | 0,56 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 1,16 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  |  | h-ut. | 6,19 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,04 |  |
| 8 |  | TfA02C1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 127; (90 grade) |  |  |  |  |  | buc | 14,00 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  |  | h-om | 29,68 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om | 28,00 |  |
|  |  | 28752740400127 |  | Cot sau reductie de otel D 127 |  |  |  |  |  | buc | 14,00 |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  |  | kg | 3,25 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 5,26 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 1,68 |  |
|  |  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  |  | buc | 0,28 |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  |  | m3 | 1,01 |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  |  | l | 1,68 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 2,59 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  |  | h-ut. | 22,30 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,13 |  |
| 9 |  | TfA02C2 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 (90 grade) |  |  |  |  |  | buc | 8,00 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  |  | h-om. | 18,64 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om. | 17,60 |  |
|  |  | 2875274040000c108 |  | Cot de otel d 108 |  |  |  |  |  | buc | 8,00 |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  |  | kg | 1,86 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,96 |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  |  | l | 0,96 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  |  | h-ut. | 13,03 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut | 0,07 |  |
| 10 |  | TfA02B1 |  | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 (90 grade) |  |  |  |  |  | buc | 14,00 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  |  | h-om. | 21,00 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om. | 19,60 |  |
|  |  | 28752740400089 |  | Cot de otel d 89 |  |  |  |  |  | buc | 14,00 |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  |  | kg | 1,74 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 1,40 |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  |  | l | 1,40 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  |  | h-ut. | 19,91 |  |
| 11 |  | TfA02A1 |  | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 (90 grade) |  |  |  |  |  | buc | 78,00 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  |  | h-om. | 83,46 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om. | 78,00 |  |
|  |  | 28752740400002 |  | Cot de otel d 57 |  |  |  |  |  | buc | 78,00 |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  |  | kg | 8,89 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 4,68 |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  |  | l | 4,68 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  |  | h-ut. | 81,43 |  |
| 12 |  | TfA02A1 |  | Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 |  |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  |  | h-om. | 2,14 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om. | 2,00 |  |
|  |  | 2875274040000d2 |  | Dop de otel d 57 |  |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  |  | kg | 0,23 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,12 |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  |  | l | 0,12 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  |  | h-ut. | 2,09 |  |
| 13 |  | TfA02D1 |  | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159/127 |  |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  |  | h-om | 4,90 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om | 4,60 |  |
|  |  | 2875274040150127 |  | Rreductie de otel D 159/127 |  |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  |  | kg | 1,25 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 1,16 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,28 |  |
|  |  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  |  | buc | 0,05 |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  |  | m3 | 0,24 |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  |  | l | 0,28 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 0,58 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  |  | h-ut. | 3,10 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,02 |  |
| 14 |  | TfA02D1 |  | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159/89 |  |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  |  | h-om | 4,90 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om | 4,60 |  |
|  |  | 287527404015089 |  | Reductie de otel D 150/89 |  |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  |  | kg | 1,25 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 1,16 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,28 |  |
|  |  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  |  | buc | 0,05 |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  |  | m3 | 0,24 |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  |  | l | 0,28 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 0,58 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  |  | h-ut. | 3,10 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,02 |  |
| 15 |  | TfA02C1 |  | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 127/108 |  |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  |  | h-om | 4,24 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om | 4,00 |  |
|  |  | 2875274040000127100 |  | Reductie de otel 127/108 |  |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  |  | kg | 0,46 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 0,75 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,24 |  |
|  |  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  |  | buc | 0,04 |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  |  | m3 | 0,14 |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  |  | l | 0,24 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 0,37 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  |  | h-ut. | 3,19 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,02 |  |
| 16 |  | TfA02C1 |  | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 127/57 |  |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  |  | h-om | 2,12 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om | 2,00 |  |
|  |  | 287527404000012757 |  | Reductie de otel 127/57 |  |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  |  | kg | 0,23 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 0,38 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,12 |  |
|  |  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  |  | buc | 0,02 |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  |  | m3 | 0,07 |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  |  | l | 0,12 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 0,18 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  |  | h-ut. | 1,59 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,01 |  |
| 17 |  | TfA02B1 |  | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89/57 |  |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  |  | h-om. | 4,50 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om. | 4,20 |  |
|  |  | 2875274040008957 |  | Reductie de otel d 89/57 |  |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  |  | kg | 0,37 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,30 |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  |  | l | 0,30 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  |  | h-ut. | 4,27 |  |
| 18 |  | GB01E |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm |  |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  |  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  |  | h-om | 6,50 |  |
|  |  | 2874115818452 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 |  |  |  |  |  | buc | 32,00 |  |
|  |  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  |  |  | buc | 32,00 |  |
|  |  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  |  |  | buc | 32,00 |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  |  | kg | 0,02 |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  |  | kg | 0,04 |  |
|  |  | 2320186202000 |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  |  |  |  | kg | 0,06 |  |
|  |  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  |  | kg | 0,64 |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,06 |  |
| 19 |  | GB05E |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm |  |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  |  | h-om | 1,96 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om | 3,96 |  |
|  |  | 2875274400200 |  | Flanse din otel d 150 |  |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  |  | kg | 3,48 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 0,56 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 0,56 |  |
|  |  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  |  | h-ut. | 3,00 |  |
| 20 |  | TsA01C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare |  |  |  |  |  | m3 | 4,24 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om | 6,15 |  |
| 21 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  |  | m2 | 12,72 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,91 |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om | 13,36 |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  |  | kg | 0,06 |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  |  | buc | 3,82 |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  |  | buc | 3,82 |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  |  | kg | 0,38 |  |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  |  | kg | 0,64 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg | 1,02 |  |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  |  | m2 | 1,27 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  |  |  | kg | 1,53 |  |
| 22 |  | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  |  |  |  | m3 | 4,24 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om | 30,95 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,70 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg | 809,08 |  |
|  |  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  |  | m3 | 3,12 |  |
| 23 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton d 159*4,0 (82.5 metri) (15.29kg/m) |  |  |  |  |  | kg | 1 261,48 |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om. | 239,68 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om. | 12,61 |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  | kg | 12,61 |  |
|  |  | 2775276309886159 |  | Confectii metalice inglobate in beton (teava d 159) |  |  |  |  |  | kg | 1 261,48 |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  | kg | 6,31 |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg | 18,92 |  |
| 24 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton d 127*4,0 (35,0 metri) (12.13kg/m) |  |  |  |  |  | kg | 424,55 |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om. | 80,66 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om. | 4,25 |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  | kg | 4,25 |  |
|  |  | 2775276309886127 |  | Confectii metalice inglobate in beton (teava d 127) |  |  |  |  |  | kg | 424,55 |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  | kg | 2,12 |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg | 6,37 |  |
| 25 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton d 108*4,0 (15,9 metri) (10.26kg/m) |  |  |  |  |  | kg | 163,13 |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om. | 30,99 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om. | 1,63 |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  | kg | 1,63 |  |
|  |  | 2775276309886108 |  | Confectii metalice inglobate in beton (teava d 108) |  |  |  |  |  | kg | 163,13 |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  | kg | 0,82 |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg | 2,45 |  |
| 26 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton d 89*4,0 (59.5 metri) (8.38kg/m) |  |  |  |  |  | kg | 498,61 |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om. | 94,74 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om. | 4,99 |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  | kg | 4,99 |  |
|  |  | 277527630988676 |  | Confectii metalice inglobate in beton (teava d 89) |  |  |  |  |  | kg | 498,61 |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  | kg | 2,49 |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg | 7,48 |  |
| 27 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (50x50x4) (110 metri) (3,05kg/m) |  |  |  |  |  | kg | 335,50 |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om | 77,17 |  |
|  |  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  |  |  | kg | 335,50 |  |
| 28 |  | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  |  |  |  | m2 | 407,89 |  |
|  |  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  |  |  |  | h-om. | 126,45 |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  | h-om. | 65,26 |  |
|  |  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  |  | kg | 82,39 |  |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  |  | kg | 62,00 |  |
|  |  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  |  |  |  | kg | 12,24 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  |  | kg | 16,32 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 20,39 |  |
| 29 |  | GC01A |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm |  |  |  |  |  | km | 0,34 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  |  | h-om. | 3,42 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om. | 1,00 |  |
|  |  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  |  |  |  | kg | 0,07 |  |
|  |  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  |  |  |  |  | buc | 0,00 |  |
|  |  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  |  |  |  |  | buc | 0,68 |  |
|  |  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  |  |  |  |  | buc | 0,68 |  |
|  |  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  |  |  |  |  | buc | 0,68 |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  |  | kg | 2,93 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 0,72 |  |
|  |  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  |  | kg | 0,03 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 0,72 |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,17 |  |
|  |  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,61 |  |
|  |  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,21 |  |
|  |  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,03 |  |
| 30 |  | GC03A |  | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm |  |  |  |  |  | km | 0,34 |  |
|  |  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  |  | h-om. | 0,05 |  |
|  |  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,01 |  |
| 31 |  | GC01C |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 mm |  |  |  |  |  | km | 0,31 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  |  | h-om. | 3,48 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om. | 1,00 |  |
|  |  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  |  |  |  | kg | 0,06 |  |
|  |  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  |  |  |  |  | buc | 0,00 |  |
|  |  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  |  |  |  |  | buc | 0,62 |  |
|  |  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  |  |  |  |  | buc | 0,62 |  |
|  |  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  |  |  |  |  | buc | 0,62 |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  |  | kg | 2,69 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 0,66 |  |
|  |  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  |  | kg | 0,05 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 0,66 |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,16 |  |
|  |  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,73 |  |
|  |  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,24 |  |
|  |  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,06 |  |
| 32 |  | GC03C |  | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm |  |  |  |  |  | km | 0,31 |  |
|  |  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  |  | h-om. | 0,16 |  |
|  |  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,01 |  |
| 33 |  | GC01E |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 150 mm |  |  |  |  |  | km | 0,26 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  |  | h-om | 3,86 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om | 1,30 |  |
|  |  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  |  |  |  | kg | 0,05 |  |
|  |  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  |  |  |  |  | buc | 0,00 |  |
|  |  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  |  |  |  |  | buc | 0,52 |  |
|  |  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  |  |  |  |  | buc | 0,52 |  |
|  |  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  |  |  |  |  | buc | 0,52 |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  |  | kg | 2,27 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 0,56 |  |
|  |  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  |  | kg | 0,08 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 0,56 |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,13 |  |
|  |  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,76 |  |
|  |  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,25 |  |
|  |  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,11 |  |
| 34 |  | GC03E |  | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 150 mm |  |  |  |  |  | km | 0,26 |  |
|  |  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  |  |  | h-om | 0,20 |  |
|  |  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut. | 0,02 |  |
| 35 |  | GD12A |  | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune |  |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  |  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  |  |  | h-om | 29,70 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | lei |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  | 00 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Transport materiale |  |  | 00 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Depozitarea materialelor |  |  | 00 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 00 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  | 00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm |  |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  |  | 2875274202100 |  | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere d 150 |  |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | lei |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Achizitionarea si depozitarea |  |  | 00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | lei |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TVA |  |  | 20,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |

Coordonat:

Preşedintele grupului de lucru    _____________________________ Cucuruzeac Igor

Secretarul  grupului de lucru      _____________________________  Curcă Ruslan

Membrul grupului de lucru         _____________________________ Solomon Angela

Membrul grupului de lucru         _____________________________ Morari Pavel

Membrul grupului de lucru         _____________________________ Bulat Ala

Membrul grupului de lucru         _____________________________ Sidorenco Andrei

Membrul grupului de lucru         _____________________________ Havrun Alexandru