Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

G-G–06P/2025

”Achiziționarea lucrărilor de reparația birourilor din clădirea suc.Ceadîr-Lunga-gaz (etajul I)”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Reparația birourilor din clădirea suc.Ceadîr-Lunga-gaz (etajul I)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Строительные работы |  |  |
|  |  | 1.1. Отделочные работы |  |  |
| 1 | RpCM33D | Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile (Разборка облицовки из Marmoroc или текстильных обоев) | m2 | 25,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,375 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 340,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 40,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 17,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,40 |
| 3 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) | m2 | 193,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 21,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,23 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,79 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,79 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) | m2 | 65,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13,65 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,65 |
| 5 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | 193,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 154,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,30 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 19,7825 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 19,30 |
| 6 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки в один слой на внутренние поверхности полов. | m2 | 193,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 27,02 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart | kg | 80,095 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,65 |
| 7 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более16 м2) | m2 | 193,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 434,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,25 |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie половая | m2 | 198,79 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 509,00 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 308,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,106 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 9,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,93 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,685 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,316 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 493,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14,79 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 73,95 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 24,65 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. . (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 493,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 601,46 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 520,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,972 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 38,947 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 493,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 221,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 49,30 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 520,0657 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,493 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,493 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 493,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 271,15 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 197,20 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 246,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 24,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,986 |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 170,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 348,50 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 680,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 178,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,55 |
| 13 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 40,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 29,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,20 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 40,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 160,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 20,00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 7,00 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 24,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,80 |
| 14 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 25,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 16,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,75 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 25,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 100,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 11,75 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 4,125 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 10,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,50 |
| 15 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Materiale marunte (dopuri)=1,02 | m | 14,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,12 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 14,28 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 57,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,14 |
| 16 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы) | m | 80,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 80,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 480,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,80 |
| 17 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu Отливы | m | 16,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,28 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы | m | 16,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 64,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,16 |
| 18 | RpCO46E | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки на стены, из листов меламинированной фанеры ДВП, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками) | m2 | 27,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 88,56 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,75 |
|  | 2020212924303 | Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578 | m2 | 29,70 |
|  | 2030112948098 | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm | m | 40,50 |
|  | 2030112948232 | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm | m | 17,82 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 162,00 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 2,16 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 27,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 13,50 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 108,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,81 |
| 19 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05 | m | 115,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 46,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,50 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 123,165 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 42,2625 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 724,50 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 12,075 |
|  |  | Total Отделочные работы Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.2. Отопление |  |  |
| 20 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм) 1 | m | 50,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,50 |
|  | 25212167100014 | Teava din polietilena sau polipropilena (20мм) | m | 51,50 |
| 21 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм) | m | 64,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 25,60 |
|  | 252121671000015 | Teava din polietilena sau polipropilena (25мм) | m | 65,92 |
| 22 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) | m | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,00 |
|  | 252121671000016 | Teava din polietilena sau polipropilena (32мм) | m | 20,60 |
| 23 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Кран подачи | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,80 |
|  | 2875274202700002 | Robinet cu dublu reglaj (кран подачи) | buc | 10,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,24 |
| 24 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Кран обратки | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,80 |
|  | 2875274202700114 | Robinet cu dublu reglaj (кран обратки) | buc | 10,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,24 |
| 25 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на бетонные стены, с помощью распорных дюбелей, диаметр труб до 1", включительно) | buc | 265,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 79,50 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 265,00 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 265,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 26,50 |
| 26 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Тройник 20 мм | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) тройник 20 мм | buc | 6,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,09 |
| 27 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Муфты 20 мм | buc | 14,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,10 |
|  | 28752741101028857 | Piesa de racordare (fiting) муфта 20 мм | buc | 14,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,21 |
| 28 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) Тройник 25 мм | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,44 |
|  | 2225875274110102 | Piesa de racordare (fiting) тройник 25 мм | buc | 8,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,144 |
| 29 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) Муфта 25 мм | buc | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,88 |
|  | 28752742254110102 | Piesa de racordare (fiting) муфта 25 мм | buc | 16,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,288 |
| 30 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Угол 20 мм | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,50 |
|  | 28752336274110102 | Piesa de racordare (fiting) угол 20 мм | buc | 10,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,15 |
| 31 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Муфта 32 мм | buc | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,05 |
|  | 22214875274110102 | Piesa de racordare (fiting) муфта 32 мм | buc | 5,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,105 |
| 32 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Тройник 32 мм | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,84 |
|  | 2875274112250102 | Piesa de racordare (fiting) тройник 32 мм | buc | 4,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,084 |
| 33 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) Угол 25 мм | buc | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,88 |
|  | 28752741665812250102 | Piesa de racordare (fiting) угол 25 мм | buc | 16,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,288 |
| 34 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) Переход 25х20 | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,72 |
|  | 28752741103368102 | Piesa de racordare (fiting) переход 25х20 мм | buc | 4,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,072 |
| 35 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Переход 32х25 | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,84 |
|  | 287527411010200006 | Piesa de racordare (fiting) переход 32*25 мм | buc | 4,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,084 |
| 36 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Угол 32 мм | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,26 |
|  | 2875274110222141102 | Piesa de racordare (fiting) угол 32 мм | buc | 6,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,126 |
| 37 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Переход пп/сталь американка 32 мм | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,42 |
|  | 28752741101000015562 | Piesa de racordare (fiting) американка 32 мм | buc | 2,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 |
|  |  | Total Отопление Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Соцстрах (ПЗ) * 24 % | 24,00 % |  |
|  |  | Транспорт материалов (ПЗ) * 10 % | 10,00 % |  |
|  |  | Итого ПЗ+Соцстр+Трансп | 100,00 + |  |
|  |  | Накладные расходы (ПЗ+Соцстр+Трансп) * 14,5 % | 14,50 % |  |
|  |  | Итого ПЗ+Соцстр+Трансп+Наклад | 100,00 + |  |
|  |  | Сметная прибыль (ПЗ+Соцстр+Трансп+Наклад) * 6 % | 6,00 % |  |
|  |  | Итого ПЗ+Соцстр+Трансп+Наклад+Сметна | 100,00 + |  |
|  |  | Total Строительные работы Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Монтажные работы |  |  |
|  |  | 2.1. Электрика |  |  |
| 38 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | 30,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,40 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 31,20 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 31,20 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 31,20 |
| 39 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) | buc | 28,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,68 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 28,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 28,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,14 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 56,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 56,00 |
| 40 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 14,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,78 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 14,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,07 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,70 |
| 41 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 5х4 | m | 30,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,20 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 15,00 |
|  | 330221477 | Cablu de energie 5*4 мм | m | 30,60 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 6,00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 7,50 |
| 42 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 2х1,5 | m | 200,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 28,00 |
|  | 225662555 | Cablu de energie 2*1,5 мм | m | 204,00 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 100,00 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 40,00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 50,00 |
| 43 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 3х2,5 | m | 200,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 28,00 |
|  | 313013481740433625 | Cablu de energie 3*2,5 | m | 204,00 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 100,00 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 40,00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 50,00 |
| 44 | 08-01-103-1 | Шкаф с однополюсным автоматом на ток, А, до: 4000 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 14,60 |
|  |  | Total Электрика Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Соцстрах (ПЗ) * 24 % | 24,00 % |  |
|  |  | Транспорт материалов (ПЗ) * 10 % | 10,00 % |  |
|  |  | Итого ПЗ+Соцстр+Трансп | 100,00 + |  |
|  |  | Накладные расходы (ПЗ) * 76 % | 76,00 % |  |
|  |  | Итого ПЗ+Соцстр+Трансп+Наклад | 100,00 + |  |
|  |  | Сметная прибыль (ПЗ+Соцстр+Трансп+Наклад) * 6 % | 6,00 % |  |
|  |  | Итого ПЗ+Соцстр+Трансп+Наклад+Сметна | 100,00 + |  |
|  |  | Total Монтажные работы Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Оборудование |  |  |
| 45 |  | Выключатель | buc | 14,00 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 14,00 |
| 46 |  | Распределительный щит | buc | 1,00 |
|  | 22145589 | Распредилительный щит | buc | 1,00 |
| 47 |  | Вводной диф. автомат | buc | 1,00 |
|  | 778455155-5252 | Диф. автомат вводной | buc | 1,00 |
| 48 |  | Автомат | buc | 5,00 |
|  | 88552559-552 | Автомат | buc | 5,00 |
|  |  | Total Оборудование Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | НДС (ПЗ) * 20 % | 20,00 % |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |