| Amenajarea izvoarelor din parc, amplasat pe teritoriu cu nr. cadastral 3401114.325 din orasul Donduseni, r-ul Donduseni |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL № 3-1-1

Lucrari de amenajare izvoare IZV-1, IZV-2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Amenajarea izvorul IZV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Amenajare izvorul IZV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsA05B2 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu |  | m3 |  | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsC35B1 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsI51A6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 232,65 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t |  | 16,70 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsH40A |  | Stancarie ornamentala din blocuri grupate, executata cu pieatra bruta de riu sortata fractia 40-70 mm, fara aplicare mortar |  | m3 |  | 9,18 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsH39B |  | Stancarie ornamentala executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm (0.05 m3/buc) |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsA01A3 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii (pregatirea suprafetei penru instalare PBA) |  | m3 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | DE16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat - Placi trotuar din beton armat dimensiuni 1000x500x50 mm |  | buc |  | 54,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsH80B |  | Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | pret ofertant |  | Banca stradala rotunda D=3080 mm, h=450 mm, fara speteaza, profile din otel si sezut din lamele de lemn de tip Suceava sau similara |  | set |  | 1,00 |  |  | —————————— |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare izvorul IZV-1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Foisor 1 (5200х6000 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsA03E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  | m3 |  | 0,40 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 |  | 2,28 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CC01C |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  | kg |  | 6,40 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  | kg |  | 43,76 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CA03E2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate din tevi profilare 120x60x3,0 mm (M1) si 60x60x3,0 mm (M2) |  | kg |  | 413,10 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  | t |  | 0,413 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | RpCH10C |  | Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la scinduri la pereti de pridvor sau verande in specificul zonei respective (Coloane K1, Elemente C2, S1, S2, E1, E2) |  | m2 |  | 49,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  | m3 |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  | m3 |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CN16A1 |  | Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator |  | m2 |  | 49,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CE30C |  | Asterala din placi tip OSB-III de 6 mm grosime |  | m2 |  | 35,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CE17A |  | Strat separator - covor de captuseala pentru acoperisuri din placi flexibile Material marunt=1,0300 |  | m2 |  | 35,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CE13C |  | Invelitori la acoperisuri cu gont bituminos lipite cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  | m2 |  | 35,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CG42A |  | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 150x40(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Element C1) |  | m2 |  | 22,50 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CN16A1 |  | Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator |  | m2 |  | 22,50 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | RpCO48A |  | Balustrada (parapet) H=900 mm din rasinose, compusa din soclu, pilastri si mina curenta complet finisata la producator |  | m |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Foisor 1 (5200х6000 mm) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Podet din beton P-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | TsA03E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  | m3 |  | 0,93 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CB03C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 |  | 6,70 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CC02O |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 12,64 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CC02P2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 45,44 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CA05B3 |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  | m3 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart |  | m2 |  | 8,20 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CG47B |  | Pardoseli din placi de pavaj antiderapant, grosimea 50 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) pentru lucrari exterioare, dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  | m2 |  | 5,70 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CI22B |  | Placaj din placute din piatra naturala de Cosauti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  | m2 |  | 2,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Podet din beton P-1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea izvorul IZV-1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Amenajarea izvorul IZV-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Amenajare izvorul IZV-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | TsA05B2 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu |  | m3 |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | TsC35B1 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  | 100 m3 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t |  | 20,40 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | TsH40A |  | Stancarie ornamentala din blocuri grupate, executata cu pieatra bruta de riu sortata fractia 40-70 mm, fara aplicare mortar |  | m3 |  | 11,58 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | TsH39B |  | Stancarie ornamentala executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm (0.05 m3/buc) |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsH80A |  | Aranjarea mobilier urban, masa pina la 100 kg |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | pret ofertant |  | Banca cu carcasa din profile din otel, laterale din tabla cu motive traditionale si sezut din lemn masiv protejat contra razelor UV, dimensiuni 1800 x 450 x 750 cm |  | set |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | pret ofertant |  | Cos de gunoi de tip ETNIC sau similar. Constructie executata din metal, tabla cu motive traditionale si lemn protejat contra razelor UV. Dimensiuni 400 x 220 x 600(h) mm |  | set |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare izvorul IZV-2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | TsA03E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  | m3 |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 |  | 0,43 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CB03C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 |  | 4,86 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | CC02O |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 39,30 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CC02P2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 36,40 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CA05B3 |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  | m3 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (8 buc, pentru montare balustrada) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  | kg |  | 6,96 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada H=1.0 m din teava profilata 40x40x3.0 mm |  | kg |  | 56,75 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de pavaj antiderapant, grosimea 50 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) pentru lucrari exterioare |  | m2 |  | 7,40 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  | m2 |  | 2,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Foisor 2 (10000х5000 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | TsA03E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  | m3 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 |  | 5,70 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | CC01C |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  | kg |  | 11,99 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  | kg |  | 82,04 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | CA03E2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate din tevi profilare 120x60x3,0 mm (M1) si 60x60x3,0 mm (M2) |  | kg |  | 1 014,38 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  | t |  | 1,015 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | RpCH10C |  | Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la scinduri la pereti de pridvor sau verande in specificul zonei respective (Coloane K1, K2; Elemente C2, C3, C4, S1, S2, E1-E4) |  | m2 |  | 221,18 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  | m3 |  | 5,082 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  | m3 |  | 5,082 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | CN16A1 |  | Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator |  | m2 |  | 221,18 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | CE30C |  | Asterala din placi tip OSB-III de 6 mm grosime |  | m2 |  | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | CE17A |  | Strat separator - covor de captuseala pentru acoperisuri din placi flexibile Material marunt=1,0300 |  | m2 |  | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | CE13C |  | Invelitori la acoperisuri cu gont bituminos lipite cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  | m2 |  | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | CG42A |  | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 150x40(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Element C1) |  | m2 |  | 53,82 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | CN16A1 |  | Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator |  | m2 |  | 52,82 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | RpCO48A |  | Balustrada (parapet) H=900 mm din rasinose, compusa din soclu, pilastri si mina curenta complet finisata la producator |  | m |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Foisor 2 (10000х5000 mm) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea izvorul IZV-2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |

| Amenajarea izvoarelor din parc, amplasat pe teritoriu cu nr. cadastral 3401114.325 din orasul Donduseni, r-ul Donduseni | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-1-1

Lucrari de amenajare izvoare IZV-1, IZV-2

Intocmit in preţuri  curente 18.03.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Amenajarea izvorul IZV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Amenajare izvorul IZV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | TsA05B2 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,4500 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | TsC35B1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 5,4300 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | TsI51A6 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 232,65 |  |
|  |  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | TsI51A1 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 16,70 |  |
|  |  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0232 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | TsH40A |  |  | Stancarie ornamentala din blocuri grupate, executata cu pieatra bruta de riu sortata fractia 40-70 mm, fara aplicare mortar |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,18 |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 4,9400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1411122201336 |  |  |  | Piatra bruta de riu sortat fractia 40-70 mm |  |  |  | kg |  |  | 2 178,0000 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | TsH39B |  |  | Stancarie ornamentala executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm (0.05 m3/buc) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  | 7111020030200 |  |  |  | Miner |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1411122201337 |  |  |  | Piatra bruta de riu dimensiuni de gabarit mai mari de 400x400x200 mm |  |  |  | kg |  |  | 90,0000 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | TsA01A3 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii (pregatirea suprafetei penru instalare PBA) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3000 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | DE16B |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat - Placi trotuar din beton armat dimensiuni 1000x500x50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 54,00 |  |
|  |  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2666122800611 |  |  |  | Placi trotuar din beton armat dimensiuni 1000x500x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0070 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | TsH80B |  |  | Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | pret ofertant |  |  | Banca stradala rotunda D=3080 mm, h=450 mm, fara speteaza, profile din otel si sezut din lamele de lemn de tip Suceava sau similara |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 221303 |  |  |  | Banca stradala rotunda D=3080 mm, h=450 mm, fara speteaza, profile din otel si sezut din lamele de lemn |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Amenajare izvorul IZV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Foisor 1 (5200х6000 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | TsA03E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,5700 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 43,76 |  |
|  |  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | CA03E2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 339,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6750 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate din tevi profilare 120x60x3,0 mm (M1) si 60x60x3,0 mm (M2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 413,10 |  |
|  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,413 |  |
|  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | RpCH10C |  |  | Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la scinduri la pereti de pridvor sau verande in specificul zonei respective (Coloane K1, Elemente C2, S1, S2, E1, E2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 49,00 |  |
|  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 2,9600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2811237329800 |  |  |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010102915091 |  |  |  | Scind foioase scurta tivita uscata gr=25mm lung=1,50m |  |  |  | m3 |  |  | 0,0270 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2940420007682 |  |  |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | CN50B |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430116104963 |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 9,8000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,0400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0290 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | CN51B |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2462106110601 |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | CN16A1 |  |  | Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 49,00 |  |
|  |  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430116103005 |  |  |  | Lac alchidicde tip Pinotex Ultra Lasur sau similar |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2875274501345 |  |  |  | Diluantul universal pentru lacuri alchidice |  |  |  | l |  |  | 0,0900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430226101349 |  |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | CE30C |  |  | Asterala din placi tip OSB-III de 6 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2874115800751 |  |  |  | Suruburi autofiletante, galvanizate |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020132920006 |  |  |  | Placi OSB-III grosime 6 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | CE17A |  |  | Strat separator - covor de captuseala pentru acoperisuri din placi flexibile Material marunt=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2682132630465 |  |  |  | Strat separator (Captuseala) |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28752763120001 |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | CE13C |  |  | Invelitori la acoperisuri cu gont bituminos lipite cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2682132660470 |  |  |  | Gont bituminos |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2462106111005 |  |  |  | Adeziv la rece |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | CG42A |  |  | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 150x40(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Element C1) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  |  | 7124010010750 |  |  |  | Dulgher 5 |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20101029042001 |  |  |  | Grinzi de rasinoase impregnate |  |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 201010290421400 |  |  |  | Dulapuri pentru pardosea de rasini -40mm, L=4-6m |  |  |  | m3 |  |  | 0,0408 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2873145887441 |  |  |  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2414147327483 |  |  |  | Lignolineum |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | CN16A1 |  |  | Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430116103005 |  |  |  | Lac alchidicde tip Pinotex Ultra Lasur sau similar |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2875274501345 |  |  |  | Diluantul universal pentru lacuri alchidice |  |  |  | l |  |  | 0,0900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430226101349 |  |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | RpCO48A |  |  | Balustrada (parapet) H=900 mm din rasinose, compusa din soclu, pilastri si mina curenta complet finisata la producator |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2812106305750 |  |  |  | Balustrada din lemn, inclusiv mina curenta |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2874115837915 |  |  |  | Surub cu cap hex. L 10 x 50 F1 S 1454 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2874115836985 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2881116001678 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2416306109913 |  |  |  | Aracet DP 25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2874115840948 |  |  |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 M 10 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Foisor 1 (5200х6000 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Podet din beton P-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | TsA03E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,5700 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | CB03C |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,70 |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | CC02O |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,64 |  |
|  |  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0970 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | CC02P2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 45,44 |  |
|  |  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0680 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,0250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | CA05B3 |  |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 303,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7450 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7450 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,20 |  |
|  |  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund "Betonokontakt" |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | CG47B |  |  | Pardoseli din placi de pavaj antiderapant, grosimea 50 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) pentru lucrari exterioare, dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,2400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2661112800750 |  |  |  | Placi de pavaj antiderapant, grosimea 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2664102102033 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari exterioare de placaj |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru lucrari exterioare |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0104 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placute din piatra naturala de Cosauti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2661112800720 |  |  |  | Placi din piatra naturala de Cosauti |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2664102102033 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari exterioare de placaj |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru lucrari exterioare |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Podet din beton P-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Amenajarea izvorul IZV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Amenajarea izvorul IZV-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Amenajare izvorul IZV-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | TsA05B2 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,4500 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | TsC35B1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 5,4300 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | TsI51A1 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0232 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | TsH40A |  |  | Stancarie ornamentala din blocuri grupate, executata cu pieatra bruta de riu sortata fractia 40-70 mm, fara aplicare mortar |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 11,58 |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 4,9400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1411122201336 |  |  |  | Piatra bruta de riu sortat fractia 40-70 mm |  |  |  | kg |  |  | 2 178,0000 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | TsH39B |  |  | Stancarie ornamentala executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm (0.05 m3/buc) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  | 7111020030200 |  |  |  | Miner |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1411122201337 |  |  |  | Piatra bruta de riu dimensiuni de gabarit mai mari de 400x400x200 mm |  |  |  | kg |  |  | 90,0000 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | TsH80A |  |  | Aranjarea mobilier urban, masa pina la 100 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | pret ofertant |  |  | Banca cu carcasa din profile din otel, laterale din tabla cu motive traditionale si sezut din lemn masiv protejat contra razelor UV, dimensiuni 1800 x 450 x 750 cm |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  | 221301 |  |  |  | Banca cu carcasa din profile din otel, laterale din tabla cu motive traditionale si sezut din lemn masiv protejat contra razelor UV, dimensiuni 1800 x 450 x 750 cm |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | pret ofertant |  |  | Cos de gunoi de tip ETNIC sau similar. Constructie executata din metal, tabla cu motive traditionale si lemn protejat contra razelor UV. Dimensiuni 400 x 220 x 600(h) mm |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  | 221302 |  |  |  | Cos de gunoi. Constructie executata din metal, tabla cu motive traditionale si lemn. Dimensiuni 400 x 220 x 600(h) mm |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Amenajare izvorul IZV-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | TsA03E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,5700 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | CB03C |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,86 |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | CC02O |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 39,30 |  |
|  |  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0970 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | CC02P2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 36,40 |  |
|  |  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0680 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,0250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | CA05B3 |  |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 303,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7450 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7450 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (8 buc, pentru montare balustrada) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 6,96 |  |
|  |  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada H=1.0 m din teava profilata 40x40x3.0 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 56,75 |  |
|  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse - balustrada H=1.0 m din teava profilata 40x40x3.0 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de pavaj antiderapant, grosimea 50 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) pentru lucrari exterioare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,40 |  |
|  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2661112800750 |  |  |  | Placi de pavaj antiderapant, grosimea 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2664102102033 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari exterioare de placaj |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund "Betonokontakt" |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru lucrari exterioare |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,73 |  |
|  |  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430226100700 |  |  |  | Grund alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,1040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430226102197 |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Foisor 2 (10000х5000 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | TsA03E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,5700 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 11,99 |  |
|  |  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 82,04 |  |
|  |  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | CA03E2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 339,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6750 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate din tevi profilare 120x60x3,0 mm (M1) si 60x60x3,0 mm (M2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 014,38 |  |
|  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,015 |  |
|  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  | RpCH10C |  |  | Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la scinduri la pereti de pridvor sau verande in specificul zonei respective (Coloane K1, K2; Elemente C2, C3, C4, S1, S2, E1-E4) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 221,18 |  |
|  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 2,9600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2811237329800 |  |  |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010102915091 |  |  |  | Scind foioase scurta tivita uscata gr=25mm lung=1,50m |  |  |  | m3 |  |  | 0,0270 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2940420007682 |  |  |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  | CN50B |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,082 |  |
|  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430116104963 |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 9,8000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,0400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0290 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | CN51B |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,082 |  |
|  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2462106110601 |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  | CN16A1 |  |  | Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 221,18 |  |
|  |  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430116103005 |  |  |  | Lac alchidicde tip Pinotex Ultra Lasur sau similar |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2875274501345 |  |  |  | Diluantul universal pentru lacuri alchidice |  |  |  | l |  |  | 0,0900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430226101349 |  |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  | CE30C |  |  | Asterala din placi tip OSB-III de 6 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2874115800751 |  |  |  | Suruburi autofiletante, galvanizate |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020132920006 |  |  |  | Placi OSB-III grosime 6 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  | CE17A |  |  | Strat separator - covor de captuseala pentru acoperisuri din placi flexibile Material marunt=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2682132630465 |  |  |  | Strat separator (Captuseala) |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28752763120001 |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  | CE13C |  |  | Invelitori la acoperisuri cu gont bituminos lipite cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2682132660470 |  |  |  | Gont bituminos |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2462106111005 |  |  |  | Adeziv la rece |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | CG42A |  |  | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 150x40(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Element C1) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,82 |  |
|  |  |  |  | 7124010010750 |  |  |  | Dulgher 5 |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20101029042001 |  |  |  | Grinzi de rasinoase impregnate |  |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 201010290421400 |  |  |  | Dulapuri pentru pardosea de rasini -40mm, L=4-6m |  |  |  | m3 |  |  | 0,0408 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2873145887441 |  |  |  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2414147327483 |  |  |  | Lignolineum |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | CN16A1 |  |  | Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,82 |  |
|  |  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430116103005 |  |  |  | Lac alchidicde tip Pinotex Ultra Lasur sau similar |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2875274501345 |  |  |  | Diluantul universal pentru lacuri alchidice |  |  |  | l |  |  | 0,0900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2430226101349 |  |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | RpCO48A |  |  | Balustrada (parapet) H=900 mm din rasinose, compusa din soclu, pilastri si mina curenta complet finisata la producator |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2812106305750 |  |  |  | Balustrada din lemn, inclusiv mina curenta |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2874115837915 |  |  |  | Surub cu cap hex. L 10 x 50 F1 S 1454 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2874115836985 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2881116001678 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2416306109913 |  |  |  | Aracet DP 25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2874115840948 |  |  |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 M 10 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Foisor 2 (10000х5000 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Amenajarea izvorul IZV-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |